Контрольно-оценочные средства разработаны на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям: 22.02.06 Сварочное производство,

-основной профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.06 Сварочное производство,

-рабочей программы учебной дисциплины ПМ 01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Случаева И.В., преподаватель

Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля (Таблица 3).

4. Оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация.

5. Рекомендации по формированию «портфолио» (при наличии).

Приложения

1.Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

Таблица 1

| Результаты ПК (профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или обработки применительно к конкретной конструкции или материалу. | -организация рабочего места сварщика; -выбор рационального способа сборки и сварки конструкции, оптимальной технологии соединения или обработки конкретной конструкции, или материала; -установление режимов сварки; -основы технологии сварки и производства сварных конструкций; -методика расчетов ручных и механизированных способов сварки | Текущий контроль в форме: -контрольных заданий по результатам изучения, пройденных тем МДК; -отчетов по результатам выполнения лабораторных / практических работ; -проверочных (пробных) производственных работ по каждому виду работ учебной практики; -наблюдения и оценки выполнения заданий производственной практики. |
| ПК 1.2 Оценивать технологичность свариваемых конструкций, технологические свойства основных и вспомогательных материалов. | -выбор параметров сварочных технологических процессов; -расчет нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного узла или конструкции; -технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; -основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов |  |
| ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для реализации технологического процесса по профилю специальности. | -виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; -оборудование сварочных постов; -технология изготовления сварных конструкций различного класса |  |
| ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы соответствующего оборудования. | -виды источников питания, устройство и правила эксплуатации; -техника безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды |  |
| ПК 1.5. Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учётом применяемой технологии. | устройство и правила эксплуатации; -техника безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды |  |
| ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в области сварочного производства. | устройство и правила эксплуатации; -техника безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды |  |

Таблица 2

| Результаты ОК (общие компетенции) | Показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | -обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области организации производственной деятельности структурного подразделения; -демонстрация эффективности и качества выполнения | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | -демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных профессиональных ситуациях в области организации производственной деятельности структурного подразделения и нести за них ответственность |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов изготовления сварных конструкций; -использование различных источников, включая электронные источники |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | -эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные; -анализ инноваций в области разработки технологических процессов изготовления деталей машин |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | -рост способности к организации и планированию самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | -проявление интереса к инновациям в области организации производственной деятельности структурного подразделения; -организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; -самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 3.

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК.01.01.Технологии электрогазосварки и резки металлов | Оценка за выполнение практических заданий | экзамен |
| МДК.01.02.Основное и вспомогательное оборудование для производства сварочных конструкций | Оценка за выполнение практических заданий | Дифференцированный зачет |
| МДК.01.03.Решение типовых технологических задач в области сварочного производства | Оценка за выполнение практических заданий | Дифференцированный зачет |
| УП.01.Учебная практика | Оценка за выполнение практических заданий | Дифференцированный зачет |
| ПП.01.Производственная практика (по профилю специальности) | Оценка за выполнение практических заданий | Дифференцированный зачет |

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Текущий контроль

4.1.1.Банк тестовых заданий по темам МДК

Контрольные вопросы для устного ответа по МДК 01.01. Технология сварочных работ

1. Строение и состав сварочного пламени.

2. Строение и состав сварочного пламени.

3. Ацетилен и его свойства. Способы получения.

4. Газы и жидкости – заменители ацетилена.

5. Свойства кислорода и способы получения.

6. Флюсы.

7. Структурные превращения в сварном шве и околошовной зоне. Напряжения и деформации.

8. Типы сварных соединений и подготовка металла под сварку.

9. Техника и технология газовой сварки.

10. Дефекты сварных швов.

11. Сварка углеродистых сталей, чугуна, легированных сталей.

12. Сварка алюминия и его сплавов.

13. Сварка магниевых сплавов.

14. Сварка никеля и его сплавов.

15. Сварка цинка и свинца.

16. Сварка меди и ее сплавов

17. Газопламенная пайка, наплавка и пламенная поверхностная закалка. Сущность процесса и область применения.

18.Припои. Флюсы. Технология пайки. Наплавки твердых сплавов. Пламенная поверхностная закалка.

19. Сущность процесса резки и основные условия резки.

20. Классификация способов резки.

21. Подогревающее пламя. Кислород режущей струи.

22. Материальный и тепловой балансы ацетиленокислородной резки. Температурное поле.

23. Влияние процесса резки на химический состав, структуру и свойства металла поверхности кромок.

24. Основные требования к точности резки. Влияние технологических параметров на резку и основные положения по технике резки.

25. Техника и технологические особенности резки стали средней толщины.

26. Плазменно-дуговая резка металлов. Сущность процесса. Плазмообразующие среды. Технологические особенности резки.

27. Классификация способов и перспективы развития контактной сварки. Процесс преобразования сварных соединений.

28. Свариваемость различных металлов и сплавов точенной и шовной сваркой.

29. Технология контактной стыковой сварки. Типы соединений. Режимы сварки.

30. Организация рабочего места.

Тест по МДК 01.01. Технология электрогазосварки и резка металлов

ВОПРОС 1

Какие признаки наиболее полно отражает сущность ручной электродуговой сварки плавлением (РДС)?

1. Расплавление металлического стержня, покрытия электрода и основного металла и защита дуги и металла сварочной ванны газом от расплавления покрытия электрода

2. Защита дуги и сварочной ванны газом от расплавления покрытия электрода

3. Расплавление основного металла от теплового воздействия электрической дуги, стержня и покрытия электрода.

ВОПРОС 2

Чем обуславливается возникновение закалочных структур рядом со сварным швом?

1. Высоким содержанием углерода в основном металле и высоким теплоотводом.

2. Медленным охлаждением детали.

3. Низкой скоростью сварки.

ВОПРОС 3

Какое определение сварочной дуги наиболее правильно?

1. Электрический дуговой разряд в месте разрыва цепи.

2. Электрический дуговой разряд в частично ионизированной смеси паров металла, газа, компонентов электродов, покрытий, флюсов.

3. Электрический дуговой разряд в смеси атомов и молекул воздуха.

ВОПРОС 4

Какой должна быть величина тока при дуговой сварке в потолочном положении по сравнению с величиной тока при сварке в нижнем положении?

1.Величина тока при сварке в потолочном положении должна быть меньше, чем при сварке в нижнем положении.

2. Величина тока при сварке в потолочном положении должна быть больше, чем при сварке в нижнем положении.

3. Величина тока не зависит от положения сварки.

ВОПРОС 5

Укажите, требуется ли выполнять подогрев деталей при приварке временных технологических креплений из углеродистых, марганцовистых и кремнемарганцовистых сталей?

1. Требуется, если собираются детали с толщиной стенки, для которой требуется подогрев при сварке.

2. Подогрев допускается не выполнять при любой толщине деталей.

3. Требуется, но только при отрицательной температуре воздуха.

ВОПРОС 6

Для какого класса сталей применяют при сварке электроды типов Э-70, Э-85,

Э-100, Э-125, Э-150?

1. Для сварки теплоустойчивых сталей.

2. Для сварки конструкционных сталей повышенной и высокой прочности.

3. Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей.

ВОПРОС 7

В какой области сварочной дуги наиболее высокая температура?

1. В катодной области.

2. В анодной области.

3. В столбе дуги.

ВОПРОС 8

Какие должны быть род и полярность тока при сварке соединений из углеродистых сталей электродами с фтористо-кальциевым покрытием?

1. Переменный ток.

2. Постоянный ток обратной полярности.

3.Переменный ток или постоянный ток обратной полярности.

ВОПРОС 9

В чем заключается отличие стыковой сварки оплавлением от стыковой сварки сопротивлением?

1. Высокое усилие сжатия стыкуемых изделий.

2. Оплавление кромок свариваемых изделий перед осадкой.

3. Сжатие и сварка в твердой фазе.

ВОПРОС 10

Следует ли удалять прихватки, имеющие недопустимые наружные дефекты (трещины, наружные поры и т.д.), обнаруженные визуальным контролем?

1. Следует.

2. Не следует.

3.Только по указанию руководителя сварочных работ.

ВОПРОС 11

Что называют включением в металле шва?

1. Обобщенное наименование шлаковых и вольфрамовых включений.

2. Неметаллическая несплошность.

3. Скопление нескольких пор.

ВОПРОС 12

Что понимается под “горячие трещины”?

1. Образование хрупкого межкристаллитного разрушения металла шва и околошовной зоны в твердожидком состоянии в процессе кристаллизации, или при высоких температурах в твердом состоянии на этапе развития вязкопластической деформации.

2. Образование хрупкого межкристаллитного разрушения металла шва и околошовной зоны при температуре выше неравновесного солидуса металла.

3. Образование хрупкого межкристаллитного разрушения металла шва и околошовной зоны в интервале от температуры кристаллизации до полного остывания металла.

ВОПРОС 13

Зависит ли напряжение дуги от ее длины?

1. Зависит

2. Не зависит

3. Зависит при малых и больших величинах сварочного тока.

ВОПРОС 14

Производится ли термическая обработка сварного соединения теплоустойчивых сталей, выполненных аустенитными сварочными материалами?

1. Да.

2. Нет.

3. Проводится при толщине более 15 мм.

ВОПРОС 15

Какой диаметр сварочной проволоки выбирают для ацетиленокислородной сварки?

1. Диаметр 2-3 мм.

2. Диаметр 1,6-1,8 мм.

3. Диаметр 4 мм.

ВОПРОС 16

Чему равна полная тепловая мощность электрошлакового процесса?

1. Произведению напряжения холостого хода источника питания и сварочного тока.

2. Произведению суммарного падения напряжения в слое расплавленного флюса и сварочного тока источника питания.

3. Произведению суммарного падения напряжения на вылете электрода и в шлаковой ванне и сварочного тока.

ВОПРОС 17

От чего зависит величина сварочного тока при сварке под слоем флюса?

1. Скорость подачи электродной проволоки, скорость сварки.

2. Только от скорости подачи электродной проволоки.

3. Только напряжение на дуге.

ВОПРОС 18

На каком роде и полярности тока производится сварка в углекислом газе?

1. На постоянном токе прямой полярности.

2. На постоянном токе обратной полярности.

3. На переменном токе.

ВОПРОС 19

Чем определяется мощность сварочной дуги?

1. Величиной сварочного тока.

2. Сопротивлением электрической цепи.

3. Произведением сварочного тока и падением напряжения на дуге.

ВОПРОС 20

Какие признаки наиболее полно отражает сущность газовой сварки (ГС)?

1. Нагрев и плавление металла осуществляется теплом от сжигания горючего газа в кислороде

2. Защита сварочной ванны газом

3. Защита дуги и сварочной ванны осуществляется газом

Задания для текущего контроля знаний по

МДК 01.02 Основное и вспомогательное оборудование для производства сварных конструкций

1. Ацетиленовые генераторы, конструктивные особенности.

2. Правила эксплуатации переносных ацетиленовых генераторов.

3. Предохранительные затворы, принцип действия и конструкции, правила эксплуатации.

4. Баллоны. Кислородные баллоны, ацетиленовые баллоны.

5. Баллоны для технического пропана.

6. Маркировка газовых баллонов.

7. Правила эксплуатации газовых баллонов.

8. Газовые редукторы. Классификация, конструктивные особенности.

9. Правила эксплуатации газовых редукторов.

10. Газопроводы и рукава для горючих газов и кислорода.

11. Классификация и конструкция рукавов.

12. Правила безопасной работы с рукавами.

13. Сварочные горелки. Классификация и конструктивные особенности горелок.

14. Правила безопасной работы с газовыми горелками.

15. Предохранительные устройства.

16. Оборудование для централизованного газоснабжения.

17. Устройства для газопитания.

18.Рамповые и сетевые редукторы.

19. Газоразборные посты.

20. Дополнительное оборудование и инструменты.

21. Правила технического обслуживания газосварочного оборудования.

22. Требования к источникам питания и единая система их обозначения

23. Преобразователи и агрегаты для ручной дуговой сварки и резки металла

24. Трансформаторы

25. Выпрямители

26. Источники питания

27. Классификация сварочных полуавтоматов

28. Автоматы для сварки

29. Выбор и расчет электродов

30. Оборудование для сборки сварных конструкций

31. Механическое оборудование сварочного производства

32. Автоматизация сварочного процесса

Тест по МДК 01.02. Основное и вспомогательное оборудование для производства сварных конструкций

ВОПРОС 1

В какой цвет окрашивают баллон для хранения гелия?

1. Серый.  2. Голубой.  3. Коричневый.

ВОПРОС 2

С какими вольтамперными характеристиками можно использовать источники питания для механизированной сварки в углекислом газе?

1. С падающей вольтамперной характеристикой источника.

2. С возрастающей вольтамперной характеристикой источника.

3. С жесткой или пологопадающей вольтамперной характеристикой источника.

ВОПРОС 3

Что является источником переменного тока промышленной частоты?

1. Трансформатор.

2. Выпрямитель

3. Аккумулятор

4. Транзисторный генератор

ВОПРОС 4

Укажите наиболее правильный перечень оборудования, которое входит в состав поста для сварки в углекислом газе?

1. Подающий механизм, держатель со шлангом, баллон с газом, источник тока и редуктор.

2. Подающий механизм, шкаф управления, держатель со шлангом, баллон с газом, источник тока и редуктор, подогреватель газа и осушитель.

3. Подающий механизм, шкаф управления, держатель со шлангом, баллон с газом, источник тока, катушка для электродной проволоки, редуктор, подогреватель газа и осушитель.

ВОПРОС 5

Что служит источником нагрева при электрошлаковой сварке?

1. Теплота, выделяющееся в ванне расплавленного флюса при прохождении через нее тока от электрода к изделию.

2. Теплота, выделяющееся в электрической дуге между электродом и изделием, защищенным слоем флюса.

3. Электрическая дуга между слоем расплавленного флюса и изделием

ВОПРОС 6

Возможно ли последовательное включение в заземляющий проводник нескольких сварочных источников питания?

1. Да.

2. Нет.

3. Регламентируется документацией по технике безопасности.

ВОПРОС 7

Что служит источником нагрева при электрошлаковой сварке?

1. Теплота, выделяющееся в ванне расплавленного флюса при прохождении через нее тока от электрода к изделию.

2. Теплота, выделяющееся в электрической дуге между электродом и изделием, защищенным слоем флюса.

3. Электрическая дуга между слоем расплавленного флюса и изделием.

ВОПРОС 8

Какие источники питания дуги применяют для механизированной сварки в углекислом газе?

1. Любые источники питания дуги переменного тока.

2. Многопостовые источники питания с прямой полярностью постоянного тока.

3. Однопостовые сварочные преобразователи и выпрямители постоянного тока.

ВОПРОС 9

Укажите название низкочастотных источников переменного тока?

1. Инверторы, умформеры.

2. Высокочастотные преобразователи, вентильные сварочные генераторы.

3. Трансформаторы, тиристорные трансформаторы

ВОПРОС 10

В каком порядке гасят резак при ацетиленокислородной сварке (резке) при обратном ударе?

1. Произвольно.

2. Закрывают вентиль кислорода на резаке, затем на баллоне или кислородопроводе, затем вентиль горючего на резаке и баллоне.

3. Закрывают подачу горючего, затем кислорода

ВОПРОС 11

Для чего служит трансформатор?

1. Для преобразования частоты переменного тока

2. Для преобразования напряжения электрической сети

3. Для преобразования напряжения электрической сети при постоянном токе.

ВОПРОС 12

Какие меры безопасности принимают при подсоединении сварочного поста к многопостовому агрегату?

1. Работу выполняют в диэлектрических перчатках.

2. Агрегат отключают от электрической цепи.

3. Производят заземление сварочного поста.

ВОПРОС 13

При каком рабочем давлении углекислый газ находится в баллоне при нормальной температуре?

1. 15 МПа.

2. 7,5 МПа.

3. 40 МПа.

ВОПРОС 14

Какую вольтамперную характеристику должны иметь источники питания для электрошлаковой сварки?

1. Возрастающую.

2. Полого - падающую.

3. Жесткую.

ВОПРОС 15

Какой сварочный источник имеет наибольший К.П.Д.?

1. Сварочный трансформатор

2. Сварочный преобразователь

3. Сварочный выпрямитель с управляющим дросселем.

ВОПРОС 16

Сколько кислорода содержится в полном 40 литровом стальном баллоне?

1. 6000 литров

2. 8000 литров

3. 12000 литров

ВОПРОС 17

Какое назначение имеет сухой постовой затвор?

1. Чтобы избежать возвратного поступления кислорода в сеть горючего газа.

2. Чтобы избежать попадания пламени в трубопроводную сеть или газогенератор.

3. Чтобы избежать последующего поступления горючего газа.

ВОПРОС 18

Какие меры безопасности предусматриваются при подсоединении сварочного поста к многопостовому агрегату?

1. Работу выполняют в диэлектрических перчатках.

2. Агрегат выключают.

3. Производят заземление сварочного поста.

ВОПРОС 19. Какую вольтамперную характеристику должен иметь сварочный источники питания для ручной дуговой сварки?

1. Жесткую или полого падающую.

2. Возрастающую.

3. Падающую.

ВОПРОС 20. С какой целью источники питания сварочной дуги для ручной дуговой сварки имеют напряжение холостого хода выше, чем напряжение на дуге при сварке?

1. Для увеличения глубины проплавления в начале шва.

2. Для улучшения возбуждения дуги.

3. Для уменьшения разбрызгивания металла.

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК

| №п/п | Лабораторно-практические работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | МДК.01.01.Технологии электрогазосварки и резки металлов | 180 |
|  | Свариваемые материалы. Работа с нормативно-технической документацией | 6 |
|  | Определение и расчет свариваемости | 6 |
|  | Свариваемые детали. Сортамент. Работа с нормативно-технической документацией | 6 |
|  | Выбор и обоснование подготовки кромок под сварку. Работа с нормативно-технической документацией | 6 |
|  | Условные обозначения сварных швов на чертежах. Единая система конструкторской документации | 6 |
|  | Основные методы борьбы со сварочными напряжениями и деформациями | 6 |
|  | Выбор и подготовка покрытого электрода к сварке | 6 |
|  | Подготовка и сборка материала (деталей) под сварку | 6 |
|  | Выбор режимов сварки | 6 |
|  | Выбор и подготовка сварочных материалов к сварке | 6 |
|  | Подготовка и сборка материала (деталей) под сварку | 6 |
|  | Выбор режимов сварки | 6 |
|  | Выбор и подготовка сварочных материалов к сварке | 6 |
|  | Подготовка и сборка материала (деталей) под сварку | 6 |
|  | Выбор режимов сварки | 6 |
|  | Выбор и подготовка сварочных материалов к сварке | 6 |
|  | Выбор режимов сварки | 6 |
|  | Выбор и подготовка сварочных материалов к сварке | 6 |
|  | Выбор режимов сварки | 6 |
|  | Структура железоуглеродистых сплавов. Термообработка | 6 |
|  | Классификация сталей. Марочник сталей | 6 |
|  | Разработка технологической карты типового сварного соединения. МП (135) углеродистых и низколегированных конструкционных сталей | 6 |
|  | Классификация чугунов. Марки | 6 |
|  | Разработка технологической карты сварки алюминия и алюминиевых сплавов | 6 |
|  | Разработка технологической карты типового сварного соединения. РД (111) сталей разных структурных классов | 6 |
|  | Разработка технологической карты типового сварного соединения. НИ полиэтиленовых труб | 6 |
|  | Разработка технологической карты наплавки | 6 |
|  | Разработка инструкции по технике безопасности для электросварщика | 6 |
|  | Разработка инструкции по технике безопасности для газорезчика | 6 |
|  | Разработка инструкции по технике безопасности для сварщика полиэтилена | 6 |
|  | МДК.01.02.Основное и вспомогательное оборудование для производства сварочных конструкций | 120 |
|  | Расшифровка буквенно-цифровых обозначений моделей станков | 2 |
|  | Расчет передаточных отношений ременной, зубчатой, червячной и цепной передачи | 2 |
|  | Определение частоты вращения токарного и сверлильного станка. Определение скорости резания на продольно-резательном станке | 2 |
|  | Анализ вольтамперной характеристики дуги | 6 |
|  | Настройка аппарата полуавтоматической сварки на капельный и струйный перенос металла | 6 |
|  | Построение вольтамперной характеристики источника питания дуги | 6 |
|  | Состав, последовательность сборки и обслуживание горелок для полуавтоматической и ручной аргонодуговой сварки | 6 |
|  | Выбор оборудования для ручной дуговой сварки покрытыми электродами по указанным характеристикам, описание характеристик | 6 |
|  | Выбор оборудования для полуавтоматической сварки в защитных газах по указанным характеристикам, описание характеристик и принципа работы механизмов | 6 |
|  | Выбор оборудования для автоматической сварки под слоем флюса по указанным характеристикам, описание характеристик и принципа работы механизмов | 6 |
|  | Выбор оборудования для ручной аргонодуговой сварки по указанным характеристикам, описание характеристик и принципа работы механизмов | 6 |
|  | Выбор оборудования для автоматической сварки в защитных газах по указанным характеристикам, описание характеристик и принципа работы механизмов | 6 |
|  | Газобаллонное оборудование. Технические характеристики. Правила пользования | 6 |
|  | Состав оборудования сварочного поста для газовой сварки и описание его составляющих | 6 |
|  | Выбор контактной точечной сварочной машины по указанным характеристикам, описание процесса работы выбранной машины | 6 |
|  | Выбор контактной стыковой сварочной машины по указанным характеристикам, описание процесса работы выбранной машины | 6 |
|  | Выполнение подготовительно-сварочных работ с применением шлифовальных машин | 6 |
|  | Оснащение стационарного сварочного поста ручной аргонодуговой сварки основным и вспомогательным оборудованием для сварки крупногабаритных изделий в заводских условиях | 6 |
|  | Оснащение передвижного сварочного поста ручной дуговой сварки покрытыми электродами основным и вспомогательным оборудованием для сварки трубопроводов в монтажных условиях | 6 |
|  | Оснащение стационарного сварочного поста частично механизированной сварки основным и вспомогательным оборудованием для сварки крупногабаритных изделий в заводских условиях | 6 |
|  | Оснащение стационарного сварочного поста автоматической сварки под слоем флюса основным и вспомогательным оборудованием для сварки крупногабаритных изделий в заводских условиях | 6 |
|  | Оснащение передвижного сварочного поста газовой ацетиленокислородной сварки основным и вспомогательным оборудованием для сварки трубопроводов в монтажных условиях | 4 |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |
|  | МДК.03.03.Решение типовых технологических задач в области сварочного производства | 80 |
|  | Описание характеристик подлежащие учету при допуске сварщика к выполнению сварочных работ | 6 |
|  | Типы и размеры контрольных сварных соединений, свариваемых сварщиком при допуске к сварке | 6 |
|  | Группы сварочных материалов и типичные марки основных материалов принадлежащих группам | 6 |
|  | Описание видов и классификация допускаемых сварочных материалов к сварке | 6 |
|  | Контролируемые параметры при общих испытаниях сварочных материалов | 6 |
|  | Описание видов и типов применяемого сварочного оборудования | 4 |
|  | Проверка безопасной эксплуатации сварочного оборудования | 6 |
|  | Контролируемые (измеряемые) параметры оборудования для дуговой сварки | 6 |
|  | Контролируемые (измеряемые) параметры оборудования для газовой, контактной сварки и сварки полимерных материалов | 6 |
|  | Группы основных материалов и выбор сварочных материалов | 6 |
|  | Описание признаков однотипности сварных соединений | 4 |
|  | Диапазоны групп однотипности сварных соединений, выполненных дуговыми способами сварки | 6 |
|  | Диапазоны групп однотипности сварных соединений, выполненных электрошлаковой, электронно-лучевой, газовой, контактной стыковой сваркой оплавлением и сопротивлением | 6 |
|  | Диапазоны групп однотипности сварных соединений полимерных материалов | 4 |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике

-осуществлять сборку и сварку каркаса под аппаратуру

-осуществлять сборку и сварку тройника

-осуществлять сборку и сварку мольберта

-осуществлять сборку и сварку системы охлаждения

-осуществлять сборку и сварку лестницы

-осуществлять сборку и сварку решетки

-осуществлять сборку и сварку каркаса двери

-применять различные приемы сборки

-применять различные приемы сварки

-осуществлять подготовку листового проката под сварку

-осуществлять подготовку профильного проката под сварку

-выполнять правку металла под сварку

-выполнять резку металла под сварку

-выполнять подготовку кромок под сварку

-выполнять очистку поверхностей под сварку

-выполнять губку металла

-производить выбор оборудования для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

-производить выбор приспособлений для производства сварных конструкций.

-производить выбор инструментов для производства сварных конструкций.

-осуществлять хранение и использование сварочных аппаратов

-осуществлять хранение и использование баллонов для сварки

-осуществлять хранение и использование инструментов

-дифференцированный зачет

4.1.4. Перечень производственных работ по производственной практике и практике по профилю специальности

-применять приемы сборки и сварки различных конструкций.

-применять методы режимов сварки.

-применять способы газопламенного напыления металлов.

-применять конструкции резаков для газокислородной резки

-применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами

-выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций

-осуществлять выбор оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами

-осуществлять хранение и использование сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного процесса.

4.1.5. Задания по курсовому проектированию.

Примерная тематика курсовых проектов:

-Технология механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП) магистрального трубопровода диаметром 219,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология газовой сварки (Г) трубопровода системы внутреннего газоснабжения диаметром 57,0 мм с толщиной стенки 3,5 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) магистрального трубопровода диаметром 530,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) технологического трубопровода диаметром 159,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология газовой сварки (Г) трубопровода системы внутреннего газоснабжения диаметром 21,3 мм с толщиной стенки 2,8 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) технологического трубопровода диаметром 57,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из легированных сталей мартенситного класса с содержанием хрома от 4 % до 10 %

-Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) технологического трубопровода диаметром 114,0 мм с толщиной стенки 8,0 мм из легированных сталей мартенситного класса с содержанием хрома от 4 % до 10 %

-Технология автоматической сварки под флюсом (АФ) металлической строительной конструкции толщиной 10,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП) технологического трубопровода диаметром 159,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) металлической конструкции (грузоподъемные краны) толщиной 4,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (РАД) технологического трубопровода диаметром 114,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из высоколегированных сталей аустенитно-ферритного и астеничного классов

-Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) трубопровода пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С диаметром 114,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология комбинированной сварки ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом и ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РАД+РД) технологического трубопровода диаметром 89,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из высоколегированных сталей аустенитно-ферритного и аустенитного классов

-Технология механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП) металлической строительной конструкции толщиной 6,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология комбинированной сварки механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях и автоматической сварки под флюсом (МП+АФ) технологического трубопровода диаметром 530,0 мм с толщиной стенки 16,0 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МП) сосуда, работающего под давлением толщиной 20,0 мм из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология автоматической сварки под флюсом (АФ) металлической конструкции (грузоподъемные краны) толщиной 24,0 мм из низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом текучести свыше 360 МПа

-Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД) наружного газопровода высокого давления диаметром 108,0 мм с толщиной стенки 4,5 мм из углеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа

-Технология ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (РАД) трубопровода пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С диаметром 57,0 мм с толщиной стенки 6,0 мм из высоколегированных сталей аустенитно-ферритного и аустенитного классов.

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке МДК

Вопросы к комплексному экзамену по

МДК 01.01.Технология сварочных работ

МДК 01.02.Основное оборудование для производства сварных конструкций

Вопросы по МДК 01.01

- Строение сварочной дуги и процессы, протекающие в ней. Условия возбуждения дуги и устойчивое горение дуги.

- Покрытые электроды, их назначение. Компоненты, входящие в покрытие по функциональному назначению.

- Сварочная проволока. Ее назначение, химический состав.

- Неплавящиеся электроды. Их назначение.

- Защитные газы. Их характеристики.

- Сварочный флюс. Его назначение, химический состав.

- Влияние азота и водорода на свойства сварного шва. Способы защиты от их вредного влияния.

- Сварочные напряжения и деформации. Их классификация и причины возникновения, способы предотвращения сварочных деформаций

- Сварка низкоуглеродистых сталей. Разделение их по степени раскисления и по группам свариваемости.

- Сварка низколегированных сталей. Влияние марганца и кремния на свариваемость стали.

- Причины возникновения горячих и холодных трещин. Способы их предупреждения.

- Особенности технологии легированных сталей.

- Наплавка твердыми сплавами.

- Способы сварки чугуна. Основные трудности при сварке.

- Трудности сварки алюминия и его сплавов.

- Сварка и никеля.

- Особенности сварки меди и медных сплавов.

- Особенности сварки титана и его сплавов.

- Особенности сварки разнородных сталей одного структурного класса.

- Особенности сварки высоколегированных хромоникелевых сплавов.

- Особенности процесса наплавки и материалы для наплавки.

- Способы и технология наплавки.

Вопросы по МДК 01.02

- Устройство и назначение трансформаторов.

- Устройство и назначение выпрямителей

- Источники питания с частотными преобразователями (инверторные).

- Многопостовые источники питания.

- Вспомогательные устройства для источников питания.

- Устройство и основные узлы полуавтоматов.

- Автоматы для сварки под флюсом и в защитных газах.

- Газовая аппаратура, применяемая в автоматах для сварки в защитных газах.

- Устройство основных элементов контактных машин.

- Системы охлаждения контактных машин.

- Приводы сжатия точечных машин.

- Механизация заготовительных операций.

- Оборудование для сборки сварных конструкций.

- Механическое оборудование сварочного производства.

- Сварочные установки.

- Наплавочные установки.

- Оборудование для правки и отделки сварных конструкций.

- Подъёмно- транспортное оборудование.

- Оборудование для поворота свариваемых изделий.

- Принципы выбора сборочно- сварочных приспособлений.

- Механизация и автоматизация контактной сварки

- Автоматизация сварочного процесса.

Задачи

- Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если толщина металла 10 мм. Сварка в вертикальном положении.

- Задача. Определить основное время сварки, расход электродов и длину швов по чертежу при сварке конструкции. Дано: сила сварочного тока Iсв = 150 А; площадь сечения F = 30 мм2; коэффициент наплавки 8,0 г/А•ч; удельная плотность металла 7,8 г/см3.

- Задача. Определите основное время сварки, если площадь сечения шва F = 0,3 см2, длина шва 100 см, сила сварочного тока 140 А, удельная плотность металла 7,8 г/см3. Коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч.

- Задача. Определить основное время сварки t0 и расход электродов Q, если толщина свариваемых деталей S = 8 мм; коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч; площадь сечения F = 35 мм2; удельная плотность металла 7,8 г/см3; длина шва ℓ = 800 мм.

- Задача. Определить силу сварочного тока Iсв и длину дуги Lд, если толщина металла S = 8 мм, V-образный скос кромок. Сварка в потолочном положении.

- Задача. Назвать и схематично изобразить способ сварки листового материала длиной 1500 мм.

- Задача. Подобрать основные параметры сварки для металла толщиной 6 мм. Сварка в вертикальном положении.

- Задача. Определить основное время сварки, расход электродов и длину швов по чертежу при сварке конструкции. Дано: сила сварочного тока Iсв = 120 А; площадь сечения F = 24 мм2; коэффициент наплавки 6,0 г/А•ч; удельная плотность металла 7,8 г/см3.

- Задача. Назвать и схематично изобразить способы заполнения швов по сечению при сварке листового материала толщиной 14 мм.

- Задача. Определить основное время сварки, расход электродов и длину швов по чертежу при сварке конструкции. Дано: сила сварочного тока Iсв = 130 А; площадь сечения F = 30 мм2; коэффициент наплавки 6,0 г/А•ч; удельная плотность металла 7,8 г/см3.

- Используя диаграмму Шеффлера, определите микоструктуру наплавленного металла электродами марки МР-3, если химический состав металла шва следующий: С=0,10%, Mn=0,58 %, Si=0,17%, S =0.025%, Р=0,035%.

- Определите расход сварочных электродов для сварки шва сечением F = 40 мм2, длиной 10 метров.

- Определите скорость автоматической сварки под флюсом, если известны и £н = 20 г/Ач, Iсв= 350 А.

- Определите структуру сварного шва для стали 08Х18Н10Т (C=0,08%; Si = 0,06%; Mn = 1,8%; Cr = 18% Ni = 9,5%), если при сварке применяли сварочную проволоку того же состава.

- Определите количество рабочих постов при сварке от многопостового выпрямителя ВДМ – 1601, при номинальном сварочном токе поста – 130 А.

- Определить склонность стали 10ХСНД к горячим трещинам.

- Рассчитать режим сварки стали 09Г2С ручным способом. Тип шва Т3 катет 8 мм.

- Определите расход сварочных электродов для сварки шва сечением F = 30 мм2, длиной 8 метров.

- Определить склонность стали 15ХСНД к образованию холодных трещин.

- Построить изотерму при t=600оС, источник нагрева неподвижный;

- Начертите условное обозначение следующих сварных швов.

а) Стыковое соединение одностороннее со съемной подкладкой, выполненное ручной дуговой сваркой. Усиление шва снять.

б) Стыковое соединение со скосом одной кромки двустороннее, выполненное на монтаже ручной дуговой сваркой.

в) Угловое соединение без скоса кромок двустороннее, выполненное ручной дуговой сваркой катетом 5 мм.

г) Тавровое соединение без скоса кромок, прерывистое цепное длиной шва 60Z200, выполненное ручной дуговой сваркой, катетом 4 мм.

- Расшифруйте условное обозначение сварных швов.

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке учебной практики

1. Практика слесарная

Таблица 4

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ОК, ПК) |
| --- | --- |
| Практические навыки: -выполнение основных операций слесарных работ; -разборка и сборка агрегатов и узлов; -выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования | ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК1.4, |

2. Практика механическая

Таблица 5

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ОК, ПК) |
| --- | --- |
| Практические навыки: -выполнение основных операций на механическом оборудовании; -разборка и сборка агрегатов и узлов технологических машин; -выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сварочного оборудования | ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК1.4, . |

3. Практика сварочная

Таблица 6

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ОК, ПК) |
| --- | --- |
| Практические навыки: - организовать рабочее место сварщика, - подготовить инструменты к работе, -изучить сварочное оборудование дать их характеристику, -отработать навыки сварочных работ. -подготовка металла к сварке: резка; зачистка; гибка; - упражнения в пользовании оборудованием для ручной дуговой сварки, наплавка валиков на пластины из углеродистой стали в нижнем положении шва плавящимися электродами, наплавка валика на наклонную пластину, однослойная сварка листового металла плавящимися электродами; -сварка несложных изделий -регулировка и наладка сварочного оборудования -подбор режима сварки -выполнение сборки и сварки сложных узлов; -применение поворотного оборудования для сварки; -применение сборочных устройств. -выполнение сварных изделий, сварка листового металла, сварка профильных труб, сварка труб с поворотом. -изготовление ограждения; -изготовление скамьи; -изготовление стола. | ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК1.4, |

4.3.1Форма аттестационного листа по слесарной практике

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по слесарной практике (УП 01.01)

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специальность | 22.02.06 Сварочное производство |  |
| Успешно прошел(а) учебную практику слесарную профессионального модуля |  |  |
| Сроки и объем прохождения практики | в объеме 2 недель |  |
| Организация |  |  |
| Виды работ, выполненные во время практики | Качество выполнения работ |  |
| -выполнение основных операций слесарных работ; -разборка и сборка агрегатов и узлов; -выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования |  |  |
| Рекомендации |  |  |
| Итоговая оценка по практике |  |  |
| Дата |  |  |
| Руководитель практики от колледжа |  |  |

4.3.2 Форма аттестационного листа по механической практике

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по   практике (УП 01)

| Студент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специальность | 22.02.06 Сварочное производство |  |
| Успешно прошел(а) учебную практику механическую профессионального модуля |  |  |
| Сроки и объем прохождения практики | в объеме 2 недель |  |
| Организация |  |  |
| Виды работ, выполненные во время практики | Качество выполнения работ |  |
| -выполнение основных операций на механическом оборудовании; -разборка и сборка агрегатов и узлов технологических машин; -выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сварочного оборудования |  |  |
| Рекомендации |  |  |
| Итоговая оценка по практике |  |  |
| Дата |  |  |
| Руководитель практики от колледжа |  |  |

4.2.3. Оценочные материалы по оценке производственной практике

ТРЕБОВАНИЯ

к отчету по производственной практике по профессиональному модулю

Общие положения

1.1 Содержание отчета должно отражать комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности в соответствии с видами работ профессионального модуля, завершением которого является данная практика.

Содержание отчета

2.1. Отчет должен состоять из разделов. Содержание разделов приведено в дневнике производственной практики.

2.2. Требования к оформлению отчета.

Последовательность комплектования отчета

- Договор между колледжем и предприятием о прохождении производственной практики;

o Приказ по предприятию о принятии студента на работу на время прохождения производственной практике, с прикрепленным руководителем от предприятия;

o Оформленный дневник по производственной практике.

- Отчёт студента колледжа о результатах производственной практике по профессиональному модулю;

- Характеристика на студента от руководителя практики от предприятия;

Титульный лист является первым листом документа. На титульном листе указывают

наименование образовательного учреждения, слово «Дневник производственной практике профессионального модуля, профессия, база практики, указываются руководители практики от колледжа и предприятия.

Руководителем практики от предприятия заполняется аттестационный лист прохождения производственной практики (освоено, не освоено) и характеристика на практиканта, руководитель расписывается и ставит печать предприятия.

Форма дневника производственной практики заполняется студентом каждый день. В конце дневника руководитель практики от предприятия подписью подтверждает выполнение работ студентом, и заверяет печатью предприятия.

Дневник

по производственной практике

______________________________________________________________________

наименование модуля

студента  _________________________________гр. ____________курс ________

Период практики: _______________________________________________________

| Дата | Наименование тем и краткое содержание практики | Количество часов | Наименование выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя практики (от колледжа) | Подпись руководителя практики (на производстве) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________

М.П.                                                                       «_______» ________________ 20      г.

Перечень вопросов к дифференцированному зачёту по производственной практики по   профессиональному модулю.

- На каком предприятии проходил производственное обучение (цех, отдел)?

- Какую продукцию выпускает данное предприятие?

- На каком оборудование проходил производственное обучение?

- Какие работы выполнял в ходе прохождения производственной практики?

- С какими документами работал, в процессе прохождения производственной практики?

- Хотел бы после окончания учебного заведения работать на этом предприятии?

Критерии оценок за прохождение производственной практике

«Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее оформление;

«Хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности;

«Удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения;

«Неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач; за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать.

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному составу «портфолио»:

| Результаты ПК (профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или обработки применительно к конкретной конструкции или материалу. | -организация рабочего места сварщика; -выбор рационального способа сборки и сварки конструкции, оптимальной технологии соединения или обработки конкретной конструкции, или материала; -установление режимов сварки; -основы технологии сварки и производства сварных конструкций; -методика расчетов ручных и механизированных способов сварки | Текущий контроль в форме: -контрольных заданий по результатам изучения, пройденных тем МДК; -отчетов по результатам выполнения лабораторных / практических работ; -проверочных (пробных) производственных работ по каждому виду работ учебной практики; -наблюдения и оценки выполнения заданий производственной практики. |
| ПК 1.2 Оценивать технологичность свариваемых конструкций, технологические свойства основных и вспомогательных материалов. | -выбор параметров сварочных технологических процессов; -расчет нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного узла или конструкции; -технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; -основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов |  |
| ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для реализации технологического процесса по профилю специальности. | -виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; -оборудование сварочных постов; -технология изготовления сварных конструкций различного класса |  |
| ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы соответствующего оборудования. | -виды источников питания, устройство и правила эксплуатации; -техника безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды |  |
| ПК 1.5. Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учётом применяемой технологии. | устройство и правила эксплуатации; -техника безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды |  |
| ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в области сварочного производства. | устройство и правила эксплуатации; -техника безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды |  |