Контрольно-оценочные средства разработаны на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям: 22.02.06 Сварочное производство,

-основной профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.06 Сварочное производство,

-рабочей программы учебной дисциплины ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Случаева И.В., преподаватель

Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

(Таблица 3).

4. Оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация.

5. Рекомендации по формированию «портфолио» (при наличии).

Приложения

1.Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты ПК (профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК5.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов | демонстрация правильности чтения корпусных чертежей, а также металлоконструкций - умение читать чертежи; - умение расшифровать ГОСТы и ОСТы; | Наблюдение в процессе обучения и оценка по результатам освоения видов профессиональной деятельности Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, -контрольных работ, -зачёта |
| ПК 5.2 Проверять оснащенность, Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций, и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов | -демонстрация навыков по применению сварочного оборудования для сварки различными способами |  |
| ПК 5.3 Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазматрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей | демонстрация навыков выбора применения сварочных материалов для сварки |  |
| ПК 5.4 Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации | демонстрация навыков выбора мерительных инструментов для проверки точности сборки и выполнение элементов под сварку |  |
| ПК 5.5 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда | Демонстрация навыков работы ручной дуговой сваркой |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Таблица 2

| Результаты ОК (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области организации производственной деятельности структурного подразделения; -демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Текущий контроль в форме: -контрольных заданий по результатам изучения, пройденных тем МДК; -отчетов по результатам выполнения лабораторных / практических работ; -проверочных (пробных) производственных работ по каждому виду работ учебной практики Промежуточная аттестация в форме: -экзамена по результатам освоения МДК 05.01; дифференцированного зачета по результатам освоения МДК.05.01; -дифференцированных зачетов по результатам прохождения учебной и производственной практик. Итоговая аттестация по ПМ.05. в форме: экзамена по показателям оценки каждого ПК и по ВПД в целом |
| ОК.02 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |  |  |
| ОК 3 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных профессиональных ситуациях в области организации производственной деятельности структурного подразделения и нести за них ответственность -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов изготовления сварных конструкций; -использование различных источников, включая электронные источники |  |
| ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных источников (в том числе – профессиональных изданий, интернета и т.д.), необходимой для решения профессионально-трудовых задач; - Обработка и представление информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); - Умение осуществлять поиск, обработку и представление ин-формации в различных форматах; -Знание типов и видов источников информации в профессиональной области, их особенности и способов получения, способов работы с информацией при раз-решении профессионально-трудовых проблем. |  |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - Наличие практического опыта самостоятельного поиска информации с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимой для решения профессионально-трудовых задач; - Обработки и представления информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.); -Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах. с использованием компьютерных программ; (электронные таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.) - Знание основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, мультимедийным оборудованием; способов работы с информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем. |  |
| ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | -рост способности к организации и планированию самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |  |  |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | -проявление интереса к инновациям в области организации производственной деятельности структурного подразделения; -организация самостоятельных занятий при изучении ПМ.05; -самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК.09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | -организация самостоятельных занятий при изучении ПМ.05; -самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 3.

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная атте- стация | Текущий контроль |
| ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |
| МДК 05.01 Теоретическая подготовка по профессии 19756 «Электрогазосварщик» | Дифференцированный за- чет Экзамен | Защита практических работ, тестирование, срезовые ра- боты по темам МДК. |
| Учебная практика | Дифференцированный за- чет | Оценка выполнения работ на учебной практике |
| Производственная практика | Дифференцированный за- чет | Наблюдения при выполне- нии работ на производ- ственной практике |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1.Банк тестовых заданий по темам МДК

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 5.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - точность и скорость чтения чертежа детали; - выполнение разметки заготовки детали в соответствии с чертежом и предъявляемыми требованиями ТУ; - рубка металла с соблюдением ТУ и ТБ - опиливание краев заготовки детали в соответствии с требованиями данной слесарной операции и ТБ; - разделка кромок заготовки детали в соответствии с тре- бованиями данной слесарной операции и ТБ; - зачистка кромок до металлического блеска; - проверка соответствия заготовки чертежу и эталону |
| ПК 5.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. | - проверка точности сборки изделий под сварку согласно технологической документации. |
| ПК 5.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. | - выполнение сборки изделия под сварку на прихватках согласно технологической документации; - осуществление контроля наложения прихваток с помо- щью визуального осмотра, измерения геометрических размеров; |
| ПК5.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. | - Выполнение подготовки сварочных материалов для различных способов сварки. - выбор наплавочных материалов в соответствии с норма- тивной документацией; |
| ПК 5.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку | - обслуживание оборудования в соответствии с требовани- ями охраны труда; - выбор режимов сварки по заданным параметрам для сварки узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых, легированных и цветных металлов и их сплавов; - выполнение швов газовой сваркой |
| ПК 5. 6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич- ностного развития, заниматься са- мообразованием, осознанно плани- ровать повышение квалификации. | - выявление дефектов в ходе визуального осмотра в соот- ветствии с технологическими требованиями; - определение внешних и внутренних дефектов в соответ- ствии с требованиями к сварным швам и соединениям. |
| ПК 5.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. | - выбор режимов по заданным параметрам для сварки уз- лов, деталей и трубопроводов из углеродистых, легиро- ванных конструкционных сталей; - обслуживание оборудования; |
| ПК 5.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. | - выявление дефектов в ходе визуального осмотра в соот- ветствии с технологическими требованиями; - определение внешних и внутренних дефектов в соответ- ствии с требованиями к сварным швам и соединениям. |
| ПК 5.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. ОК 5. Использовать информацион- но-коммуникационные технологии для совершенствования профессио- нальной деятельности. | - чтение условных обозначений швов сварных соединений; - точность и скорость чтения чертежей сварных металло- конструкций различной сложности. |
| ПК5.10. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. ОК 4. Работать в коллективе и ко- манде, эффективно общаться с кол- легами, руководством, потребите- лями | - выбор способов и методов наплавки исходя из сложности деталей, узлов и инструментов; - выбор наплавочных материалов в соответствии с норма- тивной документацией; - выбор режима наплавки в соответствии с расчётными данными; выбор технологических приемов наплавки нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, ме- ханизмов и конструкций на основании пространственно- го положения; |
| ПК 5. 11. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | - выбор наплавочных материалов в соответствии с норма- тивной документацией; - выбор режима наплавки в соответствии с расчётными данными; - выбор технологических приемов наплавки деталей и уз- лов простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами на основании пространственного положения; - выполнение наплавки в соответствии с требованиями ОТ |
| ПК 5. 12. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | - выбор наплавочных материалов в соответствии с норма- тивной документацией; - выбор режима наплавки в соответствии с расчётными данными; - выбор способов и методов наплавки исходя из сложности деталей, узлов и инструментов; - выбор технологических приемов сложных деталей и уз- лов, инструментов на основании пространственного по- ложения; - выполнение наплавки в соответствии с требованиями ОТ |
| ПК 5.13. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых сталей и цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | - выбор наплавочных материалов в соответствии с норма- тивной документацией; - выбор режима наплавки в соответствии с расчётными данными; - выбор способов и методов наплавки исходя из сложности деталей, узлов и инструментов; - выбор технологических приемов наплавки изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и кон- струкционных сталей на основании пространственного положения; - выполнение наплавки в соответствии с требованиями ОТ |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1.Банк тестовых заданий по темам МДК

- Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

(по разделам, темам)

  - Типовые задания для оценки освоения МДК 05.01. Подготовка металла к сварке. Технологические приемы сборки изделий под сварку

Раздел 1. Подготовительно-сварочные работы

Тема 1.1. Подготовка металла и сварочных материалов к сварке

Тестовое задание по теме.  Время выполнения 20 минут.

- Разметочная линия на плоскости металла А) черта

Б) риска В) отметка

- Слесарная операция по удалению лишних слоев металла А) рубка

Б) опиливание В) шабрение

- Инструменты, применяемые при рубке, изготавливают из сталей А) Ст2, Ст2

Б) У7, У8, У8А В) Р18, Р9

- Напильники классифицируют по… А) толщине снимаемого слоя Б) глубине насечке

В) по числу насечек на 1см длины

- Правило при гибки труб…

А) гнут только 1 раз Б) гнуть можно 2 раза В) гнуть можно 3 раза

- Для прижима двух или более деталей друг к другу или для установки и закрепления деталей в определенном положении служат…

А) стяжки Б) домкраты В) распорки

Г) струбцины.

- Накернивание разметочных линий – это….

А) проверка качества разметочных линий

Б) элемент техники безопасности при разметочных работ В) фиксация разметочных линий точечными углублениями

- Точность обработки металла при рубке не превышает …. А) 0,7 мм

Б) 0,4 мм

В) 0,1 мм

- Вес молотка при рубке зависит от… А) твердости металла

Б) толщины заготовки

В) ширины лезвия инструмента Г) не имеет значения

- При гибки деталей под прямым углом припуск на изгиб А) не берется

Б) 0,2-0,4 толщины материала В) 0,5-0,8 толщины материала Г) 1,0-1,5 толщины металла

- К активным защитным газам относится:

А) аргон

Б) углекислый газ В) гелий

Г) кислород

- Освидетельствование баллонов, находящихся в эксплуатации, происходит не реже: А) 1 год

Б) 5 лет

В) 10 лет

Г) 3 года

- Для крепления газового редуктора к баллону с ацетиленом и открывания баллона: А) слесарный рожковый ключ ×10

Б) плоскогубцы

В) специальный торцевой ключ с квадратным отверстием ×10

- Рукава для жидкого топлива имеет окраску: А) красную

Б) синею В) желтую Г) черную

- Газовые редукторы предназначены для: А) предохранения от обратного ударов

Б) поддержания рабочего давления в рукавах В) для поддержания давления в баллонах

- Ацетиленовые баллоны окрашивают в: А) синий цвет

Б) красный цвет В) черный цвет Г) белый цвет

- Остаточное давление в баллоне с кислородом должно быть не менее А) 1 кгс/см2

Б) 0,1 кгс/см2

В) 0,5 кгс/см2

Г) 5 кгс/см2

- На какое максимальное рабочее давление рассчитаны баллоны кислорода? А) 150кгс/см2	Б)19кгс/см2	В) 16кгс/см2	Г) 75 кгс/см2

19 При подготовке к сварке деформированной прокатной стали выполняется слесарная операция -

А) рубка; Б) гибка; В) правка; Г) резка.

Д) разметка

20. Минимальное расстояние от переносного ацетиленового генератора, на котором могут выполняться газопламенные работы равно:

А) 1,5 м Б) 5м В) 10м.

Ответы на тестовые задания

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Б | В | А | Г | В | А | В | В | В | Б | В | В | Б | Г | В | А | В | В |

Критерий получения оценок

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 20-19 | 5 |
| 18-16 | 4 |
| 15-13 | 3 |

Тема 1.2 Технологические приемы сборки изделий под сварку.

Тестовое задание по теме 1.2. Задание рассчитано на 25 мин.

- Определите виды сварных соединений по рисункам: А) стыковое;

Б) угловое; В) тавровое;

Г) нахлесточное; Д) торцевое

Форма ответа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Определите виды сварных соединений по отношению к действующим усилиям:

- – косой;

- – фланговый;

- – лобовой;

- – комбинированный

- Определите сварные швы по положению в пространстве: 1 – вертикальный;

- – нижний;

- – потолочный;

- – горизонтальный

- Для стыка толщиной 15мм и более рекомендуется разделка кромок А)	V - образная

Б)		с отбортовкой В)	Y - образная Г) X - образная

- ГОСТ 5264-80 определяет виды сварных швов для А) ручной дуговой сварки

Б) сварки под флюсом

В) сварки в защитных газах Г) газовой сварки

- ┐- вспомогательный условный знак на чертеже, обозначающий

А) место изгиба сварной детали Б) шов по незамкнутому контуру В) монтажный шов

- O – вспомогательный знак на чертеже, обозначающий А) монтажный шов

Б) сварка по замкнутому контуру

В) высверливание отверстий впереди и в конце трещины в шве Г) усиление снять

- Шов сварного соединения условно изображают на чертежах штриховой линией, если А) шов видимый

Б) шов невидимый

В) одиночная сварочная точка

Г) шов выполнен газовой сваркой.

- Выполняют разделку кромок с целью

А) уменьшения разбрызгивания металла.

Б) удобства наблюдения за процессом сварки. В) обеспечения провара на всю глубину.

- Выполняется притупление в корне разделки кромок с целью А) обеспечения полного провара.

Б) предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла.

В) предотвращения прожога.

- Постановка прихваток на месте пересечения швов А) допускается

Б) не допускается

В) возможны, если конструкция позволяет Г) не имеет значения

- К основным сборочно-сварочным приспособлениям относятся

А) установочные поверхности и детали, прижимы , фиксаторы Б) кран-балка, тельфер, цеховой кран

В) слесарные инструменты и приспособления

- К инструментам для проверки качества сборки относятся А) планки, скобы; струбцины

Б) шаблоны, щупы; мерительные инструменты В) распоры, установочный шаблон.

Г) зубила, молотки, керны.

- Размеры прихваток и расстояния между ними выбираются в зависимости от: А) толщины и длины свариваемого металла;

Б) от общих габаритов и массы детали

В) положения шва в пространстве. Г) не имеет значения

- Стальные детали толщиной менее 3 мм сваривают: А) разделка кромок не имеет значения

Б) с Х – образной разделкой кромок В) с К – образной разделкой кромок Г) без разделки кромок

- Укажите, какой из геометрических параметров сварного шва, показанного на рисунке, является величиной притупления

- Прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон реко- мендуется выполнять

А) Со стороны шва, свариваемого первым. Б) Со стороны шва, свариваемого вторым В) С любой стороны

- Прихватки высоту первого сварочного слоя А) не должны превышать

Б) должны превышать В) не имеет значения

- Определите количество и длину прихваток для стыкового шва определенной длины и толщины металла (по вариантам)

- Обязательный вид контроля сборки – А) радиационный

Б) ультразвуковой

В) механические испытания Г) визуально-измерительный

Ответы на тестовые задания

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - В - Г - Б - Д - А | - е - а - б - в | - в - а - г - б | Г | А | В | Б | Б | В | В | Б | А | Б | А | Г | Г | Б | А | По вариантам | Г |

Критерий получения оценок

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 20-19 | 5 |
| 18-16 | 4 |
| 15-13 | 3 |

Раздел 2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов чугунов. Тема 02.01. Оборудование, техника и технология электросварки.

Тестовое задание по теме 02.0. Задание рассчитано на 40 мин.

- Сварочная дуга –это

А) разряд электрического тока в газовой среде Б) движение отрицательно заряженных частиц В) электронная эмиссия в газовой среде

- Короткая дуга имеет длину

А) 2-4 мм

Б) 4-6 мм

В) более 6 мм

- Установите соответствие между зонами сварочной дуги прямой полярности и тем- пературой, которую имеет:

| 1. Катодная зона | 2. Столб дуги | 3. Анодная зона |
| --- | --- | --- |
| А. 3000 - 3200С | Б. 3600 - 3900С | В. 6000 - 8000С |

- Устойчивое горение дуги обеспечивает …

А) электродная проволока, Б) обмазка электрода,

В) сварочный материал.

- Дуга прямой полярности (выбрать два ответа) – …

А) «-» источника питания дуги подключен к электроду, «+» - к изделию Б) «+» источника питания дуги подключен к электроду, «-» - к изделию В) катодом является изделие, а анодом – электрод

Г) катодом является электрод, а анодом – изделие

- Дуга, горящая в воздухе, называется …

А) закрытая Б) открытая

В) горящая в среде защитного газа

- Толстостенные изделия лучше сваривать постоянным током

А) косвенной дугой

Б) обратной полярностью В) прямой полярностью

- Отклонение столба дуги под действием магнитного поля называется

А) индуктивное воздействие

Б) магнитной проницаемостью В) магнитным дутьем

- Электродам для дуговой сварки с минимальным гарантируемым сопротивлением разрыву 50 кгс/мм2 соответствует обозначение …

А) Э-42А Б) Э-46 В) Э-50А Г) Э-85

- Род тока и полярность устанавливают в зависимости…

А) от типа источника питания

Б) от состава проволоки электрода В) от марки электрода

- Сила сварочного тока для сварки покрытым электродом диаметром 4 мм состав- ляет

1) Для нижнего положения ( А- 170-240 А; Б- 80-110 А; В- 220-280А)

  - Для вертикального и горизонтального положения ( А-120-160А; Б- 70-90А; В-180- 210А)

  - Для потолочного положения ( А- 60-80А; Б- 140-180А; В- 100-140А).

- Диаметр электрода для ручной сварки угловых швов без скоса кромок для катета шва 5 мм рекомендуется

А) d эл.=3мм ;	Б) d эл. =4мм;	В) d эл.=5мм.

- Марка электрода для сварки стали 12Х18Н10Т

А) УОНИИ 13/НЖ; Б) УОНИИ 13/65. В) МР-3

Г) ОЗС-4

- Источниками питания сварочной дуги постоянного тока являются (несколько от- ветов):

А) ТДМ 317 Б) ВДУ-306 В) ВД 306

Г) ТС 200

Д) ВДМ 1601 У3 Е) РБ -300

- Напряжение холостого хода источника питания – это:

А) напряжение на выходных клеммах при разомкнутой цепи;

Б) напряжение на выходных клеммах при горении дуги;

В) напряжение сети, к которой подключён источник питания.

- Установите соответствие между параметрами электрического тока и его единицей измерения

| 1. сила электрического тока | 2. напряжение электриче- ского тока | 3. сопротивление электриче- ского тока |
| --- | --- | --- |
| А) Вольт | Б) Ампер | В) Ом |

- Установите соответствие между источником питания и его назначением

| 1. сварочный трансформа- тор | 2. сварочный выпрямитель | 3. сварочный преобразова- тель |
| --- | --- | --- |

А) Аппарат, преобразующий энергию сети переменного тока в энергию выпрямленного тока, которая используется для дуговой сварки

Б) Аппарат, преобразующий энергию переменного тока одного напряжения в энергию пе- ременного тока другого напряжения той же частоты

В) Аппарат, преобразующий механическую энергию электродвигателя в энергию постоян- ного тока, которая используется для дуговой сварки

- Перед включением источника питания дуги необходимо (несколько ответов0

А) проверить надежность изоляции сварочных проводов

Б) проверить точность подключения и затяжки гаек на зажимах

В) проверить исправность источника питания путем и необходимый ремонт Г) убедиться в наличии провода заземления источника

Д) произвести заземление источника питания

- К основным параметрам режима ручной дуговой сварки относятся (несколько от- ветов)

| А) температура плавления основного метал- ла Б) сила сварочного тока В) род и полярность тока | Г) количество сварочных слоев Д) тип, марка и диаметр покрытого электро- да Е) скорость сварки |
| --- | --- |

- Значения сварочного тока выбирается по формуле …

А) Iсв = Кs, где s – толщина металла

Б) Iсв = Кd, где d - диаметр стержня электрода В) Iсв = Ке, где е – ширина шва

- Необходимая величина силы сварочного тока при сварке потолочных швов долж- ны быть …

А) на 10 – 15% меньше, чем в нижнем положении Б) на 10 – 20% меньше, чем в нижнем положении В) на 15 – 20% меньше, чем в нижнем положении

- Установите соответствие между способами сварки швов и длиной шва:

| 1. на проход | А) более 1000 мм |
| --- | --- |
| 2. от середины к краям | Б) 250 – 500 мм |
| 3. обратностученчатый | В) до 250 мм |

- Вычислить количество наплавленного металла за 1 час при сварке электродами марки УОНИИ –13/45; сила сварочного ток I=300А, Кн – коэффициент наплавки для данных электродов

равен 9 г/Ач.

- Установить соответствие между основными элементы блок-схемы инверторного источника питания и их названием

Ответы:

А- инвертор; Б – низкочастотный выпрямитель; В- система управления; Г – высокочастот- ный понижающий трансформатор; Д – высокочастотный выпрямитель.

Ответы на тестовые задания

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | А | - А - В - Б | Б | А,Г | Б | В | В | В | В | - А - А - В | Б | А | Б В Д | А | - Б - А - В | - Б - А - В | А, Б, Г | Б В Д Е | Б | Б | - В - Б - А | 2,7 кг | - Б - А - Г - Д - В |

Критерий получения оценок

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 24-23 | 5 |
| 22-18 | 4 |
| 17-14 | 3 |

Тема 02.02. Технология газовой сварки и резки

Задание в тестовой форме. Задание рассчитано 20 мин.

- Установите соответствие между видом пламени и его особенностью:

| Нормальное | пламя имеет светлое ядро почти правильной формы, чётко очер- ченной, несколько более темную восстановительную зону и факел |
| --- | --- |
| Окислительное | ядро укорачивается и заостряется, очертания становятся менее рез- кими, пламя бледного цвета; |
| Науглероживающее | ядро теряет резкие очертания, расплываются, на конце появля- ются зеленоватый венчик, восста- новительная зона почти сливается с ядром, пламя принимает желто- ватою окраску; |

- Максимальное рабочее давление баллона кислорода равно:

150кгс/см2 19кгс/см2 16кгс/см2

- Класс шлангов для горючих газов:

1кл. (Р до 6,3 кгс/ см2); 2кл. (Р до 6,3 кгс/ см2);

Зкл.(Р до 20 кгс/см2).

- Причины воспламенения редукторов для сжатых газов:

попадание под клапан посторонних частиц; неровная поверхность клапана; поломка и усадка запорных пружин; перекос поверхности клапана;

при низких температурах, при больших расходах газа влага, имеющаяся в баллоне, пре- вращается в лед и закупоривает выходные отверстия из камеры высокого давления; резкое открывание вентиля баллона, попадание масла на вентиль и кислородный редук- тор.

- Свойство пламени с избытком ацетилена:

окисляет металл; науглераживает;

не взаимодействует с металлом.

- Минимальное расстояние от переносного ацетиленового генератора, на котором могут выполняться газопламенные работы равно:

1,5 м

5м 10м.

.

- Группа свариваемости для стали ВСт3сп:

хорошая; удовлетворительная; ограниченная; плохая

- Периодичность освидетельствование баллонов, находящихся в эксплуатации:

не реже одного раза в 12 месяцев; не реже одного раза в 10 лет;

не реже одного раза в 5 лет.

- Периодичность освидетельствование баллонов, находящихся в эксплуатации:

не реже одного раза в 12 месяцев; не реже одного раза в 10 лет;

не реже одного раза в 5 лет.

- Для крепления газового редуктора к баллону с ацетиленом и открывания бал- лона ацетилена используется:

слесарный рожковый ключ х10; плоскогубцы;

специальный торцовый ключ с квадратным отверстием х 10.

- Цвет редуктора для ацетилена:

голубой; красный; зеленый белый

- Свариваемость сталей с увеличением содержания углерода

улучшается; не влияет; ухудшается

- Ацетилен в баллоне находится

в сжатом состоянии в жидком состоянии

в растворенном состоянии

- Максимально допустимая длина рукавов в цеховых условиях:

30м 20м 40м

- Защитой сварочной ванны от газов воздуха при газовой сварке является:

сварочное пламя Флюс

покрытие электрода защитный газ

- Условие устойчивой работы горелки инжекторного типа: давление кислорода и горючего газа на входе в горелку одинаковое давление кислорода на входе в горелку больше

давление кислорода на входе в горелку меньше

- В гидрозатворе при обратном ударе обратный клапан:

Открывается Закрывается

Ничего не происходит

- Минимальное остаточное давление в кислородном баллоне должно быть: 0,1 кгс/см2

0,5 кгс/см2

0,3 кгс/см2

- Объем газообразного кислорода от полностью заправленного баллона объемом 40 дм3 (0,04м3) составляет:

4 м3

6 м3

8 м3

- Минимальная длина участка рукава, которую можно использовать при монтаже рукава для подключения сварочной горелки:

1м 2м 3м 4м

Критерий получения оценок

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 20-19 | 5 |
| 18-17 | 4 |
| 16-14 | 3 |

Тема 02.03. Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах

Задание по полуавтоматической сварке в тестовой форме. Задание рассчитано на 15 мин.

- На рисунке показан вид установки для полуавтоматической сварки в защитном газе . Определите по рисунку: А –механизм подачи проволоки; Б- регулятор расхода газа; В- Сварочная горелка; Г- источник сварочного тока; Д- сварочная проволока

Форма ответа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | Д | Б | Г |

- На рисунке показан вид механизма подачи электродной проволоки . Определите по ри- сунку:

А – регулятор обжима проволоки подающими роликами; Б- направляющая трубка; В –в горелку для дуговой сварки; Г- зажимы направляющей трубки; Д –гибкая направляющая от катушки с проволокой

Форма ответа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | А | Д | Б | Г |

- Число ведущих роликов в подающих механизмов зависит от А) пространственного положения сварки

Б) от диаметра и материала сварочной проволоки

В) мощности полуавтомата для сварки в защитном газе

- Вылет электрода при полуавтоматической сварки плавящимися электродами зависит от

А) диаметра электродной проволоки

Б) конструктивных особенностей полуавтомата В) вида защитного газа

- Осушители высокого давления устанавливают А) после понижающего редуктора

Б) перед входом газа в горелку

В) перед понижающим редуктором

- При любой скорости подачи электродной проволоки напряжение на дуге в аргоне будет А) больше, чем в гелии

Б) меньше, чем в гении

В) одинаково, как и в гелии

- Чистый аргон и защита гелием при сварке цветных металлов дает А) отличное качество сварного шва

Б) удовлетворительное качество сварного шва В) неудовлетворительное качество сварного шва

- При полуавтоматической сварки стали в СО2 применяется ток

А) переменный;	Б) постоянный прямой полярности В) постоянный обратной полярно- сти

- Сила тока для п/а сварки в СО2 низкоуглеродистой стали диаметром проволоки 1,4 мм (катет шва 6 мм) равна

А) 80- 100А	Б) 150- 200 А	В) 280-300 А	Г) 500-650А

- Особенность сварки в СО2 следующая:

А)	защитный газ требует высоких напряжений при зажигании и горении сварочной дуги Б) защитный газ не вступает в реакцию с металлами сварочной ванны

В)	защитный газ способствует сильному окислению сварочной ванны, поэтому приме- няются проволоки с элементами раскислителями

Критерий оценки

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 10 | 5 |
| 9-8 | 4 |
| 7-6 | 3 |

Пример задания по автоматической сварке тестовой форме. Задание рассчитано на 15 мин.

- На рисунке показан вид установки автоматической сварки в защитном газе. Определите по рисунку: А- охлаждающая вода; Б- барабан со сварочной проволокой;

В- блок управления; Г- источник сварочного тока; Д- баллон с защитным газом

Форма ответа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | Г | Б | В | А | Е |

- На рисунке показана схема автоматической сварки под флюсом. Определите по рисун- ку: А- электродная проволока; Б- дуга; В-флюс; Г-бункер с флюсом; Д-мундштук; Е- ме- ханизм подачи

Форма ответа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Е | Д | Г |

- На рисунке показана схема автоматической плазменной сварки. Определите по рисун- ку: А- сварочный электрод; Б- плазмообразующий газ; В- защитный газ; Г- сопло плазмот- рона; Д- порошок; Е- источник питания косвенной дуги; Ж- источник питания дуги пря- мого действия

Форма ответа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж | Е | Б | А | Г | Д | В |

- Защитный газ предназначен для

А) замедления охлаждения металла шва Б) легирование металла шва

В) защиты сварочной ванны от воздуха

- Вылет электрода – это

А) расстояние от конца электрода до мундштука

Б) расстояние от сварочной ванны до конца электродной проволоки В) расстояние от начала электрода до корня шва

- Флюс используют для

А) сварки цветных металлов и сплавов

Б) сварки металлов толщиной менее 1,8 мм

В) защиты от воздуха и замедления охлаждения металла шва

- Плазмообразующий газ выбирают в зависимости от А) химического состава основного металла

Б) физических свойств основного металла В) вида защитного газа

- Продолжительное пребывание металла в жидком состоянии и медленном остыванием способствует

А) очищению от включений и газов сварочной ванны

Б) увеличивает зону термического влияния и охрупчивает основной металл В) загрязнению и загазованности жидкого металла сварочной ванны

- Способ используемый при сварке под флюсом, с полным проваром, при отсутствия специальных приспособлений

А) сварка по подварочному слою

Б) сварка без зазора В) сварка на весу

- Автоматическая сварка под флюсом производится в пространственных положениях А) в нижнем, в лодочку	Б) во всех кроме потолочного	В) в нижнем и верти- кальном

Критерий оценки

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 10 | 5 |
| 9-8 | 4 |
| 7-6 | 3 |

Тема 02.04. Технология электродуговой сварки и резки металлов

Ответить письменно на вопросы:

  - Каковы основные параметры режима ручной дуговой сварки?

  - Каковы основные параметры режима газовой сварки?

  - Каковы основные параметры режима кислородной резки металлов?

  - Какие существуют виды дуговой резки металлов?

  - Требования безопасности при проведении дуговых способов сварки?

  - Требования безопасности при газовой сварке?

  - Особенности сварки меди и медных сплавов?

  - Особенности сварки алюминия и его сплавов?

  - Особенности сварки титана и его сплавов? Типовые задания.

- Выбрать технологию ручной дуговой сварки покрытым электродом, используя справочники, ГОСТ 5264-80

Исходные данные:

| Тип сварного соединения по ГОСТ 5264-80 | Толщина ме- талла, мм | Марка матери- ала | Длина шва, мм | Положение в пространстве |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С17 | 10 | Сталь 20 | 2000 | нижнее |

Форма ответа :

| 1. Геометрические параметры кромок и сварного шва |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип сварного соеди- нения по ГОСТ 5264-89 | Конструктивные элементы и размеры кромок сварива- емых деталей | Конструктивные элементы и размеры сварного шва |

- Режим сварки

| Сварочные слои | Тип электрода | Марка электро- да | Диаметр, мм | Род тока (по- лярность) | Сварочный ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Порядок наложения швов ( выполнить рисунок с пояснениями)

- Выбрать технологию газовой сварки, используя справочники, ГОСТ 16037-80 и

Исходные данные:

| Тип сварного соединения по ГОСТ 16037--80 | Марка мате- риала | Толщина металла, мм | Длина шва, мм | Положение в простран- стве |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С2 | латунь | 2,5 | 100 | нижнее |

Форма ответа :

| 1. Геометрические параметры кромок и сварного шва |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип сварного соеди- нения по ГОСТ 5264-89 | Конструктивные элементы и размеры кромок сварива- емых деталей | Конструктивные элементы и размеры сварного шва |

  - Режим сварки

| Марка сва- рочной го- релки ( № мунд- штука) | Марка прово- локи | Способ газовой сварки | Диаметр проволоки, мм | Вид пламе- ни | Мощность пламени | Угол накло- на горелки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Выбрать вид (кислородную или плазменную) резки, параметры режима и пока- затели режима термической резки листового металла различных марок и тол- щин

Исходные данные:

| Марка материа- ла | Толщина метал- ла | Вид резки | Марка резака | Параметры режима в зависи- мости от вида резки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 12Х18Н10Т | 10 |  |  |  |

Тема 02.05. Технология производства сварных конструкций

Вопросы для устного ответа на семинарском занятии по теме 02.05.

- Назовите детали стойки и нагрузки, действующие на неё.

- Назовите детали оболочковых конструкций и нагрузки, действующие на них.

- Назовите назначение технологических трубопроводов.

- Опишите кратко технологию сборки двутавровой балки.

- Какие документы входят в состав чертежей КМД.

- Какие конструкции относятся к строительным?

- Каково назначение газгольдера?

- Что содержат в себе технические условия (ТУ) на изготовление конструкций?

- Назовите детали двутавровой сварной балки и нагрузки,	действующие на неё.

- Назовите детали фермы и нагрузки действующие на неё.

- Каково назначение магистральных трубопроводов?

- Опишите кратко рулонный способ изготовления вертикальных резервуаров.

- Что входит в состав чертежей КМ?

- Какие конструкции относятся к машиностроительным?

- Перечислите требования, предъявляемые к трубопроводам.

- Каково назначение шаровых резервуаров, из каких деталей их собирают?

- Перечислите конструкции, относящиеся к решётчатым высотным сооружениям.

- Как классифицируются резервуары по расположению	относительно планировочного уровня строительной площадки?

Задание в тестовой форме. Задание рассчитано на 10 мин. Выбрать один или несколько правильных ответов.

Вариант 1.

  - Что из себя представляет прихватка, применяемая при сборке сварных конструкций? А) сварной шов длиной 100-150мм;

Б) короткий шов длиной 30-80мм;

В) короткий шов длиной 5-10мм;

  - Последовательность выполнения прихваток?

А) от середины к краям сварных заготовок;

Б) от края сварной заготовки к середине; В) не имеет значения от куда начинать?

  - Какая часть производственного процесса при изготовлении сварной конструкции называется технологическим процессом?

А) часть процесса, выполняемого на одном рабочем месте;

Б) часть операции, характеризуемую постоянством применяемого инструмента;

В) часть процесса, содержащую действия по изменению предмета производства;

  - Какая документация является исходной для проектирования технологического про- цесса изготовления сварной конструкции?

А) чертежи изделия, технические условия, планируемая программа выпуска;

Б) комплектующие детали и материалы;

В) операционные карты, таблицы, эскизы, схемы деталей конструкции.

  - Для чего применяются сборочно-сварочные приспособления?

А) для сборки и частичной или полной сварки узла; Б) для сборки на прихватках и частичной сварки; В) для сварки собранных узлов.

  - Что содержится в маршрутной карте технологического процесса? А) описание всех операций различных видов работ;

Б) укрупнённое описание технологических операций;

В) эскизы, таблицы, схемы выполняемых операций.

  - Какие операции относятся к заготовительным?

А) правка; Б) сборка на прихватках; В) частичная сварка;

Г) очистка от ржавчины, грязи, масел; Д) разметка; Е) закрепление в сварочных при- способлениях; Ж) резка; З) гибка или вальцовка; И) контроль прихваток; К) очистка свариваемых кромок.

  - Какие конструкции относятся к решётчатым?

А) фермы; Б) арматурные сетки; В) ёмкости; Г) балки;

Д) пространственные колонны; Е) теплообменники; Ж) радиомачты.

Выбрать 4 правильных ответа.

  - Какие конструкции называются технологическими?

А) которые связаны с созданием какого-либо строительного комплекса; Б) которые связаны с созданием какого-либо технологического процесса; В) особо ответственные конструкции, работающие под давлением.

  - Как можно ещё назвать акустические методы контроля сварных щвов? А) радиационные;

Б) металлографические;

В) ультразвуковые.

2.Вариант

- Назвать основные элементы стропильной фермы:

А) верний пояс; Б) нижний пояс; В) фланцы; Г) раскосы; Д) обечайка; Е) стойки; Ж) рёбра жёсткости; з) косынки; Выбрать 5 правильных ответов.

- Дать определение предварительному виду контроля при изготовлении сварных кон- струкций:

А) контроль всех деталей на каждой операции, указанной в технологическом прогрессе; Б) контроль на одном постоянном месте – контрольном пункте;

В) контроль материалов, полуфабрикатов, заготовок перед дальнейшей обработкой;

- Перечислить универсальные переносные приспособления для сборки и сварки кон- струкций:

А) сборочные струбцины; Б) клиновая скоба; В) роликовый стенд;

Г) копир; Д) вращатель; Е) винтовая стяжка; Ж) винтовые распоры.

Выбрать 4 правильных ответа.

- Назвать основные элементы подкрановой балки:

А) стойка;  Б) стенка; В) раскосы; Г) верхняя полка; Д) нижняя полка; Е) обечайка;

Ж) рёбра жёсткости.

Выбрать 4 правильных ответа.

- Какое приспособление применяется для сборки и сварки цилиндрических конструкций? А) вращатель; Б) роликовый стенд; В) кантователь.

- Что содержится в операционных картах по сборке и сварке конструкций:

А) описание всех операций различных видов работ в технологической последовательно- сти с указанием оборудования, приспособлений, инструмента и т.д.

Б) правила Единой системы технологической документации (ЕСТД), проектирование технологических процессов;

В) чертежи и технические условия, требования, предъявляемые к материалам и обору- дованию.

- Какая часть технологического процесса называется переходом?

А) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем ме- сте;

Б) Законченная часть операции, характеризуемая постоянством применяемого инстру- мента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке;

В) часть производственного процесса, содержащая действия по изменению предмета производства.

- Перечислить детали сортового проката, применяемые при изготовлении сварных кон- струкций:

А) швеллер; Б) стойка; В) полка; Г) двутавр; Д) угловая сталь;

Е) балка; Ж) листовая сталь; З) квадратная сталь.

Выбрать 5 правильных ответов.

- Какие инструменты применяют для проверки качества сборки?

А) планки, скобы; Б) шаблоны, щупы; В) распоры, установочный шаблон.

- Требования, предъявляемые к прихваткам деталей перед сваркой:

А) сечение прихватки -50% от сечения сварного шва и длина -4…5 толщин, прихваты- ваемых деталей;

Б) сечение прихватки – 30% от сечения сварного шва и длина – 2-3 толщины прихваты- ваемых деталей;

В) сечение прихватки – 60% от сечения сварного шва и длина -5-6 толщин прихватыва- емых деталей.

Критерий оценки

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 10 | 5 |
| 9-8 | 4 |
| 7-6 | 3 |

Раздел 3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление

Тема 03.01. Наплавка дефектов под механическую обработку

Пример заданий в тестовой форме. Время выполнения 10 мин.

- Наплавка применяется

А) при восстановлении изношенных поверхностей;

Б) при изготовлении новых деталей; В) в обоих случаях.

- Процесс нанесения слоя металла плавлением называют А) наплавкой

Б) плакирование В) сваркой

- Для получения валика правильной формы длина дуги должна быть: А) меньше диаметра электрода

Б) равна диаметру электрода

В) больше диаметра электрода

- Слишком короткая дуга приводит

А) к увеличению разбрызгивания электродного металла Б) к плоской форме валика

В) к прилипанию электрода и неровному формированию валика

- Заварка кратера производится следующим образом: А) резким обрывам дуги

Б) плавным обрывом дуги

В) обратным проходом по шву на длину 15-20 мм

- К основному требования к наплавке относится

А) минимальное проплавление основного металла

Б) максимальное проплавление основного металла

В) проплавление, близкое к температуре плавления основного металла

- При наплавке наплавленному слою А) перегрев допустим

Б) перегрев не допустим

В) то и другое

- Выбор наплавочных материалов зависит от…. А) назначения детали

Б) температуры окружающей среды

В) пространственного положения наплавочных работ

- ПП-Нп30ХГ2М – порошковая наплавочная проволока выполнена из …. А) низнкоуглеродистой стали

Б) среднеуглеродистой стали

В) высокоуглеродистой стали

- Приведенные наплавочные проволоки Нп-Х20Н80Т, Нп-30Х10Г10Т, Нп-15Н60, характеризуются как:

А) низколегированные Б) среднелегированные В) высоколегированные

Критерий получения оценок

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 10 | 5 |
| 9 | 4 |
| 8 | 3 |

Тема 03.02. Технология дуговой наплавки деталей (ручной дуговой)

Пример заданий в тестовой форме. Задание рассчитано на 10 мин.

- При ручной наплавке применяют в основном… А) непокрытые электроды

Б) неплавящееся электроды В) покрытые электроды

- Для снижения сварочных напряжений наплавленного поверхностного слоя необходимо:

А) добиваться равномерной толщины наплавленного слоя Б) добиваться постоянного подогрева основного металла В) регулярно производить охлаждение наплавленного слоя

- По рисунку определить углы а и б наклона электрода при наплавке отдельными валиками

А) а=400, б=350 – 550 Б) а=400, б=550 - 750 В) а=600, б= 600 - 700

- На рисунке показан челночный способ наплавки.

Особенность такой наплавки в том, что

А) шлак на предыдущем валике необходимо удалять

Б) меньше идет электродов на наплавляемую поверхность

В) шлак на предыдущем валике не успевает затвердеть- его удалять не нужно

- На рисунке видно, что наплавку больших поверхностей производят короткими валиками

В данном случае технологические приемы и режимы наплавки зависят от: А) пространственного положения сварки

Б) формы и размеров деталей

В) химического состава деталей

- Маркировка спеченной электродной ленты для наплавки ЛС-12Х14М3 соответствует

А) ЛС – высоколегированная спеченная лента 12 - 12% углерода

Х14 – 1,4% хрома

М3 - 0,3% молибдена,   остальное железо Б) ЛС – высоколегированная спеченная лента

12 - 1,2% углерода Х14 – 14% хрома

М3 - 3% молибдена, остальное железная руда В) ЛС – высоколегированная спеченная лента

12 - 0,12% углерода Х14 – 14% хрома

М3 - 3% молибдена, остальное железо

- По высоте слой наплавленного металла устанавливается так, чтобы припуск на механическую обработку составлял

А) 1-2 мм

Б) 2-3 мм

В) 3-4 мм

- Наплавка деталей сложной конфигурации в труднодоступных местах в основном производится

А) автоматическим способом

Б) механизированным способом

В) ручной дуговой сваркой

- Необходимые свойства металла наплавленного слоя зависит А) от его химического состава

Б) от технического стояния источника сварочной дуги В) от пространственного положения сварки

- Выбор марки наплавочной проволоки зависит от….

А) требований, предъявляемых к рабочей поверхности

Б) температуры окружающей среды

В) пространственного положения сварки

Критерий получения оценок

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 10 | 5 |
| 9 | 4 |
| 8 | 3 |
| 7 | 2 |

Тема 03.03. Технология газовой наплавки.

Задание в тестовой форме рассчитано на 10 мин.

- Газовую наплавку применяют ограниченно из-за

А) больших остаточных напряжений и деформаций в деталях

Б) большой расход наплавочных материалов, горючих газов и кислорода

В) большой трудоемкости, малой производительности и повышенные требования охране труда

- Наплавляемые поверхности детали должны быть А) очищены от окалины, песка и жира

Б) проверены на предмет износа

В) не теряя времени, можно сразу наплавлять на поверхность детали

- Номер наконечника горелки при наплавке выбирают зависит от А) температуры окружающей среды материала

Б) пространственного положения наплавки В) размеров детали и диаметра прутка

- Пламя горелки выбирают с небольшим избытком ацетилена для А) меньшего расхода кислорода и наплавочного материала

Б) предупреждения выгорания компонентов в сплаве и в основном металле

В) науглероживания наплавочного металла

- При наплавки твердыми сплавами перемешивание металла в сварочной ванне А) должно быть для увеличения твердости наплавленного металла

Б) обязательно для однородности наплавленного металла

В) не допустимо из-за потери твердости наплавленного металла

- Сплавы на основе кобальта (стеллиты) обладают высокой коррозионной стойкостью и применяют при наплавке деталей,

А) работающих в абразивных средах с ударными нагрузками

Б) работающих при низких температурах с умеренными ударными нагрузками В) работающих при больших давлениях в условиях безударных нагрузок

- Основные трудности наплавки латуни

А) выгорание цинка, склонность к образованию пор;

Б) образование тугоплавкой окисной пленки(t=2050), которая затрудняет плавление В) металла и то, что металл при нагреве не меняет цвет;

низкая температура плавления (t=327) и небольшая теплопроводность, образование окисной пленки (t=850).

- Мощность сварочного пламени и диаметр присадочного прутка выбирают в зависимости

А) от толщины основного металла

Б) от толщины наплавляемого металла

В) от химического состава металла

- Газопламенная наплавка прутками, стержнями и проволочными материалами производится с применением флюсов, в качестве которых используются

А) плавленый марганцовистый флюс Б) керамический флюс

В) бура или на основе буры

- В качестве наплавляемого металла применяют все марки латуней, в которых содержание свинца не превышает

а) 0,1%.

Б) 0,2%

В) 0,3%

Критерий получения оценок

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 10 | 5 |
| 9 | 4 |
| 8 | 3 |
| 7 | 2 |

Тема 03.04. Технология автоматического и полуавтоматического наплавления

Задание в тестовой форме рассчитано на 10 мин.

- Режим наплавки под флюсом выбирают с учетом А) химического состава основного металла

Б) толщины основного металла

В) требуемой толщины наплавленного металла

- Многоэлектродная наплавка позволяет

А) увеличить долю участия наплавочного металла в металле основного металле Б) увеличить долю участия основного металла в металле наплавочного валика В) уменьшить долю участия основного металла в металле наплавочного валика

- Наплавка в среде защитных газах применяют в тех случаях, когда А) отсутствует постоянный сварочный ток

Б) невозможна наплавка под флюсом

В) химический состав сварочной проволоки не совпадает с основным металлом

- При наплавка деталей сложной формы применяют

А) газовую наплавку

Б) порошковую проволоку

В) электрошлаковый способ

- Цилиндрические поверхности малого диаметра целесообразно наплавлять А) ручным дуговым способом

Б) вибродуговым способом

В) газопламенным способом

- Способ наплавки с большой производительностью, позволяющий производить наплавку за один проход независимо от толщины наплавляемого слоя

А) электрошлаковый Б) под флюсом

В) в защитных газах

- При автоматической наплавке флюс предназначен для

А) защиты сварочной ванны от воздуха и стабилизации сварочного процесса

Б) защиты сварочной ванны от коррозии и внутренних напряжений

В) защиты деформаций, равномерного распределения наплавленного металла

- Преимуществом наплавки порошковой проволокой (или лентой) является

А) большая производительность

Б) меньшая плотность тока, что обеспечивает меньшую глубину проплавления ос- новного металла

В) более глубокое проплавление основного металла

- После электрошлаковой наплавки необходимо выполнить термическую обработку для

А) лучшей обрабатываемости наплавленного металла Б) получения мелкозернистой структуры

В) снятия внутренних напряжений

- Контроль качества наплавленного слоя осуществляется А) в конце работы

Б) в начале работы

В) на всем протяжении работы

Критерий получения оценок

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 10 | 5 |
| 9 | 4 |
| 8 | 3 |
| 7 | 2 |

Тема 04.01. Дефекты и способы испытания швов.

Задание в тестовой форме. Задание рассчитано на 35 мин

  - Выбрать определение для следующих дефектов сварных швов: 1) непрова- ров; 2) трещин 3)газовых пор

Ответы

А- местное несплавление в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков;

Б- сквозное отверстие в сварном шве, образовавшееся в результате вытекания сва- рочной ванны:

Г- углубление на основном металле вдоль линии сплавления сварного шва с основ-

ным металлом;

В- дефект в виде полости округлой формы, заполненной газом; Д- разрыв в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах.

Форма ответа

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

  - Определить причины следующих дефектов сварных швов:

1) пережога; 2) кратеров

Ответы:

А - большой сварочный ток, слишком длинная дуга, неправильный наклон электрода или изделия;

Б - длинная дуга, плохая зачистка кромок деталей и сварочной проволоки от окалины и ржавчины, недостаточная величина сварочного тока, большая скорость сварки;

В - преждевременный отвод электрода (обрыв дуги);

Г - чрезмерный большой сварочный ток, плохая защита от кислорода воздуха; чрез- мерно большая мощность сварочной горелки, замедленное перемещение электрода или го- релки вдоль шва.

Форма ответа

1	2

  - Определить методы устранения следующих дефектов:

1) подрезов; 2) непроваров

Ответы:

А – зажечь дугу впереди дефекта, переместить электрод назад, разварить дефект и продол- жить процесс сварки;

Б – дополнительно зачистить и наплавить тонкими ( ниточными ) швами; В – полностью вырубить или удалить воздушно-дуговой резкой и заварить; Г – срубить или выплавить, проверить нет ли других дефектов, заварить.

Форма ответа

1	2

  - Определить способы контроля при отсутствии сертификата на:

1) электроды; 2) флюс.

Ответы:

А - наружный осмотр , проба на свариваемость, установление механических свойств, химического состава;

Б - проверка химического состава, установление марки, определение возможности применения для сварки в соответствии с технологическим процессом;

В - проверка на однородность по внешнему виду, химического состава, величины зерна, объемной массы, влажности;

Г - проверка прочности покрытия, сварочных свойств, механических свойств MQI

шва и сварного соединения на образцах, пригодность для сварки.

Форма ответа

| 1 | 2 |
| --- | --- |

  - Определить к какому виду дефектоскопии относятся следующие рисунки -схемы:

1	2	3

А- радиационная дефектоскопия; Б- ультразвуковая дефектоскопия; В - магнитная дефектоскопия;

Г - капиллярная дефектоскопия; Д- дефектоскопия течеисканием.

Форма ответа

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

  - Определить основные особенности в обнаружении дефектов при дефектоскопии:

1) Ультразвуковой; 2) Магнитной;	3) Капиллярной;

Ответы:

А- Обьемные внутренние и поверхностные дефекты в любых материалах в направлении просвечивания, трещины под углом более 7% к лучу выявляются плохо, для угловых швов мало эффективен;

Б -   Внутренние и поверхностные дефекты в любых материалах, кроме крупнозернистых, в стыковых и нахлесточных соединениях. Объемные дефекты выявляются хуже, чем плоские;

В- Поверхностные и подповерхностные несплошности в ферромагнитных материалах и стыковых швах. Усиление шва существенно снижает чувствительность контроля;

Г- Поверхностные несплошности в любых материалах и соединениях, Д - Сквозные несплошности в любых материалах и соединениях.

Форма ответа

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

  - Что можно определить при испытании сварных швов на растяжение?

Ответы: А – ударная вязкость;

Б - временное сопротивление разрыву; В - относительное удлинение;

Г – твердость шва, зоны термического влияния и основного металла. Д – определение пластичности по углу загиба.

Форма ответа

1

  - Определить сущность следующих методов испытаний на непроницаемость сварных конструкций:

    - надувом сжатым воздухом  2) керосином ; 3) аммиаком.

Ответы:

А- изделие герметезируют водонепроницаемыми заглушками, заполняют водой, создают давление, в 1,5-2 раза превышают рабочее. После выдержки в течении 5 мин давление снижают до величины рабочего и околошовную зону обстукивают легкими ударами молотка массой 1 кг на расстоянии 15-20 мм от края шва;

Б-одну сторону сварного шва покрывают водным раствором мела и после его высыхания, другую смачивают керосином. Время выдержки зависит от толщины

В- одну сторону сварного шва смачивают пенообразующим раствором,одновре- менно другую обдувают струей сжатого воздуха давления не менее 0,4 МПа, конец шланга подводится к поверхности не более чем на 100 мм.

Г- испытываемые швы покрывают бумажной лентой или марлей, пропитанной рас- твором азотнокислой ртути или фенолфталеином. В изделие нагнетается воздух до определенного давления и одновременно подают некоторое количество аммиака.

Д- изделие герметизируют, устанавливают измерительную или предохранительную аппаратуру, заполняют воздухом под давлением, чаще всего 0,03 МПа (если не указано в чертеже), выдерживают 1ч.

Форма ответа

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

  - Наружные дефекты сварных швов выявляются а. С помощью микроскопа с большим увеличением б. С помощью ультразвуковой дефектоскопии

в. Внешним осмотром и измерением

10 Дефекты более опасны формы

А- острой и вытянутой;

Б – округлой, шаровидной; В – не имеет значения.

Критерий получения оценок

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 9-10 | 5 |
| 8-9 | 4 |
| 7-6 | 3 |

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК

| № работы | Тема работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Сварочные посты для ручной дуговой и плазменной сварки | 2 |
|  | Устройства сварочных трансформаторов и выпрямителей | 2 |
|  | Наплавка швов в зависимости от длины шва | 2 |
|  | Техника сварки вертикальных швов | 2 |
|  | Техника сварки горизонтальных швов | 2 |
|  | Аппаратура для газовой сварки металлов. Изучение сварочной горелки | 2 |
|  | Аппаратура для газовой сварки металлов. Изучение газовых редукторов | 2 |
|  | Расчет режимов газовой сварки | 2 |
|  | Описание технологий газовой сварки цветных металлов и сплавов | 2 |
|  | Описание технологий газовой сварки трубных соединений | 2 |
|  | Изучение оборудования для полуавтоматической сварки | 2 |
|  | Изучение защитных газов, применяемых для полуавтоматической сварки | 2 |
|  | Описание технологии полуавтоматической сварки металлов | 2 |
|  | Описание технологии полуавтоматической сварки чугуна и цветных металлов | 2 |
|  | Описание технологии автоматической сварки металлов | 2 |
|  | Изучение видов сварных конструкций | 2 |
|  | Изучение технологичности и условий выполнения требований, предъявляемых к сварным конструкциям | 2 |
|  | Технология изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и конструкций | 2 |
|  | Технология выполнения сварки конструкций различной сложности во всех пространственных положениях шва. | 2 |
|  | Технология выполнения сварки конструкций различной сложности во всех пространств положениях шва. | 2 |
|  | Сварка решётчатых и балочных конструкций. | 2 |
|  | Сварка решётчатых и балочных конструкций. | 2 |
|  | Сварка решётчатых и балочных конструкций. | 2 |
|  | Сварка резервуаров из листового проката, не работающих под давлением. | 2 |
|  | Сварка резервуаров из листового проката, не работающих под давлением. | 2 |
|  | Сварка резервуаров из листового проката, не работающих под давлением. | 2 |
|  | Сварка барабанов котлов и сосудов высокого давления | 2 |
|  | Сварка барабанов котлов и сосудов высокого давления | 2 |
|  | Сварка барабанов котлов и сосудов высокого давления | 2 |
|  | Сварка трубопроводов. | 2 |
|  | Сварка трубопроводов. | 2 |
|  | Сварка судостроительных конструкций. | 2 |
|  | Сварка судостроительных конструкций. | 2 |
|  | Устранение деформаций и дефектов сварки. | 2 |
|  | Устранение деформаций и дефектов сварки. | 2 |
|  | Соблюдения требований безопасности труда при изготовлении сварных конструкций | 2 |
|  | Соблюдения требований безопасности труда при изготовлении сварных конструкций | 2 |
|  | Изучение технологий выполнения сварки конструкций во всех пространственных положениях | 2 |
|  | Изучение технологий выполнения сварки конструкций во всех пространственных положениях | 2 |
|  | Устранение деформаций и дефектов сварки. | 2 |

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике

Виды работ

1.Подготовка оборудования к выполнению РДС.

2.Подготовка оборудования к выполнению плазменной сварке и резки металлов.

3.Наплавка швов на различные детали, узлы и аппараты.

4.Отработка приемов ручной дуговой сварки во всех пространственных положениях.

5 Отработка приемов плазменной сварки и резки металлов.

- Отработка приемов РДС узлов деталей и конструкций чугуна, цветных металлов и сплавов.

- Отработка приемов плазменной сварки и резки чугуна, цветных металлов и сплавов.

- Подбор и установка режимов электродуговой и плазменной сварки и резки.

9. Отработка приемов кислородно-флюсовой резки деталей.

- Отработка приемов электродугового строгания деталей.

- Подготовка газосварочного оборудования.

- Подготовка к работе сварочных горелок и газовых редукторов.

- Отработка приемов газовой сварки во всех пространственных положениях.

- Отработка приемов газовой сварки чугуна, цветных металлов и сплавов.

- Отработка приемов газовой сварки трубных соединений.

- Отработка приемов ручной дуговой сварки трубных соединений.

- Отработка приемов кислородной резки металлов.

- Подготовка оборудования и материалов автоматической и полуавтоматической сварки.

- Подбор и установка режимов для автоматической и полуавтоматической сварки.

- Отработка различных приемов для автоматической и полуавтоматической сварки.

- Отработка приемов выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием плазмотрона различных деталей и узлов.

- Отработка приемов сварки конструкций из конструкционных и углеродистых сталей.

- Отработка приемов сварки различных конструкций во всех пространственных положениях.

- Применение безопасных методов выполнения сварочных работ.

4.1.4. Перечень производственных работ по производственной практике и практике по профилю специальности

Виды работ

1.Подготовка оборудования к выполнению РДС.

2.Подготовка оборудования к выполнению плазменной сварке и резки металлов.

- Наплавка швов на различные детали, узлы и аппараты.

- Выполнение работ по ручной дуговой сварки во всех пространственных положениях.

5 . Выполнение работ плазменной сварки и резки металлов.

- . Выполнение работ РДС узлов деталей и конструкций чугуна, цветных металлов и сплавов.

- Выполнение работ плазменной сварки и резки чугуна, цветных металлов и сплавов.

- Подбор и установка режимов электродуговой и плазменной сварки и резки.

- Выполнение работ кислородно-флюсовой резки деталей.

10 Выполнение работ по электродуговому строганию деталей.

- Подготовка газосварочного оборудования.

- Подготовка к работе сварочных горелок и газовых редукторов.

- Выполнение газовой сварки во всех пространственных положениях.  Выполнение газовой сварки чугуна, цветных металлов и сплавов.

14.Выполнение газовой сварки трубных соединений.  Выполнение ручной дуговой сварки трубных соединений.  Выполнение кислородной резки металлов.

15.Подготовка оборудования и материалов автоматической и полуавтоматической сварки. Подбор и установка режимов для автоматической и полуавтоматической сварки.

16. Выполнение работ по автоматической и полуавтоматической сварки. Выполнение работ на автоматической и механизированной сварки с использованием плазмотрона различных деталей и узлов.

17.Выполнение сварки конструкций из конструкционных и углеродистых сталей.  Выполнение сварки различных конструкций во всех пространственных положениях.

18.Применение безопасных методов выполнения сварочных работ.

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке МДК в виде комплексного экзамена

Комплексный экзамен содержит четыре задания следующих видов:

    - разработать операционную технологическую карту сборки и ручной дуговой сварки сварного соединения (задание индивидуальное);

    - выбрать режим газовой сварки стыка трубы (задание индивидуальное);

    - письменно ответить на 10 вопросов в тестовой форме (по вариантам)

    - устно ответить на 1 вопрос из каждой группы вопросов, соответствующих программам МДК05.01. МДК05.02, МДК 05.03, МДК 05.04. (вопросы выданы заранее)

Исходные данные для 1 задания:

| № варианта | Тип соединения | Толщина металла, мм | Марка стали | Пространственное положение | Длина шва, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | стыковое | 2 | Ст3 | потолочное | 1000 |
| 2. | тавровое | 10 | 20 | нижнее | 1500 |
| 3. | угловое | 6 | Ст3 | Вертикальное | 400 |
| 4. | нахлесточное | 20 | 09Г2С | Горизонтальное | 200 |
| 5. | стыковое | 25 | 10ХСНД | Нижнее | 2000 |
| 6. | тавровое | 8 | Ст3 | потолочное | 600 |
| 7. | угловое | 5 | 09Г2С | нижнее | 300 |
| 8. | нахлесточное | 4 | 10 | вертикальное | 1000 |
| 9. | стыковое | 12 | 12Х18Н10Т | горизонтальное | 1500 |
| 10. | нахлесточное | 12 | 09Г2С | вертикальное | 400 |
| 11. | стыковое | 5 | 10ХСНД | нижнее | 200 |
| 12. | тавровое | 20 | 08 | потолочное | 2000 |
| 13. | угловое | 10 | Ст3 | нижнее | 600 |
| 14. | тавровое | 6 | 09Г2С | Вертикальное | 300 |
| 15. | нахлесточное | 2 | 12Х18Н10Т | Горизонтальное | 800 |
| 16. | стыковое | 30 | 10ХСНД | Нижнее | 1200 |
| 17. | тавровое | 4 | 14Г2 | потолочное | 200 |
| 18. | угловое | 8 | Ст3 | нижнее | 400 |
| 19. | стыковое | 16 | 09Г2С | вертикальное | 2500 |
| 20. | нахлесточное | 8 | 20 | горизонтальное | 5000 |
| 21. | стыковое | 10 | Ст3 | вертикальное | 250 |
| 22. | тавровое | 14 | 12Х18Н10Т | нижнее | 600 |
| 23. | угловое | 32 | 10ХСНД | потолочное | 1000 |

Исходные данные для 2 задания:

| № варианта | Диаметр условного прохода, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали | Положение сварки стыка трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 | 1,8 | Ст3сп | поворотное |
| 2. | 8 | 2 |  | неповоротное |
| 3. | 10 | 2 |  | поворотное |
| 4. | 15 | 2,3 |  | неповоротное |
| 5. | 20 | 2,5 |  | поворотное |
| 6. | 25 | 2,8 |  | неповоротное |
| 7. | 32 | 2,8 |  | поворотное |
| 8. | 40 | 3 |  | неповоротное |
| 9. | 50 | 3 |  | поворотное |
| 10. | 65 | 3,2 |  | неповоротное |
| 11. | 80 | 3,5 |  | поворотное |
| 12. | 6 | 2 |  | неповоротное |
| 13. | 8 | 2,2 |  | поворотное |
| 14. | 10 | 2 |  | неповоротное |
| 15. | 15 | 2,5 |  | поворотное |

| 16. | 20 | 3,2 |  | неповоротное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | 25 | 4,0 |  | поворотное |
| 18. | 32 | 4,0 |  | неповоротное |
| 19. | 40 | 3,5 |  | поворотное |
| 20. | 50 | 4,5 |  |  |
| 21. | 65 | 4,5 |  | поворотное |
| 22. | 80 | 4,5 |  | неповоротное |
| 23. | 20 | 2,3 |  | поворотное |

Формы ответов:

      - Характеристика сварного соединения (3 баллов)

| Тип сварного соединения по ГОСТ 5264-80 | Конструктивные элементы и размеры кромок свариваемых деталей | Конструктивные элементы и размеры сварного шва |
| --- | --- | --- |

      - Режимы сварки (6 баллов)

| Сварочные слои | Количество слоев | Тип элек- трода | Марка электрода | Диаметр, мм | Род тока (полярность) | Сварочный ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| корневой |  |  |  |  |  |  |
| Заполняющий (облицовочный) |  |  |  |  |  |  |

      - Перечень и последовательность операций сборки и сварки сварного соединения (6 баллов)

| № п/п | Наименование операции | Содержание операции | Оборудование и инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка основного металла |  |  |
| 2 | Разделка кромок |  |  |
| 3 | Сборка |  |  |
| 4 | Контроль сборки |  |  |
| 5 | Сварка |  |  |
| 6 | Контроль сварных соедине- ний |  |  |

Режим газовой сварки стыка трубы (7 баллов)

Исходные данные:

| № горелки и мунд- штука | Вид пламе- ни | Кол-во и размер прихваток | Способ га- зовой сварки | Марка проволоки | Диаметр проволоки | Порядок наложения швов (Эскиз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выбрать правильный ответ.

Тест (5 баллов)

Вариант 1.

- Наружные дефекты сварных швов выявляются

А – с помощью микроскопа с большим увеличением; Б – с помощью ультразвуковой дефектоскопии;

В – внешним осмотром и измерением.

- Дефекты сварных соединений являются недопустимыми .. А – каждая пора;

Б – каждое несоответствие сварного шва требованием чертежа;

В – все дефекты, независимо от размеров.

- Дефекты относятся к дефектам формы шва.. А – чрезмерное усиление шва;

Б – поверхностная трещина; В – прожог.

- Дефекты исправляют с помощью зачистки и наплавки тонких (ниточных ) швов.. А – подрезы;

Б – кратеры;

В – наплывы.

- Дефекты появляются из-за плохой зачистки кромок и присадочной проволоки.. А- трещины;

Б- кратеры;

В – шлаковые включения.

- Наплывы считаются опасными дефектами,т.к. А – нарушают плотность шва;

Б – могут скрывать другие опасные дефекты, например, непровары, подрезы, трещи- ны;

В – уменьшают сечение основного металла.

- Можно ли не устранять кратер? А – да;

Б- не имеет значения;

В – нет.

- Дефекты более опасны А- острой и вытянутой;

Б – округлой, шаровидной; В – не имеет значения.

- Дефекты появляются при повышенном содержании углерода, серы, фосфора.. А- пористость;

Б – пережог металла;

В – трещины.

- Дефекты перед вырубкой засверливают по концам.. А – поверхностные трещины;

Б – подрезы;

В – поры.

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОТВЕТА: (8 баллов) По МДК 05.01.

  - Какие существуют виды сварных соединений и типы сварных швов?

  - Каковы правила наложения прихваток?

  - Как обозначаются сварные швы на чертежах?

  - Какие существуют виды разделки кромок?

  - Перечислить оборудование поста газовой сварки По МДК 05.02

- Каковы основные требования ТБ при сварочных работах?

- Какова сущность кислородной резки, ее применение ?

- Какие существуют виды источников питания сварочной дуги?

- Каковы особенности механизированных способов сварки (под флюсом, в среде за- щитных газов)

- В чем сущность ручной дуговой сварки покрытым электродом? По МДК 05.03

- Что называют наплавкой?

- В чем отличие изготовительной и восстановительной наплавки?

- Какие существуют способы наплавки

- Расскажите о технологии наплавки тел вращения

- Расскажите о технологии газопламенной наплавки По МДК 05.04.

- Что называют дефектом сварного соединения?

- Каковы основные причины появления дефектов в сварных швах

- Какие существуют неизбежные причины появления напряжений и деформаций при сварке?

- Расскажите о методах контроля сварных соединений.

- Расскажите о визуальном и измерительном контроле

Критерий получения оценок

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| 35-33 | 5 |
| 32-29 | 4 |
| 28-25 | 3 |

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке учебной практики

Промежуточная аттестация по учебной практике проходит в форме дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных жур-

нала учебной практики.

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных дневника практики утвержденной формы, характеризующего профессиональную деятель- ность обучающегося в период прохождения практики, с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

Вариант №1

Технологическая операционная

карта сборки и ручной дуговой сварки сварного соединения

| № п/п | Наименование | Обозначения (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Способ сварки | РД |
| 2. | Основной материал (марки) | 09Г2С |
| 3. | Толщина свариваемых деталей | 4 мм |
| 4. | Размеры детали | 250х50х10 |
| 5. | Сварочные материалы (вид покрытия, тип электрода, марка, диаметр) | Основное, Э50А, УОНИ13/55, d=3мм |
| 6. | Положение при сварке | вертикальное |
| 7. | Тип соединения | С2 ГОСТ 5264-80 |
| 8. | Конструктивные элементы кромок | Конструктивные элементы шва |
|  | b=2мм | e=8мм; q=2мм |
| 9. | Сварочное оборудование | Выпрямитель ВД – 306 |
| 10. | Способ подготовки и очистки кромок | Смешанный (ручной и механический) |
| 11. | Вид сборки деталей | По разметке, на прихватках |
| 12. | Требования к прихваткам | Длина 20мм, шаг 150 мм. Количество – не бо- лее 3 шт. Сечение – 2/3 основного шва |
| 13. | Метод контроля | Визуально-измерительный |

Технологические требования к сварке

Зачистить прилегающие поверхности на расстоянии не менее 20 мм. При сварке первого слоя

прихватки переплавить. Дугу зажигать в разделке шва или на наплавленном металле. Кратер шва тщательно заплавить частыми короткими замыканиями электрода. Выводить кратер на основной металл не разрешается. Перед наложением каждого последующего слоя необходимо тщательно удалить шлак и проверить предыдущий слой визуально.

  - Технологические параметры сварки

| № шва | Толщина Металла, мм | Положение шва в про- странстве | Марка электрода | Диаметр электрода, мм | Род и поляр- ность тока | Сила тока, А | Длина дуги, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 мм | вертикальное | УОНИ13/55 | 3 | Постоянный, об- ратная | 70-90 | 1-2 |

Вариант №2

Технологическая операционная карта сборки и ручной дуговой сварки сварного соединения

| № п/п | Наименование | Обозначения (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 14. | Способ сварки | РД |
| 15. | Основной материал (марки) | 20 |
| 16. | Толщина свариваемых деталей | 6 мм |
| 17. | Размеры детали | 250х50х10 |
| 18. | Сварочные материалы (вид покрытия, тип электрода, марка, диаметр) | Рутиловое, Э46,МР-3, d=3мм, d=4мм, |
| 19. | Положение при сварке | нижнее |
| 20. | Тип соединения | У5 ГОСТ 5264-80 |
| 21. | Конструктивные элементы кромок | Конструктивные элементы шва |
|  | b=2мм п от 0,5 до s | К=5 мм, К1= 3мм |
| 22. | Сварочное оборудование | Выпрямитель ВД – 306 |
| 23. | Способ подготовки и очистки кромок | Смешанный (ручной и механический) |
| 24. | Вид сборки деталей | По разметке, на прихватках |
| 25. | Требования к прихваткам | Длина 20мм, шаг 150 мм. Количество – не бо- лее 3 шт. Сечение – 2/3 основного шва |
| 26. | Метод контроля | Визуально-измерительный |

.

- Технологические требования к сварке

Зачистить прилегающие поверхности на расстоянии не менее 20 мм. При сварке первого слоя

прихватки переплавить. Дугу зажигать в разделке шва или на наплавленном металле. Кратер шва тщательно заплавить частыми короткими замыканиями электрода. Выводить кратер на основной металл не разрешается. Перед наложением каждого последующего слоя необходимо тщательно удалить шлак и проверить предыдущий слой визуально.

- Технологические параметры сварки

| Слои | Положение шва в про- странстве | Марка электрода | Диаметр электрода, мм | Род и поляр- ность тока | Сила тока, А | Длина дуги, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижнее | МР-3 | 4 | Постоянный, об- ратная | 160-180 | 1-2 |
| 2 | Нижнее | МР-3 | 3 | Постоянный, об- ратная | 90-110 | 1-2 |

- Технологические параметры сварки

| Слои | Положение шва в про- странстве | Марка электрода | Диаметр электрода, мм | Род и поляр- ность тока | Сила тока, А | Длина дуги, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нижнее | УОНИ13/55 | 4 | Постоянный, об- ратная | 160-180 | 1-2 |

Вариант №3

Технологическая операционная карта сборки и ручной дуговой сварки сварного соединения

| № п/п | Наименование | Обозначения (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 27. | Способ сварки | РД |
| 28. | Основной материал (марки) | 09Г2С |
| 29. | Толщина свариваемых деталей | 8 мм |
| 30. | Размеры детали | 250х50х10 |
| 31. | Сварочные материалы (вид покрытия, тип электрода, марка, диаметр) | Основное, Э50А, УОНИ13/55, d=4мм, |
| 32. | Положение при сварке | нижнее |
| 33. | Тип соединения | Т3 ГОСТ 5264-80 |
| 34. | Конструктивные элементы кромок | Конструктивные элементы шва |
|  | b=0+2мм | К=5 |
| 35. | Сварочное оборудование | Выпрямитель ВД – 306 |
| 36. | Способ подготовки и очистки кромок | Смешанный (ручной и механический) |
| 37. | Вид сборки деталей | По разметке, на прихватках |
| 38. | Требования к прихваткам | Длина 20мм, шаг 150 мм. Количество – не бо- лее 3 шт. Сечение – 2/3 основного шва |
| 39. | Метод контроля | Визуально-измерительный |

.

- Технологические требования к сварке

Зачистить прилегающие поверхности на расстоянии не менее 20 мм. При сварке первого слоя

прихватки переплавить. Дугу зажигать в разделке шва или на наплавленном металле. Кратер шва тщательно заплавить частыми короткими замыканиями электрода. Выводить кратер на основной металл не разрешается. Перед наложением каждого последующего слоя необходимо тщательно удалить шлак и проверить предыдущий слой визуально.

Вариант №4

Технологическая операционная карта сборки и ручной дуговой сварки сварного соединения

| № п/п | Наименование | Обозначения (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 40. | Способ сварки | РД |
| 41. | Основной материал (марки) | Ст3 |
| 42. | Толщина свариваемых деталей | 5 мм |
| 43. | Размеры детали | 250х50х10 |
| 44. | Сварочные материалы (вид покрытия, тип электрода, марка, диаметр) | Рутиловое, Э46, МР-3, d=4мм, |
| 45. | Положение при сварке | нижнее |
| 46. | Тип соединения | Н1 ГОСТ 5264-80 |
| 47. | Конструктивные элементы кромок | Конструктивные элементы шва |
|  | b=0+1мм; В=8-40мм | К=5мм |
| 48. | Сварочное оборудование | Выпрямитель ВД – 306 |
| 49. | Способ подготовки и очистки кромок | Смешанный (ручной и механический) |
| 50. | Вид сборки деталей | По разметке, на прихватках |
| 51. | Требования к прихваткам | Длина 20мм, шаг 150 мм. Количество – не бо- лее 3 шт. Сечение – 2/3 основного шва |
| 52. | Метод контроля | Визуально-измерительный |

.

- Технологические требования к сварке

Зачистить прилегающие поверхности на расстоянии не менее 20 мм. При сварке первого слоя

прихватки переплавить. Дугу зажигать в разделке шва или на наплавленном металле. Кратер шва тщательно заплавить частыми короткими замыканиями электрода. Выводить кратер на основной металл не разрешается. Перед наложением каждого последующего слоя необходимо тщательно удалить шлак и проверить предыдущий слой визуально.

- Технологические параметры сварки

| Слои | Положение шва в про- странстве | Марка электрода | Диаметр электрода, мм | Род и поляр- ность тока | Сила тока, А | Длина дуги, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нижнее | МР-3 | 4 | Постоянный, об- ратная | 160-180 | 1-2 |

Вариант №5

Технологическая операционная карта сборки и ручной дуговой сварки сварного соединения

| № п/п | Наименование | Обозначения (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 53. | Способ сварки | РД |
| 54. | Основной материал (марки) | Ст3 |
| 55. | Толщина свариваемых деталей | 4 мм |
| 56. | Размеры детали | 250х50х10 |
| 57. | Сварочные материалы (вид покрытия, тип электрода, марка, диаметр) | Рутиловое, Э46, МР-3, d=3мм |
| 58. | Положение при сварке | горизонтальное |
| 59. | Тип соединения | С2 ГОСТ 5264-80 |
| 60. | Конструктивные элементы кромок | Конструктивные элементы шва |
|  | b=2мм | e=8мм; q=2мм |
| 61. | Сварочное оборудование | Выпрямитель ВД – 306 |
| 62. | Способ подготовки и очистки кромок | Смешанный (ручной и механический) |
| 63. | Вид сборки деталей | По разметке, на прихватках |
| 64. | Требования к прихваткам | Длина 20мм, шаг 150 мм. Количество – не бо- лее 3 шт. Сечение – 2/3 основного шва |
| 65. | Метод контроля | Визуально-измерительный |

.

- Технологические требования к сварке

Зачистить прилегающие поверхности на расстоянии не менее 20 мм. При сварке первого слоя

прихватки переплавить. Дугу зажигать в разделке шва или на наплавленном металле. Кратер шва тщательно заплавить частыми короткими замыканиями электрода. Выводить кратер на основной металл не разрешается. Перед наложением каждого последующего слоя необходимо тщательно удалить шлак и проверить предыдущий слой визуально.

- Технологические параметры сварки

| № шва | Толщина Металла, мм | Положение шва в про- странстве | Марка электрода | Диаметр электрода, мм | Род и поляр- ность тока | Сила то- ка, А | Длина дуги, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 мм | горизонтальное | МР-3 | 3 | Постоянный, об- ратная | 80-100 | 1-2 |

Вариант №6

Технологическая операционная карта сборки и ручной дуговой сварки сварного соединения

| № п/п | Наименование | Обозначения (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 66. | Способ сварки | РД |
| 67. | Основной материал (марки) | 09Г2С |
| 68. | Толщина свариваемых деталей | 5 мм |
| 69. | Размеры детали | 250х50х10 |
| 70. | Сварочные материалы (вид покрытия, тип электрода, марка, диаметр) | Основное, Э50А, УОНИ13/55, d=4мм, |
| 71. | Положение при сварке | нижнее |
| 72. | Тип соединения | У6 ГОСТ 5264-80 |
| 73. | Конструктивные элементы кромок | Конструктивные элементы шва |
|  | b=2мм | e=12мм; q=0,5мм |
| 74. | Сварочное оборудование | Выпрямитель ВД – 306 |
| 75. | Способ подготовки и очистки кромок | Смешанный (ручной и механический) |
| 76. | Вид сборки деталей | По разметке, на прихватках |
| 77. | Требования к прихваткам | Длина 20мм, шаг 150 мм. Количество – не бо- лее 3 шт. Сечение – 2/3 основного шва |
| 78. | Метод контроля | Визуально-измерительный |

.

- Технологические требования к сварке

Зачистить прилегающие поверхности на расстоянии не менее 20 мм. При сварке первого слоя

прихватки переплавить. Дугу зажигать в разделке шва или на наплавленном металле. Кратер шва тщательно заплавить частыми короткими замыканиями электрода. Выводить кратер на основной металл не разрешается. Перед наложением каждого последующего слоя необходимо тщательно удалить шлак и проверить предыдущий слой визуально.

- Технологические параметры сварки

| Слои | Положение шва в про- странстве | Марка электрода | Диаметр электрода, мм | Род и поляр- ность тока | Сила тока, А | Длина дуги, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижнее | УОНИ13/55 | 4 | Постоянный, об- ратная | 160-180 | 1-2 |

Вариант №7

Технологическая операционная карта сборки и ручной дуговой сварки сварного соединения

| № п/п | Наименование | Обозначения (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 79. | Способ сварки | РД |
| 80. | Основной материал (марки) | 09Г2С |
| 81. | Толщина свариваемых деталей | 6 мм |
| 82. | Размеры детали | 250х50х10 |
| 83. | Сварочные материалы (вид покрытия, тип электрода, марка, диаметр) | Основное, Э50А, УОНИ13/55, d=4мм, |
| 84. | Положение при сварке | вертикальное |
| 85. | Тип соединения | Т1 ГОСТ 5264-80 |
| 86. | Конструктивные элементы кромок | Конструктивные элементы шва |
|  | b=0+2мм | К=4 |
| 87. | Сварочное оборудование | Выпрямитель ВД – 306 |
| 88. | Способ подготовки и очистки кромок | Смешанный (ручной и механический) |
| 89. | Вид сборки деталей | По разметке, на прихватках |
| 90. | Требования к прихваткам | Длина 20мм, шаг 150 мм. Количество – не бо- лее 3 шт. Сечение – 2/3 основного шва |
| 91. | Метод контроля | Визуально-измерительный |

.

- Технологические требования к сварке

Зачистить прилегающие поверхности на расстоянии не менее 20 мм. При сварке первого слоя

прихватки переплавить. Дугу зажигать в разделке шва или на наплавленном металле. Кратер шва тщательно заплавить частыми короткими замыканиями электрода. Выводить кратер на основной металл не разрешается. Перед наложением каждого последующего слоя необходимо тщательно удалить шлак и проверить предыдущий слой визуально.

- Технологические параметры сварки

| Слои | Положение шва в про- странстве | Марка электрода | Диаметр электрода, мм | Род и поляр- ность тока | Сила тока, А | Длина дуги, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вертикальное | УОНИ13/55 | 4 | Постоянный, об- ратная | 130-150 | 1-2 |

Вариант №8

Технологическая операционная карта сборки и ручной дуговой сварки сварного соединения

| № п/п | Наименование | Обозначения (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 92. | Способ сварки | РД |
| 93. | Основной материал (марки) | Ст3 |
| 94. | Толщина свариваемых деталей | 5 мм |
| 95. | Размеры детали | 250х50х5 |
| 96. | Сварочные материалы (вид покрытия, тип электрода, марка, диаметр) | Рутиловое, Э46, МР-3, d=3мм |
| 97. | Положение при сварке | нижнее |
| 98. | Тип соединения | С7 ГОСТ 5264-80 |
| 99. | Конструктивные элементы кромок | Конструктивные элементы шва |
|  | b=2мм | e=10мм; q=2мм |
| 100 | Сварочное оборудование | Выпрямитель ВД – 306 |
| 101 | Способ подготовки и очистки кромок | Смешанный (ручной и механический) |
| 102 | Вид сборки деталей | По разметке, на прихватках |
| 103 | Требования к прихваткам | Длина 20мм, шаг 150 мм. Количество – не бо- лее 3 шт. Сечение – 2/3 основного шва |
| 104 | Метод контроля | Визуально-измерительный |

.

- Технологические требования к сварке

Зачистить прилегающие поверхности на расстоянии не менее 20 мм. При сварке первого слоя

прихватки переплавить. Дугу зажигать в разделке шва или на наплавленном металле. Кратер шва тщательно заплавить частыми короткими замыканиями электрода. Выводить кратер на основной металл не разрешается. Перед наложением каждого последующего слоя необходимо тщательно удалить шлак и проверить предыдущий слой визуально.

- Технологические параметры сварки

| Слои | Толщина Металла, мм | Положение шва в про- странстве | Марка электрода | Диаметр электрода, мм | Род и поляр- ность тока | Сила тока, А | Длина дуги, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 мм | Нижнее | МР-3 | 3 | Постоянный, об- ратная | 90-110 | 1-2 |
| 2 | 2,5 мм | Нижнее | МР-3 | 3 | Постоянный, об- ратная | 90-110 | 1-2 |

Вариант № 9

Технологическая операционная карта сборки и ручной дуговой сварки сварного соединения

| № п/п | Наименование | Обозначения (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 105 | Способ сварки | РД |
| 106 | Основной материал (марки) | 09Г2С |
| 107 | Толщина свариваемых деталей | 5 мм |
| 108 | Размеры детали | 250х50х5 |
| 109 | Сварочные материалы (вид покрытия, тип электрода, марка, диаметр) | Основное, Э50А, УОНИ13/55, d=3мм |
| 110 | Положение при сварке | нижнее |
| 111 | Тип соединения | С7 ГОСТ 5264-80 |
| 112 | Конструктивные элементы кромок | Конструктивные элементы шва |
|  | b=2мм | e=10мм; q=2мм |
| 113 | Сварочное оборудование | Выпрямитель ВД – 306 |
| 114 | Способ подготовки и очистки кромок | Смешанный (ручной и механический) |
| 115 | Вид сборки деталей | По разметке, на прихватках |
| 116 | Требования к прихваткам | Длина 20мм, шаг 150 мм. Количество – не бо- лее 3 шт. Сечение – 2/3 основного шва |
| 117 | Метод контроля | Визуально-измерительный |

.

- Технологические требования к сварке

Зачистить прилегающие поверхности на расстоянии не менее 20 мм. При сварке первого слоя

прихватки переплавить. Дугу зажигать в разделке шва или на наплавленном металле. Кратер шва тщательно заплавить частыми короткими замыканиями электрода. Выводить кратер на основной металл не разрешается. Перед наложением каждого последующего слоя необходимо тщательно удалить шлак и проверить предыдущий слой визуально.

- Технологические параметры сварки

| Слои | Толщина Металла, мм | Положение шва в про- странстве | Марка электрода | Диаметр электрода, мм | Род и поляр- ность тока | Сила тока, А | Длина дуги, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 мм | Нижнее | УОНИ13/55 | 3 | Постоянный, об- ратная | 80-100 | 1-2 |
| 2 | 2,5 мм | Нижнее | УОНИ13/55 | 3 | Постоянный, об- ратная | 80-100 | 1-2 |

Вариант №10

Технологическая операционная карта сборки и ручной дуговой сварки сварного соединения

| № п/п | Наименование | Обозначения (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 118 | Способ сварки | РД |
| 119 | Основной материал (марки) | 09Г2С |
| 120 | Толщина свариваемых деталей | 10 мм |
| 121 | Размеры детали | 250х50х10 |
| 122 | Сварочные материалы (вид покрытия, тип электрода, марка, диаметр) | Основное, Э50А, УОНИ13/55, d=3мм, d=4мм, |
| 123 | Положение при сварке | нижнее |
| 124 | Тип соединения | С17 ГОСТ 5264-80 |
| 125 | Конструктивные элементы кромок | Конструктивные элементы шва |
|  | b=2мм | e=12мм; q=0,5мм |
| 126 | Сварочное оборудование | Выпрямитель ВД – 306 |
| 127 | Способ подготовки и очистки кромок | Смешанный (ручной и механический) |
| 128 | Вид сборки деталей | По разметке, на прихватках |
| 129 | Требования к прихваткам | Длина 20мм, шаг 150 мм. Количество – не бо- лее 3 шт. Сечение – 2/3 основного шва |
| 130 | Метод контроля | Визуально-измерительный |

.

- Технологические требования к сварке

Зачистить прилегающие поверхности на расстоянии не менее 20 мм. При сварке первого слоя

прихватки переплавить. Дугу зажигать в разделке шва или на наплавленном металле. Кратер шва тщательно заплавить частыми короткими замыканиями электрода. Выводить кратер на основной металл не разрешается. Перед наложением каждого последующего слоя необходимо тщательно удалить шлак и проверить предыдущий слой визуально.

- Технологические параметры сварки

| Слои | Положение шва в про- странстве | Марка электрода | Диаметр электрода, мм | Род и поляр- ность тока | Сила тока, А | Длина дуги, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижнее | УОНИ13/55 | 3 | Постоянный, об- ратная | 80-100 | 1-2 |
| 2 | Нижнее | УОНИ13/55 | 4 | Постоянный, об- ратная | 150-170 | 1-2 |
| 3 | нижнее | УОНИ13/55 | 4 | Постоянный, об- ратная | 150-170 | 1-2 |

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

ИНСТРУКЦИЯ:

Внимательно прочитайте задание и технологическую карту. Вы можете воспользоваться оборудованием:

Слесарное: молоток, щётка по металлу, напильник, и т.д.

Измерительный инструмент: универсальный шаблон сварщика (УШС), линейка.

Сварочное оборудование: газосварочный пост, горелка типа Г3, присадочная проволока Св-08А, d=-3мм. защитные средства.

Время выполнения задания: 2, 5 часа

Задание.

- Выполнить слесарные операции по подготовке деталей к сборке и сварки.

- Выполнить сборку на прихватки данных деталей согласно технологической операционной карты

- Выполнить сварку собранных деталей согласно технологической операционной карты

- Провести визуально-измерительный контроль сварного соединения согласно типовой техноло- гической карты ВИК.

4.2.3. Оценочные материалы по оценке производственной практике

ТРЕБОВАНИЯ

к отчету по производственной практике по профессиональному модулю

Общие положения

1.1 Содержание отчета должно отражать комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности в соответствии с видами работ профессионального модуля, завершением которого является данная практика.

Содержание отчета

2.1. Отчет должен состоять из разделов. Содержание разделов приведено в дневнике производственной практики.

2.2. Требования к оформлению отчета.

Последовательность комплектования отчета

- Договор между колледжем и предприятием о прохождении производственной практики;

o Приказ по предприятию о принятии студента на работу на время прохождения производственной практике, с прикрепленным руководителем от предприятия;

o Оформленный дневник по производственной практике.

- Отчёт студента колледжа о результатах производственной практике по профессиональному модулю;

- Характеристика на студента от руководителя практики от предприятия;

Титульный лист является первым листом документа. На титульном листе указывают

наименование образовательного учреждения, слово «Дневник производственной практике профессионального модуля, профессия, база практики, указываются руководители практики от колледжа и предприятия.

Руководителем практики от предприятия заполняется аттестационный лист прохождения производственной практики (освоено, не освоено) и характеристика на практиканта, руководитель расписывается и ставит печать предприятия.

Форма дневника производственной практики заполняется студентом каждый день. В конце дневника руководитель практики от предприятия подписью подтверждает выполнение работ студентом, и заверяет печатью предприятия.

Дневник

по производственной практике

______________________________________________________________________

наименование модуля

студента  _________________________________гр. ____________курс ________

Период практики: _______________________________________________________

| Дата | Наименование тем и краткое содержание практики | Количество часов | Наименование выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя практики (от колледжа) | Подпись руководителя практики (на производстве) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________

М.П.                                                                       «_______» ________________ 20      г.

Перечень вопросов к дифференцированному зачёту по производственной практики по   профессиональному модулю.

- На каком предприятии проходил производственное обучение (цех, отдел)?

- Какую продукцию выпускает данное предприятие?

- На каком оборудование проходил производственное обучение?

- Какие работы выполнял в ходе прохождения производственной практики?

- С какими документами работал, в процессе прохождения производственной практики?

- Хотел бы после окончания учебного заведения работать на этом предприятии?

Критерии оценок за прохождение производственной практике

«Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее оформление;

«Хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности;

«Удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения;

«Неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач; за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать.

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному составу «портфолио»: