Содержание

|  | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки | 4 |
|  | Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля | 7 |
|  | Оценочные материалы | 7 |
| 4.1 | Текущий контроль | 7 |
| 4.2 | Промежуточная аттестация | 15 |
|  | Приложения | 59 |

1.Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 года №348, входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2021г;

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2021г.

-рабочей программы воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2021г;

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающегося видом профессиональной деятельности Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного обору-дования. | - выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации холодильного оборудования. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | - обнаружение неисправностей в работе холодильного оборудования; - устранение неисправностей в работе холодильного оборудования; - проведение мер по предупреждению отказов и аварий холодильного оборудо-вания. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования. | - анализировать режимы работы холодильного оборудования; - оценивать режимы работы холодильного оборудования. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы автомати-зации холодильного обо-рудования. | - настраивать и регулировать автоматизацию холодильного оборудования. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной)

| Общие компетенции | Показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-чивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии; - может понимать сущность и социаль-ную значимость своей будущей профес-сии. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и спосо-бов решения профессиональных задач в области обслуживания холодильного оборудования; - оценка эффективности и качества вы-полнения; - может организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководи-телем. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных задач в области обслуживания холодиль-ного оборудования. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ОК 5. Использовать ин-формационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - может использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; - работа в компрессорном цехе. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ЛР8 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ЛР9 | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ЛР15 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной отрасли личностного роста как профессионала | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ЛР16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК 01.01 | Оценка результатов выполнения практических занятий лабораторных работ. Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ. | Э |
| МДК 01.02 |  | Э |
| МДК 01.03 |  | Э |
| УП 01 | экспертная оценка; -наблюдение за выполнением практических занятий | Комплексный ДЗ |
| ПП 01 | экспертная оценка; сдача и защита отчета |  |
| ПМ |  | Экзамен (квалификационный) |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1.Банк тестовых заданий по темам МДК

1.  Холодопроизводительность холодильной машины Q0, кВт это:

а)  холод, вырабатываемый в течении суток;

б)  холод, вырабатываемый 1 кг холодильного агента;

в)  холод, вырабатываемый за 1 секунду;

г)  холод, вырабатываемый за 1 час.

2.  На что указывает первая цифра номера хладона R 152:

а)  агент является производной метана;

б)  агент является производной этана;

в)  агент является азеотропной смесью;

г)  агент относится к первой, самой безопасной группе веществ.

3.  Количество атомов водорода в молекуле хладона R134 равно:

а)  последней цифре номера агента;

б)  предпоследней цифре номера агента;

в)  последней цифре номера агента, уменьшенному на единицу;

г)  предпоследней цифре номера агента, уменьшенному на единицу.

4.  Если заставить работать бытовой холодильник с открытой дверцей, то температура в комнате через 4 часа:

а)  повысится; б)  понизится; в)  останется без изменения;

5.  Что представляют собой две последние цифры номера холодильного агента R 744:

а)  величину критического давления;

б)  количество атомов хлора и фтора в молекуле;

в)  молекулярный вес вещества;

г)  процент растворимости агента в смазочном масле.

6.  Какой из перечисленных холодильных агентов практически не растворяет смазочное масло:

а)  аммиак; в)  хладон R22;

б)  хладон R12; г)  хладон R134а.

7.  Производной какого парафина является хладон R22:

а)  метана; в)  пропана;

б)  этана; г)  бутана.

8.  Удельная холодопроизводительность q0 это:

а)  холод, вырабатываемый машиной за 1 сек;

б)  холод, вырабатываемый 1 кг холодильного агента;

в)  холод, вырабатываемый одной холодильной машиной;

г)  холод, вырабатываемый 1 м3 пара холодильного агента.

9.  Укажите верную химическую формулу хладона R134а:

а)  С3Н3ClF4; б)  C2F4Cl2; в)  C2F4H2; г)  CF4.

10.  На что указывает первая цифра номера хладона R134а:

а)  на количество атомов хлора в молекуле;

б)  на принадлежность к этановому ряду;

в)  на количество атомов водорода в молекуле;

г)  на принадлежность к метановому ряду.

11.  Какой из перечисленных холодильных агентов является неорганическим веществом:

а)  R740; б)  R540; в)  R134а; г)  R22.

12.  На что указывает первая цифра номера хладона R502:

а)  агент происходит от неорганического вещества;

б)  агент представляет азеотропную смесь веществ;

в)  агент является производной пентана С5Н12.

13.  Что показывает последняя цифра номера хладона R13:

а)  количество атомов фтора в молекуле;

б)  количество атомов водорода в молекуле;

в)  количество атомов хлора в молекуле;

г)  принадлежность агента к метановому ряду.

14.  Без какого из перечисленных ниже элементов холодильная машина не сможет работать:

а)  ресивера; г)  маслоотделителя;

б)  отделителя жидкости; д)  дроссельного вентиля.

в)  запорного вентиля;

15.  Найдите неверное название процесса:

а)  5, 1 – кипение агента в испарителе;

б)  4, 5 – дросселирование жидкого агента;

в)  2, 3 – конденсация пара;

г)  1, 2 – сжатие пара в компрессоре.

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК

- Компрессоры холодильных машин

- Теплообменные аппараты холодильных установок

- Вспомогательное оборудование, арматура и трубопроводы

- Теплоиспользующие холодильные машины

- Разборка и сборка поршневого сальникового компрессора

- Разборка и сборка поршневого  бессальникового компрессора

- Разборка и сборка спирального компрессора

- Изучение конструкций теплообменных аппаратов

- Изучение конструкций вспомогательного оборудования

- Построение в тепловых диаграммах процессов холодильных машин, определение параметров точек

- Построение цикла одноступенчатого сжатия для аммиака в диаграмме i-lgP; определение параметров точек; расчет цикла

- Построение цикла одноступенчатого сжатия для фреона   в диаграмме i-lgP; определение параметров точек; расчет цикла

- Построение схемы двухступенчатой холодильной машины на аммиаке и ее цикла  в диаграмме i-lgP; определение параметров точек; расчет цикла

- Изучение конструкции, деталей и узлов поршневых компрессоров

- Изучение систем смазки поршневых компрессоров

- Изучение конструкции, деталей и узлов винтовых компрессоров

- Изучение конструкции, деталей и узлов ротационных компрессоров

- Тепловой расчет и подбор одноступенчатого компрессора

- Тепловой расчет и подбор двухступенчатого компрессора или агрегата

- Расчет и подбор конденсаторов, водяных насосов, градирен

- Расчет и подбор испарителей  и насосов для  хладоносителей

- Расчет и подбор батарей, воздухоохладителей; расчет вместимости испарительной системы

- Расчет и подбор ресиверов линейного, защитного, дренажного

- Расчет и подбор насосов для хладагента

- Расчет диаметров трубопроводов, их подбор

- Расчет площадей холодильника (по вариантам)

- Составление эскизной планировки холодильника по произведенным расчетам

- Расчет толщины теплоизоляционного материала в конструкциях холодильника

- Составление схемы агрегатированной холодильной машины

- Составление схем компрессорных агрегатов, конденсаторных групп

- Составление схем испарительной части холодильных установок

- Составление полной схемы холодильной установки с включением всех элементов

- Расчет теплопритоков через ограждения камер холодильника Q1

- Расчет теплопритоков при их низкотемпературной обработке Q2

- Расчет теплопритоков  от вентиляции камер Q3

- Расчет эксплуатационных теплопритоков  Q4, от плодов при «дыхании» Q5.

- Определение холодопроизводительности  камерного оборудования и компрессоров

- Изучение холодильного агрегата торгового холодильника

- Изучение конструкции бытового холодильника

- Железнодорожный холодильный транспорт. Вагоны и поезда с машинным охлаждением; конструкции вагонов. Холодильные установки секций и поездов-рефрижераторов

- Автомобильный холодильный транспорт. Конструкции кузовов, системы охлаждения

- Водный холодильный транспорт. Типы судов-рефрижераторов, их изоляционные конструкции, системы охлаждения

- Рефрижераторные контейнеры для транспортирования пищевых продуктов. Холодильная машина рефрижераторного контейнера

- Изучение конструкций и систем охлаждения железнодорожного холодильного транспорта

- Изучение конструкций и систем охлаждения автомобилей-рефрижераторов

- Изучение конструкций и систем охлаждения судов-рефрижераторов

- Теплоизоляционные материалы

- Гидро- и пароизоляционные материалы

- Строительные конструкции промышленных зданий

- Изоляционные конструкции холодильников

- Производство изоляционных работ

- Эксплуатация и ремонт изолированных ограждений холодильников

- Вычерчивание разрезов промышленных зданий

- Изучение строительно-изоляционных конструкций холодильников

- Изучение изоляционных конструкций трубопроводов и оборудования

- Вычерчивание плана одноэтажного холодильника

- Изучение порядка проведения изоляционных работ и правил техники безопасности при их проведении

- Современные системы кондиционирования

- Современные изоляционные материалы и конструкции холодильников

- Расчет циклов холодильных машин, работающих на озонобезопасных фреонах

- Расчет и подбор испарителей и насосов для установок с гликолем

- Расчет и подбор пластинчатых теплообменников

- Особенности хладагентов, применяемых в различных холодильных машинах

- Моноблочная поршневая холодильная машина 21МКТ220-7-3: особенности устройства и принцип работы

- Моноблочная винтовая холодильная машина 1МТВО-7-3: особенности устройства и принцип работы

- Воздушная турбокомпрессорная машина ВХМ-1-29; особенности устройства и принцип работы

- Особенности устройства и принцип работы фреоновой холодильной машины на базе спирального компрессора «Сopeland»

- Изучение условных графических обозначений в эл. схемах

- Электрическая и технологическая схема включения компрессора с противоаварийной блокировкой от рассольного (аммиачномго или водяного) насоса

- Электрическая и технологическая схема холодильной машины МХВ6-2-4

- Изучение устройства и принципа работы магнитного пускателя

- Изучение устройства и принципа работы автоматического выключателя АП-50

- Изучение устройства и работы реле тока

- Изучение устройства и работы реле напряжения

- Схема управления электродвигателем при помощи магнитного пускателя

- Схема пульта управления пуском поршневого компрессора «Пуск-11»

- Электрическая схема фреоновой холодильной машины средней производительности с рассольным охлаждением трех камер

- Определение основных размеров фундамента под оборудование

- Проверка соосности вала компрессора и вала электродвигателя

- Изучение способов крепления компрессоров и компрессорных агрегатов

- Изучение способов крепления теплообменных аппаратов и вспомогательного оборудования

- Ознакомление с монтажными работами при установке холодильного оборудования

- План локализации аварийных ситуаций (ПЛАС) для аммиачных холодильных установок

- Инструкция по безопасной остановке АХУ

- Требования к системам контроля и уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках аммиака

- Холодильные прилавки, их монтаж

- Холодильные витрины и витрины-прилавки, их установка

- Фризеры для приготовления мягкого мороженого, их установка

- Ледогенераторы пищевого льда, их установка

- Ледогенератор пищевого льда ЛГ-350: назначение, устройство, монтаж; техническая характеристика

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике

- Организация монтажа холо-дильного оборудования.

- Монтаж трубопроводов.

- Монтаж холодильно-компрес-сорного оборудования.

- Техническая эксплуатация хо-лодильных машин и устано-вок.

- Техническое обслуживание холодильно-компрессорного оборудования.

4.1.4. Перечень производственных работ по производственной практике и практике по профилю специальности

- Монтаж холодильного оборудования.

- Техническая эксплуатация холодильных машин.

- Техническое обслуживание холодильного оборудования и холодильной системы.

4.1.5. Задания по курсовому проектированию

- Проект холодильной установки молкомбината для охлаждения технической воды до t = +20С холодопроизводительностью 175 кВт.  г. Казань

- Проект холодильной установки охлаждения яиц холодопроизводительностью 150 кВт. г.Казань

- Проект холодильной камеры для замороженных полуфабрикатов при супермаркете вместимостью 20т. г. Казань

- Проект холодильной установки овощного склада вместимостью 80т. г. Казань

- Проект холодильника при цехе производства молочных продуктов вместимостью 60т. г. Казань

- Проект холодильной установки централизованного охлаждения продуктов на прилавках магазина «Пятерочка» общей массой 10 т. г. Казань

- Проект камеры хранения для сухофруктов вместимостью 70т. г. Казань

- Проект холодильной установки тренировочного катка для хоккея холодопроизводительностью    340 кВт.  г. Казань

- Проект холодильной установки молкомбината для получения ледяной воды tв = +10С холодопроизводительностью 420 кВт.Г. Казань

- Проект холодильника при цехе производства колбасных изделий вместимостью 60т. г. Казань

- Проект торгового холодильного склада для рыбы мороженной вместимостью 530т.  г. Казань

- Проект холодильной камеры для хранения охлажденных продуктов при супермаркете вместимостью 5т. г. Казань

- Проект холодильника при цехе производства сливочного масла и маргарина молкомбината вместимостью 100т.  г. Казань

- Проект холодильника при цехе розлива молока вместимостью 95т. г. Казань

- Проект холодильной установки для фигурного катания во «Дворце спорта» холодопроизводительностью 290 кВт. г. Казань

- Проект холодильника при цехе производства сыров вместимостью 210т.  г. Казань

- Проект холодильной камеры для замороженных полуфабрикатов при супермаркете вместимостью 20т. г. Казань Проект камеры хранения для сухофруктов вместимостью 70т. г. Казань

- Проект холодильной установки тренировочного катка для хоккея холодопроизводительностью    340 кВт.  г. Казань

- Проект холодильной установки молкомбината для получения ледяной воды tв = +10С холодопроизводительностью 420 кВт.Г. Казань

- Проект холодильника при цехе производства колбасных изделий вместимостью 60т. г. Казань

- Проект холодильной установки овощного склада вместимостью 80т. г. Казань

- Проект холодильника при цехе производства молочных продуктов вместимостью 60т. г.

- Проект холодильной установки молкомбината для получения ледяной воды tв = +10С холодопроизводительностью 420 кВт.Г. Казань

- Проект холодильника при цехе производства колбасных изделий вместимостью 60т. г. Казань

- Проект торгового холодильного склада для рыбы мороженной вместимостью 530т.  г. Казань

- Проект холодильной камеры для хранения охлажденных продуктов при супермаркете вместимостью 5т. г. Казань

- Проект холодильника при цехе производства

- Проект холодильной установки тренировочного катка для хоккея холодопроизводительностью    340 кВт.  г. Казань

- Проект холодильной установки молкомбината для получения ледяной воды tв = +10С холодопроизводительностью 420 кВт.Г. Казань

- Проект холодильника при цехе производства колбасных изделий вместимостью 60т. г.

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке МДК.01.01. Управление монтажом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним.

Перечень устных вопросов подлежащей проверке;

Тема 1.1. Сертификация пищевых продуктов. Виды порчи пищевых продуктов. Виды микроорганизмов.2.Сравнительные характеристики параметров охлаждающих сред.3.Требование, предъявляемые к охлажденному мясу.4.Зависимость сроков хранения от скорости охлаждения.5.Процесс первичной обработки молока. Технология производства кисломолочных продуктов.6. Хранение пива и газированных напитков.7. Изменение теплофизических свойств при замораживании.8. Способы снижения усушки при замораживании мяса и мясных продуктов.9.Фризерование. Закаливание.10.Оборудование сублимационной сушки.11.Применение холода при производстве овощных и плодово-ягодных соков.12.Сушка картофеля и овощей с промежуточным замораживанием.13.Условия транспортировки продуктов за рубеж.14.Изменения, происходящие в продуктах при отеплении и размораживании.15.Сроки хранения в зависимости от степени зрелости.16..Температурно-влажностный режим в камерах хранения.17.Оптимальные условия хранения.18.Увеличение продолжительности хранения.19.Виды тары.20.Показатели товарного качества.21.Конструкция холодильников.22.Способы закладки на хранение плодов и овощей.

Тема 2.1.   1. Получение низких температур при вихревом и термоэлектрическом эффекте. Цикл теплового насоса; комбинированный цикл.2.Области применения различных хладагентов. Диаграмма d-i влажного воздуха.3.Расчет цикла паровой холодильной машины.4.Схема и цикл трехступенчатого сжатия. Двухступенчатая каскадная холодильная машина.5.Обозначения холодильных компрессо-ров.6.Конструкции маслонасосов  в холодильных компрессорах; применяемые  мас-ла.7.Ротационные компрессоры с вращающимся ротором.8.Герметичные поршневые компрессо-ры.9.Рабочие процессы винтового, ротационного и турбокомпрессора.10.Сравнительные темпера-турные режимы работы компрессора. Мощность компрессора. Тепловой расчет и подбор компрес-сора.11.Конструкции конденсаторов с воздушным охлаждением; их достоинства  и недостат-ки.12.Брызгальный бассейн – конструкция, работа.13. Конструкции кожухозмеевиковых испарите-лей,  их достоинства  и недостатки.14.Батареи фреоновые – назначение, конструкции. Воздухо-охладители постаментные.15. Расчет и подбор ресиверов.16.Назначение, конструкции и схемы включения фильтров, осушителей.17.Вентили трехходовые.18.Бромистолитиевая холодильная ма-шина.19.Пароэжекторная холодильная машина.

Тема 2.2.1.Назначение и конструкции платформ холодильников.2.Расчет вместимости холодильни-ков.3.Планировки холодильников различного типа и назначения.4.Размещение оборудования в машинном и аппаратном отделении.5.Теплоизоляционные материалы неорганические. Теплоизо-ляционные конструкции покрытий и перекрытий.6.Контактный и бесконтактный методы охла-ждения, их применение.7.Централизованная и децентрализованная система холодоснабже-ния.8.Рабочая схема двухступенчатого компрессора с включением всех элементов.9.Схемы испари-тельные системы безнасосных  с верхним расположением отделителя жидкости.10.Схемы насосно-циркуляционных испарительных систем с верхней подачей хладагента в приборы охлажде-ния.11.Удаление масла из аппаратов холодильной установки при помощи гидроцикло-на.12.Распределительная станция, схема ее включения.12.Схема оттаивания снеговой шубы с бата-рей с хладоносителем.13.Холодильные прилавки, витрины – конструкции, работа.

Тема 2.3.1.Холодильники с решетчатыми карманами.2.Льдогенератор кубикового льда.3.Льдогенератор «су-хого» льда.4.Автономные вагоны-рефрижераторы.5.Особенности судовых холодильных устано-вок.6.Контейнерные терминалы. Контейнеровозы.

Тема 2.4.1.Керамические строительные материалы, кирпич. Отделочные материалы.2.Теплоизоляционные материалы неорганические.3.Рулонные и листовые материалы с органической и неорганической основой. Безосновные и пленочные материалы.4.Стены и перегородки промышленных зданий, их элементы. Кирпичные, блочные и панельные стены. Полы промышленных зданий на грунте и междуэтажных перекрытиях. Ворота, двери, окна, фонари промышленных зданий. Лестницы, лиф-ты, платформы.5.Изоляционные конструкции внутренних стен, перегородок, дверей холодильни-ков.6.Изоляция крупноразмерными блоками и панелями из пенопласта.7.Замена изоляционных конструкций холодильников.

Тема 2.5. 1.Свойства альтернативного хладагента СО2 (R744).2.Ретрофит холодильного оборудова-ния авторефрижераторов.3.Сухие градирни – драйкулеры.4.Замораживание молока и молочных продуктов.5.Современные гравитационные скороморозиль-ные аппараты.6.Контроллеры мелких холодильных установок.7.Рефконтейнеры международного класса.8.Прецизионные кондиционеры для аппаратных помещений.9.Виды фанкойлов по принци-пу установки.

Тема 2.6. 1. Холодильные агрегаты типа ВС, ВН, ВНБ. Холодильный агрегат ВНБ-1600.2. Особенности си-стемы смазки крейцкопфного и бескрейцкопфного поршневых компрессоров.3. Особенности си-стемы смазки холодильного агрегата с винтовым компрессором.4. Холодильное масло. Марки ма-сел.5. Система смазки турбокомпрессоров.6. Система смазки спиральных компрессоров. Особенно-сти.7. Техника безопасности на аммиачных холодильных установках.8.Техника безопасности на фреоновых холодильных установках.9. Особенности каскадных холодильных машин.

Тема 3.11. Электродвигатели с фазным ротором.2. Синхронные электродвигатели.3. Выбор электродвигателя по степени защиты от окружающей среды.4. Выбор электродвигателя по частоте вращения.5. Определение допустимого падения напряжения.6. Расчет времени пуска электродвигателя.7. Расчет мощности электродвигателя ленточных транспортеров.8. Принципы ручного и автоматического управления электроприводом.9. Устройство и принцип работы контакторов.10. Устройство и принцип работы конечных выключателей.11. Устройство и принцип работы конечных путевых выключателей.12. Схема управления асинхронным электродвигателем в зависимости от времени.13. Схема управления асинхронным электродвигателем с фазным ротором.14. Способы повышения коэффициента мощности.15. Влияние коэффициента мощности на экономичность работы холодильных установок.16. Действие тока на организм человека, первая помощь пострадавшему от электрического тока.17. Безопасные напряжения при работе с ручным электрооборудованием.18. Классификация помещений по степени опасности.

Тема 4.1 1.Методы организации монтажных работ. Подъемные механизмы на монтажной площадке.2. Фундаментные болты: назначение, установка, и схема.3. Выверка оборудования на вертикальность. 4. Проверка равномерности, загрузка прокладок. 5. Обкатка компрессоров.6. Изготовление и монтаж пристенных и потолочных батарей. 7. Размещение, закрепление, проведение испытаний батарей.8. Прокладки и набивочные материалы.9. Пуск и сдача установки в эксплуатацию.10. Монтажные работы на высоте.11. Правила выполнения испытаний системы.12. Нормы заполнения хладагента во вспомогательное оборудование.13. Способы заправки системы аммиаком, фреоном, хладоносителем14.Особенности монтажа АД-260.15.Способы крепления трубопроводов.16..Вибрация трубопроводов и меры борьбы с ней.17.Монтаж маслоотделителей, маслоохладителей и маслособирателя.18.Монтаж основных приборов автоматики.19.Заполнение системы аммиаком.20.Подготовка рассола (хладоносителя).21.Действие обслуживающего персонала в аварийной ситуации. Первая помощь пострадавшим.22. Камеры с холодильными машинами.23. Холодильные шкафы, их устройство.24. Холодильные прилавки.25. Холодильные витрины прилавки.26. Фризеры для приготовления мороженого.27. Альтернативные хладагенты.28. Холодильные агрегаты.29. Герметичные агрегаты с поршневыми компрессорами, с поршневыми экранированными и ротационными ком-прессорами.30. Агрегат АК 4,5-5.4 с водяным охлаждением конденсатора.31. Устройство и принцип работы сальниковых компрессоров ФВ-1,5 и  ФВ-6.32. Холодильные машины со спиральными компрессорами.33. Технология монтажа агрегатов и машин для сборных холодильных камер.34. Организация ремонта.35. Техническое обслуживание агрегатов.36. Очистка теплообменных поверхностей.37. Неисправности в агрегатах, причины и способы их устранения.38. Технология ремонта малых холодильных машин с бессальниковыми компрессорами, ремонт агрегатов

Практическое задание

- Теоретические  основы  холодильного  консервирования  пищевых продуктов. Принципы сохранения пищевых продуктов. Какой толщины слой льда может нарасти в пластинчатом льдогенераторе за время 2.5 ч.?Принять: m= 1.42Вт/мК, Сm= 2095 Дж/кг К, tc= -20оС,  пр= 1020кг/м3.

- Влияние  низких  температур  на  рост  и  развитие  микроорганизмов. Вспомогательные средства,  применяемые при  холодильной  обработке  и хранении.2. Какое количество влаги (g,кг) потеряет продукт, имеющий форму шара, в процессе его охлаждения в холодильной камере от температуры tпр= 20oC до температуры воздуха камеры tвк= -2oC? Принять: R = 0. 4м, а= 2.6810-7  м2/c, пр=  0.588  Вт/м  К, vлин=  5  м/с.  Охлаждение осуществляется до достижения температуры поверхности продукта tпр= -3oC. Со = 3160 Дж/кг К, пр=1060 кг/м3, теплота испарения Lи= 2514000 Дж/кг.

- Термодинамические основы холодильной техники.2. За 18 часов эксплуатации холодильной витрины, имеющей площадь поверхности испарителя F0 = 12 м2, на его поверхности испарителя образовался слой инея толщиной 0.07 м. Насколько изменится через 18 часов холодопроизводительность холодильной машины? Исходная холодопроизводительность Q0= 450 Вт. Считать неизменными: to=-25oC и tвк= 12oC, ок= 25 Вт/м2К, 0= 450 Вт/м2К. Теплоперенос через металл не учитывать. Процесс теплопередачи происходит через плоскую стенку. Теплопроводность инея ин=1Вт/м2К.

Оценочные материалы по итоговой оценке МДК 01.02 Управление технической эксплуатацией холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним. МДК 01.03 Управление обслуживанием холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним.

ЗАДАНИЕ№1

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №2

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: влажный ход поршневого компрессорный агрегат.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления высокой стороны фреонового компрессора на Ротк=15 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№3

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура нагнетания винтового компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,1 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№4

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: недостаточная температура воздуха в камере.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=10 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№5

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура конденсации.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле контроля смазки фреонового компрессора на перепад давления Ротк=2,5 МПа , величина дифференциала 0,7 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№6

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: низкое давление всасывания.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№7

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А350-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура воды на выходе из конденсатора.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления высокой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№8

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А350-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: конденсатора.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,1 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№9

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1.Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А350-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: испарителя.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=10 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№10

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат МИК 200. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: винтового компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле контроля смазки фреонового компрессора на перепад давления Ротк=2,5 МПа , величина дифференциала 0,7 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№11

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №12

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: влажный ход поршневого компрессорный агрегат.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления высокой стороны фреонового компрессора на Ротк=15 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №13

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура нагнетания винтового компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,1 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №14

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: недостаточная температура воздуха в камере.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=10 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №15

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура конденсации.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле контроля смазки фреонового компрессора на перепад давления Ротк=2,5 МПа , величина дифференциала 0,7 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №16

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: низкое давление всасывания.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №17

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А350-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура воды на выходе из конденсатора.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления высокой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №18

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А350-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: конденсатора.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,1 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №19

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1.Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А350-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: испарителя.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=10 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №20

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат МИК 200. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: винтового компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле контроля смазки фреонового компрессора на перепад давления Ротк=2,5 МПа , величина дифференциала 0,7 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№21

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №22

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: влажный ход поршневого компрессорный агрегат.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления высокой стороны фреонового компрессора на Ротк=15 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №23

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура нагнетания винтового компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,1 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №24

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: недостаточная температура воздуха в камере.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=10 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №25

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура конденсации.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле контроля смазки фреонового компрессора на перепад давления Ротк=2,5 МПа , величина дифференциала 0,7 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

Критерии оценивания.

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания.

Оценка освоения МДК предусматривает использование сочетание накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведения экзамена (экзамена) по МДК 01.01., МДК 01.02 и МДК 01.03.

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке учебной практики

## Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь».

## Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: сформированность профессиональных и общих компетенций.

## Так как предметом оценки является сформированность профессиональных и общих компетенций, то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов: экспертная оценка, наблюдение, выполнение  практического задания, тестирование.

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК |
| Организация монтажа холо-дильного оборудования. | ПК 1.3. | ОК 2., ОК 4., ОК 5. |
| Монтаж трубопроводов. | ПК 1.2. | ОК 2., ОК 4., ОК 5. |
| Монтаж холодильно-компрес-сорного оборудования. | ПК 1.2. | ОК 2., ОК 4., ОК 5. |
| Техническая эксплуатация хо-лодильных машин и устано-вок. | ПК 1.1. | ОК 2., ОК 4., ОК 5. |
| Техническое обслуживание холодильно-компрессорного оборудования. | ПК 1.1. | ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5. |

| № | Тестовое задание | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
|  | Комплекс работ по установке оборудования на фундамент ,выставки его, крепления, обвязка трубопроводами, обкатка и испытание называется…. | А. Ремонт б. эксплуатация в. монтаж г. обслуживание |
|  | Комплекс работ по восстановлению работоспособности оборудования, утраченной в процессе эксплуатации ,называется... | А. Ремонт б. эксплуатация в. монтаж г. обслуживание |
|  | Какие фундаменты применяют для установки их под аппараты и сосуды? | а. монолитные б. фундаментные тумбы в. виброизоляционные г. железобетонные |
|  | После окончания монтажных работ заполняется.. | а. специальный бланк б. ведомость в. суточный журнал г. акт |
|  | При монтаже какого оборудования используются лебедки? | а. ресивер б. конденсатор. в. воздухоохладитель потолочный г. центробежный вентилятор |
|  | Какой способ соединения трубопроводов применяется для соединения труд диаметром 89мм? | а. сварные соединения б. фланцевые соединения в. резьбовые соединения |
|  | Как называется способ выполнения монтажных работ, в случае, когда само предприятие своим илами выполняет монтаж оборудования? | а. подрядный б. хозяйственный в. смешанный |
|  | В случае стука в компрессоре необходимо? | а. заменить буерную пружину б. добавить масло в. проверить центровку |
|  | Как называется состояние изделия ,при котором его технические параметры удовлетворяют всем требованиям нормативно-технической документации? | а. неисправность б. отказ. в. работоспособность |
|  | Для определения размеров фундаментов под оборудование необходимо знать параметры оборудования... | а. массу и ширину б. ширину и длину в. длину и высоту г. массу и высоту |
|  | Как устраняется излом осей компрессора и эл.двигателя в вертикальной плоскости?( вал км выше вала эл.двигателя) | а. под задние лапы эл.двигателя подложить металлические прокладки б. под задние лапы эл.двигателя убрать металлические прокладки в. под задние лапы км подложить металлические прокладки г. под задние лапы км убрать металлические прокладки |
|  | Износ, при котором дальнейшая эксплуатация становиться недопустимой из-за нарушения работы узла или машины называется... | а. нормальный б. аварийный. в. допустимый г. предельный |
|  | Какой способ соединения трубопроводов применяется при соединении аппаратов и сосудов? | а. сварные соединения б. фланцевые соединения в. резьбовые соединения |
|  | Комплекс работ по техническому обслуживанию во время работы компрессора и все установки с целью получения и поддержания заданных температуры камере? | А. Ремонт б. эксплуатация в. монтаж г. обслуживание |
|  | Как называется состояние изделия ,при котором его технические параметры не удовлетворяют хотя бы одному из требованиям нормативно-технической документации | а. неисправность б. отказ. в. работоспособность |
|  | Какие нагрузки воспринимает фундамент от компрессора | а. электрические б. физические в. динамические. г. тепловые |
|  | Вертикальность аппаратов выверяют с помощью... | а. отвесов б. рулетки в. струны г линейки |
|  | При монтаже агрегат устанавливают на фундамент и закрепляют его сколькими болтами ? | а. 1 б. 2 в. 3 г. 4 |
|  | Как называется фундамент, который имеет резиновые и пружинные амортизаторы? | а. монолитный б.фундаментные тумбы в. виброизоляционный г. железобетонный |
|  | Износ, при котором деталь может быть установлена в машину без ремонта и будет работать до следующего планового ремонта | а. нормальный б. аварийный. в. статичекий г. Предельный |
|  | Какие нагрузки воспринимает фундамент от вспомогательного оборудования? | а. статические б. электрические в. динамические. г. тепловые |
|  | Горизонтальность аппаратов выверяют с помощью... | а. отвесов б. рулетки в. уровень г линейки |
|  | Фундаменты- это специальные строительные сооружения ,предназначенные для ….на них оборудования согласно проекту. | а. выверки б. обкатки в. закрепления г. ремонта |
|  | Стальной стержень , закладная часть которого закрепляется в бетоне фундамента называется... | а. анкерный болт б. фундаментный болт в. глухой фундаментный болт г. болт с конусной головкой |
|  | Если фундамент не ровный, то необходимо сделать... | а. подливку бетоном б. новый фундамент в. рамы г. закладные детали |
|  | Какие опоры применяют для трубопроводов, подверженных вибрации? | а. неподвижные б. направляющие в.пружинные г. подвески. |
|  | Где устанавливают ТРВ в промышленных установках ? | а. в камере б. за пределами камеры в. в машиной отделении г в аппаратном отделении |
|  | ТРВ монтируют в….. положении капиллярной трубки вверх, а регулировочным винтом вниз | а. в любом б. в горизонтальном в. в удобном г. в вертикальном |
|  | Подготовка к пуску после остановки включает в себя ... | а. испытания на прочность и плотность б. уточнение причины последней остановки в. изучение документации |
|  | Подготовка к пуску ОЖ включат в себя... | а. испытания на прочность и плотность б. проверки уровня жидкости в. изучение документации |
|  | Фундаментные тумбы применяют для установки ... | а. компрессоров б. вспомогательного оборудования в. малых холодильных машин |
|  | Наличие масла в теплообменных аппаратов ухудшает…. | а. расход масла б. расход хладагента в. теплопередачу. г. внутреннюю поверхность труб |
|  | Наличие жидкого аммиака в маслособирателе определяют по... | а. указателю уровня б. манометру в. температуре конденсации г. обмерзанию корпуса |
|  | Монолитные фундаменты применяют для установи и крепления... | а. компрессоров б. вспомогательного оборудования в. малых холодильных машин |
|  | В настоящее время с помощь чего определяют место утечки аммиака? | а. индикаторная бумага б. течеискатель в. указатель уровня г. обоняния |
|  | Ремонт , выполняемый для восстановления исправности и полного ресурса изделия с заменой или восстановлением его части , включая базовые называется... | а. капитальный б. средний в. малый г. текущий |
|  | ППР -это? | а. предельно допустимый ремонт б. планово предупредительный ремонт в. предельно проверочный ремонт. |
|  | Ремонт , предназначенный для обеспечения работоспособности изделий в течение относительно небольшого промежутка времени (не более года) ,называется…. | а. капитальный б. средний в. текущий г. профилактический |
|  | Как устраняется излом осей компрессора и эл.двигателя в горизонтальной плоскости?( вал км ниже вала эл.двигателя) | а. под задние лапы эл.двигателя подложить металлические прокладки б. под задние лапы эл.двигателя убрать металлические прокладки в. под задние лапы км подложить металлические прокладки г. под задние лапы км убрать металлические прокладки |
|  | Для измерения давления применяют ? | а.термометр б.маномерт в.указатель уровня г.соленоидные вентили |
|  | Способ выполнения монтажных работ, характеризующийся тем, что заказчик заключает договор с монтажной организацией. | а.подрядный б.хозяйственный в.смешанный |
|  | Как называется трубопровод, идущий от компрессора до линейного ресивера | а. водяной б.рассольный в.низкого давления г.высокого давления |
|  | Как называется трубопровод, идущий от регулирующего вентиля до компрессора | а. водяной б.рассольный в.низкого давления г.высокого давления |
|  | Способ выполнения монтажных работ, который заключается в том, что большую часть монтирует монтажная организация, а вспомогательное оборудование монтирует сам заказчик | а.подрядный б.хозяйственный в.смешанный |
|  | Какой ресивер предназначен для равномерной подачи холодильного агента по системе и служит накопителем для жидкого х.а после КД? | а. дренажный б.циркуляционный в.защитный г. линейный |
|  | Что из перечисленного не относиться к холодильным агентам? | а. вода б. фреон в. углекислый газ г. аммиак д. пропиленгликоль |
|  | Что из перечисленного не относиться к хладоносителям? | а.селикогель б.пропиленгликоль в. вода г. этиленгликоль |
|  | Что такое сметы монтажных работ? | а. техническое описание КМ б.финансовый документ по расчету стоимости всех работ в. паспорт составных деталей КМ г.полная стоимость компрессорного агрегата |
|  | Каких преимуществ нет у герметичного компрессора? | а. малые габариты б. низкий уровень шума при работе в. не возможность ремонта г. Малая холодопроизводительность |
|  | Для чего нужен сальник в компрессоре? | а. для смазывания трущихся поверхностей в компрессоре б. для предотвращения утечек хладагента в. для охлаждения хладагента в компрессоре г. сальник никогда не используется в КМ. |

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке по производственной практике и практике по профилю специальности (см. приложение)

-Перечень документов подлежащей проверке: договор, дневник, аттестационный лист, производственная характеристика, отчет по форме с фото и видеоматериалами;

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

-Перечень вопросов по производственной практике и практике по профилю специальности

Производственная практика   ПП.01 (по профилю специальности)

- Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах;

- Выполнение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности  при монтаже холодильно-компрессорного оборудования;

- Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад:проведение монтажа компрессоров икомпрессорных агрегатов; монтаж теплообменных аппаратов;монтаж вспомогательного оборудования;монтаж трубопроводов различными способами их присоединения;монтаж арматуры, приборов автоматики;монтаж и замена изоляции;

- Проведение монтажных работ с использованием технической документации на них на производстве. 2.Техническая эксплуатация холодильных машин:

- Выполнение требований охраны труда при эксплуатации холодильного оборудования;

- Участие в приемке оборудования в эксплуатацию;

- Обеспечение  нормальной  эксплуатации компрессорных  агрегатов при различных температурных режимах;

- Обеспечение нормальной эксплуатации компрессорных  агрегатов при различных температурных режимах;

- Обеспечение нормальной эксплуатации теплообменных аппаратов;

- Обеспечение нормальной эксплуатации вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов;

- Обеспечение нормального функционирования приборов автоматики, систем мониторинга работы холодильной установки;

- Обеспечение нормальной эксплуатации смазочных систем;

- Заполнение сменного журнала;

- 3.Техническое обслуживание холодильного оборудования и холодильной системы:

- Выполнение требований охраны труда при техническом обслуживании холодильного оборудования;

- Ведение  режимов работы холодильного оборудования;

- Выбор оптимального  режима работы холодильной установки;

- Анализ режимов работы холодильной системы;

- Обнаружение неисправной работы холодильного оборудования и принятие мер для устранения и предупреждения отказов и аварий;

- Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях;

- Проведение обслуживания по инструкциям на производстве:- компрессоров,- теплообменных аппаратов,- вспомогательного оборудования;

- Анализ, настройка и регулирование приборов автоматики;

- Анализ, настройка и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования  в целом;

- Составление документации по обслуживанию холодильного оборудования.

4.2.3. Оценочные материалы квалификационного экзамена

- Программа и процедура квалификационного экзамена (по группам компетенций или по всем компетенциям сразу)

| Освоенные ПК и ОК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 1.1. Осуществлять обслужи-вание и эксплуатацию холодиль-ного оборудования. | - выполнение работ по обслужи-ванию и эксплуатации холодильного оборудования. | Да / Нет |
| ПК 1.2. Обнаруживать неисправ-ную работу и принимать меры для устранения и предупрежде-ния отказов и аварий. | - обнаружение неисправностей в работе холодильного оборудования; | Да / Нет |
|  | - устранение неисправностей в работе холодильного оборудования; | Да / Нет |
|  | - проведение мер по предупреждению отказов и аварий холодильного оборудования. | Да / Нет |
| ПК 1.3. Анализировать и оцени-вать режимы работы холодиль-ного оборудования. | - анализировать режимы работы холодильного оборудования; | Да / Нет |
|  | - оценивать режимы работы холодильного оборудования. | Да / Нет |
| ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы автоматизации холодиль-ного оборудования. | - настраивать и регулировать авто-матизацию холодильного оборудо-вания. | Да / Нет |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии; | Да / Нет |
|  | - может понимать сущность и соци-альную значимость своей будущей профессии. | Да / Нет |
| ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-вать их эффективность и | - выбор и применение методов и способов решения профессиональ-ных задач в области обслуживания холодильного оборудования; | Да / Нет |
| качество. | - оценка эффективности и качества выполнения; | Да / Нет |
|  | - может организовывать собствен-ную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определен-ных руководителем. | Да / Нет |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестан-дартных задач в области обслужи-вания холодильного оборудования. | Да / Нет |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; | Да / Нет |
|  | - использование различных источников, включая электронные. | Да / Нет |
| ОК 5. Использовать информаци-онно-коммуникационные техно-логии в профессиональной дея-тельности. | - может использовать информацион-но-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; | Да / Нет |
|  | - работа в компрессорном цехе. | Да / Нет |

II Оценочные задания:

ЗАДАНИЕ№1

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №2

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: влажный ход поршневого компрессорный агрегат.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления высокой стороны фреонового компрессора на Ротк=15 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№3

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура нагнетания винтового компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,1 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№4

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: недостаточная температура воздуха в камере.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=10 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№5

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура конденсации.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле контроля смазки фреонового компрессора на перепад давления Ротк=2,5 МПа , величина дифференциала 0,7 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№6

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: низкое давление всасывания.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№7

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А350-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура воды на выходе из конденсатора.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления высокой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№8

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А350-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: конденсатора.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,1 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№9

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1.Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А350-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: испарителя.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=10 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№10

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат МИК 200. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: винтового компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле контроля смазки фреонового компрессора на перепад давления Ротк=2,5 МПа , величина дифференциала 0,7 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№11

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №12

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: влажный ход поршневого компрессорный агрегат.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления высокой стороны фреонового компрессора на Ротк=15 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №13

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура нагнетания винтового компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,1 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №14

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: недостаточная температура воздуха в камере.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=10 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №15

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура конденсации.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле контроля смазки фреонового компрессора на перепад давления Ротк=2,5 МПа , величина дифференциала 0,7 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №16

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: низкое давление всасывания.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №17

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А350-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура воды на выходе из конденсатора.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления высокой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №18

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А350-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: конденсатора.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,1 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №19

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1.Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А350-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: испарителя.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=10 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №20

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат МИК 200. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: винтового компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле контроля смазки фреонового компрессора на перепад давления Ротк=2,5 МПа , величина дифференциала 0,7 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ№21

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,2 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №22

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: влажный ход поршневого компрессорный агрегат.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления высокой стороны фреонового компрессора на Ротк=15 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №23

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А110-7-2. Грунт повышенной прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура нагнетания винтового компрессорного агрегата.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=1,1 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №24

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт слабой прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: недостаточная температура воздуха в камере.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле давления низкой стороны фреонового компрессора на Ротк=10 МПа , величина дифференциала 0,5 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

ЗАДАНИЕ №25

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5.

Задания:

1. Произвести расчет фундамента под компрессорный агрегат А220-7-2. Грунт средней прочности.

2. Возможные неисправности в работе оборудования и мероприятия по их устранению: повышенная температура конденсации.

3. Произвести настройку прибора автоматики на заданный режим и определить величину отклонения: реле контроля смазки фреонового компрессора на перепад давления Ротк=2,5 МПа , величина дифференциала 0,7 МПа.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Вы можете воспользоваться необходимыми инструментами и приборами,

имеющемся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания –  1 академический час (90 мин.).

## III. Критерии оценки

## Квалификационный экзамен считается сданным при условии выполнения квалификационной работы, наличия у экзаменующегося знаний, предусмотренных квалификационной характеристикой, и положительной характеристики руководителя производственной практики от предприятия по соответствующей профессии рабочего, должности служащегося.

## 4.4. Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного)

Таблица 9. Перечень заданий экзамена

| №№ заданий | Проверяемые результаты обучения (ПК, ОК) | Тип задания |
| --- | --- | --- |
| Задание №1 Задание №2 Задание №3 | ПК 1.3., ОК 2., ОК 3., ОК 5. ПК 1.1., ПК 1.2., ОК 2, ОК3., ОК 4., ОК 5. ПК 1.4,ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 5. | - практическое задание, расчет - вопросы для устного ответа - практическое задание |

IV. Материально-техническое и информационное обеспечение

Требования к минимальному материально-техническое обеспечению:

Реализация программы модуля обеспечивается наличием:

- учебного кабинета «Холодильных машин и установок»;

- лаборатории «Холодильные машины и установки»:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Холодильные машины и установки»:

- учебные стенды «Каток с теплообменником», «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);

- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Холодильные машины и установки»:

- мобильные стенды «Монтаж, испытания и пусконаладочные работы холодильной установки» (с основным оборудованием: компрессор, конденсатор, испаритель);

- мобильные стенды на базе холодильной машины  «Поиск неисправностей и техническое обслуживание холодильной установки»;

- стенд с кондиционером;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);

- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- макеты кондиционеров;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику на предприятиях, оснащенных холодильными установками.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- мобильные стенды для монтажа и пусконаладочных работ с основным оборудованием;

-  мобильные стенды на базе холодильной установки;

-  холодильное оборудование;

-  стенд с кондиционером;

-  узлы и детали компрессоров, приборы автоматики холодильных установок;

-  модели и макеты холодильного оборудования;

-  технические средства компьютерные, мультимедийные и т.п.

5.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература

- Сайт /catalog/document?id=274388 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=274387 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385835 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385834 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385833 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385832 Режим доступа: по подписке.

Интернет-ресурсы:

- Сайт http://bitzer.ru/.

- Сайт https://www.danfoss.com/ru-ru/

- Сайт www.alfalaval.com.

- Сайт www.holodunion.ru/news

- Сайт www.danfoss.com

- https://znanium.com

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

# Приложение 1

ОТЧЕТ

Студента ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Группа № МХК - ____

Специальность 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

Ф.И.О____________________________________________________________

о результатах производственной практики по профессиональному модулю

ПМ.01 ПП.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок

(по отраслям)

____________________                                         __________________________

Подпись (Ф.И.О. студента)

____________________    _________________________

Подпись  (Ф.И.О)  руководителя практики от предприятия

МП

ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Группа № МХК -_______________________________________________

(Ф.И.О. студента)

Специальность: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

ПМ.01 ПП.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок

(по отраслям)

В период производственной практики на (в)_____________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации)

Фактически работал с

И выполнял следующие виды работ:

Трудовая дисциплина_______________________________________________

За время прохождения практики овладел следующими общими компетенциями:

| № ОК | Общие компетенции | Освоенность |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |

Руководитель практики

от предприятия_________________            ______________________

Подпись                 (Ф.И.О.)

Руководитель практики

от колледжа_________________            ______________________

Подпись       (Ф.И.О.)

МП

Аттестационный лист по производственной практике

ПМ.01 ПП.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

Специальность: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

Студент ___________________________________________________________

Группы № МХК- 1418

Место проведения___________________________________________________

Время проведение практики

Виды, объем и качество работ, выполненных обучающимся во время практики:

| № | Вид работ | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  | Выполнение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при монтаже холодильно-компрессорного оборудования; Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах; |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад: проведение монтажа компрессоров и компрессорных агрегатов; теплообменных аппаратов; вспомогательного оборудования |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад монтаж арматуры, приборов автоматики; |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад монтаж и замена изоляции |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад приборов автоматики |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад заправка холодильной системы |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад заправка системы хладоносителем |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад подключение электрических потребителей |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад заправка системы маслом |  |
|  | Проведение монтажных работ с использованием технической документации на них на производстве; |  |
|  | Выполнение требований охраны труда при эксплуатации холодильного оборудования |  |
|  | Участие в приемке оборудования в эксплуатацию |  |
|  | Обеспечение нормальной эксплуатации компрессорных агрегатов при различных температурных режимах |  |
|  | Обеспечение нормальной эксплуатации теплообменных аппаратов и вспомогательного оборудования |  |
|  | Обеспечение нормальной эксплуатации арматуры и трубопроводов |  |
|  | Обеспечение нормального функционирования приборов автоматики и систем мониторинга работы холодильной установки |  |
|  | Обеспечение нормальной эксплуатации смазочных систем |  |
|  | Обеспечение нормальной эксплуатации систем водяного охлаждения, циркуляции хладоносителя и циркуляции хладагета |  |
|  | Заполнение сменного журнала |  |
|  | Выполнение требований охраны труда при техническом обслуживании холодильного оборудования |  |
|  | Осуществлять ведение режимов работы холодильного оборудования .Выбирать оптимальный режим работы холодильной установки |  |
|  | Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий |  |
|  | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: компрессоров |  |
|  | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: теплообменных аппаратов, |  |
|  | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: систем циркуляции воды |  |
|  | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: вспомогательного оборудования; |  |
|  | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: электрических потребителей |  |
|  | Проводить настройку и регулирование приборов автоматики |  |
|  | Проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования в целом; |  |
|  | Составление документации по обслуживанию холодильного оборудования. Дифференциальный зачет |  |

Заключение об освоении профессиональных компетенций

| № ПК | Профессиональные компетенции | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по отраслям) |  |
| ПК 1.2 | Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий |  |
| ПК 1.3 | Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования |  |
| ПК 1.4 | Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования |  |

Уровень усвоения:

- 1. Ознакомительный;

- 2. Репродуктивный;

- 3. Продуктивный;

Итоговая оценка по производственной практике - _______________________

Руководитель практики

от предприятия              _________________            ______________________

Подпись                                    (Ф.И.О)

Руководитель практики

от колледжа                      _________________            ______________________

Подпись     (Ф.И.О.)

МП

| Дата | Наименование тем и краткое содержание практики | Кол-во часов | Наименование выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя практики (от колледжа) | Подпись руководителя практики (на производстве) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.01 ПП.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) - 180 часов |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при монтаже холодильно-компрессорного оборудования; Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах; | 6 |  |  |  |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад: проведение монтажа компрессоров и компрессорных агрегатов; теплообменных аппаратов; вспомогательного оборудования | 6 |  |  |  |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад монтаж арматуры, приборов автоматики; | 6 |  |  |  |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад монтаж и замена изоляции | 6 |  |  |  |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад приборов автоматики | 6 |  |  |  |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад заправка холодильной системы | 6 |  |  |  |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад заправка системы хладоносителем | 6 |  |  |  |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад подключение электрических потребителей | 6 |  |  |  |  |
|  | Участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад заправка системы маслом | 6 |  |  |  |  |
|  | Проведение монтажных работ с использованием технической документации на них на производстве; | 6 |  |  |  |  |
|  | Выполнение требований охраны труда при эксплуатации холодильного оборудования | 6 |  |  |  |  |
|  | Участие в приемке оборудования в эксплуатацию | 6 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение нормальной эксплуатации компрессорных агрегатов при различных температурных режимах | 6 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение нормальной эксплуатации теплообменных аппаратов и вспомогательного оборудования | 6 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение нормальной эксплуатации арматуры и трубопроводов | 6 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение нормального функционирования приборов автоматики и систем мониторинга работы холодильной установки | 6 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение нормальной эксплуатации смазочных систем | 6 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение нормальной эксплуатации систем водяного охлаждения, циркуляции хладоносителя и циркуляции хладагента | 6 |  |  |  |  |
|  | Заполнение сменного журнала | 6 |  |  |  |  |
|  | Выполнение требований охраны труда при техническом обслуживании холодильного оборудования | 6 |  |  |  |  |
|  | Осуществлять ведение режимов работы холодильного оборудования. Выбирать оптимальный режим работы холодильной установки | 6 |  |  |  |  |
|  | Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий | 6 |  |  |  |  |
|  | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: компрессоров | 6 |  |  |  |  |
|  | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: теплообменных аппаратов, | 6 |  |  |  |  |
|  | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: систем циркуляции воды | 6 |  |  |  |  |
|  | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: вспомогательного оборудования; | 6 |  |  |  |  |
|  | Производить обслуживание по инструкциям на производстве: электрических потребителей | 6 |  |  |  |  |
|  | Проводить настройку и регулирование приборов автоматики | 6 |  |  |  |  |
|  | Проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации холодильного оборудования в целом; | 6 |  |  |  |  |
|  | Составление документации по обслуживанию холодильного оборудования. Дифференциальный зачет | 6 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПП.01 | 180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | М.П. |