Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля (Таблица 3).

4. Контрольно-оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация

Фонд оценочных средств разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);

- основной профессиональной образовательной программы по ППССЗ  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);

- программы профессионального модуля ПМ.01Организация и проведения монтажа и ремонта промышленного оборудования.

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:Слинько О.М., Лаптева М.Г.

1. Общие положения

  - Область применения программы

Комплект оценочных средств профессионального модуля ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудованияявляетсячастью основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций (Таблицы 1, 2), знаний и умений (Таблица 3):

Таблица 1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. | Демонстрировать умение применять освоенные знания об организации работ,связанных с применением грузоподъемных механизмах, устройстве оборудования, назначении узлов и деталей, и умения для проведения монтажных и ремонтныхработ в соответствии с техническими регламентами и правилами техники безопасности. | - экспертная оценка на практических занятиях; - тестирования; -дифференцированный зачёт по практике; - междисциплинарный экзамен по МДК; - курсовой проект; - экзамен квалификационный по ПМ. |
| ПК 1.2 Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией | Демонстрировать умение применять освоенные знания об организации рабочего места, устройстве оборудования, назначении узлов и деталей, назначении измерительных инструментов и умения для проведения монтажных работ в соответствии с техническими регламентами и правилами техники безопасности. . | Оценка выполнения практических работ по междисциплинарному курсу. |
| ПК 1.3 Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. | Демонстрировать умение применять освоенные знания об организации рабочего места, устройстве оборудования, назначении узлов и деталей, назначении измерительных инструментов и умения для проведения монтажных работ в соответствии с техническими регламентами и правилами техники безопасности. | - экспертная оценка на практических занятиях; - тестирования; -дифференцированный зачёт по практике; - междисциплинарный экзамен по МДК; - курсовой проект; - экзамен квалификационный по ПМ. |
| ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. | Скорость и качество изготовления неисправностей деталей. Точность выбора способа восстановления деталей, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. Демонстрация навыков устранения недостатков, выявленных в процессе монтажа и ремонта промышленного оборудования. Соответствие выполненных работ требованиям технических условий, технике безопасности. | - экспертная оценка на практических занятиях; - тестирования; -дифференцированный зачёт по практике; - междисциплинарный экзамен по МДК; - курсовой проект; - экзамен квалификационный по ПМ. |
| ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. | Владение технологией составления документации для проведения работ при монтаже и ремонте промышленного оборудования. Точность анализа технологической документации. Точности и скорость чтения технических чертежей. Точность и качество составления дефектных ведомостей на ремонт деталей, узлов и агрегатов отдельных машин и промышленного оборудования. Точность и качество выполнения эскизов деталей, узлов, агрегатов для проведения работ монтажу и ремонту промышленного оборудования | - экспертная оценка на практических занятиях; - тестирования; -дифференцированный зачёт по практике; - междисциплинарный экзамен по МДК; - курсовой проект; - экзамен квалификационный по ПМ. |

Таблица 2

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.. | - Наличие практического опыта обсуждения и аргументирования конкурентных преимуществ и социальной значимости своей будущей профессии; - Умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России; - Знание возможности трудоустройства и варианты построения трудовой карьеры на базе профессии обучения; видов и типов предприятий, форм занятости для трудоустройства по профессии обучения; возможности использования умений и навыков, приобретенных в ходе изучения учебного курса (дисциплины), в будущей профессионально-трудовой деятельности. | Текущий контроль в форме: защиты практических работ, по темам соответствующего МДК. Промежуточная аттестация – три дифференцированных зачета: один по МДК, два по учебной и производственной практикам. Сбор свидетельств освоения компетенции. Оценка содержания портфолио студента. Выполнение практической работы квалификационного экзамена |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Рациональный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологических процессов ремонта деталей оборудования; Эффективность и качество выполнения работ по ремонту оборудования. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | Рациональное решение профессиональных задач в области разработки технологических процессов по монтажу и ремонту деталей оборудования. | Мониторинг и анализ результатов выполнения работ на учебной и производственной практике. |
| ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - Эффективный поиск необходимой информации при решении производственных задач | Подготовка рефератов, докладов |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | Моделирование профессиональной деятельности с помощью прикладных программных продуктов в соответствии с заданной ситуацией. | Наблюдение за навыками работы обучающегося в информационных сетях и с прикладными программами. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Адекватное взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководством в ходе обучения и при прохождении учебных и производственных практик. | Наблюдение за ролью обучающегося в группе. Портфолио обучающегося. |
| ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы и членов команды при выполнении практических заданий. | Моделирование социальных и профессиональных ситуаций. |
| ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Выполнение требований организации самостоятельных занятий при изучении тем профессионального модуля. | Контроль выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося. Открытые защиты творческих и проектных работ.. |
| ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | - Мониторинг и анализ инноваций в области профессиональной деятельности | Семинары. Учебно-практические конференции. Конкурсы профессионального мастерства. Олимпиады. |

Таблица 3

| Результаты (умения, знания) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| уметь: -- выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; - выбирать технологическое оборудование; - составлять схемы монтажных работ; - организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта и монтажа; - организовывать пусконаладочные работы промышленного оборудования; - пользоваться грузоподъемными механизмами; пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; - рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; - определять виды и способы получения заготовок; - выбирать способы упрочнения поверхностей; - рассчитывать величину припусков; - выбирать технологическую оснастку; - рассчитывать режимы резания; - назначать технологические базы; - производить силовой расчет приспособлений; - производить расчет размерных цепей; - пользоваться измерительным инструментом; - определять методы восстановления деталей; - пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными программами; - пользоваться нормативной и справочной литературой, производить поверочный расчет устойчивости грузоподъемных кранов, расчет и выбор такелажных средств; подбирать оборудование, механизмы, приспособления и инструменты для монтажа технологических трубопроводов; разрабатывать проекты производства монтажных работ с выполнением необходимых технических расчетов и оформлением документации; рассчитывать эффективность вариантов при обосновании выбора способов и средств монтажа; проводить опробование, наладку и сдачу в эксплуатацию смонтированного оборудования; разрабатывать рабочие технологические процессы монтажа различных типов оборудования | Текущий контроль в форме: защиты выполнения практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, выступлений на занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам соответствующего МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенций. |
| Знать: -- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; -классификацию технологического оборудования; - устройство и назначение технологического оборудования; - сложность ремонта оборудования; - последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных работах; - методы сборки машин; - виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения; - допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин; - последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудования после ремонта и монтажа; - классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; - основные параметры грузоподъемных машин; - правила эксплуатации грузоподъемных устройств; - методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; - виды заготовок и способы их получения; - способы упрочнения поверхностей; - виды механической обработки деталей; - классификацию и назначение технологической оснастки; - классификацию и назначение режущего и измерительного инструментов; - методы и виды испытаний промышленного оборудования; - методы контроля точности и шероховатости поверхностей; - методы восстановления деталей; - прикладные компьютерные программы; - виды архитектуры и комплектации компьютерной техники; - правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ; - средства коллективной и индивидуальной защиты, принципы разработки технологии монтажа; требования государственных органов надзора и отраслевых нормативов по обеспечению безопасных условий эксплуатации монтажных грузоподъемных машин; порядок и сущность расчета и подбора монтажного и такелажного оборудования | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, выступлений на занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам соответствующего МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенций. Разработка и защита курсового проекта. |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля ПМ.01 ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. Профессиональный цикл:

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации (Таблица 4).

Таблица 4

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК 01.01 Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними. | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных и практических работ. Контрольные работы по разделам МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Экзамен |
| Курсовой проект МДК 01.01. Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними. |  |  |
| МДК 01.02 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ними. | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам практических работ. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Экзамен |
| УП.01 Учебная практика | Проверка и оценка результатов выполнения заданий по учебной практике. | Дифференцированный зачет |
| ПП 01. Производственная практика | Проверка и оценка результатов выполнения производственных заданий на месте практики. Проверка ведения дневника практики. | Дифференцированный зачет: защита отчета по практике. |
| ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. Квалификационный экзамен |  |  |

4.Контрольно-оценочные материалы

4.1. Текущий контроль.

Тестовые задания по МДК.01.01. «Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними» для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).

Вариант № 1

1. Работы по сборке, смазке, окраске оборудования входят в:

- основной этап монтажных работ;

- подготовительный этап монтажных работ;

- испытательный этап монтажных работ;

- пуско- наладочный этап монтажных работ.

2. Работы по созданию площадок и складов для хранения и сборки оборудования входят в:

- в основной этап монтажных работ;

- подготовительный этап монтажных работ;

- заключительный этап монтажных работ;

- пуско- наладочный этап монтажных работ.

3. Интенсивность изнашивания деталей оборудования в большей степени зависит от:

- условий, режима их работы и материала;

- удельного усилия и скорости скольжения;

- температуры в зоне сопряжения и от окружающей среды

- все ответы верны.

4. При последовательном способе монтажа машин, аппаратов и агрегатов:

- отдельные операции сборки выполняют строго одну после другой;

- одновременно монтируют несколько машин и аппаратов на данном

- участке или на нескольких участках;

- отдельные узлы собирают в мастерских или на специальных

- сборочных стендах, а затем подают на место;

- производят сбору на складах, затем подают на место;

5. При параллельном способе монтажа машин, аппаратов и агрегатов:

- отдельные операции сборки выполняют строго одну после другой;

- одновременно монтируют несколько машин и аппаратов на данном участке или на нескольких участках;

- отдельные узлы собирают в мастерских или на специальных сборочных стендах, а затем подают на место;

- производят сбору на складах, затем подают на место;

6. При укрупненном способе монтажа машин, аппаратов и агрегатов:

- отдельные операции сборки выполняют строго одну после другой;

- одновременно монтируют несколько машин и аппаратов на данном участке или на нескольких участках;

- отдельные узлы собирают в мастерских или на специальных сборочных стендах, а затем подают на место;

- производят сбору на складах, затем подают на место;

7. Техническое задание:

- выявляет взаимосвязь подачи оборудования со склада к месту

монтажа;

- выявляет экономическую целесообразность и техническую

возможность строительства данного объекта (машины, здания, сооружения);

- совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательное техническое решение, дающее полное

представление о монтируемом объекте и исходные данные для разработки документации;

- определяет перечень капитальных вложений для выполнения монтажных работ;

8. Технический проект:

1) выявляет взаимосвязь подачи оборудования со склада к месту монтажа;

2) выявляет экономическую целесообразность и техническую возможность строительства данного объекта (машины, здания, сооружения);

3) совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательное техническое решение, дающее полное представление о монтируемом объекте и исходные данные для разработки документации;

4) определяет перечень капитальных вложений для выполнения монтажных работ;

9. Смета:

1) выявляет взаимосвязь подачи оборудования со склада к месту

монтажа;

2) выявляет экономическую целесообразность и техническую

возможность строительства данного объекта (машины, здания,

сооружения);

3) совокупность конструкторских документов, которые должны

содержать окончательное техническое решение, дающее полное

представление о монтируемом объекте и исходные данные для

разработки документации;

4) определяет перечень капитальных вложений для выполнения

монтажных работ;

10. Базовыми деталями машин являются:

1) приводные механизмы машин;

2) редукторы и приводные валы;

3) крупные опорные части машин (станины, плиты, рамы, корпуса);

4) защитные ограждения и кожухи;

11. Диаметр и овальность вала определяют:

1) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса;

2) двумя рейсмусами и струной;

3) одним рейсмусом и струной;

4) микрометрами.

12. Соосность секций валов проверяют:

1) двумя рейсмусами с помощью щупов или индикаторами при

четырех положениях вала;

2) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса;

3) двумя рейсмусами и струной;

4) одним рейсмусом и струной;

13. Горизонтальность валов проверяют:

1) двумя рейсмусами с помощью щупов или индикаторами при

четырех положениях вала;

2) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса;

3) двумя рейсмусами и струной;

4) одним рейсмусом и струной;

14. Параллельность валов проверяют:

1) двумя рейсмусами с помощью щупов или индикаторами при

четырех положениях вала;

2) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса;

3) двумя рейсмусами и струной;

4) одним рейсмусом и струной;

15. Перпендикулярность валов проверяют:

1) двумя рейсмусами с помощью щупов или индикаторами при

четырех положениях вала;

2) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса;

3) двумя рейсмусами и струной;

4) одним рейсмусом и струной;

16. При сборке зубчатых передач необходимо проверять:

1) радиальное биение зубчатых колес;

2) торцовое биение зубчатых колес;

3) боковой зазор и степень прилегания рабочих поверхностей зубьев;

4) все перечисленные варианты.

17. Подготовка ременных передач к монтажу заключается:

1) в проверке шкивов на торцовое биение;

2) в проверке шкивов на радиальное биение;

3) ответы 1 и 2;

4) в проверке шкивов на вес.

18. Быстроходные шкивы проверяют на:

1) вес;

2) прочность;

3) сбалансированность;

4) разбалансированность.

19. Правильность установки звездочек проверяют:

1) путем контроля параллельности осей валов;

2) путем контроля относительного смещения звездочек при

параллельных валах;

3) путем контроля перпендикулярности осей валов;

4) ответы 1, 2.

20. При сборке цепных передач необходимо, чтобы ведомая ветвь цепи:

1) была натянута;

2) закручивалась;

3) провисала;

4) качалась.

21. Под наладкой следует понимать:

1) совокупность работ по приемке оборудования после монтажа

пробному включению с продукцией, доведению

производительности до паспортной;

2) работы по проведению смазки подшипников, набивке сальников,

проверке и подтягиванию всех болтов крепежных соединений;

3) регулировке оборудования, опробыванию на холостом ходу;

4) все перечисленное.

22. Изнашивание:

1) процесс изменения деталей только по форме;

2) необратимый процесс изменения деталей только по размерам;

3) необратимый процесс изменения размеров деталей во время

эксплуатации;

4) восстанавливаемый параметр состояния рабочих поверхностей;

23. Постепенные отказы возникают:

1) при правильной эксплуатации в результате длительной работы

машин без заметного снижения качества ее работы;

2) при правильной эксплуатации в результате временной работы

машин без заметного снижения качества ее работы;

3) при правильной эксплуатации в результате длительной работы

машин с заметным снижением качества ее работы;

4) при неправильной длительной эксплуатации;

24. Аварийный отказ:

1) это следствие износа деталей машины, быстро нарастающего

(прогрессирующего) и в течении короткого времени достигающего

размеров, при которых дальнейшая работа машины становится

невозможной;

2) это результат действия сил трения при скольжении одной детали по

другой;

3) это снижение прочности и надежности детали;

4) это интенсивное изнашивание деталей оборудования, которое

зависит от режима и условий работы;

25. Предельно допустимый износ:

1) это снижение прочности и надежности деталей;

2) это величина износа, при которой дальнейшая эксплуатация этой

детали недопустима;

3) это величина износа, при которой дальнейшая эксплуатация этой

детали допустима до аварии;

4) это износ до допустимого времени;

26. Интенсивность износа зависит:

1) от условий и режима работы;

2) от удельного усилия и скорости скольжения;

3) от температуры в зоне сопряжения и от окружающей среды;

4) от всех перечисленных факторов.

27. Механический износ это:

1) результат воздействия от ремонта.

2) результат действия сил трения при скольжении одной детали по

другой;

3) прилипание (схватывание) одной поверхности к другой;

4) результат воздействия воды, воздуха, химических веществ,

температуры;

28. Молекулярно-механический износ это:

1) результат воздействия от ремонта.

2) результат действия сил трения при скольжении одной детали по

другой;

3) прилипание (схватывание) одной поверхности к другой;

4) результат воздействия воды, воздуха, химических веществ,

температуры;

29. Коррозия это:

1) результат воздействия от ремонта.

2) результат действия сил трения при скольжении одной детали по

другой;

3) прилипание (схватывание) одной поверхности к другой;

4) результат воздействия воды, воздуха, химических веществ,

температуры;

30. Величина и характер износа деталей зависят от:

1) физико-механических свойств верхних слоев металла и условий

работы сопрягаемых поверхностей;

2) давления, относительной скорости перемещения;

3) условий смазки, степени шероховатости поверхности;

4) всех перечисленных факторов.

Ключ для обработки материалов тестирования по МДК.01.01. «Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними» для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

Номер задания

Правильный ответ

1.1

2.2

3.4

4.1

5.2

6.3

7.2

8.3

9.4

10.3

11.4

12.1

13.2

14.3

15.3

16.4

17.3

18.3

194

20.3

21.4

22.3

23.1

24.1

25.2

26.4

27.2

28.3

29.4

30.4

Тест для проверки текущих знаний по МДК 01.01.Раздел 1.  Организация монтажных работ

1.Под блочным методом понимается определение……
а) применение блоков и коммуникаций и их составных частей
б) организация монтажа с максимальным переносом со стройплощадки
в) возможность подачи тех. блоков к месту монтажа

2.Подрядчик на оборудование должен обеспечить, а организация получить…….

Окончанием работ по монтажу надлежит считать………..
а) завершение испытаний и подписание акта о приемке оборудования
б) уровень заводской готовности по ГОСТ
в) завершение испытаний и приемка под комплексное опробование

3.Монтажу оборудования должна предшествовать подготовка в соответствии с документацией, которая называется……….

4.При подготовке организации к производству работ должны быть ………
а) условия комплектования объекта оборудованием
б) утвержден ППР по монтажу оборудования
в) условия транспортирования к месту монтажа

5.Что производится при передаче оборудования в монтаж от подрядчика к организации, перечислить действия по порядку………

6.Кем устраняются дефекты оборудования, обнаруженные в процессе приемки?
а) подрядчиком
б) заказчиком
в) генподрядчиком

7.Перед установкой в проектное положение наружные поверхности оборудования
должны быть очищены, за исключением……
а) деформированных поверхностей

б) сварных соединений
в) поверхностей которые должны оставаться покрытыми смазкой

8.В целях предотвращения смещения оборудования при подливке следует производить затяжку гаек. Окончательная затяжка производится при прочности не менее………….

9.К началу индивидуальных испытаний оборудования должен быть закончен монтаж систем и выполнены…………………работы

10.Не допускается устранение дефектов в сосудах, аппаратах, машинах, механизмах и трубопроводах….
а) только под давлением
б) только при работе
в) при обоих вариантах

11.Пневматические испытания на прочность не допускаются ……….
а) при отсутствии документации
б) при разъемных и неразъемных соединениях
в) для сосудов аппаратов и трубопроводах из хрупких материалов

12.Испытательное гидравлическое или пневматическое давления на прочность должно быть выдержано в течение…… минут

13.Завершающей стадией индивидуального испытания оборудования должно являться…..
а) отметка об отказе
б) документ об окончании работ
в) подписание акта приемки после индивидуального испытания

13.Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний должны быть устранены
а) подрядчиком
б) заказчиком
в) заводом — изготовителем

14.Монтаж оборудования должен осуществляться на основе………………методов

15.Под узловым методом понимается ……….
а) монтажные работы с разделением пускового комплекса на тех. узлы
б) разделение объекта инфраструктуры согласно заказчика и подрядчика
в) данные по допускам для расчета геодезических работ

16.Подготовка производства монтажных работ должна осуществляться в соответствии с графиком и включать ……..

17.Оборудование, изделия и материалы, принятые в монтаж должны храниться в соответствии с требованиями документации, которые носят названия……

18.Внутриплощадочная перевозка, установка и выверка оборудования осуществляется в соответствии с графиком, который называется……

19.Металлорежущие станки устанавливаемые в цехах заводов относятся к ……..
а) группе средних станков
б) группе средних и легких станков
в) группе тяжелых станков

20.Качество работы станка зависит от того как………

а)  станок установлен
б ) станок смонтирован
в) станок распакован и кто занимается сборкой

21.Крупные станки массой более 10 тонн устанавливают ……..
а) на спецфундаментах
б) на основании
в) на простые фундаменты

22.Фундаменты под станки подразделяют на ……… основные группы.

23.Элемент сооружения, на который устанавливается фундамент носит название …………….. станка.

24. Глубина на которую опускается фундамент при работе называется……
а) посадкой
б) усадкой
в) осадкой

25.Нормативы допустимого давления на грунт при заключении основания входят материалы:
а) крупные, средние, мелкие заполнитель

б) крупные, средние, мелкие и пылеватый заполнитель
в) гравий, крупный и плотный песок, пылеватый песок, грунт

26. При установке станков в цехе применяют ……….. основных методов.

27. Монтажную разметку производят перед установкой станков, применяя геодезические приборы и устройства, которые называют ………………

28. Крупные станки монтируют на элементах……..
а) башмаках
б) клиньях
в) подкладках

29. Станок устанавливают на фундамент только после затвердевания бетона, преждевременная нагрузка на фундамент вызывает его:
а) дефекты
б) растрескивание
в) выщелачивание

30. Соединение станка с полом здания либо фундаментом с устройствами называется …………….. монтажа.

31. При подготовке и осуществлении монтажа и сдаче станка входят операции……
1)разметка-3
2) изготовление-4
3) монтирование-6
4) доставка-1

5) распаковка-2
6) смазка-7
7) составление акта-9
8) включение станка-8
9) установка на фундамент-5 .

Укажите этапы правильного монтажа по нумерации.

32. Документ подтверждающий краткое описание состояния станка и устранение дефектов называется ……….
а) актом сдачи в ремонт
б) актом приемки из ремонта
в) актом прием – сдачи, реконструируемых объектов

33. Акт приемки из ремонта станка показывает, что агрегат исправлен …………………… и признан ……… к эксплуатации

34.От чего зависит глубина заложения фундамента оборудования……

б) от грунтовых вод
в) от группы грунта

34. Исходя из чего устанавливается высота фундамента над уровнем пола…..
а) исходя из массы машины
б) условий удобства обслуживания

36.Чем крепят оборудование станка к фундаменту?
а) сваркой
б) скобами
в) анкерными болтами

37. Отношение выполненного индустриальным методом объема монтажных работ к полному объему работ …………
а) индустриальный метод монтажа
б) индустриализация
в) степень индустриализации

38.Чем должно быть обеспечено тяжеловесное оборудование при выполнении работ…
а) инструментом
б) средствами индивидуальной защиты
в) грузоподъемными механизмами

39. Перечислите задачи  монтажной службы.

а) надзор и уход за действующим оборудованием

б) своевременный ремонт оборудования

в) составление сетевых графиков монтажных работ

г) модернизация оборудования

40.Демонтажное отделение служит для…

а) ремонта запасных частей станков

б) установки электрооборудования

в) разборки и промывки оборудования

г) сборочных работ

Тест для проверки текущих знаний по МДК 01.01 Раздел 2.Технологические операции при монтаже оборудования.

Вариант № 1

1. Работы по сборке, смазке, окраске оборудования входят в:

1)0сновной этап монтажных работ;

2)подготовительный этап монтажных работ;

3)испытательный этап монтажных работ;

4)пуско- наладочный этап монтажных работ.

2. Работы по созданию площадок и складов для хранения и сборки оборудования входят в:

1)в основной этап монтажных работ;

2)подготовительный этап монтажных работ;

3)заключительный этап монтажных работ;

4)пуско- наладочный этап монтажных работ.

3. Интенсивность изнашивания деталей оборудования в большей степени зависит от:

1)условий, режима их работы и материала;

2)удельного усилия и скорости скольжения;

3)температуры в зоне сопряжения и от окружающей среды

4)все ответы верны.

4. При последовательном способе монтажа машин, аппаратов и агрегатов:

1)отдельные операции сборки выполняют строго одну после другой;

2)одновременно монтируют несколько машин и аппаратов на данном

3)участке или на нескольких участках;

4)отдельные узлы собирают в мастерских или на специальных

сборочных стендах, а затем подают на место;

производят сбору на складах, затем подают на место;

5. При параллельном способе монтажа машин, аппаратов и агрегатов:

1)отдельные операции сборки выполняют строго одну после другой;

2)одновременно монтируют несколько машин и аппаратов на данном участке или на нескольких участках;

3)отдельные узлы собирают в мастерских или на специальных сборочных стендах, а затем подают на место;

4)производят сбору на складах, затем подают на место;

6. При укрупненном способе монтажа машин, аппаратов и агрегатов:

1)отдельные операции сборки выполняют строго одну после другой;

2)одновременно монтируют несколько машин и аппаратов на данном участке или на нескольких участках;

3)отдельные узлы собирают в мастерских или на специальных сборочных стендах, а затем подают на место;

4)производят сбору на складах, затем подают на место;

7. Техническое задание:

1)выявляет взаимосвязь подачи оборудования со склада к месту

монтажа;

2)выявляет экономическую целесообразность и техническую

возможность строительства данного объекта (машины, здания, сооружения);

совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательное техническое решение, дающее полное

3)представление о монтируемом объекте и исходные данные для разработки документации;

4)определяет перечень капитальных вложений для выполнения монтажных работ;

8. Технический проект:

1) выявляет взаимосвязь подачи оборудования со склада к месту монтажа;

2) выявляет экономическую целесообразность и техническую возможность строительства данного объекта (машины, здания, сооружения);

3) совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательное техническое решение, дающее полное представление о монтируемом объекте и исходные данные для разработки документации;

4) определяет перечень капитальных вложений для выполнения монтажных работ;

9. Смета:

1) выявляет взаимосвязь подачи оборудования со склада к месту

монтажа;

2) выявляет экономическую целесообразность и техническую

возможность строительства данного объекта (машины, здания,

сооружения);

3) совокупность конструкторских документов, которые должны

содержать окончательное техническое решение, дающее полное

представление о монтируемом объекте и исходные данные для

разработки документации;

4) определяет перечень капитальных вложений для выполнения

монтажных работ;

10. Базовыми деталями машин являются:

1) приводные механизмы машин;

2) редукторы и приводные валы;

3) крупные опорные части машин (станины, плиты, рамы, корпуса);

4) защитные ограждения и кожухи;

11. Диаметр и овальность вала определяют:

1) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса;

2) двумя рейсмусами и струной;

3) одним рейсмусом и струной;

4) микрометрами.

12. Соосность секций валов проверяют:

1) двумя рейсмусами с помощью щупов или индикаторами при

четырех положениях вала;

2) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса;

3) двумя рейсмусами и струной;

4) одним рейсмусом и струной;

13. Горизонтальность валов проверяют:

1) двумя рейсмусами с помощью щупов или индикаторами при

четырех положениях вала;

2) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса;

3) двумя рейсмусами и струной;

4) одним рейсмусом и струной;

14. Параллельность валов проверяют:

1) двумя рейсмусами с помощью щупов или индикаторами при

четырех положениях вала;

2) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса;

3) двумя рейсмусами и струной;

4) одним рейсмусом и струной;

15. Перпендикулярность валов проверяют:

1) двумя рейсмусами с помощью щупов или индикаторами при

четырех положениях вала;

2) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса;

3) двумя рейсмусами и струной;

4) одним рейсмусом и струной;

16. При сборке зубчатых передач необходимо проверять:

1) радиальное биение зубчатых колес;

2) торцовое биение зубчатых колес;

3) боковой зазор и степень прилегания рабочих поверхностей зубьев;

4) все перечисленные варианты.

17. Подготовка ременных передач к монтажу заключается:

1) в проверке шкивов на торцовое биение;

2) в проверке шкивов на радиальное биение;

3) ответы 1 и 2;

4) в проверке шкивов на вес.

18. Быстроходные шкивы проверяют на:

1) вес;

2) прочность;

3) сбалансированность;

4) разбалансированность.

19. Правильность установки звездочек проверяют:

1) путем контроля параллельности осей валов;

2) путем контроля относительного смещения звездочек при

параллельных валах;

3) путем контроля перпендикулярности осей валов;

4) ответы 1, 2.

20. При сборке цепных передач необходимо, чтобы ведомая ветвь цепи:

1) была натянута;

2) закручивалась;

3) провисала;

4) качалась.

21. Под наладкой следует понимать:

1) совокупность работ по приемке оборудования после монтажа

пробному включению с продукцией, доведению

производительности до паспортной;

2) работы по проведению смазки подшипников, набивке сальников,

проверке и подтягиванию всех болтов крепежных соединений;

3) регулировке оборудования, опробыванию на холостом ходу;

4) все перечисленное.

22. Изнашивание:

1) процесс изменения деталей только по форме;

2) необратимый процесс изменения деталей только по размерам;

3) необратимый процесс изменения размеров деталей во время

эксплуатации;

4) восстанавливаемый параметр состояния рабочих поверхностей;

23. Постепенные отказы возникают:

1) при правильной эксплуатации в результате длительной работы

машин без заметного снижения качества ее работы;

2) при правильной эксплуатации в результате временной работы

машин без заметного снижения качества ее работы;

3) при правильной эксплуатации в результате длительной работы

машин с заметным снижением качества ее работы;

4) при неправильной длительной эксплуатации;

24. Аварийный отказ:

1) это следствие износа деталей машины, быстро нарастающего

(прогрессирующего) и в течении короткого времени достигающего

размеров, при которых дальнейшая работа машины становится

невозможной;

2) это результат действия сил трения при скольжении одной детали по

другой;

3) это снижение прочности и надежности детали;

4) это интенсивное изнашивание деталей оборудования, которое

зависит от режима и условий работы;

25. Предельно допустимый износ:

1) это снижение прочности и надежности деталей;

2) это величина износа, при которой дальнейшая эксплуатация этой

детали недопустима;

3) это величина износа, при которой дальнейшая эксплуатация этой

детали допустима до аварии;

4) это износ до допустимого времени;

26. Интенсивность износа зависит:

1) от условий и режима работы;

2) от удельного усилия и скорости скольжения;

3) от температуры в зоне сопряжения и от окружающей среды;

4) от всех перечисленных факторов.

27. Механический износ это:

1) результат воздействия от ремонта.

2) результат действия сил трения при скольжении одной детали по

другой;

3) прилипание (схватывание) одной поверхности к другой;

4) результат воздействия воды, воздуха, химических веществ,

температуры;

28. Молекулярно-механический износ это:

1) результат воздействия от ремонта.

2) результат действия сил трения при скольжении одной детали по

другой;

3) прилипание (схватывание) одной поверхности к другой;

4) результат воздействия воды, воздуха, химических веществ,

температуры;

29. Коррозия это:

1) результат воздействия от ремонта.

2) результат действия сил трения при скольжении одной детали по

другой;

3) прилипание (схватывание) одной поверхности к другой;

4) результат воздействия воды, воздуха, химических веществ,

температуры;

30. Величина и характер износа деталей зависят от:

1) физико-механических свойств верхних слоев металла и условий

работы сопрягаемых поверхностей;

2) давления, относительной скорости перемещения;

3) условий смазки, степени шероховатости поверхности;

4) всех перечисленных факторов.

Ключ для обработки материалов тестирования по профессиональному модулю ПМ.01. «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования» МДК.01.02. «Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ними» для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

Номер задания

Правильный ответ

1.1

2.2

3.4

4.1

5.2

6.3

7.2

8.3

9.4

10.3

11.4

12.1

13.2

14.3.

15.4

16.4

17.3

18.3

19.4

20.3

21.4

22.3

24.1

25.2

26.4

27.2

28.3

29.4

30.4

Тесты сгруппированы по темам 1,2,3. Количество тестовых вопросов в разделе различно, что обусловлено объемом изучаемого материала и ее трудоемкостью.

Формулировка вопросов построена по следующему основному принципу – выбрать верные варианты ответа.

В пункте приведены конкретные вопросы и варианты ответов. Студенту предлагается выбрать номер правильного ответа из предлагаемых вариантов. При этом следует учесть важное требование: в ответах к заданию обязательно должен быть верный ответ и он должен быть только один.

# 1. По виду свивки канаты подразделяются:

а) крестовой

б) параллельной

в) перпендикулярной

г) комбинированной

# 2. Стальные канаты изготавливают из проволок диаметром:

а)  0,1 мм

б) 0,5 мм

в) 1,5 мм

г) 3,5 мм

д) 4,5 мм

# 3. Для чего применяют коуш?

а) для зажима каната

б) для предохранения каната от изгиба и истирания

в) для изготовления петли на конце стропа

4. Максимальное количество роликов, содержащихся в   полиспасте:

а) 8

б) 13

в) 17

г) 26

д) 30

# 5. Способы запасовки каната в полиспаст:

а) крестовая

б) спиральная

в) комбинированная

г) витая

д) параллельная

# 6. Конструкции отводных блоков:

а) с откидной щекой

б) со съемной серьгой

в) со съемным крюком

г) с подвеской

# 7. Ригель - это

а) вертикальная стойка портала

б) горизонтальная перекладина портала

в) поперечная планка шевра

# 8. Кабель - это канат

а) одинарной свивки

б) двойной свивки

в) тройной свивки

# 9. Мачта для подъема  оборудования относится к монтажным

а) изделиям

б) приспособлениям

в) устройствам

г) механизмам

# 10. Максимальная грузоподъемность трубчатой мачты:

а) 30 т

б) 50 т

в) 100 т

г) 250 т

д) 500 т

# 11. Ригель решетчатого портала изготавливают из:

а) труб

б) уголков

в) двутавров

г) швеллеров

# 12. Какое количество проволочек содержится в канате конструкции (1+7+7\7+14)?

а) 36

б) 108

в) 216

г) 288

# 13. Максимальная грузоподъемность решетчатого портала:

а) 50 т

б) 100 т

в) 250 т

г) 500 т

д) 750 т

# 14. Балансирная траверса при монтажных работах испытывает усилия:

а) сжимающие

б) изгибающие

в) разрывные

# 15. Какое количество прядей содержится в стальном канате?

а) 2

б) 4

в) 6

г) 8

# 16. Такелажные изделия - это:

а) канаты

б) стропы

в) траверсы

г) якоря

# 17. Монтажные приспособления - это:

а) полиспасты

б) траверсы

в) сани

г) блоки

# 18. К монтажным устройствам относятся:

а) лебедки

б) тележки

в) шевры

г) шарниры

д) порталы

е) мачты

# 19. Блоки подразделяются на:

а) отводной

б) грузовой

в) полиспастный

г) переходный

# 20. Типы траверс:

а) балансирная

б) консольная

в) унифицированная

г) однолучевая

# 21. Виды строп:

а) канатный

б) цепной

в) витой

г) универсальный

# 22. Траверсы изготавливаются из:

а) труб

б) швеллеров

в) двутавров

г) полосового проката

# 23. Максимальный угол наклона мачты от вертикали:

а) 10о

б) 12о

в) 14о

г) 16о

# 24. Типы канатов:

а) стальные

б) пеньковые

в) капроновые

г) полиэтиленовые

д) сизалевые

е) резиновые

# 25. Для чего применяется талреп?

а) для натяжения расчалок

б) для  соединения концов канатов

в) для крепления полиспаста к оголовку

# 26. Максимальная высота подъема груза с помощью ручной тали:

а) 3 м

б) 6 м

в) 12 м

г) 18 м

# 27. Электрические тали передвигаются по монорельсу с помощью:

а) гибкого кабеля

б) троллея

в) кошек

# 28. Достоинство монтажа способом поворота вокруг шарнира:

а) грузоподъемность мачт в 2 раза меньше, чем масса оборудования

б) максимальная нагрузка на такелажную оснастку приходится в первоначальный момент подъема

в) установка оборудования на фундаменты любой высоты

г) простота установки шарнира

# 29. Типы фундаментных болтов:

а) глухие

б) конические

в) острые

г) цилиндрические

д) изогнутые

е) прямые

# 30. Выверка оборудования осуществляется с помощью:

а) регулировочных винтов

б) домкратов

в) пакета металлических подкладок

г) башмаков

# 31. На трубопроводах монтируют компенсаторы:

а) линзовые

б) волнистые

в) П-образные

г) сальниковые

# 32. Максимальное количество волн, устанавливаемых в волнистых компенсаторах:

а) 4

б) 6

в) 8

# 33. Виды подвижных опор:

а) скользящая

б) катковая

в) пружинная

г) колонная

# 34. При прохождении трубопровода через стену и перекрытия их устанавливают в специальные:

а) патроны

б) гильзы

в) футляры

г) обоймы

# 35. При многоярусной прокладке на эстакадах трубопроводы кислот и агрессивных веществ располагаются:

а) на самом нижнем ярусе

б) на самом верхнем ярусе

в) у края эстакады

г) в любом месте

# 36. Гидравлические испытания оборудования проводят:

а) водой

б) водным раствором солей

в) раствором глицерина

# 37. Пневматические испытания на прочность проводят:

а) воздухом

б) азотом

в) водородом

г) аргоном

# 38. Для чего необходим репер?

а) для определения высотных отметок

б) для определения положения осей

в) для определения горизонтальности

# 39. Проводятся ли пневматические испытания надземных трубопроводов из?

а) чугуна

б) фаолита

в) стекла

г) пластмассы

# 40. Пеньковые канаты подразделяются на:

а) обыкновенные

б) специальные

в) повышенной прочности

г) комбинированные

# 41. Трос - канат:

а) одинарной свивки

б) двойной свивки

в) тройной свивки

# 42. Типы якорей:

а) винтовой

б) закладной

в) свайный

г) мертвяк

# 43. Снижается ли пробное давление при испытании, если оборудование работает под давлением при отрицательных температурах?

а) да

б) нет

в) иногда

# 44. Величина пробного давления при испытании составляет:

а) 1,2 Рраб

б) 1,25 Рраб

в) 1,5 Рраб

г) 1,75 Рраб

# 45. Под каким давлением проводят испытания оборудования, работающего под вакуумом?

а) 0,1 МПа

б) 0,15 МПа

в) 0,2 МПа

# 46. Разрешается ли проводить испытания с нанесенной тепловой изоляцией  трубопроводов из бесшовных труб?

а) да

б) нет

в) иногда

# 47. Когда устанавливается охранная зона для трубопроводов?

а) при проведении гидроиспытаний

б) при проведении пневмоиспытаний внутри помещения

в) при проведении пневмоиспытания снаружи при надземной прокладке трубопроводов

г) при проведении испытаний снаружи при подземной прокладке трубопроводов

# 48. Где производятся контрольные «отверстия безопасности»  на трубопроводах?

а) в местах поворотов

б) в застойных зонах

в) в самой верхней точке

г) в дренажных отводах

# 49. Какой длины должна быть кольцевая вставка при вварке ее в трубопровод?

а) не менее 50 мм

б) не менее 100 мм

в) не менее 200 мм

# 50. Каким цветом окрашиваются трубопроводы с водой?

а) голубым

б) зеленым

в) серым

г) черным

# 51. Можно ли допускать при обвязке груза угол между ветвями стропа более 90о?

а) нет

б) да

в) иногда

Тестовые задания по МДК.01.01 Организация и проведение монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними

Задание #1

Вопрос:

Канат, закрепляющий отводной блок, имеет натяжение (Р) равное 70 кН и угол охвата ролика равный 60. Чему равно усилие, действующее на отводной блок? (Если Q=2Рsin60/2 и sin30=0,5)

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 140 кН

2) 70 кН

3) 210 кН

4) 35 кН

Задание #2

Вопрос:

К какому типу домкратов относится изображенный?

Изображение:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) гидравлический

2) реечный

3) винтовой

Задание #3

Вопрос:

Это приспособление изготавливается из чугунного литья или шампованными из листового металлла и служит для предохранения каната при перегие от расплющивания и перетирания. Как оно называется?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) петля

2) кольцо

3) коуш

4) карабин

Задание #4

Вопрос:

Узел, состоящий из одного или нескольких канатных блоков, установленных на оси, называется...

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) блок

2) блочная обойма

3) полиспаст

4) стреловое оборудование

Задание #5

Вопрос:

Вес, поднимаемого полиспастом груза, равен 400кН. Какое усилие необходимо приложить для поднятия этого груза полиспастом, изображенным на рисунке (в)?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 400 кН

2) 200 кН

3) 100 кН

4) 80 кН

Задание #6

Вопрос:

Отметьте, что входит в состав козлового крана?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) ригель

2) грузовая тележка

3) стрела

4) ходовые тележки

5) опоры

Задание #7

Вопрос:

В какой последовательности производят сборку болтовых соединений?

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:

__ Навинчивание гаек

__ Проверка резьбы (снятие заусенцев, зачистка, смазка резьбы и проверка свинчиваемости)

__ Установка шайб

__ Проверка прилегания стыкуемых поверхностей и совмещение осей отверстий

__ Вставка болтов

__ Расконсервация крепежных и соединяемых деталей

Задание #8

Вопрос:

Отметьте методы сборки резьбовых соединений

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) приложение крутящего момента

2) приложение ударно-вращателных импульсов

3) приложение осевых сил

4) использование тем пературной деформации

Задание #9

Вопрос:

Вес, поднимаемого полиспастом груза, равен 400кН. Какое усилие необходимо приложить для поднятия этого груза полиспастом, изображенным на рисунке (а)?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 400 кН

2) 200 кН

3) 100 кН

4) 80 кН

Задание #10

Вопрос:

Какое грузозахватное приспособление изображено на картинке?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) универсальный строп

2) облегченный строп

3) четырехветвевой строп

4) двухветвевой строп

Задание #11

Вопрос:

Что изображено на схеме?

Изображение:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) последоваельность наложения сварных швов

2) последовательность заделки каната

3) последовательност затяжки болтов

Задание #12

Вопрос:

документация заводов-изготовителей на оборудование является

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) нормативной

2) технической

3) нормативно-технической

4) проектной

Задание #13

Вопрос:

Простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из системы подвижных и неподвижных блоков

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) блок

2) блочная обойма

3) полиспаст

4) стреловое оборудование

Задание #14

Вопрос:

Натяжение в ветви каната равно 50кН, коэффициент запаса прочности - 5. Чему равно разрывное усилие каната?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 10 кН

2) 25 кН

3) 250 кН

4) 55 кН

Задание #15

Вопрос:

изделие, изготовленное без разъемных и неразъемных содинений

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) деталь

2) сборочная единица

3) технологическое оборудование

4)  монтажный  блок

Задание #16

Вопрос:

Укажите последователность сборки ременной передачи

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

__ Проверка параллельности валов, радиальное и торцовое биение шкивов

__ Размещение ремня на шкивах

__ Контроль прогиба ремня

__ Напрессовка шкива на вал

Задание #17

Вопрос:

как называется операция, которая включает в себя проверку комплектности оборудования, его соответсвие чертежам и ТУ, исправность и наличие пломб, отстутствие повреждений и полноту технической документации

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) подготовка оборудования к монтажу

2) реконсервация оборудования

3) приемка оборудования

4) очистка оборудования

Задание #18

Вопрос:

Как называется инструмент, изображенный на рисунке?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) зубило

2) циркуль

3) молоток

4) кернер

Задание #19

Вопрос:

Что относится к разметочному инструменту?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) циркуль

2) слесарный молоток

3) слеарное зубило

4) кернеры

Задание #20

Вопрос:

Вес, поднимаемого полиспастом груза, равен 400кН. Какое усилие необходимо приложить для поднятия этого груза полиспастом, изображенным на рисунке (г)?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 400 кН

2) 200 кН

3) 100 кН

4) 80 кН

Задание #21

Вопрос:

Чему равно разрывное усилие в каждой из двух ветвей каната, если натяжение равно 60 кН, а коэффициент запаса прочности - 5?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 300 кН

2) 150 кН

3) 65 кН

4) 600 кН

Задание #22

Вопрос:

Какое ходовое устройство имеет стреловый кран СКГ-40?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) автомобильной шасси

2) специальное шасси

3) гусеничное

4) короткобазовое шасси

Задание #23

Вопрос:

В какой последовательнсоти производят сборку зубчатых передач?

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

__ Регулирование зацепления зубьев

__ контроль и сортировка зубчатых колес

__ установка валов с насаженными колесами

__ пригонка, установка и закрепление зубчатых колес на валах

Задание #24

Вопрос:

где отражается схема  организации   монтажной  площадки

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) стройгенплан

2) журнал производства работ

3) технологические схемы производства работ

4) технологические карты производства работ

Задание #25

Вопрос:

Укажите порядок сборки соединений с обыкновенной призматической шпонкой

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

__ Проверка отсутствия зазора между боковыми сторонами шпонки

__ запрессовка шпонки

__ подготовка шпонки

__ пригонка шпонки по пазу вала

Задание #26

Вопрос:

основным технологическим документом, разрабатываемом в целом на объект или отдельные виды монтажных   работ , является...

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) проект организаии строительства (ПОС)

2) проект производства работ (ППР)

3) технологическая карта работ

4) технологическая схема работ

Задание #27

Вопрос:

Как называется механизм, тяговое уилие которого передается посредством гибкого элемента, наматывающегося на барабан?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) домкрат

2) лебедка

3) полиспаст

4) таль ручная

Задание #28

Вопрос:

Как называется инстурмент, изображенный на рисунке?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) слесарный молоток

2) кернер

3) циркуль

4) слесарное зубило

Задание #29

Вопрос:

Отметьте, какая марка крана принадлежит крану козловому?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) СПК-10

2) МКТ-100

3) Т-3560М

4) К-305Н

Задание #30

Вопрос:

Перед сдачей под монтаж оборудования фундамент должен быть соответствующе подготовлен. Какие операции входят в эту подготовку?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) Освобождение от опалубки и строительного мусора

2) обрезка арматуры, проволоки и кондукторов, выступающих из бетона

3) установка на фундаментные болты гаек и шайб

4) обработка нарезных частей фундаментных болтов и гаек антикоррозионными материалами

5) нанесение лако-красочных материалов

Задание #31

Вопрос:

Что контролируется в первую очередь при постановке шпилек?

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) параллельность оси резьбы и поверхности детали

2) перпендикулярность оси резьбы и поверхности детали

Задание #32

Вопрос:

Сколько сердечников имеет канат ЛК-РО конструкции 6х36 (1+7+7/7+14) + 1о.с?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 6

2) 36

3) 7

4) 14

5) 1

Задание #33

Вопрос:

Грузоподъемное оборудование, выполненное в виде стержня, удерживаемого расчалками?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) мачта

2) шевр

3) портал

Задание #34

Вопрос:

монтаж оборудования - это...

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) работы, включающих сборку машин, их установку в рабочее положение на предусмотренном проектом месте

2) сборка машин в технологические линии

3) испытания на холостом ходу и под нагрузкой,

4) все перечисленные выше варианты

Задание #35

Вопрос:

Какая передача изображена на схеме?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Цепная

2) Ременная

3) червячная

4) зубчатая

Задание #36

Вопрос:

К какому типу инсрумента относится этот инструмент?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) разметочный

2) ударный

3) зжимной

4) для обработки металла

Задание #37

Вопрос:

Неподвижное сооружение, способное воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки, служащее для крепление грузоподъемных механизмов

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) якорь

2) груз

3) блок

4) противовес

Ответы:

1)  Верные ответы: 2;

2)  Верные ответы: 2;

3)  Верные ответы: 3;

4)  Верные ответы: 2;

5)  Верные ответы: 3;

6)  Верные ответы: 1; 2; 4; 5;

7)  Верные ответы:

6;

2;

5;

3;

4;

1;

8)  Верные ответы: 1; 2; 3; 4;

9)  Верные ответы: 2;

10)  Верные ответы: 3;

11)  Верные ответы: 3;

12)  Верные ответы: 2;

13)  Верные ответы: 3;

14)  Верные ответы: 3;

15)  Верные ответы: 1;

16)  Верные ответы:

2;

3;

4;

1;

17)  Верные ответы: 3;

18)  Верные ответы: 4;

19)  Верные ответы: 1; 4;

20)  Верные ответы: 4;

21) Верные ответы: 2;

22)  Верные ответы: 3;

23)  Верные ответы:

4;

1;

3;

2;

24)  Верные ответы: 1;

25)  Верные ответы:

4;

3;

1;

2;

26) Верные ответы: 2;

27) Верные ответы: 2;

28) Верные ответы: 4;

29)  Верные ответы: 4;

30)  Верные ответы: 1; 2; 3; 4;

31)  Верные ответы: 2;

32)  Верные ответы: 5;

33)  Верные ответы: 1;

34) Верные ответы: 4;

35)  Верные ответы: 4;

36)  Верные ответы: 2;

37)  Верные ответы: 1;

Тестовые задания по текущему контролю МДК.01.01 Организация и проведение монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними

Тест

Задание #1

Вопрос:

В каких категориях помещений по пожарной опасности можно прокладывать трубопроводы из пластмасс?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) В и Г

2) А и Б

3) Г и Д

4) Б и В

Задание #2

Вопрос:

Какому виду испытания подвергают пластмассовые трубопроводы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) гидравлическому с обстукиванием

2) пневматическому (при температуре окружающего воздуха 15-20град)

3) пневматическому (при температуре окружающего воздуха ниже 0град) с обстукиванием

4) гидравлическому

Задание #3

Вопрос:

Опознавательную окраску трубопроводв применяют для быстрого определения их содержимого. Сопоставьте цвета трубопровода с его содержимым.

Укажите соответствие для всех 7 вариантов ответа:

1) коричневый

2) серый

3) синий

4) желтый

5) красный

6) оранжевый

7) зеленый

__ прочие вещества

__ газы горючие и негорючие

__ пар

__ кислоты

__ воздух

__ жидкости горючие и негорючие

__ вода

Задание #4

Вопрос:

Место строповки металлической колонны располагается...

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) на уровне центра тяжести колонны

2) выше центра тяжести колонны

3) ниже центра тяжести колонны

Задание #5

Вопрос:

При сдаче трубопровода в эксплуатацию монтажная организация должна иметь аксонометрическую схему трубопровода. В каком случае она предъявляется?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) при опломбировании контрольно-измерительных приборов

2) при регистрации в органах Ростехнадзора

3) при освидетельствовании скрытых работ

4) при сдаче заказчику

Задание #6

Вопрос:

Под цифрой "2" на схеме изображено:

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) фундамент

2) анкерный болт

3) штуцер

4) рама насоса

Задание #7

Вопрос:

Какой монтажный механизм предпочтительнее для монтажа данной металлической конструкции (эстакада)?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) гусеничный кран

2) кран-балка

3) козловый кран

4) башенный кран

Задание #8

Вопрос:

Что изображено на рисунке под цифрой 2?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) подвеска

2) кронштейн

3) колонна

4) опора

Задание #9

Вопрос:

Способ, при котором вверхнюю часть аппарата поднимают краном и одновременно подтягивают к фундаменту, а нижнюю часть укладывают на металлические тележки или листы.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Способ скольжения

2) Способ выжимания

3) Способ подтаскивания

4) Способ вращения

Задание #10

Вопрос:

Особо ответственные технологичские трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию подвергают испытаниям на прочночть, плотность и герметичность. Каким образом выполняются эти операции?

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:

1) воздухом или инертным газом создают рабочее давление, выдерживают не менее 12ч и по манометру выявляют наличие падения давления

2) при избыточном давлении воды в трубопроводе выявляют дефектные места

3) при рабочем давлении воды в трубопроводе производят осмотр и обстукивание для выявления сквозных трещин, отвертий и т.д.

__ испытание на плотность

__ испытание на герметичность

__ испытание на прочность

Задание #11

Вопрос:

Порядок операций при монтаже вертикальных резервуаров объемом до 5000куб.м

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

__ Монтаж днища

__ Монтаж оборудования резервуара

__ Монтаж щитового покрытия

__ Монтаж корпуса

Задание #12

Вопрос:

Выбор схемы подъема оборудования зависит от...

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) стоимости оборудования

2) характеристики подъемных средств

3) способа крепления к фундаменту

4) возможности дислокации подъемных средств

5) размеров оборудования

6) массы оборудования

Задание #13

Вопрос:

Способы монтажа сферических резервуаров

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Из двух полусфер

2) Из отдельных листов

3) Из рулона

4) Из отдельных лепестков

Задание #14

Вопрос:

Сопоставьте определение со значением

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа:

1) реперы

2) плашки

3) уровни

4) оси

__ знаки контрольных осей

__ знаки высотных отметок

Задание #15

Вопрос:

Монтаж горизонтальных центробежных, поршневых и других насосов, поступающих не на общей раме, начинают...

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) с проверки высотной отметки

2) с установки редуктора

3) с проверки совмещения осей рамы в плане с осями на фундаменте

4) с установки насоса на фундамент

Задание #16

Вопрос:

На каких рисунках монтаж строительной конструкции (металлической колонны) производится стреловым краном?

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) только в

2) только б

3) а ,б

4) только а

5) б , в

Задание #17

Вопрос:

Что входит в систему подтаскивания аппарата?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Два трактора

2) Лебедка и канат

3) Трактор и канат

4) Лебедка, якорь и канат

Задание #18

Вопрос:

Для каких целей служит приспособление, изображенное на рисунке "а" под цифрой 2?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для выверки фермы

2) для проверки устойчивости фермы

3) для строповки фермы

4) для усиления фермы

Задание #19

Вопрос:

Укладка балочных конструкций и ферм у места монтажа производится:

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа:

1) горизонтально или вертикально

2) вертикально

3) горизонтально

__ железобетонных ферм, ригелей и балок

__ стальных подстропильных и стропильных ферм

Задание #20

Вопрос:

Технологическая последовательность монтажа каждой линии трубопровода зависит от...

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) способа транспортирования

2) массы

3) конструкции

4) размеров линии

5) места установки

Задание #21

Вопрос:

Монтаж вертикальных насосов начинают с...

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) соединения валов насоса и электродвигателя

2) выверки фундаментных плит

3) закрепления корпуса насоса

4) центриирования насоса

Задание #22

Вопрос:

Способ, при котором на нижней части аппарата закрепляют опорный шарнир, расположенный около фундамента таким образом, что аппарат после подъема устанавливают сразу в проектное положение на фундамент

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Способ выжимания

2) Способ скольжения

3) Способ поворота

4) Способ подтаскивания

Задание #23

Вопрос:

В какой последовательности устанавливают стальные колонны?

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа:

__ опускание на фундамент

__ подча колонны к фундаменту

__ перевод колонны из горизонтального положения в вертикальное

Задание #24

Вопрос:

Для каких целей служит изображенная (П-образная) деталь трубопровода?

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) это устройство, позволяет перекрывать или регулировать параметры потока транспортируемого вещества

2) это устройство, позволяет воспринимать и компенсировать температурные деформации трубопровода

3) это устройство, позволяет изменять направление потока транспортируемого вещества

4) это устройство, позволяет отводить конденсат

Задание #25

Вопрос:

Назовите приспособление для строповки металлической фермы, изображенный на рисунке

Изображение:

Запишите ответ:

__________________________________________

Задание #26

Вопрос:

Для каких целей используются "способ расчаливания", "способ соединения ригелем", "способ опирания на шевры"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Для уменьшения количества монтажной оснастки

2) Для снижения нагрузок на штуцеры аппарата

3) Для подъема нескольких аппаратов за один прием

4) Для увеличения грузоподъемности кранов

Задание #27

Вопрос:

Сопоставьте класс и тип арматуры трубопроводов

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) пробные и спускные вентили, указатели уровня

2) поворотные затворы, конденсатоотводчики

3) обратные клапаны, предохранительные клапаны

4) краны, вентили, задвижки

__ запорная арматура

__ арматура регулирующая

__ арматура защитная

__ арматура контрольная

Задание #28

Вопрос:

На каких рисунках монтаж строительной конструкции (металлической колонны) производится козловым краном?

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) а ,б

2) только а

3) б , в

4) только б

5) только в

Ответы:

1) Верные ответы: 3;

2) Верные ответы: 4;

3) (1 б.) Верные ответы:

2;

4;

5;

6;

3;

1;

7;

4) Верные ответы: 2;

5) Верные ответы: 2;

6) Верные ответы: 1;

7) Верные ответы: 1;

8) Верные ответы: 2;

9) Верные ответы: 1;

10) Верные ответы:

3;

1;

2;

11) Верные ответы:

1;

4;

3;

2;

12) Верные ответы: 2; 4; 5; 6;

13) Верные ответы: 1; 2; 4;

14) Верные ответы:

2;

1;

15) Верные ответы: 2;

16) Верные ответы: 5;

17) Верные ответы: 3; 4;

18) Верные ответы: 3;

19) Верные ответы:

2;

1;

20) Верные ответы: 2; 3; 4; 5;

21) Верные ответы: 2;

22) Верные ответы: 3;

23) Верные ответы:

3;

2;

1;

24) Верные ответы: 2;

25) Верный ответ: "траверса".

26) Верные ответы: 4;

27) Верные ответы:

4;

2;

3;

1;

28) Верные ответы: 2;

Критерии оценки:

Оценка «5» ставится, если правильно выполнено 91-100 % заданий.

Оценка «4» ставится, если правильно выполнено 70-90% заданий

Оценка «3» ставится, если правильно выполнено 45-70 % заданий

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 45% заданий

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК

|  | Практические работы |
| --- | --- |
| 1 | Изучение технической документации. |
| 2 | Условные обозначения сетевых графиков. |
| 3 | Построение сетевых графиков. |
| 4 | Расчёт и подбор грузоподъемных механизмов. |
| 5 | Изучение инструментов для разметочных работ. |
| 6 | Разметка фундамента под оборудование |
| 7 | Разметка главной монтажной оси. |
| 8 | Расчет фундамента под оборудование. |
| 9 | Оформление актов на скрытые работы. |
| 10 | Виброизоляция рабочих мест |
| 11 | Проверкатрубопроводной арматуры. Ревизия запорной арматуры (вентиля, крана, задвижки) |
| 12 | Проверка правильности сборки разъемных соединений. Монтаж зубчатых, червячных и цепных передач. |
| 13 | Проверка сборки подшипников. |
| 14 | Балансировка вращающихся деталей. |
| 15 | Оформление актов на испытания оборудования |
| 16 | Контроль качества крепления технических трубопроводов |
| 17 | Анализ причин срабатывания УЗО устройства защиты отключения |
| 18 | Изучение договоров с заказчиками. |
| 19 | Изучение и проверка степени механизации строительно-монтажных работ. |
| 20 | Составление сметы на выполнение пусконаладочных работ. |
| 21 | Составление графиков выхода рабочих и подачи сырья по времени. |
| 22 | Расчет количества рабочих для пусконаладочных работ. |
| 23 | Составление плана мероприятий пусконаладочных работ. |
| 24 | Изучение способов крепления и резки стеклянных труб. |
| 25 | Изучение характерных неполадок шестеренчатых насосов. |
| 26 | Изучение характерных неполадок винтовых насосов. |
| 27 | Проверка правильности установки центробежных и шестеренчатых насосов. |
| 28 | Проверка правильности установки и разметки резервуаров |
| 29 | Проверка правильности монтажа норий. |
| 30 | Расчёт необходимого количества транспортных устройств. |
| 31 | Проверка качества монтажа конвейеров. |
| 32 | Проверка соответствия технических условий на монтаж шнеков. |
| 33 | Проверка качества монтажа свекломойки. |
| 34 | Проверка качества монтажа бутылкомоечной машины |
| 35 | Проверка качества монтажа просеивателей. |
| 36 | Проверка качества монтажа сепаратора, центрифуги. |
| 37 | Проверка качества монтажа мешалок и смесителей. |
| 38 | Наладка, проверка качества монтажа тестомесильных машин |
| 39 | Наладка, проверка качества монтажа прессов. |
| 40 | Проверка качества монтажа теплообменников. |
| 41 | Проверка качества монтажа печей. Разметочные работы. |
| 42 | Проверка качества монтажа сушилок. Разметочные работы |
| 43 | Проверка правильности установки оптимальных режимов. |
| 44 | Проверка качества монтажа выпарных аппаратов. |
| 45 | Проверка качества монтажа диффузионных аппаратов. |

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике и практике по профилю специальности

Учебная практика УП.01

Охрана труда и Т.Б при производстве монтажных работ.

Т.Б при монтаже оборудования.

Организация монтажных работ предприятия.

Методы производства монтажных работ на предприятии.

Передовые методы предприятий.

Выбор способа производства монтажных работ.

Техническая документация монтажных работ на предприятии.

Механизация работ на предприятии.

Сетевые графики монтажных работ на предприятии.

Подготовка к монтажу на предприятии.

Прием оборудования на монтажном на предприятии.

Организация приёмки оборудования.

Методы производства монтажных работ производства.

Выбор площадки монтажа.

Календарные планы работ.

Мероприятия по безопасному введению работ монтажа.

Технологическая схема производств монтажа.

Потребность в материале технических средств.

Технологические схемные процессов монтажа.

Потребность технических средствах монтажа.

Схемные совмещения монтажных работ.

Схемы на производство монтажных работ.

Выбор инструментов.

Грузоподъемный монтаж на предприятий.

Выбор грузоподъемных механизмов.

Приспособления для монтажа.

Страховка оборудования.

Перемещение оборудование в цеху.

Подъем оборудования в цеху.

Выбор тельферов.

Выбор поворотных кранов.

Выбор лебёдок.

Выбор канатной оснастки.

Выбор инструментов для разметочных работ.

Выбор фундамента под оборудование.

Разметочные работы при монтаже.36

Основные  требования  техники безопасности  и противопожарной безопасности  при прохождении практики. Вводный инструктаж. Правила внутреннего распорядка. Защита поверхности от коррозии

Ремонт деталей применением компенсаторов

Знакомство с технической документацией на ремонтные работы

Показатели ремонтопригодности оборудования цеха

Состав оборудования РМЦ предприятия

Организация снабжения ремонтных мастерских

Материально технические средства для ремонта в цеху

Контрольно-измерительные  инструменты для выполнения ремонтных работ в цеху

Ремонтные инструменты, механизмы и приспособления в цеху.

Восстановление инструментов для ремонта

Ознакомление с грузоподъемными механизмами и приспособлениями

Ознакомление с талями

Ознакомление с поворотными кранами

Лебедки при ремонте оборудования цеха

Межремонтное обслуживание оборудования цеха

Работы выполняемые во время межремонтного обслуживания оборудования цеха

Работы выполняемые во время текущего ремонта оборудования цеха.

Работы выполняемые во время среднего ремонта оборудования цеха

Работы выполняемые во время капитального ремонта оборудования цеха

Дефектация оборудования цеха

Использование ремонтной документации для планирования ремонтных работ

Инструменты применяемые при разборки узлов и агрегатов

Применение методов  дефектоскопии

Контроль и сортировка деталей.

Восстановление деталей пайкой

Восстановление деталей сваркой

Восстановление деталей способами электролитического наращивания

Восстановление деталей наплавкой

Метод ремонта деталей  пластической  деформацией

Восстановление деталей осадкой

Восстановление деталей раздачей

Восстановление деталей  обжатием

Восстановление деталей  правкой

Способы мойки и очистки деталей

Защита поверхности от коррозии

Ремонт деталей применением компенсаторов

Знакомство с технической документацией на ремонтные работы

Производственная практика ПП.01

Цели и задачи производственной практики, получения индивидуального задания.

Основные требования техники безопасности  и противопожарной безопасности  при прохождении практики. Вводный инструктаж. Правила внутреннего распорядка Организация монтажных и ремонтных работ на предприятии.

Руководство работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов,Выполнение такелажных работ. Выполнение разметочных работ, Выполнение работ по устройству фундаментов

Выполнение работ по установки оборудования.

Выполнение работ по креплению оборудования.

Выполнение и контроль монтажа, ремонта нестандартного оборудования.

Выполнение и контроль работ по сборке передач

Выполнение и контроль работ по сборке шпоночных соединений

Выполнение и контроль работ по сборке заклепочных соединений.

Выполнение и контроль работ по сборке редукторов

Выполнение и контроль работ по сборке опор валов

Выполнениеи контроль работ по сборке зубчатых передач.

Выполнение и контроль работ по сборке ременных передач.

Выполнение и контроль работ по сборке ценных передач

Выполнение и контроль работ по сборке червячных передач

Выполнение и контроль работ по монтажу ценных конвейеров.

Выполнение и контроль работ по монтажу, ремонту нории.

Выполнение и контроль работ по монтажу,ремонту центробежных насосов.

Выполнениеи контроль работ по монтажу,ремонту компрессоров.

Выполнение и контроль работ по монтажу,ремонту трубопроводов и воздухопроводов.

Выполнение и контроль работ по монтажу,ремонту теплообменных аппаратов, вакуум-аппаратов.

Выполнениеи контроль работ по монтажу,ремонту вальцовых дробилок.

Выполнение и контроль работ по монтажу,ремонту пресса.

Выполнение и контроль работ  по монтажу,ремонту станков

Выполнениеи контроль работ по монтажу,ремонту печей, сушилок.

Порядок сдачи оборудования цеха в ремонт

Участие в разборочно-моечных операциях оборудования цеха

Контроль и сортировка деталей при разборочно-моечных операциях.

Составление дефектных видимостей.

Выбор методов дефектоскопии.

Участие в работах по восстановлению деталей способами ремонтных размеров.

Участие в работах по восстановлению деталей способами  дополнительных деталей.

Участие в работах по восстановлению деталей способами  пластического деформирования

Участие в работах по восстановлению деталей способами сварки и наплавки

Участие в работах по восстановлению деталей способами обработки резанием на сверлильных, токарных, фрезерных  и других обрабатывающих станках

Участие в ремонте подшипниковых узлов, при замене подшипников.

Участие в ремонте сборочных единиц и деталей привода

Участие в ремонте трубопроводов

Наблюдение и участие в ремонтных работах и испытаниях грузоподъемных механизмов

Участие в ремонте, пусконаладочных работах и испытаниях резервуаров и технологических емкостей

Участие в ремонте и испытаниях насосов

Участие в ремонте и испытаниях транспортеров.

Участие в ремонте,пусконаладочных работах и испытаниях оборудования для тепловой обработки пищевых продуктов

Проверка качества ремонта сепараторов и центрифуг

Участие в ремонте,пусконаладочных работах и испытаниях сушилок

Участие ремонтеповерхностей нагрева

Участие в ремонте,пусконаладочных работах и испытаниях диффузионных аппаратов

Наблюдение и участие в ремонте машин для измельчения сырья.

Проведение ремонта машин для поштучного деления пищевых продуктов

Проведение ремонта мешалок

Проведение ремонта машин для измельчения

Составление документации для проведения работ по монтажу и ремонту

общеотраслевого оборудования

Составление документации для проведения работ по монтажу и ремонту оборудования для тепловой обработки пищевых продуктов

Составление документации для проведения работ по монтажу и ремонту оборудования для механической обработки пищевых продуктов

Составление документации для проведения работ по монтажу и ремонту станков

Составление документации для проведения работ по монтажу и ремонтуремонта  оборудования для финишных операций

4.1.4. Задания по курсовому проектированию

Оформление курсового проекта

Тематика КП Монтаж и контроль фрезерного обрабатывающего центра Монтаж и контроль блока розлива пива производительностью 2000шт/час Монтаж и контроль установки для гидрогенизации жиров производительностью 140 т/сут Монтаж и контроль пастеризационно – охладительной установки производительностью 10000 л/ч Монтаж и контроль дробилки производительностью 2 т/час Монтаж и контроль бобинорезательной машины Монтаж и контроль пластинчатого конвейера Монтаж и контроль ячейкового фильтра Монтаж и контроль электролизера Монтаж и контроль токарного обрабатывающего центра Монтаж и контроль шлифовального обрабатывающего центра Монтаж и контроль гомогенизатора производительностью 2.5 м3/ч Монтаж и контроль упаковочного автомата Монтаж и контроль пастеризатора Монтаж и контроль сверлильного обрабатывающего центра Монтаж и контроль линии производства сметаны Монтаж и контроль линии производства подового хлеба Монтаж и контроль линии производства творога Монтаж и контроль линии производства СМС Монтаж и контроль колонны для гидрирования

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы, по итоговой оценке, МДК

Вопросы к экзамену по МДК 01.01.  «Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними» для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).

1.Общие принципы организации монтажных работ

2. Способы производства монтажных работ

3. Организационно-техническая подготовка к монтажу оборудования

4. Приемка и хранение оборудования

5. Проектно-техническая документация пускового комплекса

6. Методы монтажа оборудования –поточно-совмещенный метод(эффективность, недостатки)

7. Методы монтажа оборудования- последовательный, комплектно-блочный(эффективность, недостатки)

8. Перевозка оборудования

9. Монтаж мачтовых подъемников,порталов,шевров,стропов, стрелов, полистастов,якорей,мостовых кранов

10.Монтаж  такелажного оборудования -лебедки

11.Строповкаоборудования-колонного типа,вертикальных аппаратов, горизонтальных

12.Устройство фундаментов

13.Требования при проектировании монтажа трубопроводов

14.Испытания трубопроводов

15.Грузоподъемные механизмы для такелажных работ.

16.Безопасность труда при такелажных работах.

17.Инструменты для разметочных работ

18.Организация монтажных работ на строящемся предприятии.

19.Техническая документация при организации монтажных работ.

20.Такелажные работы при монтаже оборудования

21.Классификация инструментов для монтажных работ

22.Грузоподъемные механизмы для такелажных работ.

23.Строительные и монтажные оси.

24.Безопасность труда при работе с инструментами и приспособлениями.

25.Подготовка монтажной площадки.

26.Прием, хранение, расконсервирование оборудования.

27.Стадии.Изготовление фундаментов.

28.Выверка оборудования на фундаменте.

29.Значение виброизоляции машин.

30.Значение ревизии для пусконаладочных работ.

31.Монтаж трубопроводов, соединение труб.Крепление трубопроводов.

32.Монтаж запорной арматуры, испытание трубопроводов.

33.Монтаж воздуховодов.

34.Безопасность труда при монтаже трубопроводов и воздуховодов.

35.Безопасность труда при монтаже электропроводки.

36.Проектно-техническая документация пускового комплекса.

37.Надзор за качеством выполнения строительных работ.

38.Надзор за качеством выполнения механо-монтажных работ.

39.Технический надзор за качеством выполнения пусконаладочных работ.

40.Особенности монтажа тепловых трубопроводов.

41.Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали.

42.Монтаж ленточных, пластинчатых, цепных конвейеров.

43.Монтаж и наладка норий.

44.Проверка правильности монтажа норий.

45.Характерные неполадки пневмотранспортных установок.

46.Безопасность труда при монтаже транспортных устройств.

47.Испытание трубопроводов

48.Обкатка оборудования на холостом ходу и под нагрузкой.

49.Вскрытия упаковки с оборудованием

50.Проверки соответствия оборудования комплектовочной ведомости и упаковочному листу на каждое место

Билеты экзамена

МДК 01.01. «Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними» для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).

Билет №1

1.Организационно-техническая подготовка к монтажу оборудования

2.Монтаж  такелажного оборудования -лебедки

3.Для перемещения червячного редуктора от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 150кг,угол подъема 30,соприкасающие поверхности сталь со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет № 2

1.Приемка и хранение оборудования

2..Крепление трубопроводов.

3.Для перемещения нории НЦ-1н от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 946кг,угол подъема 50,соприкасающие поверхности сталь с грунтом, значение коэф.трения из справочика

Д.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №3

1.Монтаж запорной арматуры, испытание трубопроводов.

2.Стадии изготовление фундаментов.

3.Для перемещения цепных пластинчатых транспортеров длябутылок от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 596кг,угол подъема 7,50,соприкасающие поверхности сталь со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №4

1.Прием, хранение, расконсервирование оборудования.

2.Общие принципы организации монтажных работ

3.Для перемещения грабельного транспортера от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 5272кг,угол подъема 00,соприкасающие поверхности сталь с грунтом, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №5

1. Проектно-техническая документация пускового комплекса

2.Грузоподъемные механизмы для такелажных работ.

3.Для перемещения выпарного аппарата МЗС-320 от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 1500кг,угол подъема 7.50,соприкасающие поверхности сталь со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №6

1.Строповка оборудования-колонного типа, вертикальных аппаратов, горизонтальных

2.Устройство фундаментов

3.Для перемещения охлаждающей машины от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 720кг,угол подъема 12.50,соприкасающие поверхности сталь по фторпласту, значение коэф.трения из справочика Д.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №7

1.Испытания трубопроводов

2.Безопасность труда при такелажных работах.

3.Для перемещения озлива Р2-3автомата для р от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 3300кг,угол подъема 30,соприкасающие поверхности сталь с грунтом, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №8

1.Инструменты для разметочных работ

2.Организация монтажных работ на строящемся предприятии.

3.Для перемещения автомата для упаковки продуктовА2-ШУА от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 1750кг,угол подъема 100,соприкасающие поверхности сталь со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №9

1.Техническая документация при организации монтажных работ.

2.Такелажные работы при монтаже оборудования

3.Для перемещенияленточного экстрактора от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 7200кг,угол подъема 30,соприкасающие поверхности сталь со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №10

1.Строительные и монтажные оси.

2.Безопасность труда при работе с инструментами и приспособлениями.

3.Для перемещения центробежной сушилки  от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 3100кг,угол подъема 12,50,соприкасающие поверхности дерево со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №11

1.Такелажные работы при монтаже оборудования

2.Классификация инструментов для монтажных работ

3.Для перемещения печь бисквитную  от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 10370кг,угол подъема 7,50,соприкасающие поверхности сталь со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №12

1.Методы монтажа оборудования –поточно-совмещенный метод(эффективность, недостатки)

2.Выверка оборудования на фундаменте.

3.Для перемещения  дрожжнрастильного аппаратаВДА-100 от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 9670кг,угол подъема 150,соприкасающие поверхности сталь с грунтом, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №13

1.Испытание трубопроводов

2.Обкатка оборудования на холостом ходу и под нагрузкой.

3.Для перемещения выпарного аппарата МЗС-320 от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 1500кг,угол подъема 7.50,соприкасающие поверхности сталь со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №14

1.Методы монтажа оборудования- последовательный, комплектно-блочный(эффективность, недостатки)

2.Перевозка оборудования

3.Для перемещения озлива Р2-3автомата для р от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 3300кг,угол подъема 30,соприкасающие поверхности сталь с грунтом, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет №15

1.Грузоподъемные механизмы для такелажных работ.

2.Монтаж мачтовых подъемников

3.Для перемещения ории НЦ-1н от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 946кг,угол подъема 50,соприкасающие поверхности сталь с грунтом, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет № 16

1.Монтаж порталов

2. подготовка монтажной площадки.

3.Для перемещения грабельного транспортера от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 5272кг,угол подъема 00,соприкасающие поверхности сталь с грунтом, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет № 17

1.Значение виброизоляции машин.

2.Значение ревизии для пусконаладочных работ.

3.Для перемещения червячного редуктора от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 150кг,угол подъема 30,соприкасающие поверхности сталь со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет № 18

1.Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали.

2.Монтаж ленточных конвейеров.

3.Для перемещения охлаждающей машины от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 720кг,угол подъема 12.50,соприкасающие поверхности сталь по фторпласту, значение коэф.трения из справочика Д.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет № 19

1.Безопасность труда при монтаже транспортных устройств.

2.Монтаж и наладка норий.

3.Для перемещения  дрожжнрастильного аппаратаВДА-100 от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 9670кг,угол подъема 150,соприкасающие поверхности сталь с грунтом, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет № 20

1.Характерные неполадки пневмотранспортных установок.

2.Безопасность труда при монтаже транспортных устройств.

3.Для перемещения цепных пластинчатых транспортеров длябутылок от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 596кг,угол подъема 7,50,соприкасающие поверхности сталь со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет № 21

1.Обкатка оборудования на холостом ходу и под нагрузкой.

2.Вскрытия упаковки с оборудованием

3.Для перемещения автомата для упаковки продуктовА2-ШУА от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 1750кг,угол подъема 100,соприкасающие поверхности сталь со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет № 22

1.Проверка правильности монтажа норий.

2.Проверки соответствия оборудования комплектовочной ведомости и упаковочному листу на каждое место

3.Для перемещения центробежной сушилки  от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 3100кг,угол подъема 12,50,соприкасающие поверхности дерево со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет № 23

1.Технический надзор за качеством выполнения пусконаладочных работ.

2.Особенности монтажа тепловых трубопроводов.

3.Для перемещения автомата для упаковки продуктовА2-ШУА от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 1750кг,угол подъема 100,соприкасающие поверхности сталь со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет № 24

1.Монтаж запорной арматуры, испытание трубопроводов.

2.Проектно-техническая документация пускового комплекса.

3.Для перемещения центробежной сушилки  от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 3100кг,угол подъема 12,50,соприкасающие поверхности дерево со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Билет № 25

1.Монтаж воздуховодов.

2.Монтаж  полиспастов, якорей, мостовых кранов

3.Для перемещения ленточного экстрактора от площадки к месту установки автопогрузчиком ,необходимо рассчитать тяговое усилие с подъемом, масса груза 7200кг,угол подъема 30,соприкасающие поверхности сталь со сталью, значение коэф.трения из справочикаД.М.Гальперина по монтаже технологического оборудования

Критерии оценки:

Экзамен проводится в форме билетов в устном виде. Задания охватывают основные разделы МДК 01.01. Осуществление монтажных работ промышленного оборудования

Обучающийся получает оценку:

«отлично» - если все вопросы раскрыты полностью, в логической последовательности, с соблюдением технической терминологии  и грамотно;

«хорошо» - если вопросы раскрыты полностью, но имеют место нарушения логической последовательности, технической терминологии;

«удовлетворительно» - если вопросы раскрыты, но недостаточно полно, логическая последовательность не выдерживается, ответ дан с ошибками;

«неудовлетворительно» - если вопросы не раскрыты или ответы не даны.

ВОПРОСЫ к ЭКЗАМЕНУ по МДК 01.02 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ним

- Понятие ремонтопригодности, связь с другими свойствами изделия: эксплуатационная технологичность, включающей понятие технологичности при техническом обслуживании и ремонтную технологичность.

- Оперативное время, подготовительно-заключительное время технического обслуживания(ремонта), дополнительное время технического обслуживания. Расчет показателей ремонтопригодности

- Задачи ремонтных предприятий цехов, мастерских, характеристика отделений.

- Задачи ремонтных предприятий: механического, кузнечно-сварочное демонтажное и другие. Состав оборудования отделений ремонтных мастерских.

- Виды материально технических средств для ремонта. Средства для ремонта-контрольно-измерительные инструменты, их назначение и характеристики. Ремонтные инструменты, механизмы и приспособления.

- Хранения, учет, обмен и восстановление инструментов индивидуального и общего пользования, инструментов, грузоподъемные механизмы и приспособления и применяемые при ремонте.

- Требования, предъявляемые при ремонте оборудования, к механизмам, применяемым при ремонте оборудования. Требования техники безопасности при работе с грузоподъемными механизмами.

- Естественный и аварийный износ. Виды естественного износа механический, теневой, коррозийный. Факторы, влияющие на износ деталей оборудования.

- Осмотр оборудования: текущий, средний, и капитальный ремонт Понятие межремонтного цикла, межосмотровых, цикла, межосмотровых периодов, структуры ремонтного цикла.

- Организационно-технические мероприятия Мероприятия по осуществлению ППР

- Планы графики годовых, осмотров и ремонтов Планы графики месячных профилактических работ. Паспорта оборудования, технические указания, на капитальный и средний ремонт

- Структура и длительность межремонтных циклов. Определение продолжительности межремонтных, межосмотровых периодов, действительного фонда рабочего времени

- Порядок сдачи оборудования в ремонт. Определение категории сложности ремонта оборудования, простой оборудование в ремонте

- Значение разборочно-моечных операций. Инструменты, применяемые при разборке узлов и агрегатов. Контроль и сортировка деталей.

- Дефектация. Сущность методов, дефектоскопии, назначение дефектной ведомости. Порядок ее составления и оформления.

- Сущность метода обработки под ремонтный размер. Виды ремонтных размеров. Стандартные, свободные. Восстановление деталей способами ремонтных размеров и дополнительных деталей.

- Метод ремонта деталей и пластической деформацией. Способы пластической деформации. Сущность осадки, раздачи, обжатия, правки.

- Виды износа резьбовых соединений. Способы ремонтов болтов, винтов, гаек, шпилек.

- Виды износа изначальных соединений. Способы ремонта шпоночных соединений.

- Виды износа шпилевых соединений. Ремонт шпилевых соединений.

- Характерные неисправности трубопроводов. Ремонт нарушения герметичности, трещин, фланцевых соединений

- Виды износа и повреждений зубчатых передач. Причины износа и повреждений.

- Ремонт зубчатых колес. Требования к зубчатым колесам.

- Ремонт червячных передач. Требования к червячным колесам

- Ремонт цепных передач. Требования к звездочкам

- Ремонт ременных передач. Требования к шкивам

- Понятие диагностики оборудования. Причины отказов оборудования. Графики изменения работоспособности машин в процессе её эксплуатации.

- Коэффициент технического использования машин. Основные группы простоев. Пути повешения надежности машин.

- Средства технического диагностирования: внешние и встроенные. Классификация средств технического диагностирования.

- Величины параметров, измеряемых при диагностировании: электрические, неэлектрические. Датчики. Промежуточные преобразователи. Приборы, применяемые при диагностировании.

- Ремонт резервуаров Характерные неисправности резервуаров. Методы их определения, предупреждения, и устранения

- Ремонт центробежных насосов Основные неисправности, их возможные причины и способы устранения Характерные неисправности центробежных насосов и способы их устранения.

- Ремонт поршневых, плунжерных, мембранных насосов. Характерные неполадки и способы их устранения поршневых насосов

- Ремонт компрессоров. Основные неисправности, их возможные причины и способы устранения

- Ремонт вентиляторов. Основные неисправности, их возможные причины и способы устранения

- Ремонт ленточных транспортеров. Ремонт цепных транспортеров. Основные неисправности, их возможные причины и способы устранения.

- Ремонт шнеков. Характерные дефекты и способы их устранения

- Ремонт норий. Характерные неисправности и способы их устранения.

- Ремонт лебедок. Характерные дефекты и способы их устранения

- Ремонт кранов. Характерные дефекты и способы их устранения

- Ремонт теплообменных аппаратов. Способы очистки поверхностей нагрева: химический, механический, герметический.

- Ремонт поверхностей нагрева теплообменных аппаратов. Основные неисправности, их возможные причины и способы устранения

- Ремонт сушилок: шахтных, ленточных. Характерные неисправности и способы их устранения.

- Ремонт машин для фасовки, дозировки и упаковки. Подготовка к ремонту, разработка и осмотр деталей узлов машин для герметизации тары с пищевыми продуктами.

- Ремонт укладочных автоматов. Характерные неисправности и способы их устранения.

Билеты по МДК 01.02 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ним

Билет 1

- Виды износа резьбовых соединений. Способы ремонтов болтов, винтов, гаек, шпилек.

- Ремонт теплообменных аппаратов. Способы очистки поверхностей нагрева: химический, механический, герметический.

Билет 2

1.	Задачи ремонтных предприятий: механического, кузнечно-сварочное демонтажное и другие. Состав оборудования отделений ремонтных мастерских.

2.	Ремонт ременных передач. Требования к шкивам

Билет 3

1.	Понятие ремонтопригодности, связь с другими свойствами изделия: эксплуатационная технологичность, включающей понятие технологичности при техническом обслуживании и ремонтную технологичность.

2.	Виды износа и повреждений зубчатых передач. Причины износа и повреждений.

Билет 4

1.	Задачи ремонтных предприятий цехов, мастерских, характеристика отделений.

2.	Планы графики годовых, осмотров и ремонтов Планы графики месячных профилактических работ. Паспорта оборудования, технические указания, на капитальный и средний ремонт

Билет 5

- Требования, предъявляемые при ремонте оборудования, к механизмам, применяемым при ремонте оборудования. Требования техники безопасности при работе с грузоподъемными механизмами.

- Ремонт машин для фасовки, дозировки и упаковки. Подготовка к ремонту, разработка и осмотр деталей узлов машин для герметизации тары с пищевыми продуктами.

Билет 6

1.	Оперативное время, подготовительно-заключительное время технического обслуживания(ремонта), дополнительное время технического обслуживания. Расчет показателей ремонтопригодности

2.	Ремонт шнеков. Характерные дефекты и способы их устранения

Билет 7

1.	Хранения, учет, обмен и восстановление инструментов индивидуального и общего пользования, инструментов, грузоподъемные механизмы и приспособления и применяемые при ремонте.

2.	Ремонт поршневых, плунжерных, мембранных насосов. Характерные неполадки и способы их устранения поршневых насосов

Билет 8

1.	Виды материально технических средств для ремонта. Средства для ремонта-контрольно-измерительные инструменты, их назначение и характеристики. Ремонтные инструменты, механизмы и приспособления.

2.	Характерные неисправности трубопроводов. Ремонт нарушения герметичности, трещин, фланцевых соединений

Билет 9

1.	Структура и длительность межремонтных циклов. Определение продолжительности межремонтных, межосмотровых периодов, действительного фонда рабочего времени

2.	Коэффициент технического использования машин. Основные группы простоев. Пути повешения надежности машин.

Билет 10

1.	Значение разборочно-моечных операций. Инструменты, применяемые при разборке узлов и агрегатов. Контроль и сортировка деталей.

2.	Ремонт цепных передач. Требования к звездочкам

Билет 11

1.	Ремонт поверхностей нагрева теплообменных аппаратов. Основные неисправности, их возможные причины и способы устранения

2.	Величины параметров, измеряемых при диагностировании: электрические, неэлектрические. Датчики. Промежуточные преобразователи. Приборы, применяемые при диагностировании.

Билет 12

1.	Ремонт зубчатых колес. Требования к зубчатым колесам.

2.	Ремонт центробежных насосов Основные неисправности, их возможные причины и способы устранения Характерные неисправности центробежных насосов и способы их устранения.

Билет 13

1.	Сущность метода обработки под ремонтный размер. Виды ремонтных размеров. Стандартные, свободные. Восстановление деталей способами ремонтных размеров и дополнительных деталей.

2.	Ремонт вентиляторов. Основные неисправности, их возможные причины и способы устранения

Билет 14

1.	Ремонт укладочных автоматов. Характерные неисправности и способы их устранения

2.	Метод ремонта деталей и пластической деформацией. Способы пластической деформации. Сущность осадки, раздачи, обжатия, правки.

Билет 15

1.	Естественный и аварийный износ. Виды естественного износа механический, теневой, коррозийный. Факторы, влияющие на износ деталей оборудования.

2.	Ремонт резервуаров Характерные неисправности резервуаров. Методы их определения, предупреждения, и устранения

Билет 16

1.	Осмотр оборудования: текущий, средний, и капитальный ремонт Понятие межремонтного цикла, межосмотровых, цикла, межосмотровых периодов, структуры ремонтного цикла.

2.	Ремонт компрессоров. Основные неисправности, их возможные причины и способы устранения

Билет 17

1.	Ремонт червячных передач. Требования к червячным колесам

2.	Ремонт цепных передач. Требования к звездочкам

Билет 18

1.	Организационно-технические мероприятия. Мероприятия по осуществлению ППР

2.	Виды износа изначальных соединений. Способы ремонта шпоночных соединений.

Билет 19

1.	Порядок сдачи оборудования в ремонт. Определение категории сложности ремонта оборудования, простой оборудование в ремонте

2.	Ремонт ленточных транспортеров. Ремонт цепных транспортеров. Основные неисправности, их возможные причины и способы устранения.

Билет 20

1.	Понятие диагностики оборудования. Причины отказов оборудования. Графики изменения работоспособности машин в процессе её эксплуатации.

2.	Ремонт поверхностей нагрева теплообменных аппаратов. Основные неисправности, их возможные причины и способы устранения

Билет 21

1.	Дефектация. Сущность методов, дефектоскопии, назначение дефектной ведомости. Порядок ее составления и оформления.

2.	Ремонт сушилок: шахтных, ленточных. Характерные неисправности и способы их устранения.

Билет 22

1.	Виды износа и повреждений зубчатых передач. Причины износа и повреждений.

2.	Ремонт кранов. Характерные дефекты и способы их устранения

Билет 23

1.	Средства технического диагностирования: внешние и встроенные. Классификация средств технического диагностирования

2.	Ремонт норий. Характерные неисправности и способы их устранения.

Билет 24

1.	Виды износа шпилевых соединений. Ремонт шпилевых соединений.

2.	Ремонт лебедок. Характерные дефекты и способы их устранения

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке  практики

Вопросы дифференцированного зачета

по учебной практике УП.01 ПМ.01Организация и проведение монтажаи ремонта промышленного оборудования

1. Инструктаж по выполнению работ связанных с применением грузоподъёмных механизмов при монтаже промышленного оборудования.

2.Организация рабочего места и безопасности труда при выполнении грузоподъёмных работ.

3. Выполнение такелажных работ при вертикальном и горизонтальном перемещении грузов.

4. Такелажные узлы и петли.

5. Выполнение строповки грузов.

6. Выполнение подъёма и опускания грузов.

7. Последовательность выполнения работ при сборке зубчатых передач

8. Последовательность выполнения работ при  демонтаже зубчатых передач.

9. Установка зубчатых колес на валах.

10.Фиксация зубчатых колес .

10.Установка вала с зубчатыми колесами в корпус.

11.Регулировка положения зубчатых колес и осевых зазоров.

12.Проверка зацепления по пятну контакта.

13.Монтаж и демонтаж подшипников качения.

14.Демонтаж подшипников качения.

15.Установка подшипников на вал.

16.Установка подшипников в корпус.

17.Установка упорных колец и гаек.

18.Проверка валов на параллельность

19.Проверка узлов на параллельность.

20.Проверка выходных концов валов монтируемых узлов на соосность.

21.Установка и выверка ременных передач.

22.Регулировка натяжения ремней.

23.Установка и выверка цепных передач.

24. Виды износа звездочек и цепей цепных передач.

25.Монтажно-измерительный инструмент: классификация, назначение, применение.

26.Основные метрологические показатели.

27.Основные понятия Единой системы допусков и посадок (ЕСДП).

28.Квалитеты точности.

29.Предельные размеры. Вал, отверстие.

30.Организация рабочего места и безопасности труда при выполнении измерений размеров диаметров валов и отверстий деталей.

ЗАДАНИЕ

дифференцированного зачета

По учебной практике УП.01 ПМ.01Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования

Вариант 1

1.Проект монтажных работ состоит из пояснительной записки и графической части. Перечислите основные пункты пояснительной записки.

2.Опишите устройство и принцип действия колодочного тормоза. Укажите область применения колодочных тормозов

3.Назовите основные операции при монтаже центробежной свеклорезки. Как производится испытание свеклорезки после монтажа?

Вариант 2

1.Перечислите состав чертежей, входящих в проект монтажных работ. Каковы требования к этим чертежам?

2.Опишите устройство фундаментов под оборудования. Из каких материалов изготавливают фундаменты и как укрепляют слабые грунты под фундаменты?

3.Укажите операции при балансировке рабочего колеса центробежного насоса

Вариант 3

1. Перечислите способы ведения монтажных работ. Каковы их достоинства и недостатки?

2.Назовите основные элементы грузоподъемных машин и механизмов. Опишите гибкие подъемные элементы

3.Назовите очередность операций при переносе главной монтажной оси через стены и этажи.

Вариант 4

1.Опишите способы хранения оборудования. Как производится консервация промышленного оборудования? .Перечислите виды консервантов

2.Какие вы знаете виды блоков  грузоподъемных машин? Приведите основные схемы. Опишите достоинства и недостатки

3.Какова последовательность сборки многоболтовых соединений? Назовите требования к собранным резьбовым соединениям

Вариант 5

1.Перечислите состав основных цехов мастерских промышленных предприятий. Назовите основное оборудование мастерских

2.Опишите виды и область применения грузозахватных устройств грузоподъемных машин. Укажите их принцип действия.

3.Предложите способы закрепления центробежного насоса  на фундаменте. Назовите виды фундаментных и анкерных болтов

Вариант 6

1.Приведите классификацию тормозов и их область применения. Дайте сравнительную характеристику

2.Назовите виды фундаментных и анкерных болтов

3.Составьте технологический процесс сборки разъемных подшипников качения

Вариант 7

1.Каково назначение полиспастов? Приведите их классификацию. Схемы полиспастов

2.Составьте технологический процесс сборки неразъемных подшипников качения.

3.Каковы причины неуравновешенности быстровращающихся деталей и узлов? Способы устранения неуравновешенности

Вариант 8

1.Опишите устройство и принцип действия зубчатого останова. Каковы его достоинства и недостатки?

2.Каков порядок сборки клиноременных передач? Материалы для изготовления ремней.

3.Приведите способы соединения трубопроводов

Вариант 9

1.Опишите устройство и принцип действия роликового останова. Каковы его достоинства и недостатки?

2.Каков порядок сборки червячных передач? Назовите основные параметры червячных передач

3.Начертите схемы соединения трубопроводов на длинной и короткой резьбе.

Вариант 10

1.Приведите классификацию домкратов. Начертите схему винтового домкрата

2.Опишите технологический процесс сборки элеватора свеклы. Как проводятся испытания собранного элеватора?

3.Укажите основные элементы и принцип действия электромагнита

Вариант 11

1.Опишите технологический процесс сборки цепных передач. Каковы достоинства и недостатки втулочных цепей?

2.Укажите способы разметки вспомогательных монтажных осей. Какой инструмент применяется для разметки?

3.Перечислите основные операции при сооружении фундаментов с предварительным устройством колодцев для болтов

Вариант 12

1.Сборка валов. Основные операции при сборке. Проверка параллельности, перпендикулярности и соосности валов.

2.Центровка и опробывание насосов. Регулирование параметров

3.Расчет валов на кручение

Вариант 13

1.Сборка жестких муфт. Способы соединения муфт с валами

2.Монтаж кожухотрубного подогревателя. Последовательность операций при монтаже

3.Расчет валов на изгиб и кручение

Вариант 14

1.Монтаж шнеков. Проверка параллельности шнеков. Пробный пуск.

2.Сборка упругих втулочных муфт.

3.Монтаж привода центробежной свеклорезки

Вариант 15

1.Сборка деталей цилиндропоршневой группы. Подбор поршней, колец и других деталей группы

2.Основные операции при монтаже вентиляторов. Регулирование производительности.

3.Расчет подшипников качения

Вариант № 16

1.Виды напряженных шпоночных соединений. Сборка клиновых шпоночных соединений

2.Требования к собранным подшипникам скольжения

3.Расчет шпоночных соединений на срез.

Вариант 17

1.Сборка призматических шпоночных соединений. Проверка качества сборки соединений.

2.Сборка привода центробежной свеклорезки

3.Расчет подшипников скольжения на долговечность

Вариант 18

1.Техническое освидетельствование выпарных аппаратов. Документация, оформляемая при освидетельствовании.

2.Раструбные соединения трубопроводов.

3.Расчет болтовых соединений

Вариант 19

1 Какие чертежи входят в состав проекта монтажных работ.

2. Сборка поршневого насоса

3. Расчет подшипника скольжения

Вариант 20

1 Крепление ковшей к элеваторной ленте

2 Разметка отверстий под болты во фланцах арматуры

3 Способы укрепления слабых грунтов

Вариант 21

1 Разметка фундамента

2 Способы установки подшипников на валы.

3 Монтаж трубопроводов

Вариант 22

1 Сборка раструбного соединения

2 Монтаж элеватора

3 Проверка установки корпуса редуктора

Вариант 23

1 Соединение труб на короткой резьбе

2 Виды компенсаторов на трубопроводах

3 Проверка натяжения цепи в цепной передаче

Вариант 24

1 Проверка биения зубчатого колеса

2 Последовательность сборки радиального подшипника качения

Способы стопорения втулок в корпусах

Вариант 25

1 Применение подвижных и неподвижных блоков

2 Расчет глубины заложения фундамента

3 Проверка соосности валов

Критерии оценки:

Отметка «5»

- Полно раскрыто содержание материала в объёме программы;

- Верно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно использованы научные термины;

-Расчеты выполнены верно;

- чертеж выполнен по стандарту ЕСКД

- Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные  знания.

Отметка «4».

- Раскрыто основное содержание материала;

- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;

- Ответ самостоятельный;

- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности в изложении, небольшие неточности в расчетах.

- Чертеж выполнен по стандарту ЕСКД.

Отметка «3».

- Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно;

- Определения понятий недостаточно верно;

-Допущены ошибки и неточности в расчетах.

-Чертеж выполнен по стандарту ЕСКД.

Отметка «2».

- Основное содержание учебного материала не раскрыто;

- Не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя;

- Допущены грубые ошибки в расчетах.

- Чертеж выполнен с ошибками.

Оценки за дифференцированный зачет выставляются в ведомость.

В задании три практических вопроса, охватывающие основные разделы профессионального модуля.

Дифференцированный зачет по производственной практике ПП.01

Задание:

1. ПП.01. Составить отчет по производственной практике ПП.01

2. Составить презентацию.

Содержание отчета:

1. История развития предприятия

2.Выполнение работ, связанными с применением грузоподъёмных механизмов при монтаже

3.Выполнение такелажных работ при монтаже

4.Контроль работ по монтажу промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов

5.Выполнение пусконаладочных работ и испытания промышленного оборудования после  монтажа

6.Составление документации для проведения работ по монтажу

Заключение Приложения:1. Чертеж грузоподъемных механизмов

2. Чертеж контрольно-измерительного инструмента.

4.2.3. Оценочные материалы квалификационного экзамена

Вопросы экзамена

По профессиональному модулю

ПМ.01 Организация и проведения монтажа и ремонта промышленного оборудования

1. Общие правила производства монтажа

2. Маршрут технологического процесса монтажа

3. Примерные объемы работ

4. Техническая документация

5. Карта технологического процесса монтажа

6. Оборудование, приспособление, инструмент, применяемые при монтаже

7. Подъемно транспортное оборудование, применяемое при монтаже

8. Классификация грузоподъемных и грузозахватных механизмов.

9.Назначение фундаментов под оборудование и общие требования к ним

10.Устройства и материалы для фундаментов, виды фундаментов

11.Проектирование и изготовление фундамента, допускаемые отклонения оси, знаки их размещения, разметка под фундамент, провешивание осей монтируемого оборудования

12.Способы разметки котлована, сечение и глубина фундаментных колодцев под болты, пробки для колодцев

13.Типовые конструкции монтажных полов

14.Фундаментные болты и гайки, преимущества анкерных болтов

15.Заливка и выдержка фундаментов, приемка фундаментов

16.Требования к карте для перевозки оборудования

18. Виды упаковки оборудования

19. Методы транспортирования оборудования

20. Особенности проверки оборудования

21. Способы крепления оборудования к фундаментам, подливка

22. Особенности монтажа кузнечно-прессового и литейного оборудования

23. Монтажно-контрольные приспособления и инструмент, методы контроля качества монтажа

24. Пуск, наладка, испытание и сдача смонтированного оборудования правила техники безопасности при выполнении монтажных работ, ремонт и усиление фундаментов

25.Последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудования после монтажа

26. Технологический процесс испытаний промышленного оборудования после монтажа.

27. Приборы и приспособления для проверки технической характеристики узлов, агрегатов и машин промышленного оборудования.

28. Проверка давления в цилиндрах, давления масла и топлива, воды, пара, подачи насоса, развиваемой мощности, грузоподъемности промышленного  оборудования.

29. Методы и виды испытаний промышленного оборудования.

30. Принцип работы оборудования для проведения испытаний (стенды).

31. Способы технического контроля при испытании промышленного оборудования: визуальный, проверка на ощупь, простукивание, прослушивание, измерение.

32. Испытания и обкатка промышленного оборудования после монтажа

33. Виды испытаний (статические и динамические) промышленного оборудования

34. Виды обкатки машин. Эксплуатационная обкатка: обкатка двигателя на холостом ходу, обкатка машины на холостом ходу и обкатка машины под нагрузкой.

35. Выполнение пусконаладочных работ

36. Последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных работах.

37. Технологический процесс пусконаладочных работ.

38. Инструкции и правила проведения пусконаладочных работ.

39. Способы и средства контроля пусконаладочных работ.

Билеты к квалификационному экзамену

Билет 1

Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 0, 5 т (Согласно ПП01).

Решение

- Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

- Найти разрывное усилие в ветви стропа

- Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

- Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

- Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 2                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 1, 5 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 3                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 1,550 т (Согласно ПП01).

Решение

1.Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2.Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

- Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2.   Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 4                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 0, 842 т (Согласно ПП01).

Решение

- Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

- Найти разрывное усилие в ветви стропа

- Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

- Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

- Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 5                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 0,850 т (Согласно ПП01).

Решение

- Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

- Найти разрывное усилие в ветви стропа

- Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

- Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2.  Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 6                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 1, 042 т (Согласно ПП01).

Решение

1.Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2.Найти разрывное усилие в ветви стропа

3.Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

- Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2.  Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 7

Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 1,355 т (Согласно ПП01).

Решение

- Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

- Найти разрывное усилие в ветви стропа

3.  Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

- Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

- Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 8                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 1, 150 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 9                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 2, 5 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 10                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 2, 1 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 11                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 2,05 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 12                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 0,935 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 13                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 1, 850 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 14                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 0, 750 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

3.  Предложить способы восстановления

Билет 15                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 1, 3 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 16                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 1,155 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 17                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 2, 8 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 18                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 1, 5 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 19                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 1, 3 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 20                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 2, 1 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 21                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 2,05 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 22                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 0,935 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 23                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 1, 850 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Билет 24                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 0, 750 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

- Предложить способы восстановления

Билет 25                                                                 Задание1

По расчету разрывному усилию, пользуясь таблицей ГОСТ, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные:   тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.

Исходные данные. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме данного аппарата массой G0 = 1, 150 т (Согласно ПП01).

Решение

1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их a = 450  к  направлению действия расчетного усилия Р .

2. Найти разрывное усилие в ветви стропа

3. Выбираем канат по Справочнику Гальперин

Задание 2

1. Определить предельный износ зубчатого колеса (Дан образец детали).

2. Необходимо сделать вывод

3.  Предложить способы восстановления

Задание 3

Капитальный ремонт данного оборудования (согласно ПП01)

Критерии оценки

Итоговая оценка ставится следующим образом:

100% – 90% – «5»;

89% – 70% – «4»;

69% – 30 % – «3»;

Критерии оценки экзамена квалификационного

Критерии оценки

Итоговая оценка ставится следующим образом:

100% – 90% – «5»;

89% – 70% – «4»;

69% – 30 % – «3»;

Критерии оценки экзамена квалификационного

Оценка критерии «отлично»  -Логичность изложения, грамотность подачи материала. Полнота представления фактических материалов, их всесторонний анализ, аргументированность выводов. Работа оформлена в соответствии с требованиями. Материал, иллюстрирующий выполненную работу, умело использован. Доклад на экзамене квалификационном раскрывает содержание работы, четкие ответы на вопросы членов аттестационной комиссии.

«хорошо» - Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубине раскрытия темы, однако имеются некоторые погрешности, не носящие принципиального характера. Ответы получены в основном на все вопросы членов аттестационной комиссии. «удовлетворительно»- Поверхностное выполнение практического задания. Выводы расплывчаты, не конкретны и не обоснованы. Работа оформлена небрежно. На 50% вопросов членов аттестационной комиссии не получены ответы.

«неудовлетворительно»- Выполнение работы поверхностно, компилятивно. Не получено ответов на вопросы членов аттестационной комиссии.

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в  различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную  работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному  составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК 1.1 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК 1.2 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) |  |
| ПК 1.3 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК 1.4 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект |  |
| ПК 1.5 | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект |  |