Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2).

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля (Таблица 3).

4. Контрольно-оценочные материалы.

4.1. Текущий контроль.

4.2. Промежуточная аттестация.

Фонд оценочных средств разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по подготовки квалифицированных рабочих,

служащих по профессии 15.01.30 Слесарь;

- основной профессиональной образовательной программы по ППКРС 15.01.30 Слесарь;

- программы профессионального модуля ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента

.

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

1. Общие положения

Комплект оценочных средств профессионального модуля ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.30 Слесарь в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

- Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций (Таблицы 1, 2), знаний и умений (Таблица 3):

Таблица 1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента. | - правильность организации рабочего места слесаря - правильность выполнения разборки и сборки приспособлений режущего и измерительного инструмента - правильность выполнения основных слесарных операций; - правильность нарезания резьбы метчиками и плашками; - правильность выполнения пригоночных операций: притирка, шабрение; | Экспертная оценка выполнения практического задания. Экспертная оценка знаний основных приемов при выполнении слесарных операций. |
| ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента. | - правильность выполнения элементарных расчетов по определению допусков, посадок при ремонте режущего и измерительного инструмента - правильность выбора методов по ремонту приспособлений, режущего и измерительного инструмента - - правильность выполнения заточки режущего инструмента - правильность выполнения контрольно-измерительных операций - правильность устранения дефектов, обнаруженные при ремонте | Оценка самостоятельной работы Экспертная оценка выполнения практического задания. Экспертная оценка и отзывы о работе в составе звена или бригады. |
| ПК.1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента | - правильность выполнения элементарных расчетов по определению допусков, посадок при ремонте режущего и измерительного инструмента - правильность выбора методов по ремонту приспособлений, режущего и измерительного инструмента - - правильность выполнения заточки режущего инструмента - правильность выполнения контрольно-измерительных операций - правильность устранения дефектов, обнаруженные при ремонте | Оценка самостоятельной работы Экспертная оценка выполнения практического задания. Экспертная оценка и отзывы о работе в составе звена или бригады. |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Осознание и понимание основных функций будущей профессии слесаря через: - повышение качества обучения по ПМ; - повышение качества выполнения самостоятельной работы; - участие в конкурсах «лучший по профессии»; - проявление устойчивого интереса к профессии и творческого подхода к изучению ПМ | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Обоснование выбора методов и способов решения профессиональных задач; Самооценка эффективности и качества выполнения производственного задания. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Организация самостоятельных занятий и умений при изучении профессионального модуля; Самоанализ и коррекция результатов собственной работы; Повышение ответственности за выполненную работу; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Организация эффективного поиска информации в справочной и учебной литературе; Использование различных источников, включая электронные ресурсы, ИНТЕРНЕТ | Подготовка и защита самостоятельных работ, рефератов, докладов с использованием электронных источников |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соответствующего результата; | Экспертное наблюдение в процессе изучения профессионального модуля. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; Самоанализ и коррекция результатов собственной работы; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Решение ситуативных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций; Соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); Ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний | Своевременность постановки на воинский учёт; |

Таблица 3

| Результаты (умения, знания) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| уметь: -обеспечивать безопасность работ; -выполнять слесарную обработку деталей с применением универсальной оснастки; -выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента; -выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента; -выполнять закалку простых инструментов; -нарезать резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам; -изготавливать и выполнять доводку термически не обработанных шаблонов, лекал и скоб под закалку; -изготавливать и ремонтировать инструмент и приспособления различной сложности прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, развертки разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны); -изготавливать, регулировать, ремонтировать крупные сложные и точные инструменты и приспособления (специальные и делительные головки, пресс-формы, штампы, кондукторы, измерительные приспособления, шаблоны) с большим числом связанных между собой размеров, требующих обработки по 6-7 квалитетам; -изготавливать сложный и точный инструмент и приспособления с применением специальной технической оснастки и шаблонов; -изготавливать и ремонтировать точные и сложные инструменты и приспособления (копиры, вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы); -выполнять разметку и вычерчивать фигурные детали (изделия); -выполнять доводку инструмента и рихтовку изготовляемых изделий; -выполнять доводку, притирку и изготовление деталей фигурного очертания по 8-10 квалитетам с получением зеркальной поверхности; -выполнять доводку, притирку и изготовление деталей с фигурными очертаниями по 5 квалитету и параметру шероховатости Ra 0,16-0,02; -проверять приспособления и штампы в условиях эксплуатации; | Текущий контроль в форме: защиты выполнения практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, выступлений на занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам соответствующего МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенций. |
| знать: -технику безопасности при работе; -назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов и приспособлений, систему допусков и посадок; -квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах; -принцип работы сверлильных станков; -правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформации металла при термической обработке; -элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и основы технического черчения; -устройство применяемых металлообрабатывающих станков различных типов; -правила применения доводочных материалов; -припуски для доводки с учетом деформации металла при термической обработке; -состав, назначение и свойства доводочных материалов; -свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок; -влияние температуры детали на точность измерения; -способы термической обработки инструментальных и конструкционных сталей; -способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей; -приемы разметки и вычерчивания сложных фигур; -деформацию, изменения внутренних напряжений и структуры металлов при термообработке, способы их предотвращения и устранения; -конструктивные особенности сложного специального и универсального инструмента и приспособлений; -все виды расчетов и геометрических построений, необходимых при изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов; -способы термообработки точного контрольного инструмента и применяемых материалов. | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, выступлений на занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам соответствующего МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенций. Разработка и защита курсового проекта. |

- Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК.01.01. Технология изготовления и ремонта машин и оборудования различного назначения | Оценка практических работ | Дифференцированный зачет |
| Учебная практика | Оценка выполнение работ по учебной практике | комплексный дифференцированный зачет |
| Производственная практика | Оценка выполнение работ по производственной практике |  |
| ПМ01 |  | экзамен квалификационный |

4. Контрольно-оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1.Банк тестовых заданий по темам МДК

Тема

Тема 1. Основные сведения о машинах, механизмах и деталях машин и оборудования.

Тест «Понятие о механизме и машине» Вариант I

1. Как называется устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов или информации? а) механизм; б) машина; в) деталь; г) орудие труда.

2. Как называется устройство для передачи или преобразования движения? а) рабочий орган; б) машина; в) механизм; г) орудие труда.

3. К каким видам машин относится эскалатор? а) транспортные; б) транспортирующие; в) технологические; г) энергетические.

4. Какой вид машин не входит в группу рабочих машин? а) транспортный; б) энергетический; в) транспортирующий; г) технологический.

5. Что не относится к типовым деталям? а) валы и оси; б) крепёжные изделия; в) кузов машины; г) шайбы.

6. Какая типовая деталь не относится к группе передающих движение? а) зубчатое колесо; б) ходовой винт; в) ось; г) шкив.

7. К транспортным машинам относится: а) токарный станок; б) мотоцикл; в) швейная машина; г) генератор.

«Понятие о механизме и машине» Вариант II

1. Какой механизм применяется в зажиме столярного

верстака? а) фиксирующий; б) крепёжный; в) винтовой; г) эксцентриковый.

2. Чем выполняются разъёмные соединения? а) винтами, болтами, шпильками, шпонками, штифтами; б) винтами, болтами, шпильками, шпонками, заклёпками; в) винтами, сваркой, шпильками, шпонками, штифтами.

3. Как называется соединение, которое можно разобрать только после его разрушения? а) неразъёмное; б) разъёмное; в) неподвижное.

4. Как называется соединение, в котором детали могут перемещаться относительно друг друга? а) неподвижное; б) подвижное; в) разборное.

5. Какой механизм применяется в устройстве ручной дрели? а) винтовой; б) зубчатый; в) эксцентриковый.

6. К технологическим машинам относится: а) эскалатор; б) токарный станок; в) мотоцикл; г) космический корабль.

7. К энергетическим машинам относится: а) токарный станок; б) швейная машина; в) генератор; г) сверлильный станок.

Вар. I. 1-б, 2-в, 3-б, 4-б, 5-в , 6-в, 7-б.

Вар. II. 1-в, 2- а, 3-а, 4-б, 5 -б, 6-б, 7-в.

Тема 2. Контрольно-измерительный инструмент

1.Разметка это операция по-------
а) нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки;
б) снятию с заготовки слоя металла;
в) нанесению на деталь защитного слоя; 
г) удалению с детали заусенцев.
2. Назвать виды разметки:
а) прямая и угловая;
б) плоскостная и пространственная;
в)  базовая;
г)  круговая, квадратная и параллельная.
3. Назвать инструмент, применяемый при разметке:
а) напильник, надфиль, рашпиль; б) сверло, зенкер, зенковка, цековка;
в) труборез, слесарная ножовка, ножницы;
г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.
4. Накернивание это операция по ------------
а)  нанесению точек-углублений на поверхности детали;
б) удалению заусенцев с поверхности детали;
в) распиливанию квадратного отверстия;
г)  выпрямлению покоробленного металла.
5. Инструмент, применяемый при рубке металла:
а)  метчик, плашка, клупп; б) кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка; 
в) слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу;
г)  слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток.
6. Правка металла это операция по---------

а) выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы;
б) образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале;
в) образованию резьбовой поверхности на стержне;
г)  удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров. 
7. Выбрать правильный ответ. Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке металла:
а) параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины;
б) натяжка, обжимка, поддержка, чекан;
в) правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка;
г)  кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка.
8. Резка металла это операция------
а)  связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента;  
б)  нанесению разметочных линий на поверхность заготовки;
в)  по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия;
г)  по образованию резьбы на поверхности металлического стержня.
9. Назовите ручной инструмент для резке металла:
а) зубило, крейцмейсель, канавочник; б) слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез;
в) гладилка, киянка, кувалда; г) развертка, цековка, зенковка.
10. Опиливание это операция по ---------
а)  удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки;
б)  распиливанию заготовки или детали на части;
в)  удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего инструмента – напильника; 
г)  удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали.
11. Какие инструменты применяются при опиливании:
а) применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки;
б) применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком;
в) применяются: шабер плоский, зубило, киянка;
г) применяются: напильники, надфили, рашпили. 
12. Сверление это операция по ---------
а) образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
б) образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
в)  образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
г) образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла. 
13. Назовите виды свёрл:
а) треугольные, квадратные, прямые, угловые;
б) ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные;
в) спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные;
г) самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные.
14. Назовите ручной сверлильный инструмент:
а) сверло, развёртка, зенковка, цековка;
б) настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный сверлильный станок;
в) ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели;
г) притир, шабер, рамка, державка;
15. Зенкерование это операция связанная с обработкой раннее просверленного -----------
а)  штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной квадратной формы, более высокой точности и более низкой шероховатости;
б)  штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной треугольной формы, более высокой точности и более высокой шероховатости;
в) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной овальной формы, более низкой точности и более низкой шероховатости;
г) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной геометрической формы, более высокой точности и более низкой шероховатости.
16. Назовите виды зенкеров:
а) остроносые и тупоносые; б) машинные и ручные;
в) по камню и по бетону; г) цельные и насадные.
17. Развёртывание это операция по обработке-------------
а) резьбового отверстия;
б) раннее просверленного отверстия с высокой  степенью точности; 
в) квадратного отверстия с высокой  степенью точности; 
г) конического отверстия с высокой  степенью точности. 
18. Назовите профили резьбы:
а) треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая; 
б) овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая;
в) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная;
г) модульная, сегментная, трубчатая, потайная.
19. Назовите системы резьбы:
а) сантиметровая, футовая, батарейная; б) газовая, дециметровая, калиброванная;
в) метрическая, дюймовая, трубная;  г) миллиметровая, водопроводная, газовая.
20. Назовите элементы резьбы:
а) профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол;
б) угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр;
в) зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус;
г) шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль.
21. Назовите виды плашек:
а) круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная;  б) шестигранная, сферическая, торцевая;

в) упорная, легированная, закаленная; г) модульная, сегментная, профильная. 
22.Распиливание это операция---------
а) разновидность опиливания; б) разновидность притирки;
в) разновидность шабрения; г) разновидность припасовки.
23. Припасовка - это слесарная операция по взаимной пригонке----------
а) способам рубки двух сопряжённых деталей;
б) способами шабрения двух сопряжённых деталей;
в способами притирки двух сопряжённых деталей;
г) способами опиливания двух сопряжённых деталей.
24. Шабрение –это окончательная слесарная операция ------------
а)  заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – притира;  
б) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – шабера;  
в) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – надфиля; 
г)  заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – рашпиля.
25. Назовите виды конструкции шаберов :
а) клёпанные и сварные; б) штифтовые и клиновые;
в) цельные и составные; г) шпоночные и шплинтованные.

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ.

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | А | 14. | В |
| 2. | Б | 15. | Г |
| 3. | Г | 16. | А |
| 4. | А | 17. | Б |
| 5. | Г | 18. | А |
| 6. | А | 19. | В |
| 7. | В | 20. | А |
| 8. | А | 21. | Г |
| 9. | Б | 22. | А |
| 10. | В | 23. | В |
| 11. | Г | 24. | Б |
| 12. | Г | 25. | В |
| 13. | В |  |  |

Тема 3. Основы ремонта

Тема 4. Изготовление и ремонт сложного и точного инструмента и приспособлений.

Тема 5. Способы восстановления и повышения долговечности деталей

Тема 6. Подготовительные слесарные операции при изготовлении и ремонте режущего и измерительного инструмента.

Тема 7. Изготовление, ремонт и заточка режущего инструмента.

Тема 8.  Пригоночные операции слесарной обработки.

Тема 9. Ремонт технологической оснастки и универсальных приспособлений.

Тема 10. Ремонт металлорежущих станков и оборудования.

Тема 11. Охрана труда, техника безопасности, пожарная безопасность, электробезопасность.

Критерии оценки:

Оценка «5» – все задания выполнены верно, в полном объеме, с обоснованием выбора.
Оценка «4» – все задания выполнены верно, в полном объеме, с обоснованием выбора, но допущены неточности или несущественные ошибки в формулировке ответов.
Оценка «3» – все задания выполнены, допущены существенные ошибки и неточности в формулировке ответов.

Оценка «2» –  задание выполнено неверно, либо ответ отсутствует.

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК

Практическая работа№ 1: Слесарные и разборно-сборочные операции при ремонте

Практическая работа № 2: Изготовление и выполнение доводки шаблонов, лекал и скоб

Практическое занятие №3  Ремонт инструмента с прямолинейным и фигурным очертанием

Практическая работа № 4: Восстановление деталей механической обработкой

Практическая работа № 5: Восстановление деталей сваркой и наплавкой

Практическая работа № 6: Слесарная обработка

Практическая работа № 7:  Обработка отверстий

Практическая работа № 8: Пригоночные операции.

Практическая работа № 9: Доводка, притирка и рихтовка

Практическая работа № 10: Изготовление, сборка и ремонт приспособлений и оснастки

Практическая работа № 11: Ремонт металлорежущих станков и оборудования

Техническое обслуживание  металлорежущих станков и оборудования

Практическая работа № 11: Техническое обслуживание  металлорежущих станков и оборудования

4.1.3 Перечень тем самостоятельных работ

Самостоятельная работа:1 Основные сведения о машинах, механизмах и деталях машин и оборудования

Самостоятельная работа:2 Контрольно-измерительный инструмент

Самостоятельная работа:3 Основы ремонта.

Самостоятельная работа:4 Изготовление и ремонт сложного и точного инструмента и приспособлений.

Самостоятельная работа:5 Способы восстановления и повышения долговечности деталей

Самостоятельная работа:6 Подготовительные слесарные операции при изготовлении и ремонте режущего и измерительного инструмента.

Самостоятельная работа:7Изготовление, ремонт и заточка режущего инструмента.

Самостоятельная работа:8. Самостоятельное изучение новейших приспособлений и устройств  для  выполнения слесарно-сборочных работ, использовать дополнительные источники информации, в том числе и ИНТЕРНЕТ в области применения различного инструмента и приспособлений.

Самостоятельная работа: 9 Расшифровка кинематической схемы с использованием условных обозначений.

Самостоятельная работа:10 Самостоятельная разработка и подготовка технической документации для ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента

Самостоятельная работа:11 Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке.

4.1.4. Перечень производственных работ по учебной практике и практике

Учебная практика

Виды работ

Слесарная обработка

Вводное занятие. Т.Б., безопасность труда при слесарной обработке деталей.

Виды слесарных работ.

Слесарный и измерительный инструмент

Разметка, инструмент, способы и методы разметки. Назначение.

Правка и гибка металла. Назначение, виды, правка пруткового материала, листового материала.

Резка и рубка металла назначение, применение, инструмент ТБ. Практические тренировочные упражнения.

Опиливание металла.

Назначение опиливания, инструмент, способы опиливания плоских поверхностей. ТБ при опиливании.

Опиливание плоских поверхностей, слесарный  молоток с квадратным бойком.

Опиливание плоских сопряженных поверхностей.

Сверление глухих и сквозных отверстии разного диаметра. ТБ при сверлении

Расстачивание сквозных отверстий.

Расстачивание криволинейных поверхностей.

Опиливание внутренних и наружных фасок.

Комплексные работы

Комплексная работа. Изготовление гаечного ключа   17х19.

Комплексная работа. Изготовление слесарного зубила  L-200mm.

Комплексная работа. Изготовление слесарного молотка с квадратным бойком 500г.

Общие правила безопасной работы на металлорежущих станках.

Квалификация металлорежущих станков.

Токарная обработка

ТБ, ЭБ, ПБ, при работе на токарно-винторезных станкахУстройство токарно-винторезного станка. Наладка станка. ТБ.Способы установки деталей и заготовок, установка режущего инструментов Торцевание заготовок, обработка цилиндрических поверхностей под размер, снятие  наружных фасок.Обработка цилиндрических ступенчатых поверхностей под размер.

Центрование заготовок, деталей центровочными сверлами. Сверление отверстии малого и большого диаметра.

Расстачивание отверстий под резьбу, нарезание наружных резьб.

Обработка поверхностей под резьбу, нарезание наружных резьб.

Сверление и растачивание внутренних размеров под резьбу. Нарезание внутренних  резьб. Отрезание заготовок.

Фрезерная обработка

Устройство фрезерного станка. Наладка станка. Установка деталей и заготовок. Установка фрез. Т.Б при работе на фрезерном станке.

Фрезерование цилиндрическими фрезами, фрезерование набором фрез, фрезерование канавок.

Отрезание заготовок  отрезной фрезой.

Строгальная обработка

Устройство строгального станка. ТБ при строгании. Наладка станка, установка заготовок,  деталей,  режущего инструмента.

Строгание пазов под шпонку.

Шлифование

Устройство шлифовального станка, ТБ при шлифовании, наладка станка, установка заготовок.

Наладка станка, выбор режима шлифования плоских поверхностей.

Заточные станки

Устройство  заточного станка. ТБ при затачивании. Уход за образивными  кругами.

Заточка сверл малого диаметра.

Заточка сверл большого диаметра.

Заточка токарных резцов.

Производственная практика

Виды работ

- слесарная обработка деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента;

- сборка приспособлений, режущего и измерительного инструмента;

- ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента;

- выполнить слесарную обработку и пригонку деталей с применением универсальных приспособлений;

- проверить сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудование на - точность и соответствие техническим условиям;

-разработать технологический процесс слесарной обработки;

- использовать слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и правила применения;

- выполнить заточку и доводку слесарного инструмента;

- изучить технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и содержание;

- выполнить сборку деталей под сварку

- изготовить, отрегулировать, отремонтировать крупные сложные и точные инструменты и приспособления (специальные и делительные головки, пресс-формы, штампы, кондукторы, измерительные приспособления, шаблоны) с большим числом связанных между собой размеров, требующих обработки по 6-7 квалитетам;

- изготовить сложный и точный инструмент и приспособления с применением специальной технической оснастки и шаблонов;

- изготовить и отремонтировать точные и сложные инструменты и приспособления (копиры, вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы);

- выполнить разметку и вычерчивать фигурные детали (изделия);

- выполнить доводку инструмента и рихтовку изготовляемых изделий;

- выполнить доводку, притирку и изготовление деталей фигурного очертания по 8 -10 квалитетам с получением зеркальной поверхности;

- выполнить доводку, притирку и изготовление деталей с фигурными очертаниями по 5 квалитету и параметру шероховатости.

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке МДК

Вопросы на дифференцированный зачет по МДК

1.Понятия о машинах, оборудовании, механизмах и деталях машин

2.Механизмы передачи вращательного движения

3.Механизмы преобразования вращательного движения

4.Типовые детали передачи вращательного движения

5.Предохранительные устройства

6.Подъемно-транспортные средства, применяемые при ремонте

7.Безопасность труда при изготовлении и ремонте деталей.

8.Система допусков и посадок. Точность измерений

9.Измерительные и поверочные линейки и кронциркули. КМД.

10.Штангенинструменты

11.Микрометрические инструменты. Индикаторный инструмент

12.Угломеры, угольники, калибры, скобы, щупы и шаблоны.

13.Автоматические средства контроля

14.Средства измерения и контроля волнистости и шероховатости.

15.Выполнение закалки инструмента и приспособлений.

16.Нарезание резьбы и проверка по калибрам.

17.Изготовление и выполнение доводки шаблонов, лекал и скоб.

18.Изготовление и ремонт пресс-форм, штампов, кондукторов и др.

19.Ремонт инструмента с прямолинейным и фигурным очертанием.

20.Ремонт инструмента с применением специальной оснастки.

Критерии для выставления оценок при проведения дифференцированного зачета

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предлагает грамотное и логическое изложение ответа.

«4» хорошо – если студент полно освоил учебный материал, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3»  (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала. Но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно)- если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

4.2.2. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке  УП.01  и ПП.01

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента _____________________

Группа    _______________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Опилить базовую плоскость под лекальную линейку.

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский тупоносый с насечкой №0 лекальная линейка

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ______________

подпись	ФИО

Студент____________________   ______________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента __________________

Группа    _________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Опилить две плоскости под лекальную линейку и выдержать размер согласно эскиза

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский тупоносый с насечкой №0 лекальная линейка штангенциркуль ШЦ1

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ______________

подпись	ФИО

Студент____________________   ______________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента ______________________________

Группа   _______________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Опилить плоскость под угольник 90 градусов выдержать размер согласно эскиза

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский тупоносый с насечкой №0 лекальная линейка угольник 90 градусов штангенциркуль ШЦ1

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ___________________

подпись	ФИО

Студент____________________   ___________________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента ______________________

Группа  _______________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Разместить скос и 2 отверстия под рукоятку молотка согласно чертежам

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Штангенциркуль кернер чертилка молоток слесарный    линейка измерительная

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ______________

подпись	ФИО

Студент____________________   ______________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента ________________________

Группа    ________________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. отпилить скос согласно эскиза

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Ножовка по металлу

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   _________________

подпись	ФИО

Студент____________________   _________________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента ________________________

Группа    ________________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З Опилить скос согласно эскиза

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский тупоносый с насечкой №0 лекальная линейка нагубники

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   __________________

подпись	ФИО

Студент____________________   __________________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента ________________________

Группа   __________________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Просверлить два отверстия под рукоятку согласно эскиза

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Станок сверлильный сверло 8мм

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   _____________

подпись	ФИО

Студент____________________   _____________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента _________________________

Группа   _____________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Пропилить перемычку между отверстиями

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Натфиль круглый напильник круглый с насечкой№1

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ___________

подпись	ФИО

Студент____________________   ___________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента _______________________

Группа   _______________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Распилить отверстие под рукоятку по чертежу

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Натфиль круглый напильник круглый с насечкой №1

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ______________

подпись	ФИО

Студент____________________   ______________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента _________________________

Группа    _______________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Опилить боковые фаски на бойке согласно чертежа под 45 градусов

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский тупоносый с насечкой №0

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   _____________

подпись	ФИО

Студент____________________   _____________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента _________________________

Группа    Сл-0419

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Опилить поверхность молотка в размер согласно чертежу

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский тупоносый с насечкой №4

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ______________

подпись	ФИО

Студент____________________   ______________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента _______________________

Группа    Сл-0419

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Опилить базовую плоскость под лекальную линейку

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский тупоносый с насечкой №0 лекальная линейка

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   _____________

подпись	ФИО

Студент____________________   _____________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента _______________________________

Группа    __________________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Опилить скос

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский тупоносый с насечкой №0 нагубники лекальная линейка

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ___________

подпись	ФИО

Студент____________________   ___________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

.

Задание по УП.01

Ф.И.О студента ___________________________

Группа    _________________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Опилить две плоскости под лекальную линейку и угольник 90⁰ выдержать размер согласно эскиза

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский тупоносый с насечкой №0 лекальная линейка угольник 90⁰ штангенциркуль ШЦ1

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ____________

подпись	ФИО

Студент____________________   ____________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента _____________________________

Группа    ________________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Опилить боковые фаски на бойке согласно чертежа под 45⁰

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский тупоносый с насечкой №0 лекальная линейка

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   _____________

подпись	ФИО

Студент____________________   _____________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента _______________________________

Группа    ____________________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Разметить скос и 2 отверстия под рукоятку молотка согласно чертежа

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Штангенциркуль кернер чертилка молоток слесарный  линейка измерительная

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ___________

подпись	ФИО

Студент____________________   ___________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента ___________________________

Группа    ______________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Опилить поверхность молотка в размер согласно чертежу

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский с насечкой №4

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   _________________

подпись	ФИО

Студент____________________   _________________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента ______________________

Группа    ________________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Распилить отверстие под рукоятку по чертежу

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник круглый с насечкой №1 натфиль круглый

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ______________

подпись	ФИО

Студент____________________    ______________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента ____________________________

Группа    _________________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Пропилить перемычку между отверстиями

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Натфиль круглый напильник круглый с насечкой №1

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ___________

подпись	ФИО

Студент____________________   ___________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента _________________________

Группа    _______________________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Опилить плоскость под угольник 90⁰ выдержать размер согласно эскиза

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский тупоносый с насечкой №0 лекальная линейка угольник 90⁰ штангенциркуль ШЦ1

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ___________

подпись	ФИО

Студент____________________   ___________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

Задание по УП.01

Ф.И.О студента __________________________

Группа    _________________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Опилить базовую плоскость под лекальную линейку.

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Напильник плоский тупоносый с насечкой №0 лекальная линейка

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Мастер ПО_________________   ______________

подпись	ФИО

Студент____________________   ______________

подпись	ФИО

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УПР

___________С.В.Исаева

.

Задание по УП.01

Ф.И.О студента ________________________

Группа   _____________________

Профессия 15.01.30 Слесарь

Задание по УП.01 на выполнение Д.З. Отпилить скос согласно эскиза

Виды выполняемых работ:

- Разметка

- Установка

- Опиливание

Перечень обязательного оборудования:

- Разметочный инструмент

- Ножовка по металлу

- Тиски станочные

Норма времени: 1 час 50 минут

Задание на дифференцированный зачет по ПП 01 ПМ 01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента

ЗАДАНИЕ: Разметка и доводка до конструкционного размера конструкторской базы приспособления.

1.Установка заготовки на фрезерном станке.

2. Установка фрезы.

3. Выбор скорости режима резания.

4. Выбор скорости подачи при обработке заготовки.

5. Обработка по контуру.

Задание по технике безопасности:

- Правила безопасности установки инструмента (инструмент должен быть исправным, хорошо заточен и надежно закреплен).

- Правила безопасности установки заготовки (заготовка должна быть надежно закреплена).

- Выбор скорости режима резания

- Выбор скорости подачи при обработке заготовки.

- Индивидуальные средства защиты при работе на фрезерном станке (защитные очки или маска, спецодежда), установка деревянной решетки.

Критерии

Практическая часть:
а) исходя из поставленной задачи  разметка   оценивается по пятибалльной системе
б) выбор инструмента

в) установка инструмента

г) установка заготовки

д) выбор режима резания (скорости вращения  инструмента и скорости подачи заготовки)

ж) не выдержан размер – оценивается по пятибалльной системе.
з) нарушена конструкторская часть (углы, радиусы) – оценивается по пятибалльной системе.
е) техника безопасности при работе на фрезерном станке – соблюдалась

ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Формы и методы оценивания
Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка:
1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Результаты оцениваются по пятибалльной системе.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил от 95-100%

- оценка «хорошо»- 70-95 %

- оценка «удовлетворительно» 50 -70 %

- оценка «неудовлетворительно» - менее 50%

4.2.3. Контрольно-оценочные материалы экзамена квалификационного

ПМ.01. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента

Билеты

№1

1. Рабочее место слесаря

2. Ремонт шлицевого соединения.

3. Обеспечение соосности производства.

№2

1. Изготовление слесарных резцов

2. Образивный износ.

3. Ремонт вкладышей.

№3

1. Причины аварийного износа.

2. Определение дефектов.

3. Ремонт флицов.

№4

1. Условия, влияющие на интенсивность износа.

2. Вязкость масел и их зависимость от температуры.

3. Заточка резцов.

№5

1. Определение признаков износа.

2. Смазывание распылением.

3. Регулировка измерительных инструментов.

№6.

1. Виды износа.

2. Масла для быстроходных и тихоходных механизмов.

3. Устройство токарного стонка.

№7

1. Механический износ.

2. Нарушение геометрических форм и размеров.

3. Заточка сверла.

№8

1. Малекулярный механический износ.

2. Корредионый износ.

3. Измерние дефектов шаблонами.

№9

1. Характерные виды износа.

2. Защита рабочих поверхностей от аббразивных  частиц.

3. Назначение щупов.

№10

1. Пуи и средства повышения долговечности.

2. Диогнастирование узлов и агрегатов.

3. Замер пробниками.

№11

1. Сухое и жидкостное трение.

2. Повышение стройкости и твердости.

3. Термическая обработка деталей.

№12

1. Смазывающиеся и охлаждающие жидкости.

2. Значение режима смазывания.

3. Защита деталей методом покрытия.

№13

1. Определения вида износа.

2. Подбор антифрикционных материалов.

3. Абразивный износ.

№14

1. Восстановление сваркой.

2.Подшибник качения.

3. Назначение фрезерного станка.

№15

1.Виды и способы ремонта шпоночных соединений.

2. Подшибники скольжения.

3. Назначение сверлильного станка.

№16

1. Восстановление резьбовых соединени.

2. Балансировка вращающихся деталей.

3. Операции, выполняемые на токарном станке.

№17

1. Восстановление и ремонт цепной передачи.

2. Закалка деталей.

3. Устройство флифовального станка.

№18

1. Ремонт зубчатых передач.

2. Защита от коррозии.

3. Восстановление штифтовых соединений.

№19

1. Восстановление шлицевых соединений.

2. Пайка металла.

3. Ремонт реечной передачи.

№20

1. Восстановление фрикционной передачи.

2. Жидкость, применяемая для охлаждения.

3. Ремонт кулачковой передачи.

№21

1. Восстановление кулачковой передачи.

2. Способы определения износа.

3. Ремонт КШМ.

Оценочные задания

УСЛОВИЯ

Количество вариантов каждого задания/пакетов заданий для экзаменующегося – не менее 20 вариантов

Время выполнения каждого задания 80 минут.

Оборудование:

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;

- вертикально-сверлильный станок;

- настольно-сверлильный станок;

- радиально-сверлильный станок;

- плоскошлифовальный станок;

-заточной станок;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения слесарных работ

-сварочный аппарат;

- пресс

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента.

Критерии оценки

Итоговая оценка ставится следующим образом:

100% – 90% – «5»;

89% – 70% – «4»;

69% – 30 % – «3»;

Критерии оценки экзамена квалификационного

Критерии оценки

Итоговая оценка ставится следующим образом:

100% – 90% – «5»;

89% – 70% – «4»;

69% – 30 % – «3»;

Критерии оценки экзамена квалификационного

Оценка критерии «отлично»  -Логичность изложения, грамотность подачи материала. Полнота представления фактических материалов, их всесторонний анализ, аргументированность выводов. Работа оформлена в соответствии с требованиями. Материал, иллюстрирующий выполненную работу, умело использован. Доклад на экзамене квалификационном раскрывает содержание работы, четкие ответы на вопросы членов аттестационной комиссии.

«хорошо» - Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубине раскрытия темы, однако имеются некоторые погрешности, не носящие принципиального характера. Ответы получены в основном на все вопросы членов аттестационной комиссии. «удовлетворительно»- Поверхностное выполнение практического задания. Выводы расплывчаты, не конкретны и не обоснованы. Работа оформлена небрежно. На 50% вопросов членов аттестационной комиссии не получены ответы.

«неудовлетворительно»- Выполнение работы поверхностно, компилятивно. Не получено ответов на вопросы членов аттестационной комиссии.