Фонд оценочных средств разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);

- основной профессиональной образовательной программы по ППССЗ  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);

- программы профессионального модуля ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, утверждённым приказам  №344 от 18 апреля 2014 года.

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Прусова Н.Г, преподаватель высшей квалификационной категории

Содержание

1. Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

4. Контрольно-оценочные материалы

4.1. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля

4.2. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по профессиональному модулю

4.3. Контрольно-оценочные материалы квалификационного экзамена по профессиональному модулю

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

Приложения

1. Общие положения

  - Область применения программы

Комплект оценочных средств профессионального модуля ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации  промышленного оборудования  является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций (Таблицы 1, 2), знаний и умений (Таблица 3):

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |  | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. | Точность выбора вида эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании промышленного оборудования. Демонстрация умения выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования. Демонстрация умения по замене эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования. |  | - экспертная оценка на практических занятиях; - тестирования; -дифференцированный зачёт по практике; - междисциплинарный экзамен по МДК; - курсовой проект; - экзамен квалификационный по ПМ. |
| ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. | Аргументированность выбора методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. |  | - экспертная оценка на практических занятиях; - тестирования; -дифференцированный зачёт по практике; - междисциплинарный экзамен по МДК; - курсовой проект; - экзамен квалификационный по ПМ. |
| ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. | Скорость и качество определения неисправностей оборудования. Точность выбора способа устранения недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. Демонстрация навыков устранения недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. Соответствие выполненных работ требованиям технических условий, технике безопасности. |  | - экспертная оценка на практических занятиях; - тестирования; -дифференцированный зачёт по практике; - междисциплинарный экзамен по МДК; - курсовой проект; - экзамен квалификационный по ПМ. |
| ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. | Владение технологией составления документации для проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании промышленного оборудования. Точность анализа технологической документации. Точности и скорость чтения технических чертежей. Точность и качество составления дефектных ведомостей на ремонт деталей, узлов и агрегатов отдельных машин и промышленного оборудования. Точность и качество выполнения эскизов деталей, узлов, агрегатов для проведения работ монтажу и ремонту промышленного оборудования. |  | - экспертная оценка на практических занятиях; - тестирования; -дифференцированный зачёт по практике; - междисциплинарный экзамен по МДК; - курсовой проект; - экзамен квалификационный по ПМ. |
| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |  | Формы и методы контроля и оценки |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии. |  | Мониторинг и анализ результатов обучения. Оценка содержания портфолио студента. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Рациональный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологических процессов ремонта деталей оборудования; Эффективность и качество выполнения работ по ремонту оборудования. |  | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Рациональное решение профессиональных задач в области разработки технологических процессов ремонта деталей оборудования. |  | Мониторинг и анализ результатов выполнения работ на учебной и производственной практике. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Эффективный поиск необходимой информации при решении производственных задач. |  | Подготовка рефератов, докладов. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Моделирование профессиональной деятельности с помощью прикладных программных продуктов в соответствии с заданной ситуацией. |  | Наблюдение за навыками работы обучающегося в информационных сетях и с прикладными программами. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Адекватное взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководством в ходе обучения и при прохождении учебных и производственных практик. |  | Наблюдение за ролью обучающегося в группе. Портфолио обучающегося. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы и членов команды при выполнении практических заданий. |  | Моделирование социальных и профессиональных ситуаций. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Выполнение требований организации самостоятельных занятий при изучении тем профессионального модуля. |  | Контроль выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося. Открытые защиты творческих и проектных работ. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Мониторинг и анализ инноваций в области профессиональной деятельности. |  | Семинары. Учебно-практические конференции. Конкурсы профессионального мастерства. Олимпиады. |
| Результаты (умения, знания) |  | Формы и методы контроля и оценки |  |  |
| уметь: - учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования; - пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки технологического оборудования; - выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; - выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; - пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; -применять современные методы регулировки и наладки промышленного оборудования - выполнять регулировку смазочных механизмов; - контролировать процесс эксплуатации оборудования; - выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; |  | Текущий контроль в форме: защиты выполнения практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, выступлений на занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам соответствующего МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенций. |  |  |
| знать: - правила эксплуатации оборудования; - технологические возможности оборудования; - допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; - основы теории надежности и износа машин и аппаратов; - классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения; - методы регулировки и наладки технологического оборудования; современные виды регулировки и наладки промышленного оборудования - классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; - виды и способы смазки промышленного оборудования; - оснастку и инструмент при смазке оборудования; -виды контрольно-измерительных инструментов и приборов |  | Текущий контроль в форме: защиты выполнения лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, выступлений на занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам соответствующего МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенций. Разработка и защита курсового проекта. |  |  |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации (Таблица 4).

Таблица 4

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК 02.01 Эксплуатация промышленного оборудования | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Тестирование по темам МДК. Проверка отчетов по результатам лабораторных и практических работ. Контрольные работы по разделам МДК. Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. | Дифференцированный зачет Экзамен |
| УП.02 Учебная практика | Проверка и оценка результатов выполнения заданий по учебной практике. | Дифференцированный зачет |
| ПП 03. Производственная практика | Проверка и оценка результатов выполнения производственных заданий на месте практики. Проверка ведения дневника практики. |  |
| ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования Квалификационный экзамен |  |  |

4.Контрольно-оценочные материалы

4.1. Текущий контроль.

Тестовые задания

Тест  № 1

- Под наладкой следует понимать

а) совокупность работ по приемке оборудования после монтажа;

б) работы по проведению смазки подшипников, набивке сальников, проверке и подтягиванию всех болтов крепежных соединений;

в) регулировке оборудования, опробыванию на холостом ходу;

г) пробному включению с продукцией, доведению производительности до паспортной;

д) все перечисленное.

- Пуско-наладочные работы считаются законченными, когда оборудование и средства КИП и автоматики работают нормально в течении

а) 24 часов;

б) 48 часов;

в) 72 часов;

г) 96 часов;

д) одной рабочей смены.

- Изнашивание – это

а) процесс изменения деталей только по форме;

в) необратимый процесс изменения деталей только по размерам;

г) восстанавливаемый параметр состояния рабочих поверхностей;

д) необратимый процесс изменения размеров деталей во время эксплуатации;

е) ухудшение эксплуатационных качеств отдельных деталей.

- Постепенные отказы возникают

а) при правильной эксплуатации в результате длительной работы машин без заметного снижения качества ее работы;

б) при правильной эксплуатации в результате временной работы машин без заметного снижения качества ее работы;

в) при правильной эксплуатации в результате длительной работы машин с заметным снижением качества ее работы;

г) при неправильной длительной эксплуатации;

д) при длительной перегрузке машины.

- Аварийный отказ

а) это следствие износа деталей машины, быстро нарастающего (прогрессирующего) и в течении короткого времени достигающего размеров, при которых дальнейшая работа машины становится невозможной;

б) это результат действия сил трения при скольжении одной детали по другой;

в) это снижение прочности и надежности детали;

г) это интенсивное изнашивание деталей оборудования, которое зависит от режима и условий работы;

д) это разрушительное действие одних деталей на другие.

- Предельно допустимый износ

а) это снижение прочности и надежности деталей;

б) это величина износа, при которой дальнейшая эксплуатация этой детали недопустима;

в) это величина износа, при которой дальнейшая эксплуатация этой детали допустима до аварии;

г) это износ до допустимого времени;

д) это предел износа до следующего ТО.

- Интенсивность износа зависит

а) от условий и режима работы;

б) от материала, характера смазки трущейся пары;

в) от удельного усилия и скорости скольжения;

г) от температуры в зоне сопряжения и от окружающей среды;

д) от всех перечисленных факторов.

- Механический износ это

а) результат воздействия от ремонта;

б) результат действия действия сил при скольжении одной детали по другой;

в) прилипание (схватывание) одной поверхности к другой;

г) результат воздействия воды, воздуха, химических веществ, температуры;

д) результата воздействия механика на механизм.

- Молекулярно-механический износ это

а) результат воздействия от ремонта;

б) результат действия сил трения при скольжении одной детали по другой;

в) прилипание (схватывание) одной поверхности к другой;

г) результат воздействия воды, воздуха, химических веществ, температуры;

д) результата воздействия механика на механизм.

- Коррозия это

а) результат воздействия от ремонта;

б) результат действия сил трения при скольжении одной детали по другой;

в) прилипание (схватывание) одной поверхности к другой;

г) результат воздействия воды, воздуха, химических веществ, температуры;

д) результата воздействия механика на механизм.

Тест  № 2

- Величина и характер износа деталей зависят от

а) физико-механических свойств верхних слоев металла;

б) условий работы сопрягаемых поверхностей;

в) давления, относительной скорости перемещения;

г) условий смазки, степени шероховатости поверхности;

д) всех перечисленных факторов.

- Явление разрушения материала от действия

а) наклепом материала;

б) зернистостью материала;

в) усталостью материала;

г) ударом детали о деталь;

д) всеми перечисленными факторами.

- К быстрому разрушению подшипников качения приводят:

а) абразивная пыль;

б) царапины;

в) коррозионные пятна;

г) ударные воздействия;

д) все перечисленное.

- Степеней точности зубчатых передач существует

а) 2; б) 5; в) 6; г) 10; д) 12.

- Жидкое трение происходит когда

а) поверхности двух сопрягаемых деталей полностью разделены слоем смазки нагрузка воспринимается смазочной пленкой;

б) большая часть сопряженных поверхностей разделена слоем смазки, но отдельные элементы поверхностей соприкасаются;

в) скользящие поверхности разделены очень тонким слоем смазки толщиной всего в несколько молекул;

г) отсутствует смазка между скользящими поверхностями;

д) все перечисленное.

- Полужидкое трение происходит когда

а) поверхности двух сопрягаемых деталей полностью разделены слоем смазки и нагрузка воспринимается смазочной пленкой;

б) большая часть сопряженных поверхностей разделена слоем смазки, но отдельные элементы поверхностей соприкасаются;

в) скользящие поверхности разделены очень тонким слоем смазки толщиной всего в несколько молекул;

г) отсутствует смазка между скользящими поверхностями;

д) все перечисленное.

- Граничное трение происходит когда

а) поверхности двух сопрягаемых деталей полностью разделены слоем смазки и нагрузка воспринимается смазочной пленкой;

б) большая часть сопряженных поверхностей разделена слоем смазки, но отдельные элементы поверхностей соприкасаются;

в) скользящие поверхности разделены очень тонким слоем смазки толщиной всего в несколько молекул;

г) отсутствует смазка между скользящими поверхностями;

д) все перечисленной.

- Сухое трение происходит когда

а) поверхности двух сопрягаемых деталей полностью разделены слоем смазки и нагрузка воспринимается смазочной пленкой;

б) большая часть сопряженных поверхностей разделена слоем смазки, но отдельные элементы поверхностей соприкасаются;

в) скользящие поверхности разделены очень тонким слоем смазки толщиной всего в несколько молекул;

г) отсутствует смазка между скользящими поверхностями;

д) все перечисленное.

- Коэффициент сухого трения и величину износа можно значительно снизить путем

а) правильного подбора материала сопряженных деталей;

б) нанесение защитных пленок;

в) термической обработкой поверхности;

г) правильного выбора смазочных материалов;

д) все перечисленное.

- Смазочные устройства разделяют на

а) ручные и механизированные;

б) поточные и проточные;

в) индивидуальные и централизованные;

г) циркуляционные, картерные;

д) индивидуальные, централизованные; циркуляционные и картерные.

Тест№ 3

- Смазочные материалы подразделяются на

а) жидкие и  твердые;

б) жидкие масла, консистентные смазки (мази), твердые смазки;

в) жидкие масла, консистентные смазки (мази);

г) консистентные смазки (мази), твердые смазки;

д) моторные, индустриальные, трансмиссионные масла.

- Порядок затяжки головки компрессора производится в следующей последовательности

а) от краев к центру;

б) от центра к краям;

в) не имеет значения;

г) по кругу;

д) на крест.

- Масляные насосы проверяют на следующие параметры:

а) на производительность;

б) на развиваемое давление;

в) на производительность при определенной частоте вращения и развиваемом давлении;

г) на максимальное давление при средней частоте вращения;

д) на расход.

- Толщина масляного слоя составляет 0,1 мкм при:

а) трении без смазки;

б) жидкостном трении;

в) граничном трении;

г) поверхностном трении;

д) молекулярном трении.

- Неисправности возникают вследствие

а) нарушения правил эксплуатации;

б) ошибок допущенных при конструировании;

в) технологических нарушениях при изготовлении;

г) нарушениях технологии ремонта;

д) всего перечисленного.

- Внезапный отказ машины это

а) отказ устраняемый с большой потерей времени;

б) скачкообразное изменение параметра технического состояния машины;

в) медленное изменение параметра технического состояния машины до полной остановки;

г) изменение производительности машины;

д) отказ в результате молекулярно-механического изнашивания.

- Эффективность технической эксплуатации машины обеспечивает

а) плановый отдел;

б) бухгалтерия;

в) экономический отдел;

г) отдел главного механика;

д) хозяйственная служба.

- Ультразвуковой метод дефектоскопии применяется для обнаружения

а) дефектов окраски;

б) наружных дефектов;

в) поверхностных трещин;

г) глубинных дефектов;

д) всех перечисленных дефектов.

- Антифрикционный материал должен

а) иметь малый коэффициент трения;

б) обладать высокой износостойкостью;

в) обладать коррозионной стойкостью;

г) обладать соответствующей прочностью;

д) обладать всеми перечисленными свойствами.

- Основными признаками неисправности подшипников качения являются

а) повышенный шум;

б) повышенный нагрев;

в) неравномерность вращения;

г) загрязненные уплотнения;

д) перечисленное а, б, с

Тест № 4

- Причина повышенного нагрева червячных передач при работе из-за

а) недостаточной смазки между зубьями;

б) повышенного трения между зубьями;

в) значительной деформации между зубьями;

г) масла повышенной вязкости;

д) масла пониженной вязкости.

- Промежуточный резиновый вкладыш в упругих соединительных муфтах или резиновые втулки на пальцах муфт предназначены для

а)  предохранения механических элементов передачи от поломок при перегрузках;

б) гашения удара при пуске электродвигателя;

в) компенсации осевых и угловых смещений сопряженных валов;

г) передачи крутящего момента под углом;

д) предохранения от перегрузок.

- Наклон зубьев косозубых и шевронных цилиндрических колес выполняется с целью

а) увеличения нагрузочной способности зубьев и уменьшения габаритов передачи;

б) только уменьшения габаритов передачи;

в) уменьшения осевых сил в передаче;

г) увеличения осевых сил в передачи;

д) улучшения условий смазки.

- Венцы червячных колес изготавливают из

а) углеродистой и легированной сталей4

б) ковких чугунов;

в) пластмасс;

г) бронз и антифрикационных чугунов;

д) алюминиевых сплавов.

- Деталь машины это

а) часть машины, состоящая из нескольких элементов;

б) часть машины простой конфигурации;

в) часть машины, которую нельзя разобрать и собрать;

г) часть машины выполненная из одного материала;

д) часть машины прошедшая механическую обработку.

- Самотормозящими свойствами обладают передачи

а) зубчатые;

б) ременные;

в) цепные;

г) карданные;

д) червячные.

- Состояние машины, при котором оно способно выполнять заданные функции (с параметрами, установленными в технической документации) это

а) безотказность;

б) долговечность;

в) работоспособность;

г) исправность;

д) сохраняемость.

- Виды испытания машин бывают

а) полные и неполные;

б) сложные и простые;

в) определительные и контрольные;

г) нагруженные и ненагруженные;

д) постоянные и временные.

- Отказы, в зависимости от причин их вызывающих, бывают

а) постепенные и внезапные;

б) естественные и преднамеренные;

в) первой и второй группы сложности;

г) эксплуатационные и ресурсные;

д) исследовательские и конструкторские.

- Событие, заключающееся в потере работоспособности, называется

а) дефектом;

б) износом;

в) отказом;

г) предельным состоянием;

д) поломкой.

Тесты№ 5

- Эрозионное изнашивание – это

а) изнашивание при наличии на поверхности трения защитных пленок;

б) изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных перемещениях;

в) изнашивание в результате смазывания и глубинного вырывания материала;

г) изнашивание поверхности в результате воздействия потока жидкости и газа;

д) изнашивание в результате повторного деформирования микрообъемов материала.

- Усталостное изнашивание – это

а) изнашивание при наличии на поверхности трения защитных пленок;

б) изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных перемещениях;

в) изнашивание в результате схватывания и глубинного вырывания материала;

г) изнашивание поверхности в результате воздействия потока жидкости и газа;

д) изнашивание в результате повторного деформирования микрообъемов материала.

- При усталостном изнашивании смазка оказывает влияние на

а) уменьшение процесса изнашивания;

б) расширение трещин и откалывание частиц;

в) удаление продуктов износа;

г) создание масляного клина;

д) смягчение ударных нагрузок.

- Отказы, по методу устранения, бывают

а) естественные и преднамеренные;

б) эксплуатационные и ресурсные;

в) первой, второй и третьей группы сложности;

г) постепенные и внезапные;

д) исследовательские и расчетно-графические.

- Отказы по природе происхождения, бывают

а) естественные и преднамеренные;

б) эксплуатационные и ресурсные;

в) первой, второй и третьей группы сложности;

г) постепенные и внезапные;

д) исследовательские и расчетно-графические.

- Способы удаления продуктов коррозии с поверхности металла разделяют на

а) механические и химические;

б) механические и электрохимические;

в) механические, химические и электрохимические;

г) химические и электрохимические;

д) атмосферные и вакуумные.

- К механическим способам удаления коррозии относят

а) пескоструйную очистку;

б) голтовку;

в) шлифование;

г) полирование, кварцевание;

д) перечисленные в пунктах а, б, в, г.

- Интенсивность износа зависит от

а) размера оборудования;

б) количества деталей машины;

в) удельного усилия и скорости скольжения;

г) времени суток работы машины;

д) всего перечисленного.

- Инструмент – это

а) технологическая оснастка, предназначенная для воздействия на предмет труда, с целью изменения его состояния;

б) технологическая оснастка, предназначенная для установки, поддержания и направления предмета труда или инструмента при выполнении операции;

в) средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса;

г) изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями;

д) изделие (составная часть изделия), изготовленное из однородного материала (по наименованию и марке) без применения сборочных операций.

- Приспособление – это

а) технологическая оснастка, предназначенная для воздействия на предмет труда, с целью изменения его состояния;

б) технологическая оснастка, предназначенная для установки, поддержания и направления предмета труда или инструмента при выполнении операции;

в) средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса;

г) изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями;

д) изделие (составная часть изделия), изготовленное из однородного материала (по наименованию и марке) без применения сборочных операций.

Тест№ 6

- Технологическая оснастка – это

а) технологическая оснастка, предназначенная для воздействия на предмет труда, с целью изменения его состояния;

б) технологическая оснастка, предназначенная для установки, поддержания и направления предмета труда или инструмента при выполнении операции;

в) средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса;

г) изделие,  составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями;

д) изделие (составная часть изделия). Изготовленное из однородного материала (по наименованию и марке) без применения сборочных операций.

- Сборочная единица – это

а) технологическая оснастка, предназначенная для воздействия на предмет труда, с целью изменения его состояния;

б) технологическая оснастка, предназначенная для установки, поддержания и направления предмета труда или инструмента при выполнении операции;

в) средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса;

г) изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями;

д) изделие (составная часть изделия), изготовленное из однородного материала (по наименованию и марке) без применения сборочных операций.

- Деталь – это

а) технологическая оснастка, предназначенная для воздействия на предмет труда, с целью изменения его состояния;

б) технологическая оснастка, предназначенная для установки, поддержания и направления предмета труда или инструмента при выполнении операции;

в) средства технологического оснащения, дополняющее технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса;

г) изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями;

д) изделие (составная часть изделия), изготовленное из однородного материала (по наименованию и марке) без применения сборочных операций.

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК

Практическая работа №1 Изучение паспорта центробежного насоса

Практическая работа №2 Изучение руководства по эксплуатации винтового насоса

Практическая работа №3 Характерные неполадки и способы их устранения центробежного насоса

Практическая работа №4 Характерные неполадки и способы их устранения поршневых насосов

Практическая работа №5 Характерные неполадки и способы их устранения ленточных конвейеров

Практическая работа №6 Характерные неполадки и способы их устранения норий

Практическая работа №7 Характерные неполадки и способы их устранения дробилок

Практическая работа №8 Схема и карта смазки дробилок

Практическая работа №9 Характерные неполадки и способы их устранения резательных машин

Практическая работа №10 Характерные неполадки и способы их устранения гомогенизатора

Практическая работа №11Наладка гомогенизатора

Практическая работа №12 Схема и карта смазки гомогенизатора

Практическая работа №13 Характерные неполадки и способы их устранения мельниц

Практическая работа №14 Характерные неполадки и способы их устранения жидкостных сепаратора

Практическая работа № 15 Схема и карта смазки сепаратора

Практическая работа №16 Характерные неполадки и способы их устранения центрифуг

Практическая работа № 17 Характерные неполадки и способы их устранения фильтров

Практическая работа № 18 Характерные неполадки и способы их устранения просеивателей

Практическая работа № 19 Характерные неполадки и способы устранения прессов

Практическая работа № 20 Схема и карта смазки пресса

Практическая работа № 21 Характерные неполадки и способы их устранения мешалок

Практическая работа № 22 Расчет и подбор оборудования для производства творога и творожных изделий

Практическая работа №26 Анализ характерных неисправностей фризеров для производства мороженого

Практическая работа №27 Расчет и подбор оборудования для производства мороженого

Практическая работа №28 Расчет и подбор оборудования вакуум-выпарных установок

Практическая работа №29 Расчет и подбор оборудования для производства сухих молочных продуктов

Практическая работа №30 Характерные неполадки и способы их устранения шахтных сушилок

Практическая работа №31 Характерные неполадки и способы их устранения ленточных сушилок

Практическая работа №32 Характерные неполадки и способы их устранения барабанных сушилок

Практическая работа № 33 Система смазки машин для формирования изделий из пластичных пищевых масс.

Практическая работа № 34Система смазки машин для поштучного деления изделий из пластичных пищевых масс.

Практическая работа № 35Система смазки машин с лопастным нагнетанием для поштучного деления изделий из пластичных пищевых масс

Практическая работа № 36Система смазки машин со шнековым нагнетанием для поштучного деления изделий из пластичных пищевых масс

Практическая работа № 37 Система смазки машин с валковым нагнетанием для поштучного деления изделий из пластичных пищевых масс

Практическая работа № 38 Система смазки фасовочных автоматов для пластичных пищевых продуктов.

Практическая работа № 39Система смазки фасовочных автоматов для жидких пищевых продуктов.

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике и практике по профилю специальности

Учебная практика

Виды работ:

Правила безопасной эксплуатации оборудования;

Технологические возможности оборудования;

Допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования;

Основы теории надежности и износа машин и аппаратов;

Классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения;

Методы регулировки и наладки технологического оборудования;

Классификацию эксплуатационно-смазочных материалов;

Виды и способы смазки промышленного оборудования;

Оснастку и инструмент при смазке оборудования;

Виды контрольно-измерительных инструментов и приборов

Производственная практика

Виды работ: (ТО, наладка промышленного оборудования)

Эксплуатация оборудования:

Техническое обслуживание оборудования;

Обслуживание станков;

Читать условные изображения на сборочных чертежах узлов;

Разбирать узел в соответствии с технологической картой;

Дефектовать изношенные детали узла;

Составление дефектной ведомости;

Выбирать методы ремонта изношенных деталей и участвовать в процессе их изготовлении;

Регулировать подшипниковые узлы и резьбовые соединения;

Регулировать предохранительные муфты;

Проводить монтаж и установку технологического оборудования;

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов;

Проводить пусконаладочные работы;

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов.

Инструмент и материалы применяемые при смазке оборудования:

Применять смазки согласно паспорта оборудования;

Устранять неисправности в работе насосов;

Пользоваться инструментами и приспособлениями для смазки

4.2. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по профессиональному модулю

4.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке

Список вопросов к МДК 02.01. Эксплуатация промышленного оборудования (Дифференцированный зачёт)

- Значение режима смазывания для увеличения долговечности работы машин и механизмов.

- Виды трения.

- Основные показатели смазочных материалов.

- Классификация смазочных материалов по агрегатному состоянию и по происхождению.

- Область применения смазочных материалов.

- Жидкие смазочные масла.

- Пластичные смазки.

- Твердые смазки.

- Уплотнительная смазка.

- Минеральные смазочные материалы.

- Органические смазочные материалы.

- Синтетические смазочные материалы.

- Восстановление отработанных масел.

- Способы смазывания.

- Индивидуальное смазывание.

- Централизованное смазывание.

- Проточная и циркуляционная смазочные системы.

- Смазочные станции.

- Виды смазывания.

- Кольцевое смазывание.

- Картерное смазывание.

- Смазывание с принудительной циркуляцией.

- Смазочные устройства.

- Устройства индивидуального смазывания.

- Устройства централизованного смазывания.

- Проточные смазочные устройства.

- Циркуляционные смазочные устройства.

- Устройства смазывания для жидких масел.

- Устройства смазывания для консистентных смазок.

- Регулировка смазочных устройств.

- Выбор смазочных материалов по заданным условиям эксплуатации (рабочее давление, частота вращения, вид подшипников, температура окружающей среды, степень нагрузки).

- Измерение вязкости масел вискозиметром.

- Виды маслоуказателей.

- Выбор вида и способа смазывания по заданным условиям (вид оборудования, условия работы и т.д.)

- Производственно-технологические показатели качества.

- Эксплуатационные показатели качества.

- Факторы, влияющие на интенсивность изнашивания.

- Показатели надёжности оборудования.

- Испытания и контроль надёжности оборудования.

- Техническая диагностика.

- Прямые и косвенные методы измерения износа деталей и узлов.

- Контроль отклонений формы.

- Контроль отклонений относительного расположения деталей.

- Контроль резьбовых деталей.

- Контроль шлицевых соединений.

- Средства контроля и измерений износа деталей и узлов.

- Средства измерений технологических параметров.

- Приборы для измерения давления (вакуума), температуры, расхода, уровня.

- Приборы для измерения состава жидких и газообразных сред, влажности, вязкости, плотности, числа оборотов.

- Общие условия безопасной эксплуатации оборудования.

- Межремонтное обслуживание оборудования.

- Проведение технического освидетельствования аппаратов, работающих под давлением.

- Контроль коррозионного износа в процессе эксплуатации аппаратов, работающих под давлением.

- Особенности эксплуатации технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры.

- Определение температурных деформаций трубопроводов.

- Выбор трубопроводной арматуры.

- Периодические ревизии трубопроводов и трубопроводной арматуры.

- Проверка герметичности арматуры.

- График периодического осмотра, ревизии и ремонта трубопроводов и трубопроводной арматуры. Эксплуатационный журнал.

- Особенности эксплуатации резервуаров.

- Оборудование резервуаров для приема и выдачи хранимого продукта, для замера его количества, поддержания номинального давления.

- Контроль уровня жидкости в затворе предохранительного клапана резервуара.

- Особенности эксплуатации аппаратов, работающих под давлением.

- Контрольные приборы и предохранительные приспособления, запорной арматуры.

- Причины аварийной остановки аппаратов, работающих под давлением.

- Особенности эксплуатация аппаратов с перемешивающими устройствами.

- Ревизия и замена изношенных деталей аппаратов с перемешивающими устройствами.

- Ревизия защитного покрытия корпуса мешалки.

- Особенности эксплуатации трубчатых печей.

- Контроль температуры сырья на выходе, температуры дымовых газов над перевальной стенкой, давления в змеевике и на входе в трубчатую печь.

- Аварийная остановка трубчатой печи.

- Особенности эксплуатации центрифуг.

- Контроль количества масла в подшипниках привода центрифуг, состояния шаровых опор в подвесках колонок и станины, надежности крепления всех узлов, нарушения балансировки ротора, состояния ограждений гидромуфты, шкива, ремней.

- Чистка барабана центрифуги.

- Регулировка зазора между корпусом барабана и ножами центрифуги.

- Смазка подшипников шнека и замена масла в подшипниках барабана центрифуги.

- Проверка крепления болтов, гаек, сопла; центровка валов электродвигателя и редуктора центрифуги.

- Особенности эксплуатации поршневых насосов.

- Контроль исправности механизмов системы смазки поршневых насосов.

- Особенности эксплуатации центробежных насосов.

- Контроль состояния смазки подшипников, контроль температуры подшипников, проверка сальников центробежных насосов.

- Проверка и регулировка осевого разбега ротора центробежного насоса.

- Проверка зазора в подшипниках скольжения центробежного насоса.

- Осмотр соединительной муфты центробежного насоса.

- Проверка системы охлаждения и смазки центробежного насоса.

- Проверка крепления центробежного насоса и электродвигателя к раме и рамы к фундаменту.

- Проверка центровки центробежного насоса с электродвигателем.

- Особенности эксплуатации поршневых компрессоров.

- Контроль подачи масла ко всем точкам цилиндра и сальников поршневых компрессоров.

- Контроль давления масла в циркуляционной системе смазки поршневых компрессоров.

- Контроль температуры подшипников поршневых компрессоров.

- Контроль давления и температуры охлаждающей воды в поршневых компрессорах.

- Проверка технического состояния поршневых компрессоров.

- Причины аварийной остановки поршневых компрессоров.

- Методы снижения шума и вибрации аппаратов.

- Технические средства по снижению шума и вибрации в подшипниковых узлах, в зубчатых передачах и редукторах.

МДК 02.01 « Эксплуатация промышленного оборудования»

Вариант 1

- Способы повышения долговечности оборудования.

- Составьте карту смазки центробежной свеклорезки.

- Назовите основные правила эксплуатации центробежной свеклорезки. Как производится испытание свеклорезки после монтажа?

Вариант 2

- Перечислите виды износа оборудования.

- Каковы способы консервации и расконсервации промышленного оборудования

- Действия резчика свеклы при ухудшении качества стружки?

Вариант 3

1.Хранение промышленного оборудования

- Функции отдела главного механика

- Ответственность обслуживающего персонала при поломках оборудования.

Вариант 4

- Опишите способы хранения оборудования. Как производится консервация промышленного оборудования? Перечислите виды консервантов.

- Масленки автоматического действия

- Составьте технологическую схему свекломойки

Вариант 5

- Обязанности дежурного персонала на промышленном предприятии

- Основные эксплуатационные характеристики весового оборудования

- Расчет опорных лап аппарата

Вариант 6

- Правила эксплуатации тормозов и их область применения. Дайте сравнительную характеристику

- Как осуществляется выбор электродов при электродуговой сварке? Опишите подготовку деталей к электродуговой сварке.

- Составьте технологический схему формовочной машины

Вариант 7

1.Правила эксплуатации свекломоек.

2.Составьте технологическую схему молотковой дробилки.

3. Расчет производительности центрифуги.

Вариант 8

- Определение кинематической вязкости масла.

- Понятие поломки, отказа, аварии.

- Виды смазочных материалов

Вариант 9

- Условные обозначения мест и способов смазки оборудования

- Причины изменения технического состояния оборудования

- Кинематический расчет привода свеклорезки

Вариант 10

- Размещение оборудования в производственном помещении.

- Правила эксплуатации элеватора свеклы. Как проводятся испытания собранного элеватора?

- Укажите основные правила эксплуатации дробилок

Вариант 11

- Общие требования безопасности при обслуживании промышленного оборудования

- Классификация предохранительных устройств

- Назначение и виды дистанционных устройств

Вариант 12

- Световая и звуковая сигнализация

- Правила эксплуатации оборудования доля герметизации продуктов.

- Кинематический расчет дефекатора

Вариант 13

- Неполадки при эксплуатации и подогревателей и способы их устранения

- Гидравлическое испытание аппаратов

- Пуск в работу подогревателя «Труба в трубе»

Вариант 14

- Правила эксплуатации шнеков. Пробный пуск.

- Дефектоскопия сварных швов.

- Расчет производительности центробежной свеклорезки

Вариант 15

- Правила эксплуатации дискового фильтра

- Неполадки при работе дефекатора и способы их устранения

- Кинематический расчет привода трясуна сахара

Вариант 16

- Виды дефектов деталей оборудования

- Требования к технической документации

- Расчет шпоночных соединений на срез.

Вариант 17

- Виды предохранительных клапанов

- Кинематический расчет привода вакуум-фильтра

- Расчет подшипников скольжения на долговечность

Вариант 18

- Техническое освидетельствование выпарных аппаратов. Документация, оформляемая при освидетельствовании.

- Регулирование параметров работы центробежного насоса

- Расчет болтовых соединений

Виды работ учебной практики:

Правила безопасной эксплуатации оборудования;

Технологические возможности оборудования;

Допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования;

Основы теории надежности и износа машин и аппаратов;

Классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения;

Методы регулировки и наладки технологического оборудования;

Классификацию эксплуатационно-смазочных материалов;

Виды и способы смазки промышленного оборудования;

Оснастку и инструмент при смазке оборудования;

Виды контрольно-измерительных инструментов и приборов

Производственная практика

Виды работ: (ТО, наладка промышленного оборудования)

Эксплуатация оборудования:

Техническое обслуживание оборудования;

Обслуживание станков;

Читать условные изображения на сборочных чертежах узлов;

Разбирать узел в соответствии с технологической картой;

Дефектовать изношенные детали узла;

Составление дефектной ведомости;

Выбирать методы ремонта изношенных деталей и участвовать в процессе их изготовлении;

Регулировать подшипниковые узлы и резьбовые соединения;

Регулировать предохранительные муфты;

Проводить монтаж и установку технологического оборудования;

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов;

Проводить пусконаладочные работы;

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов.

Инструмент и материалы применяемые при смазке оборудования:

Применять смазки согласно паспорта оборудования;

Устранять неисправности в работе насосов;

Пользоваться инструментами и приспособлениями для смазки

Вопросы экзамена

По профессиональному модулю

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования

Перечень вопросов:

1.	Значение режима смазывания для увеличения долговечности работы машин и механизмов.

2.	Виды трения.

3.	Основные показатели смазочных материалов.

4.	Классификация смазочных материалов по агрегатному состоянию и по происхождению.

5.	Область применения смазочных материалов.

6.	Жидкие смазочные масла.

7.	Пластичные смазки.

8.	Твердые смазки.

9.	Уплотнительная смазка.

10.	Минеральные смазочные материалы.

11.	Органические смазочные материалы.

12.	Синтетические смазочные материалы.

13.	Восстановление отработанных масел.

14.	Способы смазывания.

15.	Индивидуальное смазывание.

16.	Централизованное смазывание.

17.	Проточная и циркуляционная смазочные системы.

18.	Смазочные станции.

19.	Виды смазывания.

20.	Кольцевое смазывание.

21.	Картерное смазывание.

22.	Смазывание с принудительной циркуляцией.

23.	Смазочные устройства.

24.	Устройства индивидуального смазывания.

25.	Устройства централизованного смазывания.

26.	Проточные смазочные устройства.

27.	Циркуляционные смазочные устройства.

28.	Устройства смазывания для жидких масел.

29.	Устройства смазывания для консистентных смазок.

30.	Регулировка смазочных устройств.

31.	Выбор смазочных материалов по заданным условиям эксплуатации (рабочее давление, частота вращения, вид подшипников, температура окружающей среды, степень нагрузки).

32.	Измерение вязкости масел вискозиметром.

33.	Виды маслоуказателей.

34.	Выбор вида и способа смазывания по заданным условиям (вид оборудования, условия работы и т.д.)

35.	Производственно-технологические показатели качества.

36.	Эксплуатационные показатели качества.

37.	Факторы, влияющие на интенсивность изнашивания.

38.	Показатели надёжности оборудования.

39.	Испытания и контроль надёжности оборудования.

40.	Техническая диагностика.

41.	Прямые и косвенные методы измерения износа деталей и узлов.

42.	Контроль отклонений формы.

43.	Контроль отклонений относительного расположения деталей.

44.	Контроль резьбовых деталей.

45.	Контроль шлицевых соединений.

46.	Средства контроля и измерений износа деталей и узлов.

47.	Средства измерений технологических параметров.

48.	Приборы для измерения давления (вакуума), температуры, расхода, уровня.

49.	Приборы для измерения состава жидких и газообразных сред, влажности, вязкости, плотности, числа оборотов.

50.	Общие условия безопасной эксплуатации оборудования.

51.	Межремонтное обслуживание оборудования.

52.	Проведение технического освидетельствования аппаратов, работающих под давлением.

53.	Контроль коррозионного износа в процессе эксплуатации аппаратов, работающих под давлением.

54.	Особенности эксплуатации технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры.

55.	Определение температурных деформаций трубопроводов.

56.	Выбор трубопроводной арматуры.

57.	Периодические ревизии трубопроводов и трубопроводной арматуры.

58.	Проверка герметичности арматуры.

59.	График периодического осмотра, ревизии и ремонта трубопроводов и трубопроводной арматуры. Эксплуатационный журнал.

60.	Особенности эксплуатации резервуаров.

61.	Оборудование резервуаров для приема и выдачи хранимого продукта, для замера его количества, поддержания номинального давления.

62.	Контроль уровня жидкости в затворе предохранительного клапана резервуара.

63.	Особенности эксплуатации аппаратов, работающих под давлением.

64.	Контрольные приборы и предохранительные приспособления, запорной арматуры.

65.	Причины аварийной остановки аппаратов, работающих под давлением.

66.	Особенности эксплуатация аппаратов с перемешивающими устройствами.

67.	Ревизия и замена изношенных деталей аппаратов с перемешивающими устройствами.

68.	Ревизия защитного покрытия корпуса мешалки.

69.	Особенности эксплуатации трубчатых печей.

70.	Контроль температуры сырья на выходе, температуры дымовых газов над перевальной стенкой, давления в змеевике и на входе в трубчатую печь.

71.	Аварийная остановка трубчатой печи.

72.	Особенности эксплуатации центрифуг.

73.	Контроль количества масла в подшипниках привода центрифуг, состояния шаровых опор в подвесках колонок и станины, надежности крепления всех узлов, нарушения балансировки ротора, состояния ограждений гидромуфты, шкива, ремней.

74.	Чистка барабана центрифуги.

75.	Регулировка зазора между корпусом барабана и ножами центрифуги.

76.	Смазка подшипников шнека и замена масла в подшипниках барабана центрифуги.

77.	Проверка крепления болтов, гаек, сопла; центровка валов электродвигателя и редуктора центрифуги.

78.	Особенности эксплуатации поршневых насосов.

79.	Контроль исправности механизмов системы смазки поршневых насосов.

80.	Особенности эксплуатации центробежных насосов.

81.	Контроль состояния смазки подшипников, контроль температуры подшипников, проверка сальников центробежных насосов.

82.	Проверка и регулировка осевого разбега ротора центробежного насоса.

83.	Проверка зазора в подшипниках скольжения центробежного насоса.

84.	Осмотр соединительной муфты центробежного насоса.

85.	Проверка системы охлаждения и смазки центробежного насоса.

86.	Проверка крепления центробежного насоса и электродвигателя к раме и рамы к фундаменту.

87.	Проверка центровки центробежного насоса с электродвигателем.

88.	Особенности эксплуатации поршневых компрессоров.

89.	Контроль подачи масла ко всем точкам цилиндра и сальников поршневых компрессоров.

90.	Контроль давления масла в циркуляционной системе смазки поршневых компрессоров.

91.	Контроль температуры подшипников поршневых компрессоров.

92.	Контроль давления и температуры охлаждающей воды в поршневых компрессорах.

93.	Проверка технического состояния поршневых компрессоров.

94.	Причины аварийной остановки поршневых компрессоров.

95.	Методы снижения шума и вибрации аппаратов.

96.	Технические средства по снижению шума и вибрации в подшипниковых узлах, в зубчатых передачах и редукторах.

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ (производственная ситуация) № 1

Текст задания:

В соответствии    с техническим заданием на разработку эксплуатации промышленного оборудования: разработать технологическую схему эксплуатации, разработать инструкцию по эксплуатации оборудования, составить схему и карту смазки промышленного оборудования с привлечением исполнителей; провести испытания на холостом ходу; выявить неисправности и разработать соответствующие мероприятия по их устранению; провести регулировку основных параметров работы оборудования .

Перечень технических заданий :

Выполнить техническое обслуживание оборудования;

Описать порядок обслуживание станков;

Читать условные изображения на сборочных чертежах узлов;

Разбирать узел в соответствии с технологической картой;

Дефектовать изношенные детали узла;

Составить дефектной ведомости;

Выбрать методы ремонта изношенных деталей и участвовать в процессе их изготовлении;

Регулировать подшипниковые узлы и резьбовые соединения;

Регулировать предохранительные муфты;

Проводить монтаж и установку технологического оборудования;

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов;

Проводить пусконаладочные работы;

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных инструментов.

Выбрать инструмент и материалы применяемые при смазке оборудования:

Обосновать применение смазки согласно паспорта оборудования;

Составить порядок устранения неисправности в работе насосов;

Обосновать использование инструментами и приспособлениями для смазки

Алгоритм работы:

- Разработать  техническую инструкцию по эксплуатации оборудования, включающую в себя:

- составление технологической схемы оборудования;

- составление схемы и карты смазки оборудования;

- описать основные неполадки, их причины и способы устранения;

- выбрать приборы для смазки оборудования

- Выполнить смазку оборудования с привлечением исполнителей.

- Произвести пуск в работу оборудования после смазки и отрегулировать параметры работы.

- Выявить основные причины неполадок и способы их устранения.

Условия выполнения задания

- Место (время) выполнения задания: Лаборатория 313 «Ремонт и монтаж оборудования»

- Максимальное время выполнения задания:   6   час.

- Вы можете воспользоваться нормативной и справочной литературой,  паспортами технологического оборудования

- Задание выполняется в реальных условиях профессиональной деятельности в форме практического занятия.

Критерии оценки

Итоговая оценка ставится следующим образом:

100% – 90% – «5»;

89% – 70% – «4»;

69% – 30 % – «3»;

Критерии оценки экзамена квалификационного

Критерии оценки

Итоговая оценка ставится следующим образом:

100% – 90% – «5»;

89% – 70% – «4»;

69% – 30 % – «3»;

Критерии оценки экзамена квалификационного

Оценка критерии «отлично»  -Логичность изложения, грамотность подачи материала. Полнота представления фактических материалов, их всесторонний анализ, аргументированность выводов. Работа оформлена в соответствии с требованиями. Материал, иллюстрирующий выполненную работу, умело использован. Доклад на экзамене квалификационном раскрывает содержание работы, четкие ответы на вопросы членов аттестационной комиссии.

«хорошо» - Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубине раскрытия темы, однако имеются некоторые погрешности, не носящие принципиального характера. Ответы получены в основном на все вопросы членов аттестационной комиссии. «удовлетворительно»- Поверхностное выполнение практического задания. Выводы расплывчаты, не конкретны и не обоснованы. Работа оформлена небрежно. На 50% вопросов членов аттестационной комиссии не получены ответы.

«неудовлетворительно»- Выполнение работы поверхностно, компилятивно. Не получено ответов на вопросы членов аттестационной комиссии.

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в  различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную  работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности 1-3 общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному  составу «портфолио»:

| Свидетельства |  |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. |  |
| ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. | Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. |  |