Рабочая программа производственной практики разработана на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02 августа 2013 г., № 802, зарегистрированного в Министерстве РФ 20 августа 2013 г. № 29611, входящая  укрупненную группу специальности 13.00.00 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;

- ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Липачев В.Г.,  мастер производственного обучения

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ производственной ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики ПП.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: ПП.03, в том числе профессиональными (ПК). общими (ОК) компетенциями и личностными результатами воспитания (ЛР):

Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 3 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
| ## ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ## ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ## ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. |

Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 03 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 04 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 06. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 07. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

Цели приизводственной практики:

Целью производственной практики является подготовка обучающихся к самостоятельной высокопроизводительной работе по выполнению типовых работ по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования, а также приобретения профессионального опыта самостоятельного  работы, совершенствование знаний и практических умений, полученных обучающимся  в процессе теоретического обучения и учебной практики, освоения  новых производственных навыков, умений и  технологий.

практический опыт:

-разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком;

-производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

-оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

-устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

-производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

- разбираться в графиках технического обслуживания и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком, производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования общепромышленного назначения; взрывозащищенного электрооборудования, оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их, устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла, производить межремонтное обслуживание электродвигателей,

- производить межремонтное техническое обслуживание и устранять неполадки взрывозащищенного электрооборудования;

1.2.  Задачи производственной практики:

Задачами производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения первоначальных профессиональных умений обучающимися по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов по выполнению типовых работ по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования, адаптации обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различной организационно-правовой формой:

-адаптация обучающихся к режиму работы в производственных условиях;

-воспитание у обучающихся сознательной трудовой и технологической дисциплины, ответственного отношения к труду, бережного отношения к оборудованию;                                                                                                                                              -закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по профессии при соблюдении правил безопасности труда;

-накопление опыта самостоятельной работы по профессии;                                                    -изучение нормативной, технической и технологической документации;

-освоение новых технологий;

-формование умений согласовывать свой труд в коллективе;

-совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля;

-формирование основных профессионально значимых качеств личности
рабочего;

-соблюдение норм и правил безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности.

-разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком;

-производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

-оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

-устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

-производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

- разбираться в графиках технического обслуживания и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком, производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования общепромышленного назначения; взрывозащищенного электрооборудования, оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их, устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла, производить межремонтное обслуживание электродвигателей,

- производить межремонтное техническое обслуживание и устранять неполадки взрывозащищенного электрооборудования;

Обучающийся должен знать:

-задачи службы технического обслуживания;

-виды и причины износа электрооборудования;

-организацию технической эксплуатации электроустановок;

-обязанности электромонтера по техническому

обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

-порядок оформления и выдачи нарядов на работу,

- задачи службы технического обслуживания, виды и причины износа электрооборудования, организацию технической эксплуатации электроустановок, обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера, порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

- виды и причины износа электрооборудования взрывозащищенного электрооборудования, организацию технического обслуживания взрывозащищенного электрического оборудования промышленных организаций.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:

На учебную практику отводится 468 часов.

| Курс обучения | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1курс |  |  |  |  |  |  |
| 2 курс |  |  |  |  |  |  |
| 3 курс |  |  |  |  |  | 468 часов |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ про изводственной практики

ПП.03 ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 468 часов.

| Тема 1. Техническое обслуживание электроосветительных установок | Содержание | 72 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - чистка ламп; - чистка осветительной арматуры; - замена неисправных ламп. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание электроосветительных установок | - чистка ламп; - чистка осветительной арматуры; - замена неисправных ламп. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание электроосветительных установок | - чистка ламп; - чистка осветительной арматуры; - замена неисправных ламп. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание электроосветительных установок | - чистка ламп; - чистка осветительной арматуры; - замена неисправных ламп. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание электроосветительных установок | - чистка ламп; - чистка осветительной арматуры; - замена неисправных ламп. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание электроосветительных установок | - ремонт электропроводок; - замена электроустановочных изделий; - замена светильников; - испытания осветительных электроустановок | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание электроосветительных установок | - ремонт электропроводок; - замена электроустановочных изделий; - замена светильников; - испытания осветительных электроустановок | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание электроосветительных установок | - ремонт электропроводок; - замена электроустановочных изделий; - замена светильников; - испытания осветительных электроустановок | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание электроосветительных установок | - ремонт электропроводок; - замена электроустановочных изделий; - замена светильников; - испытания осветительных электроустановок | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание электроосветительных установок | - ремонт электропроводок; - замена электроустановочных изделий; - замена светильников; - испытания осветительных электроустановок | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание электроосветительных установок | - ремонт электропроводок; - замена электроустановочных изделий; - замена светильников; - испытания осветительных электроустановок | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание электроосветительных установок | - ремонт электропроводок; - замена электроустановочных изделий; - замена светильников; - испытания осветительных электроустановок | 6 | 2-3 |
| Тема 2 Электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений | Содержание | 72 |  |
| Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений |  |  |  |
|  | -очистка от пыли и грязи проводов и кабелей; - проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления; -разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка; - восстановление поврежденных участков изоляции; - осмотр анкерных устройств концевого крепления; - осмотр клемм и подсоединенных проводов; - проверка стрелы провеса. проверка: - исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование; - степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек; - замена изоляции, - замена узлов. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений | очистка от пыли и грязи проводов и кабелей; - проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления; -разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка; - восстановление поврежденных участков изоляции; - осмотр анкерных устройств концевого крепления; - осмотр клемм и подсоединенных проводов; - проверка стрелы провеса. проверка: - исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование; - степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек; - замена изоляции, - замена узлов. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений | очистка от пыли и грязи проводов и кабелей; - проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления; -разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка; - восстановление поврежденных участков изоляции; - осмотр анкерных устройств концевого крепления; - осмотр клемм и подсоединенных проводов; - проверка стрелы провеса. проверка: - исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование; - степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек; - замена изоляции, - замена узлов. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений | очистка от пыли и грязи проводов и кабелей; - проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления; -разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка; - восстановление поврежденных участков изоляции; - осмотр анкерных устройств концевого крепления; - осмотр клемм и подсоединенных проводов; - проверка стрелы провеса. проверка: - исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование; - степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек; - замена изоляции, - замена узлов. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений | очистка от пыли и грязи проводов и кабелей; - проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления; -разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка; - восстановление поврежденных участков изоляции; - осмотр анкерных устройств концевого крепления; - осмотр клемм и подсоединенных проводов; - проверка стрелы провеса. проверка: - исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование; - степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек; - замена изоляции, - замена узлов. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений | очистка от пыли и грязи проводов и кабелей; - проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления; -разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка; - восстановление поврежденных участков изоляции; - осмотр анкерных устройств концевого крепления; - осмотр клемм и подсоединенных проводов; - проверка стрелы провеса. проверка: - исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование; - степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек; - замена изоляции, - замена узлов. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений | очистка от пыли и грязи проводов и кабелей; - проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления; -разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка; - восстановление поврежденных участков изоляции; - осмотр анкерных устройств концевого крепления; - осмотр клемм и подсоединенных проводов; - проверка стрелы провеса. проверка: - исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование; - степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек; - замена изоляции, - замена узлов. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений | очистка от пыли и грязи проводов и кабелей; - проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления; -разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка; - восстановление поврежденных участков изоляции; - осмотр анкерных устройств концевого крепления; - осмотр клемм и подсоединенных проводов; - проверка стрелы провеса. проверка: - исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование; - степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек; - замена изоляции, - замена узлов. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений | очистка от пыли и грязи проводов и кабелей; - проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления; -разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка; - восстановление поврежденных участков изоляции; - осмотр анкерных устройств концевого крепления; - осмотр клемм и подсоединенных проводов; - проверка стрелы провеса. проверка: - исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование; - степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек; - замена изоляции, - замена узлов. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений | очистка от пыли и грязи проводов и кабелей; - проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления; -разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка; - восстановление поврежденных участков изоляции; - осмотр анкерных устройств концевого крепления; - осмотр клемм и подсоединенных проводов; - проверка стрелы провеса. проверка: - исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование; - степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек; - замена изоляции, - замена узлов. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений | очистка от пыли и грязи проводов и кабелей; - проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления; -разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка; - восстановление поврежденных участков изоляции; - осмотр анкерных устройств концевого крепления; - осмотр клемм и подсоединенных проводов; - проверка стрелы провеса. проверка: - исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование; - степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек; - замена изоляции, - замена узлов. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей напряжением до 1000 В производственных помещений | очистка от пыли и грязи проводов и кабелей; - проверка контакта заземляющего проводника с контуром заземления; -разборка разъемных соединений, зачистка, сборка и затяжка; - восстановление поврежденных участков изоляции; - осмотр анкерных устройств концевого крепления; - осмотр клемм и подсоединенных проводов; - проверка стрелы провеса. проверка: - исправности вводов проводов и кабелей в электрооборудование; - степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элементов оболочек; - замена изоляции, - замена узлов. | 6 | 2-3 |
| Тема 3.Кабельные и воздушные линии электропередач | Содержание | 48 |  |
| Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В | - определение мест повреждения кабелей; - измерение сопротивления изоляции жил кабеля; - осмотр кабельных муфт; - осмотр осветительных опор на повреждения; - выполнение бандажей на опорах; - осмотр постоянных знаков на ЛЭП; - контроль провеса провода. - очистка просек ЛЭП | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В | - определение мест повреждения кабелей; - измерение сопротивления изоляции жил кабеля; - осмотр кабельных муфт; - осмотр осветительных опор на повреждения; - выполнение бандажей на опорах; - осмотр постоянных знаков на ЛЭП; - контроль провеса провода. - очистка просек ЛЭП | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В | - определение мест повреждения кабелей; - измерение сопротивления изоляции жил кабеля; - осмотр кабельных муфт; - осмотр осветительных опор на повреждения; - выполнение бандажей на опорах; - осмотр постоянных знаков на ЛЭП; - контроль провеса провода. - очистка просек ЛЭП | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В | - определение мест повреждения кабелей; - измерение сопротивления изоляции жил кабеля; - осмотр кабельных муфт; - осмотр осветительных опор на повреждения; - выполнение бандажей на опорах; - осмотр постоянных знаков на ЛЭП; - контроль провеса провода. - очистка просек ЛЭП | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В | - определение мест повреждения кабелей; - измерение сопротивления изоляции жил кабеля; - осмотр кабельных муфт; - осмотр осветительных опор на повреждения; - выполнение бандажей на опорах; - осмотр постоянных знаков на ЛЭП; - контроль провеса провода. - очистка просек ЛЭП | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В | - определение мест повреждения кабелей; - измерение сопротивления изоляции жил кабеля; - осмотр кабельных муфт; - осмотр осветительных опор на повреждения; - выполнение бандажей на опорах; - осмотр постоянных знаков на ЛЭП; - контроль провеса провода. - очистка просек ЛЭП | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В | - определение мест повреждения кабелей; - измерение сопротивления изоляции жил кабеля; - осмотр кабельных муфт; - осмотр осветительных опор на повреждения; - выполнение бандажей на опорах; - осмотр постоянных знаков на ЛЭП; - контроль провеса провода. - очистка просек ЛЭП | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В | - определение мест повреждения кабелей; - измерение сопротивления изоляции жил кабеля; - осмотр кабельных муфт; - осмотр осветительных опор на повреждения; - выполнение бандажей на опорах; - осмотр постоянных знаков на ЛЭП; - контроль провеса провода. - очистка просек ЛЭП | 6 | 2-3 |
| Тема 4 Распределительные устройств напряжением до 1000 В | Содержание | 72 |  |
| Техническое обслуживание распределительных устройств осветительных установок | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; - определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами; - осмотр дугогасительных камер - измерение сопротивления изоляции. - проверка и замена защитных устройств | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств осветительных установок | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; - определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами; - осмотр дугогасительных камер - измерение сопротивления изоляции. - проверка и замена защитных устройств | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств осветительных установок | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; - определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами; - осмотр дугогасительных камер - измерение сопротивления изоляции. - проверка и замена защитных устройств | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1000 В | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; - определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами; - осмотр дугогасительных камер - измерение сопротивления изоляции. - проверка и замена защитных устройств | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1000 В | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; - определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами; - осмотр дугогасительных камер - измерение сопротивления изоляции. - проверка и замена защитных устройств | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1000 В | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; - определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами; - осмотр дугогасительных камер - измерение сопротивления изоляции. - проверка и замена защитных устройств | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1000 В | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; - определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами; - осмотр дугогасительных камер - измерение сопротивления изоляции. - проверка и замена защитных устройств | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1000 В | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; - определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами; - осмотр дугогасительных камер - измерение сопротивления изоляции. - проверка и замена защитных устройств | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1000 В | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; - определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами; - осмотр дугогасительных камер - измерение сопротивления изоляции. - проверка и замена защитных устройств | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств ВРУ напряжением до 1000 В | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; - определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами; - осмотр дугогасительных камер - измерение сопротивления изоляции. - проверка и замена защитных устройств | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств ВРУ напряжением до 1000 В | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; - определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами; - осмотр дугогасительных камер - измерение сопротивления изоляции. - проверка и замена защитных устройств | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств ВРУ напряжением до 1000 В | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов; и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; - определяют наличие контакта между подвижными и неподвижными контактами; - осмотр дугогасительных камер - измерение сопротивления изоляции. - проверка и замена защитных устройств | 6 | 2-3 |
| Тема 5. Асинхронных электродвигателей | Содержание | 48 | 2 |
| Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей | -осмотры электродвигателей: состояние контактных колец, щеток, - надежность заземления и соединения двигателя с механизмом; - контроль уровня масла в подшипниках; - замена щеток. - проверка вибрации и температуры; -замена функциональных частей электродвигателя; - испытания электродвигателя после ремонта | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей | -осмотры электродвигателей: состояние контактных колец, щеток, - надежность заземления и соединения двигателя с механизмом; - контроль уровня масла в подшипниках; - замена щеток. - проверка вибрации и температуры; -замена функциональных частей электродвигателя; - испытания электродвигателя после ремонта | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей | -осмотры электродвигателей: состояние контактных колец, щеток, - надежность заземления и соединения двигателя с механизмом; - контроль уровня масла в подшипниках; - замена щеток. - проверка вибрации и температуры; -замена функциональных частей электродвигателя; - испытания электродвигателя после ремонта | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей | -осмотры электродвигателей: состояние контактных колец, щеток, - надежность заземления и соединения двигателя с механизмом; - контроль уровня масла в подшипниках; - замена щеток. - проверка вибрации и температуры; -замена функциональных частей электродвигателя; - испытания электродвигателя после ремонта | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей | -осмотры электродвигателей: состояние контактных колец, щеток, - надежность заземления и соединения двигателя с механизмом; - контроль уровня масла в подшипниках; - замена щеток. - проверка вибрации и температуры; -замена функциональных частей электродвигателя; - испытания электродвигателя после ремонта | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей | -осмотры электродвигателей: состояние контактных колец, щеток, - надежность заземления и соединения двигателя с механизмом; - контроль уровня масла в подшипниках; - замена щеток. - проверка вибрации и температуры; -замена функциональных частей электродвигателя; - испытания электродвигателя после ремонта | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей | -осмотры электродвигателей: состояние контактных колец, щеток, - надежность заземления и соединения двигателя с механизмом; - контроль уровня масла в подшипниках; - замена щеток. - проверка вибрации и температуры; -замена функциональных частей электродвигателя; - испытания электродвигателя после ремонта | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей | -осмотры электродвигателей: состояние контактных колец, щеток, - надежность заземления и соединения двигателя с механизмом; - контроль уровня масла в подшипниках; - замена щеток. - проверка вибрации и температуры; -замена функциональных частей электродвигателя; - испытания электродвигателя после ремонта | 6 | 2-3 |
| Тема 6 Синхронные электродвигатели | Содержание | 36 | 2 |
| Техническое обслуживание синхронных электродвигателей | - ревизия контактных соединений; -замена смазки в подшипниках; - чистка фильтров; - проверка и чистка изоляции обмоток; - разборка, осмотр; - замена уплотняющих прокладок. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание синхронных электродвигателей | - ревизия контактных соединений; -замена смазки в подшипниках; - чистка фильтров; - проверка и чистка изоляции обмоток; - разборка, осмотр; - замена уплотняющих прокладок. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание синхронных электродвигателей | - ревизия контактных соединений; -замена смазки в подшипниках; - чистка фильтров; - проверка и чистка изоляции обмоток; - разборка, осмотр; - замена уплотняющих прокладок. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание синхронных электродвигателей | - ревизия контактных соединений; -замена смазки в подшипниках; - чистка фильтров; - проверка и чистка изоляции обмоток; - разборка, осмотр; - замена уплотняющих прокладок. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание синхронных электродвигателей | - ревизия контактных соединений; -замена смазки в подшипниках; - чистка фильтров; - проверка и чистка изоляции обмоток; - разборка, осмотр; - замена уплотняющих прокладок. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание синхронных электродвигателей | - ревизия контактных соединений; -замена смазки в подшипниках; - чистка фильтров; - проверка и чистка изоляции обмоток; - разборка, осмотр; - замена уплотняющих прокладок. | 6 | 2-3 |
| Тема 7 Пускорегулирующая аппаратура электрооборудования | Содержание | 72 |  |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | - проверка схем автоматического управления электроустановок - проверка работоспособности схем включения магнитного пускателя с контактором -ремонт магнитного пускателя и кнопочных постов - проверка работоспособности магнитного пускателя, теплового реле, реле времени и перегрузки т.д. - проверка работоспособности бесконтактных датчиков, конечных выключателей; - ремонт и замена элементов систем управления электроустановок - замена катушек, зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода, крепление проводов и кабелей; -регулировка узлов электромеханической части. - испытания электроустановок после ремонта. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | - проверка схем автоматического управления электроустановок - проверка работоспособности схем включения магнитного пускателя с контактором -ремонт магнитного пускателя и кнопочных постов - проверка работоспособности магнитного пускателя, теплового реле, реле времени и перегрузки т.д. - проверка работоспособности бесконтактных датчиков, конечных выключателей; - ремонт и замена элементов систем управления электроустановок - замена катушек, зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода, крепление проводов и кабелей; -регулировка узлов электромеханической части. - испытания электроустановок после ремонта. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | - проверка схем автоматического управления электроустановок - проверка работоспособности схем включения магнитного пускателя с контактором -ремонт магнитного пускателя и кнопочных постов - проверка работоспособности магнитного пускателя, теплового реле, реле времени и перегрузки т.д. - проверка работоспособности бесконтактных датчиков, конечных выключателей; - ремонт и замена элементов систем управления электроустановок - замена катушек, зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода, крепление проводов и кабелей; -регулировка узлов электромеханической части. - испытания электроустановок после ремонта. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | - проверка схем автоматического управления электроустановок - проверка работоспособности схем включения магнитного пускателя с контактором -ремонт магнитного пускателя и кнопочных постов - проверка работоспособности магнитного пускателя, теплового реле, реле времени и перегрузки т.д. - проверка работоспособности бесконтактных датчиков, конечных выключателей; - ремонт и замена элементов систем управления электроустановок - замена катушек, зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода, крепление проводов и кабелей; -регулировка узлов электромеханической части. - испытания электроустановок после ремонта. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | - проверка схем автоматического управления электроустановок - проверка работоспособности схем включения магнитного пускателя с контактором -ремонт магнитного пускателя и кнопочных постов - проверка работоспособности магнитного пускателя, теплового реле, реле времени и перегрузки т.д. - проверка работоспособности бесконтактных датчиков, конечных выключателей; - ремонт и замена элементов систем управления электроустановок - замена катушек, зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода, крепление проводов и кабелей; -регулировка узлов электромеханической части. - испытания электроустановок после ремонта. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | - проверка схем автоматического управления электроустановок - проверка работоспособности схем включения магнитного пускателя с контактором -ремонт магнитного пускателя и кнопочных постов - проверка работоспособности магнитного пускателя, теплового реле, реле времени и перегрузки т.д. - проверка работоспособности бесконтактных датчиков, конечных выключателей; - ремонт и замена элементов систем управления электроустановок - замена катушек, зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода, крепление проводов и кабелей; -регулировка узлов электромеханической части. - испытания электроустановок после ремонта. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | - проверка схем автоматического управления электроустановок - проверка работоспособности схем включения магнитного пускателя с контактором -ремонт магнитного пускателя и кнопочных постов - проверка работоспособности магнитного пускателя, теплового реле, реле времени и перегрузки т.д. - проверка работоспособности бесконтактных датчиков, конечных выключателей; - ремонт и замена элементов систем управления электроустановок - замена катушек, зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода, крепление проводов и кабелей; -регулировка узлов электромеханической части. - испытания электроустановок после ремонта. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | - проверка схем автоматического управления электроустановок - проверка работоспособности схем включения магнитного пускателя с контактором -ремонт магнитного пускателя и кнопочных постов - проверка работоспособности магнитного пускателя, теплового реле, реле времени и перегрузки т.д. - проверка работоспособности бесконтактных датчиков, конечных выключателей; - ремонт и замена элементов систем управления электроустановок - замена катушек, зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода, крепление проводов и кабелей; -регулировка узлов электромеханической части. - испытания электроустановок после ремонта. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | - проверка схем автоматического управления электроустановок - проверка работоспособности схем включения магнитного пускателя с контактором -ремонт магнитного пускателя и кнопочных постов - проверка работоспособности магнитного пускателя, теплового реле, реле времени и перегрузки т.д. - проверка работоспособности бесконтактных датчиков, конечных выключателей; - ремонт и замена элементов систем управления электроустановок - замена катушек, зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода, крепление проводов и кабелей; -регулировка узлов электромеханической части. - испытания электроустановок после ремонта. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | - проверка схем автоматического управления электроустановок - проверка работоспособности схем включения магнитного пускателя с контактором -ремонт магнитного пускателя и кнопочных постов - проверка работоспособности магнитного пускателя, теплового реле, реле времени и перегрузки т.д. - проверка работоспособности бесконтактных датчиков, конечных выключателей; - ремонт и замена элементов систем управления электроустановок - замена катушек, зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода, крепление проводов и кабелей; -регулировка узлов электромеханической части. - испытания электроустановок после ремонта. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | - проверка схем автоматического управления электроустановок - проверка работоспособности схем включения магнитного пускателя с контактором -ремонт магнитного пускателя и кнопочных постов - проверка работоспособности магнитного пускателя, теплового реле, реле времени и перегрузки т.д. - проверка работоспособности бесконтактных датчиков, конечных выключателей; - ремонт и замена элементов систем управления электроустановок - замена катушек, зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода, крепление проводов и кабелей; -регулировка узлов электромеханической части. - испытания электроустановок после ремонта. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования | - проверка схем автоматического управления электроустановок - проверка работоспособности схем включения магнитного пускателя с контактором -ремонт магнитного пускателя и кнопочных постов - проверка работоспособности магнитного пускателя, теплового реле, реле времени и перегрузки т.д. - проверка работоспособности бесконтактных датчиков, конечных выключателей; - ремонт и замена элементов систем управления электроустановок - замена катушек, зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода, крепление проводов и кабелей; -регулировка узлов электромеханической части. - испытания электроустановок после ремонта. | 6 | 2-3 |
| Тема № 8 Техническое обслуживание трансформаторов | Содержание | 6 |  |
|  | проверка: - давления, уровня и температуры масла, - состояния ошиновки и кабелей, исправности сигнализации и пробивных предохранителей, - состояние сети заземления; характер гудения трансформатора, - состояние трансформаторного помещения; - состояние маслоочистительных устройств, термосифонных фильтров. | 6 | 2-3 |
| Тема № 9 Распределительных устройств трансформаторных подстанций низкой части 380В | Содержание | 18 |  |
| Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | проверка: - ручных аппаратов управления, - состояние контактов; -состояние рубильников щита низкого напряжения; - состояние изоляции (запыленность, наличие трещин); - работы сигнализации; - исправность освещения и сети заземления; - наличие средств безопасности. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | - осмотр приводов разъединителей; - проверка болтовых соединений шин; - наличие переносных заземлителей; - содержание в чистоте съемных плит; - зачистка контактных поверхностей; - замена предохранителей; - маркировка проводов, шин и кабелей. | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | - осмотр приводов разъединителей; - проверка болтовых соединений шин; - наличие переносных заземлителей; - содержание в чистоте съемных плит; - зачистка контактных поверхностей; - замена предохранителей; - маркировка проводов, шин и кабелей. | 6 | 2-3 |
| Тема № 10 Преобразователи электроэнергии | Содержание | 18 |  |
| Техническое обслуживание преобразователей электроэнергии | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание преобразователей электроэнергии | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; | 6 | 2-3 |
| Техническое обслуживание преобразователей электроэнергии | - осмотр и очистка аппаратов от грязи и пыли; -осмотр мест заземления и проверка затяжки болтов и гаек; - проверка контактных соединений; - зачистка контактных соединений; - осмотр уплотнения аппаратов; | 6 | 2-3 |
| Дифференцированный зачет |  | 6 | 3 |
| ИТОГО: |  | 468 |  |

# 4. условия РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственная практика направлена на формирование у обучающихся как общих, так и профессиональных компетенций. Производственная практика проводится на предприятиях, оснащенных современной техникой, применяющих новейшие технологии и современную организацию труда.

4.2. Информационное обеспечение

Основные источники:

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология электромашиностроения : учеб. пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Выбор и наладка электрооборудования : справоч. пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

Электробезопасность работников электрических сетей: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Дополнительные источники:

Электроснабжение промышленных предприятий и городов: Учебное пособие / Ополева Г.Н. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017.

Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие / Г.Н. Ополева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.

Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций: Учебное пособие / Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017.

Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Схемы электрических соединений подстанций: Учебное пособие / Кокин С.Е., Дмитриев С.А., Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017

Интернет – ресурсы;

электронная библиотека znanium. com.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация учебной и производственной практик по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

На организацию и проведение производственной практики образовательное учреждение заключает договоры с соответствующими предприятиями. Организацию и руководство практикой осуществляет руководитель практики от образовательного учреждения. По итогам производственной практики обучающиеся представляют: дневник практики, отзыв-характеристику, аттестационный лист, отчёт о работы. Каждый этап производственной практики завершается оценкой освоенных компетенций.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов

освоения производственной практики

| Результаты обучения (освоенные практический опыт, умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком. - производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; -устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; - производить межремонтное обслуживание электродвигателей; | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. -выполнять работы по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий: -осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов, электрических машин и распределительных устройств; | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |
| ПК3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. - определять виды и причины износа; -оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам |

| Код | Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и значимость своей дисциплины, будущей профессии, проявлять устойчивый интерес | Демонстрация понимания и социальной значимости будущей профессии и интереса к профессии. Прохождение учебной и производственной практик. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг выполнения работ на учебных и производственных практиках. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Умение ставить цели и задачи. Выполнять творческие задания. Проявлять интеллектуальные умения: обобщать, анализировать, классифицировать, работать самостоятельно с учебником и т.д. | Оценка выполнения заданий на теоретическом обучении, при выполнении практических заданий на учебной и производственной практиках. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Умение брать ответственность на себя. Умение научно организовывать свой труд. Уметь выделять главное, принимать необходимые решения. | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Умение работать с дополнительной литературой. Уметь осуществлять поиск необходимой информации через Интернет. Осуществлять поиск информации в спец журналах. | Подготовка рефератов, докладов, сообщений по различной тематике. Выполнение самостоятельной работы. Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Уметь выбирать позитивные модели поведения, выполнять коллективную деятельность, формировать коммуникативные навыки. | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Позитивное отношение к исполнению воинской обязанности. Обосновывает необходимость воинской обязанности. | Собеседование. |