Вопросы для самоконтроля:

- Какой позицией на рисунке показана поперечная кромка?

- Какой позицией на рисунке показана ленточка?

- На каком рисунке изображено спиральное сверло

а           б             в              г              д                е                   ж

- Установите «верно» или «неверно» следующее утверждение:

Ступенчатые сверла применяются для сверления одним сверлом отверстий разного диаметра.

а) верно;

б) неверно.

Тема 7 Зенкерование

Вопросы к теме:

- Общая характеристика. Режимы резания.

- Элементы и углы зенкера.

- Типы зенкеров.

- Общая характеристика. Режимы резания.

Зенкерование предназначено, для обработки отверстий с целью повышения точности и уменьшения шероховатости стенок отверстий, иногда с изменением формы отверстий. Обработки зенкерами цилиндрических и конических необработанных отверстий в деталях, полученных литьем, ковкой или штамповкой, или предварительно просверленных с целью увеличения диаметра.

Зенкерование обеспечивает точность обработки отверстий в пределах 8 —13-го квалитетов, шероховатость обработанной поверхности в пределах 4 —6-го классов.

Зенкерование — операция более производительная, чем сверление, так как при равных (примерно) скоростях резания, подача при зенкеровании допускается в 2,5 — 3 раза больше, чем при сверлении.

Инструментом, которым выполняют зенкерование, является зенкер, который, как и сверло, закрепляют в коническом отверстии шпинделя станка. Работает зенкер так же, как и сверло, совершая вращательное движение вокруг оси, а поступательное — вдоль оси отверстия.

По внешнему виду цельный зенкер напоминает сверло и состоит из тех же основных элементов, но имеет больше режущих кромок (3 — 4) и спиральных канавок.

Три-четыре режущие кромки лучше центрируют инструмент в отверстии, придают ему большую жесткость, чем обеспечивается получение высокой точности.

Зенкер состоит из рабочей части, шейки, хвостовика и лапки.

Рабочая часть состоит из режущей (заборной) и калибрующей частей.

Режимы резания определяются как в операции «рассверливание», но имеют другие численные значения:

1. t глубина резания t = (D - d) / 2   или t = D / 2, t = 0,5…2 мм;

2.Soподача Sz = So / 2 (мм/зуб),So = 0,3…1,5мм/об;

3.Vcкорость резания V = (π ∙ D ∙ n) / 1000 (м/мин), V = до 200 м/мин.

2.	Элементы и углы зенкера.

Зенкер имеет те же основные элементы и углы, что и спиральное сверло: рабочая часть, шейка, хвостовик и углы φ, ω, φ1, α, γ.

Отличие зенкера от сверла:

- У зенкера отсутствует поперечная кромка, а значит и угол ее наклона ψ;

- Зенкер имеет большее число зубьев z = 3, 4 и более.

Основные элементы зенкера