3.	Типы зенкеров.

1. Зенкер обыкновенный. Для обработки сквозных цилиндрических   отверстий и снятия неглубоких фасок. Имеет 3 или 4 зуба, φ=45˚

2. Зенковка цилиндрическая.Для обработки глухого отверстия. Каждый зуб имеет 2 режущие кромки режущая(на торце) и калибрующую.

3. Зенковка коническая.Для обработки сквозных и и глухих конических отверстий. Количество зубьев 6…12. Каждый зуб имеет только 1 режущую кромку. φ=15˚, 30˚, 45˚, 60˚.

4. Цапфенборы. Это вышеперечисленные инструменты, снабженные направляющим цилиндром – цапфой, которая является направляющим и центрирующим элементом.

Цапфа обеспечивает высокую соосность обработки.

а) цилиндрический цапфенбор;

б) конический  цапфенбор;

в) двузубый  цапфенбор.

Отверстие в заготовке под цапфу называется технологическим отверстием.

5.Комбинированный зенкер:

а) одного типа – ступенчатая зенковка;

б) различного типа – «сверло-зенкер», «зенкер-развертка» и др., они сокращают вспомогательное время при обработке и повышают производительность.

6.	Цековка - торцовый зенкер. Имеет режущие кромки на торце, перпендикулярно оси. Применяется для обработки небольших плоских поверхностей, приливов, бобышек.

Вопросы для самоконтроля:

- На каком рисунке изображено зенковка для обработки торцевых поверхностей

- Установите «верно» или «неверно» следующее утверждение:

Зенковка цилиндрическая предназначена для обработки глухого отверстия.

а) верно;

б) неверно.

- Какой позицией на рисунке показана режущая кромка?