Тема 6 Сверление

Вопросы к теме:

- Характеристика процесса сверления.

- Элементы и углы спирального сверла.

- Режимы резания при сверлении.

- Силы резания.

- Основные типы сверла.

- Характеристика процесса сверления.

Сверление – один из методов получения отверстий. Инструменту – относительно заготовки сообщается вращательное движение относительно его оси с одновременной осевой подачей. В результате сочетания этих двух движений образуется цилиндрическое отверстие. Отверстие может быть получено как в цельном куске металла, так и в предварительно полученном меньшего диаметра. В промышленности применяют сверла: спиральные, перовые, одностороннего резания, эжекторные, кольцевого сверления, а также специальные комбинированные.

Сверла изготавливают из сталей 9ХС, Р6М5 и других, и оснащают твердым сплавом ВК6, ВК6-М, ВК8, ВК10-М и др.  В целях экономии инструментального материала сверла необходимо изготавливать сварными. Рабочая часть из инструментального материала соединяется с хвостовой частью из конструкционной стали, например, из стали 45, сваркой встык.

Наибольшее распространение получили спиральные сверла.

При работе сверлу сообщается 2 движения – вращательное (главное) и поступательное вдоль оси (движение подачи).

Особенности процесса резания при сверлении:

1) процесс стружкообразования протекает в сложных условиях (тяжелые условия выхода стружки и охлаждения зоны обработки);

2) скорость резания непостоянна (максимальна у периферии), углы резания - также непостоянны;

3) усадка стружки изменяется от максимального значения у перемычки до минимального - у вершин зубьев (из-за изменения скорости резания и передних углов).

Ленточка выполняет функции:

- уменьшает трение спинки зуба о поверхность резания;

- калибрует, т.е. защищает поверхность резания.

- Элементы и углы спирального сверла.

Элементы спирального сверла

К режущей части относятся:

- задняя поверхность;

- спинка зуба;

- передняя поверхность;

- режущая кромка;

- канавка;

- режущие кромки;

- зуб;

- кромка ленточки;

- ленточка;

10. поперечная кромка.

Углы спирального сверла

Угол наклона винтовой канавки ω — угол между осью сверла и касательной к винтовой линии по наружному диаметру сверла, ω = 20—30°.

Угол наклона поперечной режущей кромки (перемычки)ψ— острый угол между проекциями поперечной и главной режущих кромок на плоскость, перпендикулярную оси сверла, ψ = 50—55°.

Угол режущей части (угол при вершине) 2 φ — угол между главными режущим кромками при вершине сверла.

Передний угол γ — угол между касательной к передней поверхности в рассматриваемой точке режущей кромки и нормалью в той же точке к поверхности вращения режущей кромки вокруг оси сверла. По длине режущей кромки передний угол γ является величиной переменной.

Задний угол α — угол между касательной к задней поверхности в рассматриваемой точке режущей кромки и касательной в той же точке окружности ее вращения вокруг оси сверла.

Задний угол сверла — величина переменная: α = 8—14° на периферии сверла и α = 20—26° — ближе к центру.

3.	Режимы резания при сверлении.

К элементам режима резания при сверлении относят:

1) глубину резания t = (D - d) / 2   или t = D / 2;

2) подачу So [мм/об];Sz = So / 2 [мм/зуб];

3) cкорость резания - линейная скорость по вершинам зубьев сверла:

V = (π ∙ D ∙ n) / 1000 [м/мин];

Рис. Элементы резания при сверлении:

S – подача;D – диаметр отверстия;t – глубина резания;

b – ширина среза; а – толщина среза.

4) площадь сечения среза:fz=  a* b; a = Sz∙ sinφ(толщина среза);

b = t / sinφ = D / 2sinφ(ширинасреза);

fz = a ∙ b = (D ∙ Sz) / 2 = (D ∙ So) / 4;  f = 2 ∙fz = (D ∙ So) / 2.

При рассверливании f = (D - d) ∙So / 2.

5) Машинное время Тм = (L ∙i) / (n ∙ Sо);

y = t ∙ctgφ – величина врезания.

4. Силы резания, действующие на сверло.

На сверло в процессе резания действуют осевая сила Рос и крутящий момент Мk, являющиеся результирующими факторами действия сил резания на каждое главное и вспомогательное режущее лезвие, а также перемычку:

Рoc = 2 ∙ Рx + Рп ;Мк = 2 ∙ Рz ∙ l.

Факторы, влияющие на Рос и Мk:

1) Геометрия сверла  ↑ω → ↑γ → ↓Mk, ↓Po.

↑φ → ↓Mk→ ↑Po.

Следует из формулы tgγ = (Rx ∙ tgω) / (R ∙ sinφ).

Длина перемычки lп↑ → ↑Pо.

2) Технологические параметры

t (или D)↑ , S↑, HB↑ → ↑Po, ↑Mk.

Установлены эмпирические зависимости влияния различных факторов на осевую силу и крутящий момент:

Poc  =Cp ∙DXp ∙SYp ∙Kp;

Mk = Cм ∙DХм ∙SYм ∙Kм.

5.	Основные типы сверла.

Рис. Некоторые виды свёрл:

A — по металлу; B — по дереву; C — по бетону; D — перовое сверло по дереву; E — универсальное сверло по металлу или бетону; F — по листовому металлу; G — универсальное сверло по металлу, дереву или пластику.

Хвостовики: 1, 2 — цилиндрический; 3 — SDS-plus; 4 — шестигранник; 5 — четырёхгранник; 6 — трёхгранник; 7 — для шуруповёртов.

По конструкции рабочей части бывают:

Спиральные (винтовые) — это самые распространённые свёрла, с диаметром сверла от 0,1 до 80 мм и длиной рабочей части до 275 мм широко применяются для сверления различных материалов.

Центровочные — применяют для сверления центровых отверстий в деталях.

Плоские (перовые) — используются при сверлении отверстий больших диаметров и глубин. Режущая часть имеет вид пластины (лопатки), которая крепится в державке или борштанге или выполняется заодно с хвостовиком.

Пушечные — представляют собой стержень, у которого передний конец срезан наполовину и образует канал для отвода стружки. Для направления сверла предварительно должно быть просверлено отверстие на глубину 0,5…0,8D.

Ружейные — применяются для сверления отверстий большой глубины. Изготовляются из трубки, обжимая которую, получают прямую канавку для отвода стружки с углом 110…120° и полость для подвода охлаждающей жидкости.

Пустотелые (также кольцевые, корончатые) — свёрла, превращающие в стружку только узкую кольцевую часть материала.

Ступенчатые — для сверления одним сверлом отверстий разного диаметра в листовых материалах.

По конструкции хвостовой части бывают:

- с цилиндрическим хвостовиком (ГОСТ 10902-77, DIN 338)

- с коническим хвостовиком (ГОСТ 10903-77, DIN 345)

- с трёх-, четырёх- и шестигранным хвостовиком

- SDS, SDS+ и др.

По способу изготовления бывают:

Цельные — спиральные свёрла из быстрорежущей стали марок Р9, Р18, Р9К15, Р6М5, Р6М5К5, либо из твёрдого сплава.

Сварные — спиральные свёрла диаметром более 20 мм часто изготовляют сварными (хвостовую часть из углеродистой, а рабочую часть из быстрорежущей стали).

Оснащённые твердосплавными пластинами — бывают с прямыми, косыми и винтовыми канавками (в том числе с ω=60° для глубокого сверления).

Со сменными твердосплавными пластинами — также называются корпусными (оправку, к которой крепятся пластины, называют корпусом). В основном используются для сверления отверстий от 12 мм и более.

Со сменными твердосплавными головками — альтернатива корпусным сверлам.

По форме обрабатываемых отверстий бывают:

- цилиндрические

- конические.