21.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера.  Индуктивность: собственная и взаимная.

Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис.

Основные свойства и характеристики магнитного поля:

- Магнитная индукция. Векторная физическая величина, являющаяся основной силовой характеристикой магнитного поля. Показывает, насколько сильно поле, определяя силу, с которой оно действует на заряд.

- Магнитный поток.  Скалярная характеристика магнитного поля, характеризующая количество линий магнитной индукции, пронизывающих единицу площади.

- Напряжённость магнитного поля. Зависит от величины электрического тока и следует за любыми изменениями величины тока.

Закон Ампера: сила, с которой магнитное поле действует на помещённый в него отрезок проводника с током, равна произведению силы тока, магнитной индукции, длины отрезка проводника и синуса угла между направлениями тока и вектором магнитной индукции.

Индуктивность: это тенденция электрического проводника противодействовать изменению протекающего по нему электрического тока. Свойство, описывающее влияние одного проводника на самого себя, называется самоиндуктивностью, а свойства, описывающие влияние одного проводника с изменяющимся током на соседние проводники, — взаимной индуктивностью.

Магнитная проницаемость: физическая величина, характеризующая магнитные свойства вещества.

Абсолютная магнитная проницаемость характеризует способность материала намагничиваться.

Относительная магнитная проницаемость показывает, во сколько раз в данной среде сила взаимодействия между проводами с током изменяется по сравнению с вакуумом.

Магнитные свойства вещества:

- Ферромагнетики: в веществах такого класса элементарные токи в молекулах легко ориентируются вдоль внешнего магнитного поля, а токи, идущие в одном направлении, притягиваются друг к другу. Магнитная проницаемость ферромагнетиков гораздо больше единицы.

- Парамагнетики и диамагнетики: большая часть веществ с магнитным полем взаимодействует слабо. Элементарные токи в этих веществах немного ориентируются под действием магнитного поля, однако, степень ориентации невелика.

Намагничивание ферромагнетика: происходит за счёт смещения доменных границ между доменами или за счёт вращения векторов отдельных доменов, как целого.

Гистерезис: явление, состоящее в несовпадении кривых намагничивания и размагничивания ферромагнетика. При уменьшении индукции внешнего магнитного поля до нуля намагничивание не исчезает, оно характеризуется остаточной индукцией.