11.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Режимы работы электрической цепи. Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами.

Режимы работы электрической цепи — это совокупность режимов работы отдельных её элементов.

Различают четыре основных режима работы электрической цепи:

- Номинальный режим.  Токи, напряжения, мощности всех элементов электрической цепи соответствуют их номинальным значениям, установленным заводом-изготовителем. В этом режиме гарантируется надёжная работа электрооборудования в течение длительного времени.

- Режим холостого хода. Режим работы в отсутствие нагрузки.

- Режим короткого замыкания.  Возникает при соединении между собой выводов источника, приёмника или соединительных проводов, а также иных элементов электрической цепи, между которыми имеется напряжение. При этом сопротивление в месте соединения оказывается практически равным нулю.

- Согласованный режим работы.  Имеет место при условии, что сопротивление внешней цепи равно внутреннему сопротивлению источника ЭДС, при этом значение тока, отдаваемого источником, равно половине значения тока короткого замыкания

Энергия электрической цепи расходуется на участке с сопротивлением R в течение определённого времени t при электрическом токе I. Для постоянного тока формула выглядит так: W = I^2 Rt.

Мощность электрической цепи — это скорость трансформации электрической энергии в другие виды энергии. P = W/t = I^2 R = UI.

Баланс мощностей в электрической цепи заключается в том, что сумма мощностей, выделяемых источниками, равна сумме мощностей, потребляемых приёмниками.

Для любой сложной электрической цепи можно сформулировать энергетический баланс: алгебраическая сумма всех мощностей энергетических источников приравнивается сумме всех мощностей приёмников энергии.

Уравнение баланса мощностей: ∑ EI = ∑ I^2 R, где K — количество источников энергии, N — число приёмников энергии электрической цепи.

Коэффициент полезного действия (КПД) электрической цепи — это отношение полезной мощности тока на внешнем участке цепи к полной мощности, развиваемой сторонними силами источника тока.

Формула для расчёта КПД: η = Pполезн / Pполн × 100%.

В соответствии с законом сохранения энергии, значение КПД всегда равно или ниже единицы. Это означает, что полезная работа не может превышать количество энергии, затраченной на её совершение

основы расчёта электрической цепи постоянного тока:

- Использование законов Ома и Кирхгофа. В цепи выделяют отдельные контуры и выбирают направление их обхода. Далее записывают уравнения законов Кирхгофа: по первому закону сумма токов, входящих и выходящих из узла, равна нулю. Знаки токов выбирают так: токи, входящие в узел, имеют знак «+», токи, выходящие из узла, — знак «–». Затем записывают уравнения по второму закону Кирхгофа: напряжения выражают через силу тока и сопротивление согласно закону Ома для участка цепи. После составления системы уравнений выполняют подсчёт токов, протекающих в цепи. Для проверки выполненной работы составляют баланс мощностей цепи.

- Метод контурных токов. Этот метод может значительно упростить расчёт токов в цепи. В этом случае принимают, что в каждом контуре протекает свой ток. На основании этого предположения записывают токи в ветвях через контурные токи. Токи в смежных ветвях находят как сумму соседних контурных токов с учётом их направлений. Затем записывают уравнения по второму закону Кирхгофа: в уравнения токи в ветвях записывают в виде суммы контурных токов. Таким образом, неизвестными параметрами становятся контурные токи, вычислив которые, определяют ток в каждой ветви цепи.

- Эквивалентное преобразование. Этот метод используют в цепях с одним источником и несколькими приёмниками. Преобразование заключается в том, что параллельно или последовательно соединённые резисторы можно заменить одним. Происходит «свёртывание» цепи к более простой.

- Метод наложения. Этот метод применяют только для линейных электрических цепей. При использовании этого метода цепь делится на несколько составных схем, в каждой из которых оставляют только один источник энергии. Источники напряжения заменяют короткозамкнутой перемычкой, а источник тока — разрывом цепи. Токи в составных цепях вычисляют любым возможным способом, затем находят токи в ветвях исходной цепи как сумму найденных составных токов. При суммировании составных токов необходимо учитывать их знаки.