17.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого замыкания.Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД.Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов

Режимы работы электрической цепи:

- Номинальный.  При нём приёмник работает со значениями тока, напряжения и мощности, на которые он рассчитан. Номинальные данные указываются в справочной литературе, технической документации или на самом элементе.

- Согласованный.  В этом режиме мощность, отдаваемая источником или потребляемая приёмником, достигает максимального значения. Это возможно при определённом соотношении (согласовании) параметров электрической цепи.

- Холостого хода.  Приёмник отключён от источника. При этом источник не отдаёт энергию во внешнюю цепь, а приёмник не потребляет её.

- Короткого замыкания.  Режим возникает при соединении между собой выводов источника, приёмника или соединительных проводов, а также иных элементов электрической цепи, между которыми имеется напряжение. При этом сопротивление в месте соединения оказывается практически равным нулю.

Электрическая мощность — это работа, совершаемая электрическим током в единицу времени. Измеряется в ваттах.

В цепях постоянного тока электрическая мощность равна произведению электрического напряжения U (в вольтах) и силы тока I (в амперах).  Формула расчёта: P = U × I, где P — активная мощность, U — напряжение, приложенное к участку цепи, I — сила тока, протекающего через соответствующий участок.

В цепях переменного тока различают мгновенную, активную, реактивную и полную мощности

Баланс мощностей — это условие, следующее из закона сохранения энергии для любой электрической цепи: суммарная мощность источников цепи равна суммарной мощности, потребляемой приёмниками

Основы расчёта электрической цепи постоянного тока включают несколько методов:

- Использование законов Ома и Кирхгофа. В цепи выделяют отдельные контуры и выбирают направление их обхода. Далее записывают уравнения законов Кирхгофа: по первому закону сумма токов, входящих и выходящих из узла, равна нулю. Знаки токов выбирают так: токи, входящие в узел, имеют знак «+», токи, выходящие из узла, — знак «–». Затем записывают уравнения по второму закону Кирхгофа: напряжения выражают через силу тока и сопротивление согласно закону Ома для участка цепи. После составления системы уравнений выполняют подсчёт токов, протекающих в цепи. Для проверки выполненной работы составляют баланс мощностей цепи.

- Метод контурных токов. Этот метод может значительно упростить расчёт токов в цепи. В этом случае принимают, что в каждом контуре протекает свой ток. На основании этого предположения записывают токи в ветвях через контурные токи. Токи в смежных ветвях находят как сумму соседних контурных токов с учётом их направлений. Затем записывают уравнения по второму закону Кирхгофа: в уравнения токи в ветвях записывают в виде суммы контурных токов. Таким образом, неизвестными параметрами становятся контурные токи, вычислив которые, определяют ток в каждой ветви цепи.

- Эквивалентное преобразование. Этот метод используют в цепях с одним источником и несколькими приёмниками. Преобразование заключается в том, что параллельно или последовательно соединённые резисторы можно заменить одним. Происходит «свёртывание» цепи к более простой.

- Метод наложения. Этот метод применяют только для линейных электрических цепей. При использовании этого метода цепь делится на несколько составных схем, в каждой из которых оставляют только один источник энергии. Токи в составных цепях вычисляют любым возможным способом, затем находят токи в ветвях исходной цепи как сумму найденных составных токов. При суммировании составных токов необходимо учитывать их знаки