25.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока Параметры синусоидальной ЭДС. Мгновенное, максимальное (амплитудное) и действующее значение. Резонанс напряжений. Условия резонанса напряжений. Резонанс токов. Условия резонанса токов. Применение явления резонанса токов на практике.

Переменный ток — это электрический ток, периодически меняющийся со временем по модулю и направлению.

Получение синусоидальной ЭДС происходит, например, в простейшем генераторе — прямоугольной катушке (рамке), равномерно вращающейся в однородном магнитном поле. Пронизывающий катушку магнитный поток во время вращения наводит в ней ЭДС на основании закона электромагнитной индукции.

Принцип действия генератора переменного тока основан на преобразовании механической энергии в электрическую путём вращения проволочной катушки в магнитном поле.  При вращении ротора с сердечником, по которому движется постоянный ток, образуется переменное магнитное поле. Проникая в неподвижную статорную обмотку, оно создаёт электродвижущую силу. В результате на выходах из статора возникает переменный электрический ток.

Параметры синусоидальной ЭДС:

- Мгновенное значение — значение синусоидальной величины в любой момент времени.

- Максимальное (амплитудное) значение — наибольшее значение синусоидальной величины.

- Действующее значение — среднеквадратичное значение за период.

Резонанс напряжений — режим электрической цепи, при котором разность фаз между напряжением и током равна нулю.  Условием резонанса напряжений является равенство нулю реактивного сопротивления цепи. В электроэнергетических устройствах в большинстве случаев резонанс напряжений — явление нежелательное, связанное с возможностью перенапряжений. Но в радиотехнике, автоматике резонанс напряжений применяется для настройки цепей на заданную частоту.

Резонанс токов — явление, при котором при определённой частоте, называемой резонансной, реактивные составляющие проводимости могут сравняться по модулю и суммарная проводимость будет минимальной. Общее сопротивление при этом становится максимальным, общий ток минимальным, вектор тока совпадает с вектором напряжения. Резонанс токов в отличие от резонанса напряжений — явление обычно безопасное для электроэнергетических установок. Большие токи в ветвях при резонансе токов возникают только при больших реактивных проводимостях ветвей. Резонанс токов находит применение в радиотехнике, автоматике. Также он широко используется в силовых сетях промышленных предприятий для компенсации реактивной мощности.