25.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока Параметры синусоидальной ЭДС. Мгновенное, максимальное (амплитудное) и действующее значение.

Переменный ток — это электрический ток, периодически меняющийся со временем по модулю и направлению.

Получение синусоидальной ЭДС происходит в простейшем генераторе — прямоугольной катушке (рамке), равномерно вращающейся в однородном магнитном поле. Пронизывающий катушку магнитный поток во время вращения наводит в ней ЭДС на основании закона электромагнитной индукции.

Принцип действия генератора переменного тока основан на преобразовании механической энергии в электрическую путём вращения проволочной катушки в магнитном поле. Электрический ток вырабатывается, когда силовые линии движущегося магнита пересекают витки проволочной катушки.

Параметры синусоидальной ЭДС:

- Мгновенное значение — значение величины в данный момент времени. 6Обозначается строчными буквами: напряжение — и, ЭДС — е, ток — i.

- Максимальное (амплитудное) значение — наибольшее значение синусоидальной величины. 1 Обозначается прописными буквами: Ет, Im, Um.

- Действующее значение — среднеквадратичное значение за период.  Отличается от максимального тем, что меньше его в раз.