16.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применение

Основные свойства магнитного поля:

- Материальность. Магнитное поле существует независимо от наших знаний о нём.

- Порождается только движущимся электрическим зарядом. Вокруг любого движущегося заряженного тела существует магнитное поле.

- Может быть создано и переменным электрическим полем.

- Обнаружить магнитное поле можно по действию на движущийся электрический заряд (или проводник с током) с некоторой силой.

- Магнитное поле не оказывает действия на покоящийся заряд. Сила возникает лишь тогда, когда заряд движется.

Характеристики магнитного поля:

- Магнитная индукция. Векторная физическая величина, являющаяся основной силовой характеристикой магнитного поля. Единица измерения магнитной индукции — Тесла (Тл).

- Магнитный поток. Скалярная характеристика магнитного поля, характеризующая количество линий магнитной индукции, пронизывающих единицу площади. Магнитный поток измеряется в Веберах (Вб).

- Магнитная проницаемость. Коэффициент, определяющий магнитные свойства среды. Одним из параметров, от которых зависит магнитная индукция поля

Из закона Ампера следует, что параллельные проводники с электрическими токами, текущими в одном направлении, притягиваются, а в противоположных — отталкиваются. Законом Ампера называется также закон, определяющий силу, с которой магнитное поле действует на малый отрезок проводника с током. Сила оказывается линейно зависимой как от тока, так и от магнитной индукции.

Собственная индуктивность уединенного контура (или катушки) есть величина, характеризующая связь потокосцепления самоиндукции и тока, численно равная отношению потокосцепления самоиндукции контура к току в нем: В вакууме и неферромагнитных веществах это отношение для данного контура (катушки) остается неизменным независимо от значений тока и потокосцепления. Единица индуктивности [L] = Вебер/ампер = Генри (Гн).

Взаимная индуктивность пары катушек - это отношение магнитного потока, связанного с одной катушкой, и тока, проходящего через другую катушку. Где, μ 0 = проницаемость свободного пространства. N 1, N 2 - витки катушки. A - площадь поперечного сечения катушки. L - длина катушки.

Абсолютная магнитная проницаемость равна произведению магнитной проницаемости на магнитную постоянную. У диамагнетиков c0 и m > 1. В зависимости от того, измеряется ли m ферромагнетиков в статическом или переменном магнитном поле, ее называют соответственно статической или динамической магнитной проницаемостью.

Относительная магнитная проницаемость показывает, во сколько раз в данной среде сила взаимодействия между проводами с током изменяется по сравнению с вакуумом. Численно равна отношению абсолютной магнитной проницаемости к магнитной постоянной

Магнитные свойства вещества определяют по тому, как эти вещества реагируют на внешнее магнитное поле и каким образом упорядочена их внутренняя структура.

Магнитная проницаемость показывает, во сколько раз вектор магнитной индукции в веществе больше, чем вектор магнитной индукции в вакууме.

В зависимости от магнитных свойств вещества делятся на три класса:

- Ферромагнетики. В веществах такого класса элементарные токи в молекулах легко ориентируются вдоль внешнего магнитного поля, а токи, идущие в одном направлении, притягиваются друг к другу. Магнитная проницаемость ферромагнетиков гораздо больше единицы. К ним относятся железо, кобальт, никель и ряд редкоземельных элементов и сплавов.

- Парамагнетики. Большая часть веществ с магнитным полем взаимодействует слабо. Элементарные токи в этих веществах немного ориентируются под действием магнитного поля, однако степень ориентации невелика. Такие вещества, как большинство металлов и газов, имеют магнитную проницаемость больше единицы. Они также притягиваются к магнитному полю, однако, это притяжение крайне слабое.

- Диамагнетики. Вещества, которые выталкиваются из магнитного поля. Это медь, сера, инертные газы, практически все органические соединения

Самоиндукция — это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре (в цепи) при изменении протекающего через контур тока. При изменении тока в контуре пропорционально меняется и магнитный поток через поверхность, ограниченную этим контуром. Изменение этого магнитного потока, в силу закона электромагнитной индукции, приводит к возбуждению в этом контуре индуктивной ЭДС.

Взаимоиндукция (взаимная индукция) — явление возникновения ЭДС индукции в одном контуре при изменении силы тока во втором контуре и наоборот. Взаимоиндукция — частный случай электромагнитной индукции. При изменении силы тока в первом контуре, во втором возникает ЭДС

Магнитная цепь называется однородной, если весь магнитопровод выполнен из одного ферромагнитного материала; если из разных ферромагнитных материалов, то магнитная цепь – неоднородная.

Магнитная цепь может быть неразветвленной, если во всех её сечениях магнитный поток одинаков, и разветвленной, если она имеет несколько путей замыкания различных по величине магнитных потоков

Электромагнит — это электротехническое устройство для создания магнитного поля. Состоит из токопроводящей катушки с ферромагнитным сердечником, который намагничивается при прохождении электрического тока через катушку.

В электромеханических устройствах электромагниты служат для преобразования электрической энергии в механическую (сумму потенциальной и кинетической энергии) и наоборот. Подвижная часть электромагнита, передающая механическое усилие, называется якорем