25.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Переписать пример полность, правильно оформить дано/найти/решение, схема обязательна! Вариант у каждого свой, выбирать по списку, есть в списке группы 1, значит вариант 1, если по списку 2, значит варинат 2 и тд

Практическая работа №1 Расчет цепи постоянного тока

Цепь постоянного тока содержит несколько резисторов, соединенных смешанно. Определить ток I5, а также мощность, потребляемую всей цепью, и расход электрической энергии цепью за 8 ч работы.

​

​

​

​
1измерние ЭДС за период времени

Дано: R1 = 2 Ом; R2 = 4 Ом; R3 = 12 Ом; R4 = 4 Ом; R5 = 6 Ом; Uab = 60 В.

Найти: I5, Р, W.

Решение:

1. Определяем общее сопротивление разветвления R2, R3. Резисторы соединены параллельно, поэтому:

​

2. Резисторы R2,3 и R4 соединены последовательно, их общее сопротивление:

R2,3,4= R2,3 + R4 = 3 + 4 = 7 Ом

3. Резисторы R2,3,4 и R5 соединены параллельно, их общее сопротивление;

​

​

4. Находим эквивалентное сопротивление всей цепи:

RАВ = R1 + R2,3,4,5 = 2+3,2 = 5,2 Ом

5. Зная Uab определим силу тока общую I1, I2-5:

UАВ = I·RАВ

I = I1= I2-5= UАВ / RАВ = 60 /5,2 = 11, 5 А

6. Находим падение напряжения на резисторе R1, R2-4, R5:

U1 =I1 ·R1 = 11, 5·2 = 23 В

U2-5 = U5 = U2-4 = I1·R2-5 = 11, 5·3, 2 = 37 В

7. Определяем токи в резисторах R2-3, R4:

I2-4 = I2-3 = I4 = U2-4 / R2-4=37/7=5,2 А

8. Поэтому напряжение на резисторах:

U2,3 = U2 = U3 = I2-3 · R2-3= 5,2·3 =10,4В

U4 = U2-4 – U2-3 =37 – 10,4 = 26,6 В

9. Применяя первый закон Кирхгофа, находим ток в резисторе R5:

I5= I1 – I2-4 = 11,5 – 5,2 =6,3A

10. Мощность, потребляемая всей цепью определится:

Р = UАВ ·I = 60·11,5 = 690 Вт

11. Расход электрической энергии цепью за 8 ч работы:

W = Р·t = 690· 8 =5520 Вт·ч

| Вариант/№ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Uab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 | 56 | 41 | 44 | 63 | 60 |
|  | 25 | 55 | 42 | 12 | 45 | 60 |
|  | 37 | 85 | 16 | 36 | 37 | 60 |
|  | 95 | 20 | 55 | 54 | 30 | 60 |
|  | 35 | 10 | 30 | 50 | 88 | 60 |
|  | 67 | 23 | 63 | 41 | 23 | 60 |
|  | 23 | 35 | 45 | 42 | 16 | 60 |
|  | 17 | 53 | 37 | 16 | 55 | 60 |
|  | 19 | 35 | 30 | 55 | 30 | 60 |
|  | 52 | 25 | 88 | 30 | 63 | 60 |
|  | 48 | 37 | 22 | 41 | 45 | 60 |
|  | 20 | 95 | 44 | 42 | 37 | 60 |
|  | 14 | 35 | 12 | 42 | 30 | 60 |
|  | 20 | 67 | 36 | 16 | 12 | 60 |
|  | 16 | 23 | 54 | 55 | 36 | 60 |
|  | 24 | 17 | 50 | 30 | 54 | 60 |
|  | 58 | 19 | 49 | 63 | 50 | 60 |
|  | 56 | 52 | 22 | 45 | 41 | 60 |
|  | 55 | 35 | 27 | 37 | 42 | 60 |
|  | 85 | 37 | 39 | 30 | 16 | 60 |
|  | 20 | 95 | 18 | 88 | 55 | 60 |
|  | 10 | 35 | 12 | 23 | 30 | 60 |
|  | 23 | 67 | 26 | 24 | 41 | 60 |
|  | 35 | 23 | 46 | 23 | 42 | 60 |
|  | 73 | 17 | 22 | 28 | 42 | 60 |