# Повторение пройдененогго материала

# Ответить на вопросы. ( вопросы описываем полно)

# 1.Состав молока, выполнить графически.

# 2.Ферменты молока, их применение в молочной промышленности.

# 3.Пищевая и энергетическая ценность молока.

# 4.Технологические свойства молока .,их значение.

# 5.Указать требования к молоку в виде таблицы по ГОСТ 31449

# Виды брожения кисломолочных продуктов

Задание.

- Изучить теоретический материал

- Составить конспект

- Ответить на вопросы.

Теоретический материал

Молочнокислое брожение - самое распространенное. Оно вызывается ферментами молочнокислых бактерий. В первой стадии под действием фермента лактазы молочный сахар присоединяет частицу воды и распадается на две гексозы: галактозу и глюкозу. Далее из гексоз образуется пировиноградная кислота, которая восстанавливается при участии лактокодегидразы с образованием молочной кислоты.

Таким образом, из молекулы молочного сахара при присоединении молекулы воды получается четыре молекулы молочной кислоты.

Молочнокислое брожение протекает в анаэробных условиях, но может происходить и в аэробных, ибо молочнокислые бактерии являются факультативными. Молочная кислота, накапливаясь в молоке, вызывает свертывание белка и изменяет его свойства. Это брожение лежит в основе производства кисломолочных продуктов и сыров.

Пропионовокислое брожение протекает под действием ферментов, выделяемых пропионово-кислыми бактериями. Продуктами этого брожения являются пропионовая и уксусная кислоты, углекислый газ, вода, оно обычно имеет место при созревании швейцарского, советского и других твердых сыров; наблюдается после появления молочной кислоты под действием молочнокислых бактерий.

Спиртовое брожение протекает под действием ферментов, выделяемых молочными дрожжами. Конечными продуктами данного брожения являются спирт и углекислый газ.

Спиртовое брожение совместно с молочнокислым применяется при производстве кумыса, айрана, кефира. В результате брожения в продуктах накапливается спирт от 0,2 до 3 %.

Спиртовое брожение. Спиртовым брожением называют процесс превращения сахаров под действием ферментативной активности некоторых видов бактерий, мицелиальных и дрожжевых грибов с накоплением в качестве основного продукта этилового спирта и углекислого газа:

С6Н12О6®2С2Н5ОН + 2СО2+ Q

Но основными возбудителями этого вида брожения являются дрожжи . В анаэробных условиях превращение сахара в спирт происходит не сразу, процесс идет через ряд промежуточных реакций

Маслянокислое брожение осуществляется под действием ферментов спорообразующих маслянокислых бактерий.

В результате этого брожения образуются масляная кислота, углекислый газ, водород. Маслянокислое брожение при производстве молочных продуктов является нежелательным. При наличии этого брожения продукты портятся, они приобретают неприятный вкус и запах, сыры и банки с молочными консервами вспучиваются. Маслянокислое брожение указывает на антисанитарные условия получения молока и его загрязнение споровыми бактериями. Эти бактерии попадают в молоко с частицами почвы, навоза, пыли, корма, выдерживают пастеризацию, а затем, попадая в нормальные условия, начинают развиваться.

и протекает как бы в две стадии: первая (окислительная) включает превращение глюкозы до пировиноградной кислоты с образованием двух молекул восстановленного

Вопросы

- Виды брожения в молочной промышленности, их применение.

- Какие вещества являются конечными продуктами спиртового брожения.

- Какие вещества являются конечными продуктами молочнокислого брожения

- Какие вещества являются конечными продуктами маслянокислого брожения

- Какие вещества являются конечными продуктами  пропионовокислого  брожения