ЗАДАНИЕ ОП09. Технологическая оснастка 10/10-2024

Группа ТМ-1122

Тема: Зажимные элементы приспособлений.

1.Изучить текст и рисунок  Учебник   Технологическая оснастка.

2. Изучить рисунки    Выполнить рис. Клинового зажима.

3.  Написать  конспект с  указанием принципа работы клинового зажима, усилия, применения.

4. Ответить на вопросы: 1)  Написать виды зажимных элементов  2)Что представляет собой клиновой зажим.  3) Применение зажимных элементов.

Задание выполнить в тетради, сфотографировать, прислать на почту olvas54@mail.ru

Клин очень широко используют в зажимных механизмах приспособлений, этим обеспечивается простота и компактность конструкции, надежность в работе. Клин может быть как простым зажимным элементом, действующим непосредственно на заготовку, так и входить в сочетание с любым другим простым при создании комбинированных, механизмов. Применение в зажимном механизме клина обеспечивает:

- увеличение исходной силы привода;

- перемену направления исходной силы;

- самоторможение механизма (способность сохранять силу зажима Q

при прекращении действия силы W, создаваемой приводом).

Если клиновой механизм применяют для перемены направления силы зажима, то угол клина обычно равен 45°, а если для увеличения силы зажима или повышения надежности, то угол клина принимают равным 6—15° (углы самоторможения).

Клин применяют в следующих конструктивных вариантах зажимов:

а) механизмы с плоским односкосым клином (рис. 2.31);

б) многоклиновые (многоплунжерные) механизмы (рис. 2.32);

в) эксцентрики (механизмы с криволинейным клином) (рис. 2.33);

г) торцовые кулачки (механизмы с цилиндрическим клином) (рис. 2.34).