18.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики.

Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур.

Электродвижущая сила (ЭДС).

Элементы электрической цепи:

- Генерирующие устройства (источники электрической энергии). Преобразуют различные виды энергии (тепловую, химическую, световую, механическую) в электрическую энергию.

- Приёмные устройства (приёмники электрической энергии). Преобразуют электрическую энергию в другие виды энергии.

- Вспомогательные устройства. Предназначены для управления, регулирования режимов работы, защиты, контроля и измерения параметров в электрической цепи.

Параметры и характеристики элементов электрической цепи:

- Электродвижущая сила (ЭДС) (Е) характеризует основное свойство источника электроэнергии создавать и поддерживать разность потенциалов на его зажимах. Единица ЭДС — вольт (В).

- Активное сопротивление (R) характеризует свойство элементов поглощать электрическую энергию и преобразовывать её в другие виды энергии. Единица сопротивления — ом (Ом).

- Индуктивность (L) характеризует свойство элемента цепи создавать магнитное поле и накапливать в нём энергию. Единица индуктивности — генри (Гн).

- Ёмкость (С) характеризует свойство элемента цепи создавать электрическое поле и накапливать в нём энергию. Единица ёмкости — фарад (Ф).

Элементы схемы электрической цепи:

- Ветвь — это участок цепи, который образуется элементами, что соединены последовательно, и характеризуется собственными значениями электрического тока в определённый момент.

- Узел — это точка соединения нескольких ветвей.

- Контур — это замкнутая часть электрической цепи, которая состоит из нескольких узлов и ветвей.