ЗАДАНИЕ   МДК 03.01 19.10.24 г

группа ТМ-1121 Практическая работа

Практическая работа

Тема: Расчет крутящего момента от сил сопротивления резанию при сверлении.

- Расчет крутящего момента

Цель: научиться производить расчет крутящего момента при сверлении, работать со справочником.

Технические средства:

1.Сборник задач Нефедов Н.А. §1стр137.

2. Справочная таблица 2. Стр.378

3.Сверло спиральное.

Задание: Определить крутящий момент при сверлении сквозного отверстия D=20H12(+0?21)на глубинуl =80мм. Материал заготовки сталь40 с пределом прочности    σв=640 Мпа (64 кгс/мм2). Заготовка-прокат горячекатаный.

ХОД РАБОТЫ:

- Выписываем коэффициент и показатели степеней конструкционной стали с σв =75 кгс/мм2Cм = 0,0345,   qм=2,    yм=0,8	Kp=0,88

М =CмDqpsypKp

Cм – поправочный коэффициент на характеристики механических свойств стали при кручении,подача- S=0,39-0,47 мм/об.

В единицах СИ:

М=9,81`∙0,0345∙ 202∙   0,40,8∙0,88= 9,81∙0,0345∙400∙0,48∙0,88=   57 Н/м (~5,7) кгс∙м

3.ВЫВОД: