ЗАДАНИЕ   МДК 03.01  24.10.24 г

группа ТМ-1121 Практическая работа

Практическая работа

Тема: Тема: Расчет и конструирование фрезы

Цель: научиться производить расчет фрезы,

использовать справочные данные, рассчитывать диаметр, число зубьев, шаг, шпоночный паз.

Технические средства:

1.Сборник задач Нефедов Н.А. §2стр.204-211.

2. Справочная таблица 86,стр.210.

3.Деталь –крышка подшипника.

Задание: Рассчитать  и сконструировать сборную цилиндрическую фрезу из Р18 на деталь «крышка подшипника». Ширина фрезерования В=100. Материал заготовки 30ХМ. Припуск на обработку h=6 мм.  Заготовка-поковка из стали 45 с пределом прочности    σв=1000 Мпа (67 кгс/мм2). Станок 6М82Г мощностью 7кВт.

ХОД РАБОТЫ:

1.Выбираем длину L=125. Диаметр фрезы D=100, число зубьев z=10, ω=20°. 2. По справочной таблице выбираем подачу Sz = 0,12- 0,2 мм/зуб.

Выбираю: Sz = 0,15 мм/зуб.

3.Диаметр отверстия под оправку:

d = ∛М сум0,1 σ и.д.

4. Определяем силу резания Рz при t =h= 6 мм:

Рz = 9,81 Cp t x p · s z   y p В zD qp  = …..         Рz =  9,81· Cp· txp · Sz yp · B·z  / Dqp  =……  Н

Продолжение  25.10.24