ЗАДАНИЕ   МДК 03.01  25.10.24 г

группа ТМ-1121 Практическая работа

Практическая работа

Тема: Тема: Расчет и конструирование фрезы

Цель: научиться производить расчет фрезы,

использовать справочные данные, рассчитывать диаметр, число зубьев, шаг, шпоночный паз.

Технические средства:

1.Сборник задач Нефедов Н.А. §2стр.204-211.

2. Справочная таблица 86,стр.210.

3.Деталь –крышка подшипника.

Задание: Рассчитать  и сконструировать сборную цилиндрическую фрезу из Р18 на деталь «крышка подшипника». Ширина фрезерования В=100. Материал заготовки 30ХМ. Припуск на обработку h=6 мм.  Заготовка-поковка из стали 45 с пределом прочности    σв=1000 Мпа (67 кгс/мм2). Станок 6М82Г мощностью 7кВт.

ХОД РАБОТЫ:	(продолжение)

Показатели степеней для фрез из быстрорежущей стали:

Cp=68,2;    xp=0,85;   yp=0,74;  qp=0,86

5.Определяем равнодействующую силу:

R= 1, 411· Рz = ………..   Н  (…… кгс)

Расстояние между опорами фрезерной оправки принимаем l =  400 мм

6. Определяем суммарный момент:

Мсум.=√( 316 Rl )  2 +(Рz D2)2  =……………….. кгс·мм

7. Определяем диаметр отверстия фрезы под оправку:

d = ∛М сум0,1 σ и.д.  =……

Допустимое напряжение на изгиб материала оправки принимаем     σ и.д =25 кгс/мм2

8.Принимаем диаметр отверстия по справочнику: d =40 мм

9. Наружный диаметр окончательно будет:D=2, 5 d      D=……….

Принимаем L=125 мм

10. Окончательное число зубьев: z= m·√D    z=…….  m =0,9 Принимаем четное значение z=10.

11. Определяем шаг зубьев фрезы:

S=πDz= …………

Осевой шаг:  S= πDz · ctg ω    ω=20ᵒ ctg 20ᵒ  =2,75     S= …….

12.Определяем задний и передний углы:

α =12°   γ=10°

материал фрезы: корпус фрезы -сталь 40Х  Закалка ( НRC =30-40), ножи-Р18  (НRC =62-65),клинья-У8А  (НRC =40-50).

ВЫВОД: