ЗАДАНИЕ   МДК 03.01 17.10.24 г

группа ТМ-1121 Практическая работа

- Выполнить практическую работу.

Тема: Расчет  резцов. Расчет максимальной нагрузки резца

Цель: научиться производить расчет размеров b×h  державки резца, силы Резания Рz, максимальной нагрузки на прочность и жесткость резца.

Технические средства:

1.Сборник задач Нефедов Н.А. §7 стр.72.

2. Справочная таблица 28.

3.Резец токарный проходной прямой.

Задание: Рассчитать и сконструировать проходной резец с пластиной из твердого сплава для чернового  обтачивания из стали 45 с пределом прочности    σв =750 Мпа (75 кгс/мм2 ). Диаметр заготовки D=80 мм. Припуск на обработку h=3,5 мм, подачаS=0,3мм/об, вылет резца l=60мм.

ХОД РАБОТЫ:

В качестве материала для державки выбираем сталь 50 с σв=650 Мпа( 65 кгс/ мм2)  и допустимым напряжением σн.д =200 Мпа ( 20 кгс/ мм2).

- Расчет силы резания Рz.

Рz =9,81Cpz tx pz sy pz Kpz

Cpz – поправочный коэффициент на характеристики механических свойств стали  Cpz =300

Xpz =1  ypz =0, 75  Kpz = 1  суммарный поправочный коэффициент.

Рz = ……….

2.Определяем ширину прямоугольного сечения державки b при условии, что h =1,6b.

b =  36 Рz l2, 56σ.нд   = …….

3.Определяем высоту державки h  h =1,6b.      h  =………

h =1,6b.      h  =………

4. Сравниваем  с таблицей 28 стандарта СЭВ 153-75

Выбираем высоту и ширину державки:

h = ……..           b=………..

5.Определяем максимальную нагрузку, допускаемую прочностью резца

Рz доп =  b h2  σн.д      6  × l =…………

6. Определяем максимальную нагрузку, допускаемую жесткостью резца:

Рz жест= 3fE jl3   = …….

f- допускаемая стрела прогиба резца f= 0,1 мм для чернового точения.

E- модуль упругости материала Е= 19-21000 кгс/мм2

j- момент инерции сечения державки , мм  j=20800 мм

l- вылет резца

Должно соблюдаться условие:  Рz доп    <  Рz жест

7.ВЫВОД:

Задание выполнить в тетради, сфотографировать, прислать на почту olvas54@mail.ru