| Наименование товара |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значение показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Точные (конкретные) значения показателей от участника закупки | Ед. изм. | Обоснование применения дополнительных требований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровая лаборатория по химии Страна происхождения Российская Федерация | 1 | Предметная область | Химия | Химия |  | В соответствии с КТРУ 26.20.40.190-00000006 цифровая лаборатория для школьников |
|  | 2 | Тип пользователя | Обучающийся | Обучающийся |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 3 | Тип передачи показаний датчиков | Прямое подключение к устройству | Прямое подключение к устройству |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 4 | Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение, Справочно-методические материалы | Программное обеспечение, Справочно-методические материалы |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 5 | Беспроводной мультидатчик по химии | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.1 | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения удобства, минимизации габаритов, эффективного использования пространства без дополнительных проводов |
|  | 5.2 | Характеристики мультидатчика: |  |  |  |  |
|  | 5.3 | разрядность встроенной АЦП |  | 12 | бит | Для обеспечения точности измерений |
|  | 5.4 | Интерфейс подключения |  | Bluetooth low energy (BLE) 4.1 |  | Для обеспечения удобного и быстрого прямого подключения, в т.ч. к устройствам без USB разъема |
|  | 5.5 | встроенная память объемом |  | 2 | Кбайт | Для обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях или в отсутствии компьютера/планшета/ноутбука |
|  | 5.6 | емкость батареи |  | 0,7 | А*ч |  |
|  | 5.7 | номинальное напряжение батареи |  | 3,7 | В |  |
|  | 5.8 | контроллер заряда батареи | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.9 | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: |  |  |  | Для обеспечения информирования пользователя до сопряжения с компьютером/планшетом/ноутбуком или в автономном режиме работы |
|  | 5.10 | готовность к сопряжению мультидатчика; | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.11 | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных; | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.12 | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.13 | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.14 | низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.15 | Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика: |  |  |  | Для обеспечения мобильности и компактности |
|  | 5.16 | Длина |  | 89 | мм |  |
|  | 5.17 | Ширина |  | 63 | мм |  |
|  | 5.18 | Высота |  | 27 | мм |  |
|  | 5.19 | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В) | miniUSB (тип В) |  | Для обеспечения подзарядки и увеличения срока службы устройства |
|  | 5.20 | Описание встроенных датчиков: |  |  |  |  |
|  | 6 | Датчик уровня pH |  |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 6.1 | Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  | 6.2 | Диапазон измерения |  | От 0 до 14 | pH |  |
|  | 6.3 | Разрешение датчика |  | 0,01 | pH |  |
|  | 6.4 | Диапазон рабочих температур |  | От +10 до +80 | ºС |  |
|  | 6.5 | Длина измерительного электрода рН |  | 140 | мм |  |
|  | 7 | Датчик температуры термопарный | Наличие | Наличие |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 7.1 | Оснащен защитной и герметичной гильзой с термопарой и пластиковой ручкой. | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  | 7.2 | выносной щуп на гибком кабеле | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 7.3 | Диапазон измерений |  | От -200 до +1300 | ºС |  |
|  | 7.4 | Разрешение датчика |  | 0,25 | ºС |  |
|  | 7.5 | система компенсации холодного спая | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 7.6 | Тип термопары | хромель-алюмель | хромель-алюмель |  |  |
|  | 7.7 | Время преобразования сигнала с термопары |  | 100 | мс |  |
|  | 7.8 | Длина металлической части зонда |  | 93 | мм |  |
|  | 7.9 | Диаметр металлической части зонда |  | 3 | мм |  |
|  | 7.10 | Диаметр разъема-штекера |  | 3,5 | мм |  |
|  | 8 | Датчик электрической проводимости |  |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 8.1 | Оборудован измерительным щупом электропроводимости с разъемом BNC | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  | 8.2 | Диапазоны измерений 1 |  | От 0 до 200 | мкСм/см |  |
|  | 8.3 | Диапазоны измерений 2 |  | От 0 до 2000 | мкСм/см |  |
|  | 8.4 | Диапазоны измерений 3 |  | От 0 до 20000 | мкСм/см |  |
|  | 8.5 | Разрешение для диапазона 1 |  | 0,5 | мкСм/см |  |
|  | 8.6 | Разрешение для диапазона 2 |  | 5 | мкСм/см |  |
|  | 8.7 | Разрешение для диапазона 3 |  | 20 | мкСм/см |  |
|  | 8.8 | Длина измерительного щупа |  | 155 | мм |  |
|  | 9 | Датчик температуры химический |  |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 9.1 | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  | 9.2 | Чувствительный элемент датчика | платиновый термодатчик типа РТ100 | платиновый термодатчик типа РТ100 |  |  |
|  | 9.3 | Диапазон измерения |  | От -40 до +180 | ºС |  |
|  | 9.4 | Разрешение датчика |  | 0,1 | ºС |  |
|  | 9.5 | Толщина стенки зонда |  | 0,5 | мм |  |
|  | 9.6 | Длина выносной части зонда |  | 100 | мм |  |
|  | 9.7 | Диаметр зонда |  | 5 | мм |  |
|  | 9.8 | Коэффициент теплопроводности термопасты |  | 4 | Вт/(м*К) |  |
|  | 9.9 | Диаметр разъема-штекера |  | 3,5 | мм |  |
|  | 9.10 | Отдельные датчики: |  |  |  |  |
|  | 10 | Датчик-колориметр | Наличие | Наличие |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 10.1 | Габаритные размеры корпуса: |  |  |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  | 10.2 | Длина |  | 70 | мм |  |
|  | 10.3 | Ширина |  | 50 | мм |  |
|  | 10.4 | Высота |  | 22 | мм |  |
|  | 10.5 | Разъем для подключения датчика | USB (тип B) | USB (тип B) |  |  |
|  | 10.6 | Имеется цветная этикетка на корпусе с указанием модели, сайта производителя и графическим обозначением расположения источника света | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 10.7 | Объем кюветы |  | 4 | мл |  |
|  | 10.8 | Количество кювет в комплекте |  | 5 | Шт |  |
|  | 10.9 | Длина оптического пути кюветы |  | 10 | мм |  |
|  | 10.10 | Длина волны источника света |  | 525 | нм |  |
|  | 10.11 | Диапазон измерения оптической плотности |  | От 0 до 2 | D |  |
|  | 10.12 | Разрешение датчика при измерении оптической плотности |  | 0,01 | D |  |
|  | 11. | Программное обеспечение |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов. |
|  | 11.1 | Функционирование на русском языке | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.2 | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.3 | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру или планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.4 | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.5 | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth 4.0. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.6 | Функционал детальной настройки датчика: | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.7 | 1. настройка периода опроса | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.8 | 2. выбор единиц измерения | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.9 | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.10 | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.11 | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.12 | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.13 | 7. переход в режим калибровки датчика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.14 | 8. выбор диапазона датчика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.15 | Функционал общих настроек: | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.16 | 1. Настройка продолжительности эксперимента | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.17 | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.18 | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается количество секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.19 | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.20 | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.21 | Функционал калибровки датчика: | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.22 | 1. Защита функционала калибровки паролем | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.23 | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.24 | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.25 | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении или отмене введенных им значений | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.26 | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.27 | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.28 | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.29 | Функционал по работе с графиками: | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.30 | 1. Возможность перемещать график по различным осям | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.31 | 2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.32 | 3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.33 | 4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.34 | 5. Сброс масштаба графика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.35 | 6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.36 | 7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.37 | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.38 | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана или завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.39 | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные могут быть использованы для выгрузки в формат табличного процессора или продолжения измерений | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.40 | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.41 | количество одновременно опрашиваемых датчиков | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.42 | Функционал с информацией о версии программного обеспечения: | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.43 | 1. Отображение номера текущей версии ПО | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.44 | 2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.45 | 3. Кнопка открытия документации в формате HTML | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.46 | Справочно-методические материалы |  |  |  | Для пояснения хода выполнения работ, описания сборки экспериментальных установок, формирования отчета и обработки результатов |
|  | 11.47 | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.48 | количество работ по химии |  | 40 | Шт. |  |
|  | 11.49 | Состав каждой лабораторной работы: |  |  |  |  |
|  | 11.50 | теоретические сведения | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.51 | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.52 | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.53 | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 11.54 | печатный вид в цветном исполнении | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 12 | Аксессуары: |  |  |  | Для удобства использования, транспортировки, хранения и увеличения срока службы цифровой лаборатории |
|  | 12.1 | 1. Соединительный USB кабель: | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 12.2 | количество |  | 1 | Шт. |  |
|  | 12.3 | длина |  | 180 | см |  |
|  | 13 | 2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14 | 3. USB Адаптера |  | Bluetooth 4.1 Low Energy |  |  |
|  | 15 | 4. Цифровой накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 15.1 | количество |  | 1 | Шт. |  |
|  | 15.2 | 5. Набор лабораторной оснастки | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 15.3 | количество |  | 1 | комплект |  |
|  | 16 | 6. Кейс для хранения и транспортировки | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 17 | 7. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельного датчика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 18 | 8. Краткое руководство по работе с цифровой лабораторией | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 19 | Видеоролики на русском языке | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 20 | Русскоязычный сайт поддержки | наличие | Наличие |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |