Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр детского технического творчества

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

Секция:

«Экология воды»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

по теме:

«Сравнительный анализ качества воды 
родников г. Бугульма»

Автор: Жилина Маргарита Сергеевна,

обучающаяся МБОУ ДО ЦДТТ

Руководитель: Жилин Сергей Анатольевич,

педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТТ

г. Бугульма, 2021 г.

Содержание

Введение………………………………………………………………………………………….3

Глава 1. Обзор литературы

1.1   Показатели качества воды……....…………………………………………………………4

1.2. Приборы и индикаторы для определения качества воды в домашних условиях……..4-6

Глава 2. Методика работы.

2.1. Взятие проб воды из родников……………………………………………………………..7

- 2.2. Опыт на биологическое содержание (проверка темнотой и проверка на окислямость).7

2.3.Определение общей солености воды (кондуктометром)………………………………….8

- 2.4. Исследование с помощью TDS – метра (Total Dissolved Solids — общее содержание

- растворенных твердых веществ)………………………………………………………………..8

2.5. Исследование с помощью тест-полосок для определения качества воды фирмы Tetra.………………………………………………………………………………………………8

Результаты и их обсуждение………………………………………………................................8

Выводы и рекомендации………………………………………………………………………...9

Глава 3. Заключение…………………………………………………………………………….9

Литература………………………………………………………………....................................10

Приложение…………………………………………………………………………………11-12

- Введение

Вода – одно из самых распространённых и необыкновенных веществ в природе. Почти ¾ земной коры покрыто водой, но лишь незначительная часть водных запасов оказывается доступной и пригодной для практического использования.  А для жизнедеятельности человека совершенно необходима чистая пресная вода.

Качество питьевой воды - это важная экологическая проблема, она привлекает к себе большее внимание. Все чаще люди стараются использовать воду для питья из родников.

Подземные воды, по сравнению с поверхностными, содержат меньше болезнетворных бактерий, менее подвержены загрязнению, зачастую не требуют специальной очистки.

Актуальность: В черте города Бугульма много родников. В истории каждого из них были времена, когда воду из них брали жители окрестных домов. Почти в каждом городе есть такие родники. Но из-за промышленности и увеличения машин экология в городах ухудшается и это сказывается на качестве воды в родниках. Меня интересует вопрос экологии и мне захотелось узнать насколько чистая вода в родниках моего города.

Цель: определение качества воды доступными средствами диагностики.

Задачи:

1. Изучить литературу по теме исследования.

2. Подобрать методы диагностики качества воды.

3. Провести сравнительный анализ воды из разных родников.

4. Освоить навыки ведения экспериментальных наблюдений и оформление результатов.

5. Проанализировать полученные данные и сделать выводы.

Объект исследования: родниковая вода.

Предмет исследования: качество образцов родниковой воды.

Гипотеза: предположим, что родниковая  вода достаточного качества и  может быть использована жителями нашего города для питья.

Методы исследования: изучение литературы, опыт, наблюдения, анализ полученных данных, обобщение.

Глава 1. Обзор литературы

- 1.1. Показатели качества воды.

Согласно [] санитарным нормам питьевой воды (CанПиН), основными показателями качества воды являются:

- органолептические,

- химические,

- микробиологические

К органолептическим свойствам воды относят следующие характеристики: запах, привкус, цветность и мутность.

Химические показатели характеризуют химический состав воды. К данным показателям относят водородный показатель воды рН, жесткость и щелочность, минерализацию (сухой остаток), анионный и катионный состав (неорганические вещества), содержание органических веществ.

К микробиологическим показателям безопасности питьевой воды относят общее микробное число, содержание бактерий группы кишечной палочки (общие колиформные бактерии и колифаги), споры сульфитредуцирующих клостридий и цисты лямблий.

В зависимости от характеристик водного источника с целью безопасности воды могут проверяться и такие показатели, как паразитологические и радиологические.

Нормативы основных показателей качества воды по требованиям санитарных норм РФ, ВОЗ, США, ЕС приведены в таблице 1 (Приложение 1).

1.2. Приборы и индикаторы для определения качества воды в домашних условиях.

Как видно из таблицы, далеко не все параметры воды можно исследовать без специальной лаборатории. В домашних условиях с применением доступных приборов и индикаторов можно провести следующие исследования:

Исследование с помощью TDS – метра [] (Total Dissolved Solids — общее содержание растворенных твердых веществ).

Рисунок 1. TDS - метр

Прибор измеряет в единицах измерения ppm.  В России принята единица миллиграмм-эквивалент на литр, мг-экв/л.

1 мг-экв/л=50,05 ppm

Согласно Санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.4.1074-01 максимально допустимая концентрация равна 7 мг-экв/л. или 350ppm.

Исследование кондуктометром

Рисунок 2. Значение общей минерализации TDS в единицах ppm

. Исследование является опосредованным исследованием на общую минерализацию. Кондуктометр «Эксперт-002» - это портативный кондуктометр [], точнее кондуктометр-солемер, позволяющий проводить измерения удельной электропроводности (УЭП) в нескольких диапазонах, а также температуры водных растворов. Кондуктометры «Эксперт-002» применяются для анализа питьевой воды, воды естественных и искусственных водоемов, сточных вод, водных растворов проб почв, растительной и пищевой продукции.

Рисунок 3. Кондуктометр «Эксперт-002»

Опыты на биологическое содержание []:

- проверка темнотой;

- проверка на окисляемость.

В первом случае емкости с водой помещаются в темное теплое место на двое суток. Если вода стала зеленоватой, на её поверхности образовалась маслянистая плёнка, и на стенках бутылки появился налёт, то вода непригодна для питья. Если же изменений не возникло, то вода чистая.

Во втором случае, используется слабый раствор перманганата калия – марганцовки. В воду добавляют марганцовку. Если вода приобретает желтоватый оттенок, то она непригодна к употреблению. Поскольку опыт необходимо проводить для нескольких проб и соблюдать одинаковые условия эксперимента, то предварительно готовится раствор марганцовки.  «Маточный раствор»: в 100 граммах воды растворяют марганцовку для получения темно-бордовый цвета раствора. Затем его уже добавляют в пробы воды из расчета 5 грамм маточного раствора на 50 грамм воды. Ждать реакции 40 минут. Если же изменений не возникнет, то вода чистая. Если какой-то раствор пожелтеет, значит, в нем есть микроорганизмы.

Исследование с помощью тест-полосок фирмы Tetra «Tetra Test 6in1» [] обеспечивает быстрое и простое измерение показателей воды: измеряет уровень pH, карбонатную жесткость (KH), общую жесткость (GH), содержание нитритов (NO2–), нитратов (NO3–) и хлора (Cl2).

Для определения качества воды необходимо скачать и установить приложение для смартфонов с официального сайта. Затем, запустив программу, сфотографировать тест-полоску и сопоставить полоски на тесте с полосками в программе. Далее поместить тест-полоску в исследуемую воду и через 1 минуту опять сфотографировать. Программа по изменению цвета определит параметры воды.

Рисунок 4. Тест-полоски для определения качества воды «Tetra Test 6in1»

- Глава 2. Методика работы.

2.1.Взятие проб воды из родников.

В качестве объектов исследования были взяты пробы воды из трех родников, расположенных в черте города Бугульмы:

- родник по улице Павлика Морозова;

- родник по улице Феликса Дзержинского;

- родник «Большой ключ» по улице Заречная.

Рисунок 5. Взятие проб воды из родников

Данные родники находятся на большом расстоянии друг от друга в различных концах города. Таким образом, можно предположить, что вода в них напрямую не связана между собой и факторы, влияющие на состав воды в одном роднике, не будут влиять на другие.

Пробы брали 18 мая 2019 года.

2.2. Опыт на биологическое содержание.

- а) проверка темнотой.

Емкости с водой поместили в темное теплое место на двое суток. Через два дня провели осмотр проб воды и емкостей.

Результаты: на поверхности воды не образовалась маслянистая плёнка. Стенки банок были чистые без налёта.

б) проверка на окисляемость.

Воду из родников проверили на наличие микроорганизмов. Этот тест делали с помощью марганцовки. Налили 100 грамм воды. Добавили марганцовку, чтобы получить темно-бордовый цвет раствора. По 50 граммов воды из родников смешали с 5 граммами маточного раствора. Ждали 40 минут и рассмотрели образцы.

Результаты: нигде вода не стала желтой.

Вывод: микроорганизмы отсутствуют. Биологически вода чистая во всех пробах, значит она везде безопасная и пригодна для питья.

2.3. Определение общей солености воды (кондуктометром).

С помощью кондуктометра определяем физические свойства воды. Заливаем воду из родников.

Результаты:

| № п/п | Проба | Проводимость, мкСм/см | Сопротивление, Ом*см | NaCl, мг/л | KCl, мг/л | NaOH, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родник «Морозова» | 831 | 1202,9 | 438 | 466 | 0,02 |
| 2 | Родник «Дзержинского» | 863 | 1150,69 | 459 | 489 | 0,02 |
| 3 | Родник «Большой ключ» | 878 | 1138,32 | 469 | 500 | 0,02 |

Вывод: Все пробы показывают общую минерализацию ниже максимально допустимого значения согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 – 1000 мг/л.

2.4. Исследование с помощью TDS – метра (Total Dissolved Solids — общее содержание

растворенных твердых веществ)

Результаты:

| № п/п | Проба | TDS, ppm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Родник «Морозова» | 416 |
| 2 | Родник «Большой ключ» | 436 |
| 3 | Родник «Дзержинского» | 445 |

Вывод: Во всех родниках вода с высоким содержанием растворенных веществ и выше максимально допустимым значением (350 ppm).

2.5. Исследование с помощью тест-полосок фирмы Tetra.

Результаты:

| № п/п | Проба | Нитрат, мг/л | Нитрит мг/л | Общая жесткость град dH | Карбонатная жесткость, град dH | pH | Хлор мг/л | Углекислый газ, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норма | 0-10 | 0-0.3 | 4-16 | 3-10 | 65-8.5 | 0-0.5 | 5-15 |
| 1 | Родник «Морозова» | 17 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 3 |
| 2 | Родник «Дзержинского» | 31 | 0,09 | 4 | 12 | 6,9 | 0,1 | 20 |
| 3 | Родник «Большой ключ» | 13 | 0,18 | 3 | 15 | 8,4 | 0 | 2 |

- Вывод: все пробы показали высокое содержание нитратов, углекислого газа и  повышенную карбонатную жесткость.

Выводы и рекомендации:

1. О качестве родниковой воды можно судить по косвенным показателям и на основе экспериментов, используя доступные средства.

2. Изученные объекты различаются качеством и составом воды.

3. Одной из самых серьезных проблем наших родников является высокая концентрация нитратов — солей азотной кислоты, поступающих в воду из стоков от промышленной, бытовой и сельскохозяйственной деятельности. Важным шагом является качественная очистка водных источников.

4. Карбонатная жесткость (временная) непосредственно связана с уровнем содержания магния и кальция. Избавиться от данного вида жесткости можно за счет продолжительного кипячения.

5. Вода во всех пробах безопасна для питья, но необходимо продолжить мониторинговые исследования качества питьевой воды из разных  источников в специальной лаборатории.

- 3. Заключение

В ходе исследовательской работы были изучены литературные источники о значении чистой питьевой воды и способах определения ее качества доступными средствами в домашних условиях. Освоили навыки ведения экспериментальных наблюдений и оформления результатов работы. Проанализировали полученные данные, сделали выводы и разработали рекомендации.

Провели сравнительный анализ воды из разных родников города Бугульма. Родники являются важными источниками питания рек, участвуют в формировании рельефа, снабжают растения влагой, используются для местного водоснабжения.

Изучение родников, их обследование – необходимое условие для сохранения здоровья нашего поколения. Для того чтобы хорошо себя чувствовать, человек должен употреблять только чистую качественную питьевую воду.

- Список использованной литературы

http://saltecs.ru/wp-content/uploads/2015/07/СанПиН.pdf

https://mysku.ru/blog/aliexpress/27538.html

http://lab-metr.ru/konduktometr_ekspert-002.html

https://zen.yandex.ru/media/id/5a28ffa6f031735fd5f2d24d/kak-proverit-kachestvo-vody-9-interesnyh-sposobov-i-ne-tolko-chast-2-5b44b67a239e2600a81f4fe8

https://www.tetra.net/ru-ru/продукты/tetra-test-6in1

Приложение 1

Таблица 1. Нормативы основных показателей качества воды по требованиям санитарных норм РФ, ВОЗ, США, ЕС

| Наименование показателей | Ед. измерения | СанПиН 2.1.4.1074-01 | СанПиН 2.1.4.1175-02 | ВОЗ | USEPA (США) | Директива ЕС 98/83/ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |
| Запах | баллы | 2 | не более 2..3 | отсутствие | - | приемлемый |
| Привкус | баллы | 2 | не более 2..3 | отсутствие | - | приемлемый |
| Цветность | градусы | 20 (35)1 | не более 30 | 15 | - | 20 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | 2,6 (3,5)1 | 2,6..3,5 | - | - | 2,3 |
| или мг/л (по каолину) | 1,5 (2)1 | 1,5..2,0 | 0,5 | - | - |  |
| Химические показатели |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель | ед. рН | в пределах 6..9 | в пределах 6..9 | - | 6,5..8,5 | 6,5..8,5 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500)1 | 1500 | 1000 | 500 | 1500 |
| Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0 (10)1 | 10 | - | - | 1,2 |
| Окисляемость перманганатная | мг О2/л | 5 | 7 | - | - | 5 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | 0,25 | - | - | - |
| Щелочность | мг НСО3-/л | не нормируется | не нормируется | - | - | 30 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий (Al3+) | мг/л | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 00,2 | 0,2 |
| Азот аммонийный | мг/л | 2 | 2 | 1,5 | - | 0,5 |
| Железо (Fe,суммарно) | мг/л | 0,3 (1,0)1 | 0,3 (1,0)1 | 0,3 | 00,3 | 0,2 |
| Марганец (Mn,суммарно) | мг/л | 0,1 (0.5)1 | 0,1 (0,5)1 | 0.5(0.1) | 0.05 | 0.05 |
| Нитраты (по NO3-) | мг/л | 45 | 45 | 50 | 44 | 50 |
| Нитриты (по NO2-) | мг/л | 3 | 3 |  |  |  |
| Сульфаты (SO42-) | мг/л | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 |
| Фториды (F) | мг/л | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0..4,0 | 1,5 |
| Хлориды (Cl-) | мг/л | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 |
| Цинк (Zn2+) | мг/л | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | - | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | - | отсутствие |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц в 100 мл | отсутствие | отсутствие | - | - | - |
| Общее микробное число | Число образующих колонии микробов в 1 мл | 50 | 100 | - | 500 | 10 |