Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр детского технического творчества

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

по теме:

Мобильная естественнонаучная лаборатория МЕЛ-01

Автор: Серебряков Роман Васильевич

обучающаяся МБОУ ДО ЦДТТ

Руководитель:

Жилин Сергей Анатольевич                   педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТТ

г. Бугульма

Содержание

Введение	3

Глава 1. Анализ существующих инструментов анализа.	4

1.1 Мобильная естественнонаучная лаборатория.	4

1.2 Анализ и выбор приборов измерения.	5

Глава 2. Разработка мобильной лаборатории	6

2.1 Выбор датчиков	6

2.2	Разработка МЕЛ-01	13

Глава 3. Выводы.	15

Введение

Экология и защита природы является одной из основных задач XXI века. Это повестка многих форумов и встреч на самом высшем уровне правительств стран мира. Улучшение экологического состояния окружающей среды очень долгосрочная задача, требующая системного подхода и экологического воспитания граждан. В этом плане экологическое воспитание подрастающего поколения – это один из ключей решения глобальной проблемы.

Но одно дело читать литературу об экологии, выслушивать лекции, но без практического изучения всё это не будет иметь должного результата. Необходимо привить любовь к природе, изучать её. Если школьник самостоятельно будет выявлять экологические проблемы на основе многочисленных данных исследований, с педагогами и наставниками искать возможные пути решения и совместно с обществом менять экологию в лучшую сторону, то это останется с ним на всю оставшуюся жизнь.

Актуальность: В школах и экологических центрах отсутствует в должном количестве инструментов проведения исследований. Одной из проблем – дороговизна оборудования.

Цель: разработать достаточно дешевую лабораторию с набором датчиков для экспресс – анализа состояния природы.

Задачи:

- провести анализ рынка мобильных естественно – научных лабораторий;

- выбрать минимально – необходимый набор датчиков;

- разработать опытный образец мобильной естественнонаучной лаборатории.

Объект исследования: рынок инструментариев для проведения экспресс-анализа состояния экологического состояния.

Предмет исследования: датчики для проведения экологических исследований

Гипотеза: предположим, что на основе современных общедоступных датчиков можно создать мобильную естественнонаучную лабораторию.

Методы исследования: изучение литературы, анализ полученных данных, эксперименты и опыты, обобщение.

Глава 1. Анализ существующих инструментов анализа.

1.1 Мобильная естественнонаучная лаборатория.

Проведя анализ рынка существующих мобильных естественнонаучных лабораторий, наиболее функциональным и обеспечивающим сбор и хранение данных был признана Мобильная естественно-научная лаборатория ЛабДиск Gensci []. Она имеет следующие датчики:

- датчик электрического напряжения с диапазоном измерений не менее чем от -30 до +30 В;

- датчик силы тока с диапазоном измерений не менее чем от -1 до +1А;

- датчик освещенности с диапазоном измерений не менее чем от 0 до 55 000 люкс;

- датчик температуры с диапазоном измерений не менее чем от -25 до +125 °C;

- датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерений не менее чем от -10 до +50 °С;

- датчик расстояния с диапазоном измерений не менее чем от 0,2 до 10 м;

- датчик давления газа с диапазоном измерений не менее чем от 0 до 300 кПа;

- датчик относительной влажности с диапазоном измерений не менее чем от 0 до 100 %RH;

- датчик pH с диапазоном измерений не менее чем от 0 до 14 pH;

- микрофонный датчик с диапазоном измерений амплитуды звуковой волны не менее чем от 0 до 5 В и звукового давления не менее чем от 58 до 93 дБ;

- универсальный порт для подключения внешнего датчика с напряжением на входе не менее чем от 0 до 5В;

- GPS приемник с регистрацией одновременно долготы, ширины, направления, скорости, даты и времени, чтобы фиксировать место проведения исследований (точность позиционирования не хуже ±3м).

Данные сохраняются в памяти лаборатории и могут быть извлечены при подключении к компьютеру.

ЛабДиск Gensci имеет стоимость порядка 90 тыс. рублей.

Данная лаборатория имеет расширенных функционал, но наша лаборатория по замыслу должна акцентироваться на исследованиях природы и экологии. Поэтому мы провели анализ требуемых датчиков.

1.2 Анализ и выбор приборов измерения.

В городских условия состояние экологии можно определять на основе следующих признаков:

- наличие / отсутствие несанкционированных свалок;

- температурная карта города для определения мест, требующих озеленения;

- качество воздуха;

- качество воды.

В первом случае достаточно визуального контроля, то в других случаях требуются датчики.

Наличие в воздухе вредных примесей можно определить только в специальных лабораториях с помощью дорогостоящего оборудования. Следовательно, в нашем проекте проблематично использовать. Наиболее доступными являются датчики углекислого газа и пыли.

Качество воды можно определить, сравнивая параметрами с санитарными нормами питьевой воды (CанПиН). Проведя анализ, установили, что доступными датчиками являются:

TDS – метр (Total Dissolved Solids — общее содержание растворенных твердых веществ).

pH – метр – определение кислотности

турбидиметр – датчик измерения мутности воды

Другие параметры измеряются химическим способом, поэтому не будем использовать в проекте.

Температурную карту можно определять с помощью температурных датчиков и таких на рынке достаточно много и доступных по цене.

Глава 2. Разработка мобильной лаборатории

2.1 Выбор датчиков

Разрабатываемую лабораторию необходимо спроектировать таким образом, чтобы учащиеся в домашних условиях, в школах или центрах творчества, также могли ее собрать.

Поскольку одним из главных частей нашей лаборатории будет контроллер, то в качестве готового решения будем применять платы Arduino.

На основе данных из главы 1 и анализа рынка доступных датчиков, нами были выбраны следующие.

pH-метр []

pH уровень (водородный показатель) является отрицательным десятичным логарифмом концентрации ионов водорода в жидкости: pH = - lg[H+]. В воде помимо молекул H2O имеются ионы водорода [H+] и гидроксид-ионы [OH−]. Если их количество равно (нейтральная среда), то концентрация ионов водорода [H+] составляет 10−7 моль/л, следовательно pH = -lg[10-7] = 7.

- Если в воду добавить кислоту, то концентрация ионов водорода [H+] увеличится, а гидроксид-ионов [OH−] упадет, следовательно, уменьшится pH. Например при увеличении концентрации ионов водорода [H+] до 10−6 моль/л (степень отрицательная), pH упадёт до -lg[10-6] = 6.

- Если в воду добавить щелочь, то концентрация водорода [H+] упадёт, а гидроксид-ионов [OH−] увеличится, следовательно, увеличится pH. Например при уменьшении концентрации ионов водорода [H+] до 10−9 моль/л (степень отрицательная), pH увеличится до -lg[10-9] = 9.

В основу работы pH-метра заложен ионометрический метод определения pH. Этот метод заключается в измерении ЭДС гальванической цепи, включающей специальный стеклянный электрод, потенциал которого зависит от концентрации ионов водорода [H+] в окружающем растворе

TDS-метр[]

TDS (общее количество растворенных твердых веществ) указывает на то, сколько миллиграмм растворимых твердых веществ растворяется в одном литре воды. В общем, чем выше значение TDS, тем более растворимые твердые вещества растворяются в воде, и тем меньше очищается вода.

Таким образом, значение TDS может быть использовано в качестве одной из рекомендаций для отражения чистоты воды.

Измерение значения TDS в воде заключается в измерении общего количества различных органических или неорганических веществ, растворенных в воде, в единице ppm или миллиграммах на литр (мг/л).

Его электрод может измерять проводящие материалы, такие как взвешенные твердые вещества, тяжелые металлы и проводящие ионы в воде.

Характеристики

· Входное напряжение: 3,3 - 5,5 В

· Выходное напряжение: 0 ~ 2,3 В

· Рабочий ток: 3 ~ 6 мА

· Диапазон измерения TDS: 0 ~ 1000ppm

· Точность измерения TDS: ± 10% F. S. (25 ℃)

· Интерфейс модуля: XH2.54-3P

· Интерфейс электрода: XH2.54-2P

Цифровой датчик температуры DS18B20 []

Цифровой датчик DS18B20 является одним из наиболее популярных температурных датчиков. В данном устройстве используется в водонепроницаемом корпусе для измерения температуры воды или других жидкостей.

Особенности цифрового датчика DS18B20

- Погрешность измерения не больше 0,5 С (для температур от -10С до +85С), что позволяет точно определить значение температуры. Не требуется дополнительная калибровка.

- Температурный диапазон измерений лежит в пределах от -55 С до +125 С.

- Датчик питается напряжением от 3,3В до 5В.

- Можно программно задать максимальную разрешающую способность до 0,0625С, наибольшее разрешение 12 бит.

- Присутствует функция тревожного сигнала.

- Каждое устройство обладает своим уникальным серийным кодом.

- Не требуются дополнительные внешние элементы.

- Можно подключить сразу до 127 датчиков к одной линии связи.

- Информация передается по протоколу 1-Wire.

- Для присоединения к микроконтроллеру нужны только 3 провода.

- Существует так называемый режим паразитного питания – в нем происходит питание напрямую от линии связи. Для подключения в этом случае нужны только 2 провода. Важно, что в этом режиме не гарантируется корректная работа при температурах выше 100С. Режим паразитного питания удобно обычно применяется для приложений с удаленным температурным датчиком.

BME280 [] — датчик атмосферного давления, влажности и температуры

BME280 — датчик атмосферного давления, влажности и температуры.

Технические параметры

- Напряжение питания: 3.3 В – 5 В

- Рабочий ток: 1 мA

- Диапазон измерения давления:  300 гПа – 1100 гПа (точность ±1.0 гПа)

- Диапазон измерения температуры: -40 °C до +85 °C (точность ±0.5 °C)

- Диапазон измерения влажности: 20 % до 80 % (точность ±3 %)

- Интерфейс: I2C

- Габариты: 12 мм х 10 мм

BH1750 []

BH1750 цифровой 16-битный датчик освещённости (люксметр), диапазон измерений: от 1 до 65535 люкс. Согласно технической документации, датчик BH1750 чувствителен к видимому свету и практически не подвержен влиянию инфракрасного излучения, т.е. реагирует примерно на тот же спектральный диапазон, что и человеческий глаз.

В наше случае используется уже готовый модуль GY-302 со стабилизатором напряжения и удобными выводами подключения.

MAX6675 и термопара К-типа []

Термопара отличается от других датчиков температуры низкой стоимостью, скоростью измерения и большим диапазоном "горячих" температур, обычно от 0 до 600ºC. Подключается, через преобразователь на базе чипа MAX6675.

Характеристики

- Рабочее напряжение: 3.0 ~ 5.5 В

- Встроенная компенсация холодного спая, короткого замыкания;

- С простой последовательный интерфейс;

- Сигнал температуры могут быть преобразованы в 12-битный цифровой

- Разрешение температуры: 0.25 градусов;

- Компенсация холодного спая диапазон: -20 ~ +80 градусов,

- Подключение: SPI 3х проводной

- K-Тип датчик температуры

- Тип K Температурный диапазон 0-800 градусов

- Шаг резьбы: 1мм

- Внешний диаметр резьбы: 5.5мм

Датчик влажности почвы []

Датчик влажности почвы HD-38 антикоррозийном корпусе позволяет определять влажность почвы от 0 до 100%.

Датчик измерения мутности воды (турбидиметр) []

Принцип заключается в преобразовании текущего сигнала в выходное напряжение через цепь модуля.

Технические характеристики датчика мутности

| Диапазон измерения | 0 ~ 1000 ± 30 NTU |
| --- | --- |
| Длина волны излучающего диода (EL-23G) | 940 нм |
| Длина волны отсечки фотодиода (ST-23G) | 880 нм |
| Рабочее напряжение | 5 В DC |
| Рабочий ток | < 40 мА |
| Время отклика | < 500 мс |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм |
| Аналоговый выход | 0 ~ 4,5 В |
| Цифровой выход | низкий/высокий уровень (регулируется посредством потенциометра) |
| Интерфейс | XH2.54 |
| Общие характеристики |  |
| Рабочая температура | -20 ~ 90°C |
| Габариты электронного модуля | 38,6 мм x 22,1 мм |

GPS – модуль []

GPS модуль GY-NEO6MV2 осуществляет прием и обработку сигналов от GPS спутников для определения местоположения. Точность определения координат ±3м. Также с помощью модуля можно синхронизировать время с большой точностью.

GPS- модуль присутствует в естественнонаучной лаборатории с целью синхронизации измерений с местоположение.

  - Разработка МЕЛ-01

На рисунке представлена структурная схема разработанной мобильной естественнонаучной лаборатории.

Рисунок 1. Общая структурная схема мобильной лаборатории «МЕЛ-01»

Внешний вид МЕЛ-01 представлен на рисунках

Расчет стоимости лаборатории без учета корпуса, мелких расходных материалов и рабочего времени представлен в таблице 1

|  | Наименование | стоимость | количество | цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mega 2560 PRO MINI 5V (Embed) CH340G ATmega2560-16AU с разъемами, совместимыми с arduino Mega | 579,34 | 1 | 579,34 |
| 2 | 25L8005 флеш память | 27,8 | 1 | 27,8 |
| 3 | Датчик влажности почвы | 243,48 | 1 | 243,48 |
| 4 | Датчик Мутности | 756,26 | 1 | 756,26 |
| 5 | Keyestudio TDS метр | 625,52 | 1 | 625,52 |
| 6 | Max6675+Термопара К-типа | 230,17 | 1 | 230,17 |
| 7 | Датчик PH | 809,85 | 1 | 809,85 |
| 8 | BME280 | 162,02 | 1 | 162,02 |
| 9 | DS18B20 | 113,424 | 1 | 113,424 |
| 10 | Цифровой датчик интенсивности света BH1750 | 69,68 | 1 | 69,68 |
| 11 | GY-NEO6MV2 GPS модуль | 195,72 | 1 | 195,72 |
| 12 | Модуль часов DS3231 | 159,69 | 1 | 159,69 |
| 13 | Модуль для SD-карт | 22,21 | 1 | 22,21 |
| 14 | SD карта 128 МБ | 131,53 | 1 | 131,53 |
| 15 | ЖК-дисплей 2004 | 549,59 | 1 | 549,59 |
| 16 | Разъемы 4 контакта | 13,9554 | 8 | 111,6432 |
| 17 | HC 06 RF беспроводной Bluetooth трансивер | 267,95 | 1 | 267,95 |
|  |  |  |  | 5055,8772 |

Таким образом, наш проект можно считать успешным поскольку по сравнению с аналогами наша лаборатория имеет низкую стоимость, может быть собрана школьниками и обладает датчиками для определения экологического состояния окружающей среды.

Глава 3. Выводы.

В рамках проекта нами был разработан опытный образец мобильной естественнонаучной лаборатории. Работа всех модулей (датчиков) проверена на модели.  Проведены полевые испытания.

На данный момент ведутся переговоры со школами, чтобы внедрить лабораторию в учебный процесс, эколого-биологическим центром для экологических проектов по исследованию воды в родниках, реках и водоемах города Бугульмы. Для этих целей перезабывается программное обеспечения для ARDUINO и разрабатывается программное обеспечение для компьютеров для анализа – полученных данных. Также устраняются недочеты, выявленные в ходе испытаний.

Список источников

Мобильная естественно-научная лаборатория ЛабДиск Gensci https://nera-msc.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-labdisk/labdisk-labdisc-gensci.html

Датчик PH https://aliexpress.ru/item/32957428276.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.65cc33ednHLlPW

Keyestudio TDS метр https://aliexpress.ru/item/33050818416.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.65cc33ednHLlPW

DS18B20 https://aliexpress.ru/item/32584375973.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edmQzWAB

BME280 https://aliexpress.ru/item/32831977783.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edmQzWAB

BH1750 https://aliexpress.ru/item/1549533510.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edmQzWAB

Max6675+Термопара К-типа https://aliexpress.ru/item/32916796136.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.65cc33ednHLlPW

Датчик влажности почвы https://aliexpress.ru/item/4000040691814.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.65cc33ednHLlPW

Датчик Мутности https://aliexpress.ru/item/4000109574798.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.65cc33ednHLlPW

GY-NEO6MV2  GPS модуль https://aliexpress.ru/item/1750502955.html?https://aliexpress.ru/item/1750502955.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edSHxjfZ