Перечень мероприятий по обеспечению доступа МГН

(маломобильных групп населения)

Проект детского сада разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает ряд мероприятий, обеспечивающих доступность маломобильных групп населения в здание при эксплуатации и их безопасность в случае пожара.

При проектировании детского сада разработаны и предусмотрены проектные решения по беспрепятственному доступу МГН различных групп инвалидов (инвалиды-колясочники, категория граждан со слабым зрением, и тд.).

Детский сад оснащен следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

Средствами визуальной информации:

- Входные группы

- Прилегающая территория

- Пандусами для эвакуации с уклоном 1:20, с ограждением и поручнями на высоте  0,9 и 0,7 м. Наружная лестница имеет нескользкое покрытие, поручни с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальным не травмирующим завершением 0,3 м (вылет). Покрытие первой и последней ступени марша – из термопластичного противоскользящего материала (резиновая крошка желтого цвета). Предусмотрена разворотная площадка перед пандусом 1,5 *1,5 м

Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по территории к объекту.

Входные группы, (ворота, калитки) на территории ДОУ оборудованы звуковыми сигнализаторами и продублированы техническими средствами.

При входной группе в здание, предназначенной для посетителей, установлены знаки доступности для инвалидов.

Путь движения по тротуару имеет ширину не менее 2,0 м.

Высота бордюров по краям пешеходных путей не менее 0,05 м.

Покрытие пешеходных дорожек выполнено из тротуарной плитки с твердой и шероховатой поверхностью толщиной швов не более 15 мм, с поперечным уклоном не более 2 градусов, продольным уклоном не более 3 градусов.

На пути движения инвалидов по тротуару отсутствуют препятствия и выступающие элементы.

Рельефная (тактильная) полоса выполняется для ориентации инвалидов по зрению путем изменения фактуры покрытия тротуаров у входов.

Перед лестницей и дверью входа в здание запроектированы желтые тактильные полосы из керамических плиток.

Двери эвакуационных выходов шириной 1,35 м, без порога, с задержкой закрытия не менее 5 сек.

Обустройство путей движения внутри здания

В детском сад осуществляется доступ МГН в коридоры.

- в коридорах установлены информационные мнемосхемы (тактильная схема движения), отображающая информацию для перемещения инвалидов по зданию;

- ширина дверных проемов, а также выходов на лестничную клетку не менее 0,9 м;

- Дверные проемы в местах пребывания МГН не имеют порогов;

- Предусмотрены зоны самостоятельного разворота инвалидов на кресло-коляске диаметром 1,4 м;

- Все входные двери являются распашными  задержкой закрывания не менее 5 сек.

- В детском саду установлен лифт для инвалидов колясочников.

- В детском саду оборудована санитарно-гигиеническая комната для МГН.

- Детский сад оборудован информационной индукционной системой для слабослышащих, которая  позволяют пользователям слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов лучше слышать в условиях окружающего шума и реверберации.