8.04.2020. 8кл.физика. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Параграф –конспект.

1. Актуализация знаний

- На прошлом уроке вы познакомились с постоянными магнитами.  Какие тела называем постоянными магнитами? (долгое время сохраняющие намагниченность)

- Что называют магнитными полюсами магнита? (места, где обнаруживаются наиболее сильные магнитные действия)

- Какие полюса бывают у магнита?

- Как направлены магнитные линии М.П. постоянного магнита? От какого полюса к какому? (М.Л. направлены от северного полюса к южному)

- Как взаимодействуют между собой полюсы магнитов?

- Как объяснить взаимодействие постоянных магнитов? (М.П. одного магнита действует на другой магнит, и наоборот)

- Что еще является источником М.П.? (проводник с током)

- Как вы думаете, что произойдет с проводником с током, если его поместить в магнитное поле?

- Рассмотрим опыт: собираем установку из дугообразного магнита и проводника, присоединенного последовательно с реостатом к источнику питания. Горизонтальный участок провода располагается между полюсами магнита. Замыкаем ключ. Что наблюдаем?(проводник втягивается в магнит)

- Что изменилось теперь? ( отталкивается)

4. Изучение нового материала

Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, называется силой Ампера.

Обозначают: FА, измеряют в Н (ньютон)

Сила – это векторная величина,  давайте определим от чего зависит направление этой силы.

Для определения направления силы Ампера есть правило и называется оно Правило левой руки. Если левую руку расположить так, чтобы линии магнитного поля входили в ладонь перпендикулярно к ней, а четыре пальца были направлены по току, то отставленный на 900 большой палец покажет направление силы, действующей на проводник с током.

Применим правило левой руки для определения направления движения проводника в проведенных опытах.

- Что может измениться при изменении силы тока в проводнике? (Значение силы)

Чем больше сила тока в проводнике чем больше сила Ампера. Еще от каких величин зависит  численное значение силы Ампера изучите в 9 классе

-  Как вы думаете, есть ли какое то практическое применение вращению проводника в магнитном поле? (электродвигатель)

- Попробуем дать определение ЭД (устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую)

- Основными элементами является ротор и статор .

Ротор – подвижная часть, большое число витков проволоки, которые укладываются в пазы железного цилиндра.

Статор – неподвижная часть, электромагнит.

Все это помещается в корпус.

- Где применяются ЭД? (бытовая техника, электромобили

- Еще какие двигатели знаете? (тепловые)

- В чем преимущества ЭД?(малые размеры, большой КПД, экологически чистые)

7. Домашнее задание

Изучить   Параграф 62.