10.04.2020. 8кл.физика. Устройство электроизмерительных приборов.

Ответы в тетрадь !

Вопросы:

- Назовите полюса магнитной стрелки. Что называют осью магнитной стрелки?

- Дайте определение магнитных линий магнитного поля. Каков их вид для магнитного поля прямого тока? Сделайте пояснительный рисунок магнитных линий прямого тока, текущего от нас за плоскость рисунка и на нас из - за плоскости рисунка.

- Сколько магнитных полюсов имеет катушка током? Как направлены магнитные линии катушки с током вне ее? От чего зависит магнитное действие катушки с током? Дайте определение электромагнита.

- Раскройте сущность гипотезы Ампера о молекулярных токах. Какие вещества хорошо притягиваются магнитом? Как взаимодействуют одноименные и разноименные магнитные полюса?

- Какое явление называют магнитной бурей? Какова его причина? Какие области земного шара называют магнитными аномалиями? Какова роль магнитного поля Земли в защите ее поверхности от космического излучения?

В ращение рамки с током в магнитном поле используется и в таких электроизмерительных приборах, как амперметр и вольтметр.

Устройство одного из них показано на рисунке.

Между полюсами постоянного магнита (или электромагнита) 1располагается легкая рамка 2, на которую намотана катушка из нескольких витков провода. Внутри рамки находится неподвижный железный сердечник 3. Ток в катушку поступает по металлическим пружинкам 4. При отсутствии тока пружинки удерживают рамку в таком положении, что соединенная с ней стрелка 5 указывает на нулевое деление шкалы.

При включении прибора в цепь по катушке начинает идти ток, и под действием магнитного поля рамка со стрелкой поворачивается.

Их вращение продолжается до тех пор, пока момент сил упругости со стороны пружинок не уравновесит момент сил Ампера, действующих со стороны магнитного поля. Чем больше сила тока в цепи, тем больше будет момент сил Ампера и потому на больший угол повернется стрелка, перемещаясь по шкале прибора.

По принципу действия электроизмерительные приборы можно разделить на следующие типы:

а) приборы тепловой системы;

б) приборы магнитоэлектрической системы;

в) приборы электромагнитной системы.

- В приборах тепловой системы используется тепловое действие электрического тока.

- В приборах магнитоэлектрической системы при пропускании тока по виткам рамки на нее действует сила со стороны магнитного поля постоянного магнита. Сила, действующая на рамку со стороны магнитного поля, прямо пропорциональна силе тока в рамке. Чем больше сила тока, тем на больший угол отклоняется стрелка.

- В приборах электромагнитной системы ток проходит по неподвижной катушке. В возникшее магнитное поле втягивается сердечник, на оси которого укреплена стрелка.

Решение задачи № 2 из задания 11 на стр. 146 учебника.

Автомат, изображенный на рисунке 18, состоит из ртутного термометра, двух источников питания - один для электромагнита, другой для звонка, якоря, электромагнита звонка. Когда температура поднимается до определенного уровня, то ртуть в термометре замыкает контакты, и в цепи электромагнита течет ток. В результате этого электромагнит притягивает к себе якорь, который при этом замыкает цепь звонка. Звонок начинает звенеть, сообщая о том, что температура достигла определенного значения. Такие автоматы нашли широкое применение в теплицах, инкубаторах.

Домашнее задание: §61 учебника; вопросы и задания к параграфу.