Некоторые рекомендации по инструктажу при езде на питбайке:

- Правильная посадка. Сидеть нужно прямо, но расслабленно, чтобы сохранять баланс и контролировать байк. Колени слегка согнуты, чтобы амортизировать неровности дороги. Ноги плотно прижаты к баку, чтобы улучшить контакт с мотоциклом и быстрее реагировать на изменения положения.

- Распределение веса. При разгоне нужно переносить вес тела немного вперёд, чтобы избежать переворачивания назад. Когда тормозишь, следует сместиться чуть назад, чтобы предотвратить заваливание вперёд и увеличить зацеп заднего колеса.

- Контроль скорости. На низкой скорости сложнее удерживать равновесие, поэтому нужно держать руки и ноги расслабленными, но готовыми к быстрой реакции. Резкое открытие газа или резкое отпускание сцепления может привести к потере контроля над байком.

- Работа корпусом. При прохождении поворотов тело остаётся в вертикальной позиции, а байк слегка наклоняется под райдером. Нужно смотреть туда, куда хочется ехать, а не на переднее колесо. Это поможет заранее корректировать траекторию движения и сохранить центр тяжести.

- Использование тормоза. Плавное нажатие на тормоз позволит избежать блокировки колёс и потери управления. Преимущественно нужно использовать задний тормоз — он даёт больше контроля, особенно на скользких поверхностях.

- Прохождение препятствий. Проезжать камни и корни нужно медленно, стараясь удерживать прямую линию. По грязи и песку нужно ехать на постоянной низкой скорости, чтобы избежать пробуксовки колёс. На крутые подъёмы нужно подниматься на первой передаче, спускаться медленно, используя задний тормоз.

- Маневрирование. Нужно практиковать технику «виляния» рулём, чтобы сохранять равновесие и контролировать направление движения.